Несекретно

инв. № 4828 Н/С

экз.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯРТСИЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ТОМ I

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
почётный архитектор Российской Федерации	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института

доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской 2

доктор экономики	Г.В. Алиева

Санкт-Петербург

2012

##### Оглавление

Состав проектных материалов	5

Введение	7

1 Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития	9

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2 Анализ ранее разработанной градостроительной документации	12

1.3 Характеристика природных и инженерно-строительных условий	13

1.3.1 Климат	13

1.3.2 Рельеф и геологическое строение	15

1.3.3 Гидрогеологическая характеристика. Ресурсы подземных вод	17

1.3.4 Поверхностные воды	19

1.3.5 Инженерно-геологическая характеристика	20

1.3.6 Инженерно-геологическое районирование	21

1.4 Демографический и экономический потенциал	23

1.4.1 Население и трудовые ресурсы	23

1.4.2 Экономическая база	23

1.5 Социальное и культурно-бытовое обслуживание	24

1.5.1 Жилищный фонд	24

1.5.2 Образование	25

1.5.3 Здравоохранение	25

1.5.4 Культура	26

1.5.5 Физкультура и спорт	26

1.5.6 Торговля и общественное питание	26

1.5.7 Коммунально-бытовое обслуживание	26

1.5.8 Охрана общественного порядка	26

1.5.9 Садово-дачные товарищества	27

1.5.10 Учреждения отдыха. Зоны кратковременного отдыха	27

1.6 Состояние окружающей среды	27

1.6.1 Состояние атмосферного воздуха	27

1.6.2 Состояние водных ресурсов	28

1.6.3 Отходы производства и потребления	30

1.6.4 Характеристика санитарного состояния почвенного покрова	31

1.7 Инженерная инфраструктура	31

1.7.1 Водоснабжение	31

1.7.2 Водоотведение	32

1.7.3 Электроснабжение	33

1.7.4 Теплоснабжение	34

1.7.5 Газоснабжение	34

1.7.6 Связь	35

1.7.7 Инженерная подготовка территории	36

1.8 Транспортная инфраструктура	36

1.8.1 Внешний транспорт	36

1.8.2 Улично-дорожная сеть	38

1.8.3 Искусственные сооружения	39

1.8.4 Пассажирский транспорт	39

1.8.5 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта	40

1.9 Зеленые насаждения	40

1.10 Лесные насаждения	41

1.11 Объекты культурного наследия	41

1.12 Земельные ресурсы	42

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	47

2.1 Комплексная оценка территории	47

2.1.1 Анализ ограничений по природным факторам – инженерно-геологическая характеристика	47

2.1.2 Зоны с особыми условиями использования территорий	51

2.2 Прогноз численности населения	58

3 Обоснование предложений по территориальному планированию	61

3.1 Проектная планировочная организация территории	61

3.2 Структурно-функциональное зонирование территории муниципального образования	61

3.3 Жилищное строительство и жилищный фонд	64

3.4 Прогноз развития экономической базы	66

3.5 Развитие учреждений и предприятий обслуживания	67

3.6 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	72

3.6.1 Внешний транспорт	72

3.6.2 Улично-дорожная сеть	72

3.6.3 Пассажирский транспорт	73

3.6.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта	73

3.7 Развитие объектов инженерной инфраструктуры	74

3.7.1 Водоснабжение	74

3.7.2 Водоотведение	76

3.7.3 Электроснабжение	77

3.7.4 Теплоснабжение	80

3.7.5 Газоснабжение	83

3.7.6 Связь	84

3.7.7 Инженерная подготовка территории	86

3.8 Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории	88

3.9 Охрана растительности, животного мира и зелёных насаждений	89

3.10 Охрана окружающей среды	90

3.11 Сохранение объектов культурного наследия	100

3.12 Развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества	101

3.13 Мероприятия по обеспечению мер первичной пожарной безопасности	101

4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	104

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	104

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	108

4.3 Силы и средства для предупреждения ЧС	112

5 Перечень мероприятий по территориальному планированию и планируемых объектов капитального строительства	115

5.1 Мероприятия и планируемые по развитию учреждений и предприятий обслуживания	115

5.2 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры	116

5.3 Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры	117

5.4 Мероприятия по охране окружающей среды	119

5.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории, созданию мест массового отдыха населения	119

5.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	120

5.7 Мероприятия по развитию малого предпринимательства	122

5.8 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций	122

6 Земельный баланс	123

7 Координаты характерных точек проектной границы пгт. Вяртсиля	131

8 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию	145

# Состав проектных материалов

Согласно Градостроительному Кодексу Проект Генерального плана муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» Сортавальского района Республики Карелия состоит из «Положения о территориальном планировании» и «Материалов по обоснованию».

- Положение о территориальном планировании включает:

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта планируемых границ функциональных зон | б/м | 9557 | 1 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | б/м | 9558 | 1 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов входящих в состав Вяртсильского городского поселения | б/м | 9559 | 1 |

- Пояснительная записка, несекретно, инв. № 4735 н/с – 1 экз.

- Материалы по обоснованию состоят из следующих блоков:

- Пояснительная записка ТОМ 1 - №4828 н/с – 1 экз.;

- Пояснительная записка ТОМ 2 - №4734 дсп – 1 экз.;

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Карта использования территории (опорный план) пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9976 нс | 1 |
| 5. | Карта результатов анализа комплексного развития территории пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9977 нс | 1 |
| 6. | Карта зон с особыми условиями использования территории пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9978 нс | 1 |
| 7. | Карта планируемых границ функциональных зон пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9979 нс | 1 |
| 8. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9980 нс | 1 |
| 9. | Карта с отображением мероприятий по инженерной подготовке территории, охраны окружающей среды. Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий пгт Вяртсиля, ст. Вяртсиля | М 1:2000 | 9981 нс | 1 |
| 10. | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения. Водоснабжение и водоотведение пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9465 ДСП | 1 |
| 11. | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения. Энергоснабжение, газоснабжение, связь пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9466 ДСП | 1 |
| 12. | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения и культурно-бытового обслуживания населения пгт Вяртсиля | М 1:2000 | 9982 нс | 1 |
| 13. | Карта использования территории Вяртсильского городского поселения | М 1:10000 | 9983 нс | 1 |
| 14. | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений: водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, связи. Планируемое развитие транспортной инфраструктуры местного значения Вяртсильского городского поселения | М 1:10000 | 9984 нс | 1 |
| 15. | Карта результатов анализа комплексного развития территории. Карта зон с особыми условиями использования территории Вяртсильского городского поселения | М 1:10000 | 9985 нс | 1 |

Графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронных носителях инв. №№ 1942-к дсп-к и 2056 н/с-к.

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» Сортавальского района Республики Карелия разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 0106300012111000049-0139166-01 от 14.10.2011 г., заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ».

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории городского поселения, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории городского поселения – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности посёлка Вяртсиля, экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем социального обслуживания и жилищного строительства

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2021 год;

- расчетный срок – 2031 год.

Проект генерального плана муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» выполнен с использованием подосновы М 1:2000 в электронном виде в программе MapInfo.

##### СХЕМА ВЫПОЛНЕНА АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ – 2:	Г.В. Алиева

Руководитель проекта:	И.В. Лагунов

Архитектор:	Е.Ю. Гусева

##### ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНИЛИ:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства
и социальной сферы, экономика, население:	экономист: 	А.П.Девяткин

Системный анализ и
комплексная оценка территории:	инженер Н.С. Елисеева

инженер И.В. Лагунов

Планировочная организация территории:	архитектор Е.Ю. Гусева

Транспортная инфраструктура:	инженер П.Г. Атаев

Водоснабжение и водоотведение:	инженер И.В. Лагунов

Климат, земельные ресурсы:	инженер Н.П.Кулеш

Электро-, тепло и газоснабжение, связь:	инженер А.Д. Гребенюк

Риск уязвимости территории от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций:	инженер И.О. Рогов

Гидрология и инженерная подготовка территории:	инженер Н.С. Елисеева

Инженерно-геологическая характеристика:	инженер Н.С. Елисеева

Охрана окружающей среды:	инженер И.В. Лагунов

Ландшафтно-рекреационные ресурсы, 
лесное хозяйство:			 инженер А.В. Морозова

Графическое оформление чертежей:      	инженер А.В. Титков

Компьютерная вёрстка пояснительной записки: 	экономист  А.П.Девяткин

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования «Вяртсильское городское поселение». В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития

## Общие сведения о муниципальном образовании

Краткая историческая справка

Еще в I тысячелетии до нашей эры на берегу реки Янисйоки существовало древнее поселение, следы которого были обнаружены в 1935 году известным финским археологом Сакари Пялси. В первом тысячелетии нашей эры земли Вяртсиля были заселены карелами (корела в русских летописях).

Растущее влияние на карел со стороны Великого Новгорода привело в 1227 году к их массовому крещению в Греко-католическую (православную) веру, а затем и к окончательному включению карельских земель в состав новгородского государства.

Самым ранним письменным упоминанием о Вяртсиля является запись в переписной окладной книге за 1499-1500 годы. Вяртсиля тогда насчитывало три двора и относилось к православному Никольско-Сердобольскому погосту Корелского присуда (уезда) Карельской половины Вотской пятинь Великого Новгорода.

В 1617 году по условиям Столбовского мирного договора вся территория Корелского уезда отошла к Швеции. На место ушедшего в Россию православного карельского населения пришло лютеранское карельское население, в основном из Саво. Деревня Вяртсиля относилась к образованной в 1651 году волости Тохмоярви.

По условиям заключенного по итогам Северной войны в Уусикаупунки в 1721 году мирного договора Швеция уступила России Ладожскую Карелию. Вяртсиля стала приграничной деревней, причем часть сельскохозяйственных угодий остались на российской стороне.

Первая попытка организовать в Вяртсиля промышленное производство была предпринята в 1780 году, когда коронный фогт Габриэль Валлениус получил для своего 14-летнего сына разрешение на строительство лесопилки. Однако уже в 1784 году деятельность предприятия была прекращена, так как выяснилось, что плотина и бон мешают сплаву леса.

В 1812 году Финляндия вошла в состав России в качестве автономного Великого Княжества. Ладожская Карелия была при этом возвращена в состав Финляндии.

12 апреля 1834 года пастор Густав Лефстрем получил от сената разрешение на строительство на реке Юуванйоки двухрамной лесопилки. Лефстрем считается коммерческим агентом известного финского промышленника Нильса Людвига Арппе. Во всяком случае, уже в 1836 году лесопилка перешла в полную собственность Арппе.

Лесопилка в лучшие годы давала работу до 20 жителям Вяртсиля.

В 1850 году Арппе получил от сената разрешение на постройку в Вяртсиля двух доменных печей для  переплавки озерной и болотной руды. В 1852 году на берегу реки Юуванйоки был построен металлургический завод.

В 1857 году Арппе вместе со своей семьёй переехал в Вяртсиля. В 1859 году при его участии в Вяртсиля была построена народная школа (первая в волости Тохмоярви).

В 1859-1861 годах на заводе были сооружены пудлинговая печь и прокатный стан. Завод стал самым крупным металлургическим предприятием Финляндии, а технология производства металла была на уровне новейших достижений того времени.

В 1865 году была основана самостоятельная заводская церковная община. В 1867 году в Вяртсиля по проекту Пауля Хендунен была сооружена деревянная церковь.

В 1870 году на металлургическом заводе работало 122 человека.

В 1885 году была сооружена мартеновская печь, единственная в мире выплавлявшая сталь из озерной руды. Ее производительность составляла 7,5 тонн в сутки.

В 1894 году через Вяртсиля была проложена 133-километровая железнодорожная линия Сортавала-Йоэнсуу ,а в следующем ,1895 году, сооружена 4-километровая ветка от станции Вяртсиля до металлургического завода.

В 1900 году в Вяртсиля насчитывалось 1069 жителей.

В 1907 году было основано акционерное общество Aktiebolaget Wartsila.

В 1907 году была открыта школа совместного обучения.

В 1909 году в Вяртсиля образована самостоятельная церковная община.

В 1910 году н металлургическом заводе была сооружена вторая мартеновская печь.

В сентябре 1919 года было принято решение об отделении Вяртсиля из Тохмоярви в самостоятельную общину с 1 января 1920 года.

Во вновь образованной общине проживало 4691 жителей.

В 1920 году в Вяртсиля была открыта библиотека.

В 1921 году государственный совет придал Вяртсиля статус поселка. Президент республики Карло Юх Столберг посетил новый поселок.

В этом же году на металлургическом заводе была сооружена третья мартеновская печь.

В 1930 году на металлургическом заводе был построен цех электролитной гальванизации проволоки.

В 1931 году был сооружен общинный дом. Школа совместного обучения преобразована в государственную среднюю школу.

В 1932 году после расширения цеха электролитной гальванизации проволоки объем ее производств полностью покрыл потребности страны.

12 апреля 1934 года было торжественно отмечено столетие акционерного общества Wartsila. Праздник почтил своим присутствием президент республики Пер Эвинд Свинхувуд.

В 1939 году население общины Вяртсиля насчитывало 6500 жителей, из них на металлургическом заводе работало около 1000 человек.

Перед началом зимней советско-финской войны 1939-1940 годов в Вяртсиля базировалась 9 гидросамолетов Blackburn Ripon. С наступлением холодов поплавки на них были заменены лыжами. Советская авиация неоднократно совершала налеты на Вяртсиля, поэтому 24 декабря 1939 года сюда была дополнительно переброшена эскадрилья истребителей Fokker.

По Московскому мирному договору от 13 марта 1940 года 2\3 территории общины Вяртсиля отошли к СССР. Граница была проведена таким образом, чтоб металлургический завод, железнодорожная станция и большая часть поселка оказались на советской стороне. Население с этих территорий было эвакуировано к 14.00 25 марта 1940 года.

В 1941 году активные боевые действия в районе Вярстиля начались 10 июля. С советской стороны оборону держал 367-й стрелковый полк из состава 71-й стрелковой дивизии (командир дивизии- полковник Василий Федоров, командир 367-го полка –майор Ф.Литвинов). С финской стороны по направлению Саонлахти-Суйстамо наступала 11-я пехотная дивизия VI армейского корпуса (командир корпуса- генерал-майор Пааво Юхо Талвела, командир 11-дивизии-полковник Карло Алексантери Хейсканен).

К исходу первого дня боев советский 3679й стрелковый полк оставил Вяртсиля и отошел в юго-восточном направлении.

На только что занятую станцию Вяртсиля прибыл  главнокомандующий Карл Густав Эмиль Маннергейм. Он поприветствовал продвигающиеся вперед войска  и провел совещание с командованием наступающих частей.

Большая часть поселка, включая  деревянную церковь, была разрушена. С  возвращением населения начались восстановительные работы.

На аэродроме Вяртсиля базировалась бомбардировочная     авиация.

По условиям Московского мирного договора от19 сентября 1944 года Вяртсиля вновь отошел к СССР. На эвакуацию населения была отведена  одна неделя.

Металлургический завод был передан в ведение главного управления лагерей промышленного строительства. Для скорейшего восстановления производства 7 августа 1946 года при заводе был организован исправительно-трудовой лагерь. Управление лагеря находилось в поселке Вяртсиля.

Завод был восстановлен в 1947 году. На металлургическом производстве и на изготовлении колючей проволоки работало до 2300 заключенных.

Вяртсильский исправительно-трудовой лагерь был расформирован 29 апреля 1953 года.

Выплавка стали в мартеновских печах вскоре была прекращена из-за нерентабельности и завод сосредоточился на изготовлении проволоки и изделий из неё.

9 августа 1992 года на месте сгоревшей церкви бывшими жителями Вяртсиля был установлен памятный знак с надписями на финском и русских языках: « На этом месте располагалась Вяртсильская церковь 1868-1941, а также войн 1918,1939-1940 и 1941-1944гг. могилы финских героев.»

Современное состояние и положение в системе расселения Сортавальского муниципального района

Численность населения на 01.01.2011 составила 3079 человек.

Вяртсильское городское поселение входит в состав Сортавальского муниципального района. Территория Вяртсильского городского поселения граничит с территориями Лоймольского сельского поселения, Финляндии, Кааламского сельского поселения.

Граница муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» установлена Законом Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Поселение расположено на реке Юуванйоки, недалеко от границы с Финляндией, в 270 км. к западу от Петрозаводска. На территории поселения расположены железнодорожная станция, многосторонний автомобильный пограничный переход Ниирала-Вяртсиля.

В настоящее время территория муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» составляет 9296,9 га. На его территории находятся 1 детское дошкольное учреждение, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1 общеобразовательное учреждение, 1 учреждение здравоохранения, библиотека, спортивные объекты, предприятия торговли и общественного питания, предприятия коммунального и бытового обслуживания.

## Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Градостроительная документация для пгт. Вяртсиля разрабатывалась в 1990 году институтом Карелгражданпроект – Генеральный план пгт. Вяртсиля. Проект детальной планировки центральной части пгт. Вяртсиля.

В Генеральном плане намечены основные объекты капитального строительства на части нынешней территории Вяртсильского городского поселения.

Намечены места для развития мест массового отдыха населения, предприятий автосервиса, подсобного хозяйства, инженерных и транспортных объектов и т.д.

В Проекте детальной планировки пгт. Вяртсиля предполагалось развитие населенного пункта в юго-восточном направлении. Разработана улично-дорожная сеть, произведено зонирование территории, дано архитектурно-планировочное решение улицы Ленина и южной прибрежной части населенного пункта.

За прошедшие двадцать лет часть предложений проекта детальной планировки реализовано. В юго-восточном направлении в соответствии с генеральным планом территория застраивается индивидуальными жилыми домами.

Не были осуществлены предложения по благоустройству рекреационных зон, не завершены кварталы многоэтажной застройки, не сформирован общественно-деловой центр, улица Ленина застроена не в соответствии с генеральным планом.

## Характеристика природных и инженерно-строительных условий

### Климат

В настоящем разделе использованы данные метеорологической станции Вяртсиля, Республики Карелии.

Вяртсильское городское поселение расположено в северной части Сортавальского района. Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе, атлантико-континентальной области. Климат формируется под влиянием Ладожского озера и озера Янисъярви. Климатические особенности – продолжительная относительно мягкая зима и короткое прохладное лето со значительной облачностью.

В течение года преобладает циклоническая деятельность. В холодный период она усиливается, а в теплый несколько ослабевает. Циклоны возникают и развиваются в зонах сходимости воздушных масс, которые называются атмосферными фронтами. В этих зонах наблюдаются большие контрасты температуры, влажности, атмосферного давления и других метеорологических величин. Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяет неустойчивый характер погоды в течение всего года.

Ветровой режим

Атмосферная циркуляция обуславливает преобладание за год южного (18 %) и юго-восточного (15%) направлений ветра. Менее вероятны ветры северного направления (8%). Повторяемость штилей составляет 10%. Повторяемость направлений ветра за год, в самый холодный и самый теплый месяцы, представлена на рисунке 1.3-1. Средние скорости ветра в течении года сильно не изменяются. Их значения колеблются в диапазоне от 2,8 м/с в августе до 3,6 м/с в мае. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. В отдельные годы она может увеличиваться до 4,6 м/с или уменьшаться до 2,5 м/с.

Рисунок 1

Средняя месячная и годовая скорости ветров представлены в следующей таблице.

Таблица 1-1 Средняя месячная и годовая скорости ветров

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |

Температура воздуха

Вследствие частой смены воздушных масс различного происхождения, характерной для Вяртсильского городского поселения, наблюдается значительная изменчивость во времени погодных условий, а, следовательно, и температуры воздуха, т.е. частые отклонения ее от нормы. Температурный режим представлен в таблице ниже.

Таблица 1-2 Температура воздуха (°С) Вяртсильского городского поселения

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная | -10,4 | -10,2 | -6,1 | 1,1 | 7,8 | 13,1 | 16,2 | 14,0 | 8,5 | 2,7 | -2,5 | -7,5 | 2,2 |
| Средний минимум | -14,0 | -13,9 | -11,0 | -3,5 | 2,4 | 7,6 | 10,7 | 9,0 | 4,8 | -0,2 | -5,1 | -10,6 | -2,0 |
| Средний максимум | -7,1 | -6,7 | -1,1 | 5,6 | 13,2 | 18,4 | 21,6 | 19,4 | 12,8 | 5,6 | -0,3 | -4,9 | 6,4 |

В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от -10,4°С в январе до 16,2°С в июле. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет 26,6°С. Средние месячные отрицательные температуры сохраняются с ноября по март. Абсолютный минимум температуры воздуха -42°С, абсолютный максимум +32°С.

Расчетная температура самой холодной пятидневки -26°С, Зимняя вентиляционная -15°С. Средняя температура отопительного периода -3,4°С, продолжительность отопительного периода, в среднем 241 день.

Атмосферные осадки

Среднее количество осадков (мм) представлено в следующей таблице.

Таблица 1.3-3 Среднее количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI- III | IV- X | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 41 | 31 | 37 | 38 | 58 | 76 | 81 | 67 | 65 | 63 | 55 | 247 | 422 | 669 |

По количеству выпадающих осадков Вяртсильское городское поселение относится к зоне избыточного увлажнения. Выпадение осадков связано в основном с циклонической деятельностью. Из годового количества осадков приблизительно одна треть приходится на холодный период (ноябрь-март), а две трети – на теплый (апрель-октябрь). В годовом ходе максимум наблюдается в августе (81 мм), минимум – в марте (31 мм).

Одной из основных характеристик осадков является их интенсивность. В холодный период преобладают обложные осадки, интенсивность которых не велика. В летние месяцы интенсивность возрастает за счет ливневых осадков.

Снежный покров

На метеостанции Вяртсиля наблюдения за высотой снежного покрова не велись, поэтому в тексте представлены данные по ближайшей метеостанции Сортавала.

Снежный покров является климатическим фактором оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период. Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября. С образованием устойчивого снежного покрова высота его постепенно увеличивается и к началу марта достигает максимального значения (≈52 см). В многоснежную зиму наибольшая декадная высота достигала 109 см, а в малоснежную зиму – 20 см.

Территория Вяртсильского городского поселения относится к строительно-климатической зоне II В.

Выводы:

- Серьезных ограничений в строительстве, связанных с климатическими условиями нет.

- Длительная зима и относительно короткое лето в значительной степени влияют на формирования хозяйственной деятельности.

- Территория расположена в зоне прохождения циклонов, это отрицательный фактор для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Зимние температуры воздуха иногда достигают очень низких значений и возникает риск обморожений и переохлаждения.

- На территории возможна резкая смена погоды, что приводит к гололедно-изморозевым явлениям. Это повышает опасность, как на дорогах, так и на инженерные коммуникации (ЛЭП).

- Климатические условия нормальные для развития туристической деятельности.

### Рельеф и геологическое строение

Рельеф территории связан с геологическими процессами формирования Балтийского кристаллического щита: это пересечённость, обильные скальные выходы, сложенные гранитами, гранито-гнейсами и слюдяными сланцами.

Субстратом для формирования поверхности расположенного в пределах Балтийского щита служили преимущественно образования архея и нижнего протерозоя. Рельеф этой части территории  развивался в условиях длительного континентального режима, при котором господствующая роль принадлежала денудационным процессам. С начала платформенной стадии развития щита, территория подверглась воздействию тектонических движений, продолжающихся и в настоящее время.

Активизация восходящих движений на границе палеогена и неогена способствовала формированию приподнятых поверхностей и возвышенностей. Тектонические поднятия, наряду с селективной денудацией способствовали препарировке древних складчатых структур, формированию структурно-денудационного типа рельефа. В дальнейшем, рельеф был несколько сработан главным образом процессами ледниковой, водно-ледниковой и водной аккумуляции, экзарации и эрозии.

В соответствии с геоморфологическим районированием в пределах рассматриваемой территории можно выделить следующие крупные геоморфологические структуры: область структурно-денудационного рельефа и область аккумулятивного рельефа.

Область развития структурно-денудационного рельефа представлена, мелкогрядовыми и грядово-холмистыми равнинами на большей части рассматриваемой территории. Занимает площади, прилегающие к северной части побережья озера Янисъярви (на границе с Финляндией), а также северную часть территории поселения.

Частая смена гряд, небольших холмов, с заболоченными понижениями (часто узкими и глубокими) придает поверхности чрезвычайно расчлененный характер. Гряды сложены скальными породами (граниты, гнейсы). Понижения между грядами выполнены ленточными глинами, озерно-ледниковыми и моренными песками и супесями. Мощность поверхностных отложений 5-10 метров, реже больше.

Средние абсолютные отметки изменяются в пределах 20 - 160 метров. Относительная высота гряд и увалов составляет 20-80 метров, протяженность - от сотен метров до 3-5 км, крутизна склонов гряд 20-300.

Область аккумулятивного рельефа представлена формами рельефа, сформированными под действием водной, водно-ледниковой и ледниковой аккумуляции. Данные территории располагаются преимущественно на побережье оз. Янисъярви, в южной части поселения в виде небольшого контура.

Данный тип рельефа представляет собой равнину осложненную различными формами ледникового и водно-ледникового рельефа, такими как озовые и камовые гряды. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 20-120 метров.

Поверхностные отложения относятся к формации позднее и послеледниковых отложений, представленной песками, супесями и ленточными глинами морского и озерного генезиса (мощность отложений колеблется от 5-10 до 40 метров) и к формации валдайского оледенения, представленной моренными песками и супесями. Подстилающие породы принадлежат к интрузивным и метаморфическим формациям и входят в группу скальных.

Кроме выделенных крупных геоморфологических структур в пределах района получили развитие формы рельефа, сформированные деятельностью рек, биогенные и техногенные формы рельефа.

Формы рельефа, формирующиеся под действием рек, находятся на начальной стадии развития. Гидрографическая сеть молодая, характеризуется слаборазработанными поперечным и продольным профилями, глубина вреза не превышает 5 метров, преобладающая ширина долин до 50 метров.

Биогенные формы связаны с поверхностью болот, которые по типу питания относятся к низинным, верховым и переходным. Формы их поверхности обусловлены микрорельефом, по типу которого различают плоские, кочковатые и грядово-мочажинные болота. На рассматриваемой территории преобладают болота верхового типа. Техногенные формы рельефа представлены в виде карьеров.

### Гидрогеологическая характеристика. Ресурсы подземных вод

В соответствии с гидрогеологическим районированием России, произведенным ВСЕГИНГЕО в 1998 г., территория поселения входит в состав Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод.

В соответствии с общей хроностратиграфической шкалой нижнего докембрия Российской Федерации (для ББТВ) по литолого-стратиграфическому принципу на рассматриваемой территории выделены следующие перспективные для хозяйственно-питьевого водоснабжения водоносные горизонты и комплексы:

- верхнечетвертичный флювиогляциальный (f III) комплекс;

- комплекс водоносных зон трещиноватости метаморфических гнейсов;

- комплекс водоносных зон трещиноватости пород ладожской серии.

Далее представлена краткая гидрогеологическая характеристика водоносных горизонтов и комплексов.

Верхнечетвертичный флювиогляциальный водоносный горизонт

Четвертичные отложения почти сплошным чехлом покрывают территорию района. Поскольку они представлены преимущественно суглинками, супесями и иногда пылеватыми песками, с ними не связаны подземные воды, пригодные для сколько-нибудь крупного водоснабжения. Наиболее водоносными являются флювиогляциальные верхнечетвертичные отложения.

Верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения (f III) наиболее широко развиты в западной части, прилегающей к государственной границе с Финляндией. В рельефе представлены озами и зандрами, приурочены повсеместно к пониженным участкам.

Подземные воды во флювиогляциальных отложениях тесно связаны с водами подстилающих ледниковых отложений или кристаллических пород и образуют с ними единый безнапорный водоносный горизонт. На вершинах озов уровни подземных вод устанавливаются чаще всего на глубине 10 – 20 м. подножия озов часто заболочены. На зандровых полях глубина залегания уровня подземных вод составляет 1 – 3 м. Мощность водоносного горизонта не превышает 10 м.

В целом комплекс отличается низкой водообильностью. Дебиты скважин колеблются от 0,002 до 2 л/сек при понижении соответственно на 5 и 20 м. Преобладающий приток воды в колодцы составляет 0,05 – 0,5 л/с. Дебиты источников изменяются от 0,01 до 14 л/с, чаще от 0,5 до 3,0 л/с.

Подземные воды повсеместно отличаются хорошим качеством. Минерализация их обычно не превышает 0,3 г/дм3. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже магниевые и натриевые.

Водоносный горизонт используется населением посредством шахтных колодцев глубиной до 10 м, реже скважин. Подземные воды горизонты могут быть источником водоснабжения небольших потребителей, с потребностью до 500 м3/сут.

Комплекс водоносных зон трещиноватости метаморфических гнейсов

Комплекс водоносных зон трещиноватости метаморфических гнейсов занимает наибольшую площадь и представлен на территории поселения.

Для комплекса характерна неравномерная и слабая трещиноватость пород. Глубина проникновения трещин 50-65 метров, встречаются участки практически нетрещиноватых пород. Дебиты скважин колеблются от 0,1 до 1,5 л/сек. В верхней части разреза минерализация воды 0,07-0,90 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Практическое значение вод комплекса ограничено его слабой водообильностью.

Комплекс водоносных зон трещиноватости пород ладожской серии

Данный комплекс распространен на значительных площадях прилегающих к озеру Янисъярви, в северной части поселения. Водовмещающие породы представлены слаботрещиноватыми метаморфизированными алевритами, филлитами, кварцитами, кварцевыми песчаниками, гравелитами. Трещины имеют ширину от долей до 1-2 мм и ориентированы в северо-западном и северо-восточном направлениях. Они в большинстве случаев заполнены кварцитом или продуктами разрушения пород. Дебиты скважин 0,1-0,5 л/с при понижениях уровня воды на 5-20 метров.

Весьма редкие источники имеют дебит 0,05-0,1 л/с. Наибольшая водообильность отмечается в северной части его распространения в зонах тектонических нарушений на контакте с другими породами в районе оз. Янисъярви и восточнее. Здесь имеются источники с дебитами до 4,0-4,5 л/с. В верхней части разреза подземные воды имеют минерализацию 0,1-0,5 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые.

Подземные воды комплекса могут быть источником водоснабжения небольших потребителей.

В соответствии с проведенной оценкой вытекают основные рекомендации и выводы по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и их рациональному использованию.

- Подземные воды являются одним из основных источников водоснабжения;

- Ресурсы подземных вод характеризуются крайне низкой разведанностью и требуют проведения геологоразведочных работ.

- Необходимо проведение поисково-разведочных работ для выявления и разведки новых месторождений подземных вод;

- Необходимо проведение мероприятий по охране подземных вод:

    - недопущение сброса подземных вод без использования из самоизливающихся скважин, перевод самоизливающих скважин на крановый режим;

    - оконтуривание и исследование участков загрязнения;

    - установление зон санитарной охраны водозаборов;

    - качественная ликвидация вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин.

- Использование подземных вод преимущественно для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Подготовка и улучшение качества подземных вод перед подачей потребителям (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание);

- Организация и ведение мониторинга подземных вод в естественных и нарушенных условиях;

- Лицензирование разведочных работ и пользования недрами, охват лицензированием всех водопользователей.

### Поверхностные воды

Реки

Все реки относятся к бассейну Балтийского моря. Преобладающее большинство рек представляет собой сложные озерно-речные системы, состоящие из коротких речных участков, соединяющих отдельные озера. Наиболее крупными реками на рассматриваемой территории являются  Янисйоки и Юуванйоки. Реки пересекают территорию с северо-запада на юго-восток. Падение рек относительно к длине оценивается до 1 метра. Почти все падение приходится на пороги.

Река Янисйоки берёт начало в озере Айттоярви и впадает в Ладожское озеро. На реке много порогов. Длина реки составляет 70 км, площадь водосбора 3900 км². Среднегодовой расход - 37,7 м3/с, Годовой объем стока: средний -  1,19 км3, наибольший - 1,99 км3, наименьший - 0,57 км3.

Устье реки Юуванйоки находится в 72 км по левому берегу реки Янисйоки. Длина реки составляет 48 км, площадь водосборного бассейна составляет 692 км². В 26 км от устья, по правому берегу реки впадает река Канавайоки. Данных о среднегодовом расходе воды и объёме стока отсутствуют.

Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Весеннее половодье начинается во второй декаде апреля, длится до 60 дней (наибольшая интенсивность 7-10 дней), при этом уровень воды в реках поднимается на 0,5-2,5 м, а в отдельные годы на 4,5м. Основной объем стока (45%) приходится на период весеннего половодья. Меженные периоды приходятся на июль-сентябрь и февраль-март. Зимняя межень, как правило, более глубокая. Весенние паводки на реках приходятся на конец апреля или начало мая. Воды рек имеют низкую жесткость, малую минерализацию, высокую степень кислородного насыщения и бедны кальцием.

Ледостав на реках начинается в начале ноября. Первыми замерзают плесовые участки. Продолжительность ледостава достигает 174 суток. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале-марте (40-75 см). Вскрытие рек начинается в третьей декаде апреля и завершается в первой декаде мая. Продолжительность ледохода 3-8 дней (до 30 дней в случае поступления льда из расположенных выше озер).

Весеннее половодье начинается во второй декаде апреля, длится до 60 дней (наибольшая интенсивность 7-10 дней), при этом уровень воды в реках поднимается на 0,5-2,5 м, а в отдельные годы на 4,5м.

Основной объем стока (45%) приходится на период весеннего половодья. Меженные периоды приходятся на июль-сентябрь и февраль-март. Зимняя межень, как правило, более глубокая.

Реки связанны питанием с заболоченными участками своих водосборов, несут сильно окрашенные гуминовые воды, со значительным содержанием в них железа. Весенние паводки на реках приходятся на конец апреля или начало мая. Воды рек имеют низкую жесткость, малую минерализацию, высокую степень кислородного насыщения и бедны кальцием.

Температурный режим

Летом средняя месячная температура воды в водоемах и водотоках в июле достигает 18-19Сº, максимальная – 26Сº. Продолжительность периода с температурой воды выше 17Сº составляет в среднем 45-55 суток (колебание по годам от 25 до 70 суток).

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

Поверхностные воды относятся к маломинерализованным. Воды мягкие и очень мягкие, жесткость менее 1 мг-экв/л, относятся к гидрокарбонатному классу. В воде наблюдается естественное высокое содержание органического вещества, что выражается в повышенной цветности.

Выводы:

- гидрографическая сеть поселения представлена речными системами;

- поверхностные воды являются одним из источников водоснабжения (в частности р. Янисйоки), для хозяйственно-питьевого водоснабжения могут быть использованы ресурсы как поверхностных, так и подземных вод;

- перед подачей воды потребителям необходима очистка данных вод до значений показателей качества питьевой воды;

### Инженерно-геологическая характеристика

Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемой территории будут служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, ленточные глины. Суглинки и ленточные глины являются неустойчивыми основаниями, обладают мягкопластичной, реже скрытотекущей консистенцией. Расчетное сопротивление пород составляет 1,5 кг/см2. Породы пучинистые. В качестве естественных оснований данные отложения не рекомендуются.

Строительство должно осуществляться после проведения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений. Песчаные отложения, в целом являются надежными основаниями, с расчетным сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2.

Основаниями зданий и сооружений будут служить элювиально-делювиальные грубообломочные образования, моренные песчаные образования с включениями обломочного материала и скальные породы метаморфической и интрузивной формаций, являющиеся надежными основаниями с расчетным сопротивлением от 2,5-3 до 5 и более кг/см2. На отдельных заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торфы, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

### Инженерно-геологическое районирование

Рассматриваемая территория характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, связанные с расчлененным характером рельефа.

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории даёт возможность сравнительной характеристики территорий по степени благоприятности условий для градостроительного освоения. Критерием для выделения инженерно-геологических районов является комплекс факторов: рельеф и геоморфология, гидрогеологические характеристики (уровень залегания грунтовых вод), развитие геологических процессов.

На рассматриваемой территории были выделены  следующие районы:

- район благоприятный для строительства;

- район ограничено благоприятный для строительства;

- район неблагоприятный (сложный) для строительства.

Район благоприятный для строительства

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10 %. Подземные воды залегают на глубине более 3 м и в большинстве случаев не оказывают влияния на условия строительства.

Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемой территории будут служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, ленточные глины. Суглинки и ленточные глины являются неустойчивыми основаниями, обладают мягкопластичной, реже скрытотекущей консистенцией. Расчетное сопротивление пород составляет 1,5 кг/см2. Породы пучинистые. В качестве естественных оснований данные отложения не рекомендуются. Строительство должно осуществляться после проведения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений. Песчаные отложения, в целом являются надежными основаниями, с расчетным сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2.

Район ограничено благоприятный для строительства представляет собой территории:

- с уклоном поверхности 10-20 %;

- территории с мощностью торфа менее 2 м и близким залеганием уровня грунтовых вод.

Ограниченно благоприятные территории занимают большую часть территории поселения. Освоению таких территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке – работы по вертикальной планировке, подсыпке, осушению.

Основаниями зданий и сооружений будут служить элювиально-делювиальные грубообломочные образования, моренные песчаные образования с включениями обломочного материала и скальные породы метаморфической и интрузивной формаций, являющиеся надежными основаниями с расчетным сопротивлением от 2,5-3 до 5 и более кг/см2. На отдельных заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торфы, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Район неблагоприятный (сложный) для строительства представляет собой территории:

- с уклоном поверхности более 20 %;

- территории с мощностью торфа более 2 м и близким залеганием уровня грунтовых вод;

- карьеры и изрытости;

- с развитием экзогенных геологических процессов.

Выводы:

- Рассматриваемая территория характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, которые характеризуются значительными перепадами в рельефе, наличию неустойчивых грунтов в геологическом разрезе, развитию процессов заболачивания.

- На абсолютных отметках высоты 60 м и выше скальные породы залегают близко от поверхности, на глубине менее 2-х метров, что усложняет прокладку коммуникаций. На территории муниципального образования распространены слабые грунты и грунты с пониженной несущей способностью.

- На территориях, где распространены грунты с пониженной несущей способностью и слабые грунты, рекомендуется строительство зданий на свайных фундаментах, глубина свай 8-10 м.

- Освоение заболоченных требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке (понижение уровня грунтовых вод, подсыпка заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с предварительным осушением участков и др.

- Рассматриваемая территория имеет ограниченное количество территорий благоприятных для строительства. Данные территории, чаще представляют собой небольшие участки между грядами и возвышенностями.

## Демографический и экономический потенциал

### Население и трудовые ресурсы

Численность населения муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» по состоянию на 1.01.2011 составила 3079 человек.

Механический прирост не компенсирует естественную убыль. Показатель естественного движения населения остается отрицательным на протяжении последних лет. Смертность превышает рождаемость в среднем на 55-60%.

Таблица 1-3  Динамика численности населения

| Показатели | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1971 | 1989 | 2002 | 2007 | 2010 |
| Численность населения (тыс. чел. на начало года) | 3900 | 3000 | 3100 | 3044 | 3079 |

Таблица 1-4  Возрастная структура населения

| Показатели | Исходный год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения - всего | 3079 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 544 | 17,7 |
| трудоспособного возраста | 1785 | 58,0 |
| старше трудоспособного возраста | 750 | 24,3 |

Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом детей (17,7%) и высоким лиц пенсионного возраста (24,3%).

Характеристика трудовых ресурсов представлена в таблице ниже.

Таблица 1-5 Баланс трудовых ресурсов на 01.01.2011

| Показатели | тыс. чел. |
| --- | --- |
| Всего трудовых ресурсов | 1,7 |
| А) Численность экономически активного населения | 1,56 |
| В том числе: |  |
| Всего занято в экономике поселения | 1,3 |
| Население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью в поселке и учебой (военнослужащие, домохозяйки, маятниковая миграция и проч.) | 0,2 |
| Безработные, находящиеся в активном поиске работы | 0,06 |
| Б) Лица, занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство), производством товаров и услуг для реализации |  |
| В) Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,13 |

### Экономическая база

В настоящее время ведущим сектором экономики городского поселения является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для населения.

Принимая во внимание существующую экономическую ситуацию, а также имеющийся территориальный ресурс в сочетании с благоприятным месторасположением посёлка Вяртсиля, можно сделать вывод о наличии потенциала дальнейшего развития промышленности.

Таблица 1-6 Перечень основных промышленных предприятий

| № пп | Наименование предприятия | Численность занятых, человек | Отгружено товаров, тыс. руб. за 2009 г. | Основные виды выпускаемой продукции, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО "Вяртсильский метизный завод" | 386 | 1540622,00 | стальная проволока, проволочные гвозди, стальная сетка |
| 2. | ЗАО «Карлис-Пром» | 70 | н/д | пиломатериалы |
|  | Всего, округленно | 456 |  |  |

ЗАО "Вяртсильский метизный завод" входит в состав предприятий черной металлургии Республики Карелия. Метизное предприятие, одно из старейших не только в России, но и  Европе. Сырье на предприятие (готовую катанку) поставляют Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты. Завод выпускает металлопродукцию промышленного назначения (стальную проволоку, стальную плетеную сетку, проволочные гвозди, изделия и детали для ремонтно-эксплуатационных нужд). С 2002 г. ЗАО «Вяртсильский метизный завод» является частью крупного промышленно–финансового объединения, холдинга ОАО «Мечел».

На территории поселения лесозаготовки осуществляет предприятие ЗАО «Карлис-Вяртсиля», которое является основным поставщиком лесоматериалов на лесопильный завод ЗАО «Карлис-Пром». В 2009 году, согласно расчетной лесосеке и договору аренды предприятием было заготовлено 27 тыс. кбм. древесины. Кроме того, ЗАО «Карлис-Вяртсиля» выполняет за счет собственных средств ряд лесохозяйственных работ.

ЗАО «Карлис-Пром» производит пиломатериалы, кроме того, в реализацию идут отходы производства: опилки, кора, щепа. Таким образом, на предприятии осуществляется безотходное производство. Основная часть продукции поставляется в Финляндию. В 2009 году завершилась реализация проекта модернизации лесопильного производства. Основная часть продукции поставляется в Финляндию.

На территории поселения предприятий лесного хозяйства нет. Обслуживает лесные массивы (ведет охранную деятельность и выполняет контрольные функции) Пуйккольское лесничество, которое является территориальным подразделением Сортавальского центрального лесничества. Финансирование предприятие получает из федерального бюджета. Покрытая лесом площадь поселения составляет 12 тыс.га. В составе насаждений 50 % приходится на хвойные породы и 50 % – на лиственные. Поселение небогато лесными ресурсами. Одна из серьезных проблем – преобладание  в структуре лесов молодняков, низка доля лесов, идущих в рубку

## Социальное и культурно-бытовое обслуживание

### Жилищный фонд

Жилищный фонд Вяртсильского городского поселения составляет 61 тыс. м2. При численности населения 3079 человек средняя жилищная обеспеченность составляет 19,8 м2 общей площади на одного человека.

Жилищный фонд на 98,4 % (~60,0 тыс. м2) представлен многоквартирной застройкой (1-5-этажные дома). На долю индивидуального жилищного фонда (1 - 2 этажа) приходится 1,6 % (~ 1,0 тыс. м2 общей площади) всего фонда. Ниже в таблице приводится структура существующего жилищного фонда посёлка по этажности.

Таблица 1-7 Существующий жилищный фонд Вяртсильского городского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | %% |
|  | Жилищный фонд - всего | 61,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Индивидуальные (ИЖС) | 1,0 | 1,6 |
| 2 | 1-этажные многоквартирные | 11,4 | 18,7 |
| 3 | 2-этажные многоквартирные | 6,6 | 10,8 |
| 4 | 3-этажные многоквартирные | 6,6 | 10,8 |
| 5 | 5-этажные многоквартирные | 35,4 | 58,1 |

В настоящее время темпы строительства жилья незначительны (1,5 тыс. м2 в год).

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2011 г. - 69 человек.

Площадь аварийных домов – 320 м2 (ул. Инженерная д. 15, ул. Новая д. 21, ул. Куйбышева д. 11, ул. Новая д. 34, ул. Инженерная д. 12).

### Образование

Сеть учреждений образования муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» представлена 1 детским дошкольным учреждением, 1 учреждением дополнительного образования детей, 1 общеобразовательным учреждением.

Характеристика учреждений системы образования муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» представлена ниже.

Таблица 1-8  Характеристика системы образования муниципального образования «Вяртсильское городское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту | Кол-во учащихся | Этажность, материал стен, встроенное или отдельно стоящее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 1.1 | МДОУ № 32 «Рябинка» | ул. Мира, 20 | 175 | 152 |  |
|  | Всего |  | 175 | 152 |  |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.1 | МОУДОД «Детская музыкальная школа» | ул. Мира, 5А | 260 | 33 |  |
|  | Всего |  | 260 |  |  |
| 3 | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 3.1 | МОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ | ул. Мира, 3А | 800 | 324 |  |
|  | Всего |  | 800 | 324 |  |

### Здравоохранение

В посёлке Вяртсиля функционируют:

- участковая больница пгт. Вяртсиля, мощность – 75 посещений в смену, 18 коек. Больница располагается в отдельно стоящем здании (ул. Больничная, д. 1). При больнице имеется отделение скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническое учреждение, детский кабинет. Помещение больницы требует капитального ремонта.

- аптечное учреждение (ул. Мира, д. 1).

### Культура

Характеристика сети учреждений культуры муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» представлена в таблице ниже.

Таблица 1-9  Характеристика учреждений культуры муниципального образования «Вяртсильское городское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Тыс. томов в библиотеке | Отдельно стоящее или встроенное, этажность, материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вяртсильская городская библиотека | ул. Мира, д. 13 | 16,7 |  |

### Физкультура и спорт

На территории муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» располагаются 6 спортивных сооружений, из них:

- 1 стадион с прилегающей территорией (6,0 га);

- 1 спортивный зал (при Вяртсильской СОШ, 145,4 м2).

Территория стадиона рассматривается в качестве инвестиционной площадки с возможностью реконструкции стадиона и строительства дополнительных объектов. Кроме того, на территории поселка зарезервирован участок 1,7 га под создание молодежного культурно-спортивного центра.

### Торговля и общественное питание

Торговая площадь объектов розничной торговли составляет 806 м2. Предприятия общественного питания (открытая сеть) отсутствуют.

### Коммунально-бытовое обслуживание

Предприятия бытового обслуживания представлены 3 организациями (парикмахерские). Имеется здание бани № 4 по ул. Советской.

На территории пгт. Вяртсиля находятся два места погребения (кладбища), общая площадь которых составляет 2,6 га.

### Охрана общественного порядка

Охрана общественного порядка на территории Вяртсильского городского поселения осуществляется силами Сортавальского РОВД.

### Садово-дачные товарищества

Садовые и дачные товарищества на территории Вяртсильского городского поселения отсутствуют.

### Учреждения отдыха. Зоны кратковременного отдыха

По территории Вяртсильского городского поселения проходит туристский маршрут - «Из Сортавала в Вяртсиля» (автобусно-пешеходный).

Учреждения отдыха представлены гостиницами и базами отдыха, расположенными южнее Вяртсильского городского поселения. Перечень и вместимость приведены в следующей таблице.

Таблица 1-10 Учреждения отдыха

| Объекты | Местоположение | Мощность, мест |
| --- | --- | --- |
| Гостиница «Вяртсиля» | Пгт. Вяртсиля | 16 |
| ООО «Охотничье хозяйство «Черные камни» | Южнее пгт. Вяртсиля, п. Киркколахти | 88 |
| ООО «Гардарика Сервис» туркомплекс «Гардарика» | Южнее пгт. Вяртсиля | 102 |
| ООО «Нью Стар» туркомплекс «Арсенал» | Южнее пгт. Вяртсиля | 60 |
| Туристический комплекс «Янисъярви» | Южнее пгт. Вяртсиля | 56 |
| Итого |  | 322 |

## Состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Анализ природных условий показывает, что на момент разработки проекта на рассматриваемой территории сложилась в целом благоприятная экологическая обстановка.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

- состояние и охрана воздушного бассейна;

- состояние и охрана водных ресурсов;

- охрана почв и санитарная очистка территории.

### Состояние атмосферного воздуха

Государственная наблюдательная сеть (стационарные посты), осуществляющая мониторинг загрязнения атмосферы, организована ГУ «Карельский ЦГМС» и производственными лабораториями промышленных предприятий. Промышленных предприятий, являющихся серьезными источниками загрязнения атмосферы, на территории Сортавальского муниципального района нет, основное загрязнение атмосферного воздуха происходит за счет выбросов загрязняющих веществ котельных и транспорта.

На территории поселения осуществляют деятельность предприятия малого бизнеса в области лесопромышленного комплекса: лесопиление, обработка, складирование. В связи с этим, воздух загрязняется мелкодисперсной древесно-стружечной пылью, которая негативно влияет на здоровье людей. Можно выделить несколько очагов загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения: Лесопильные производства: ЗАО «Карлис-пром», ООО «Квин-лес», ООО «Немец», ООО «Рейс», автодороги и автотранспорт, котельная, ЗАО «Вяртсильский метизный завод», печное отопление домов, не оборудованных центральным теплоснабжением.

По заказу МУП «ЖКС пгт. Вяртсиля», специалистами «Центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия» проводятся отборы проб воздуха для проведения анализа и определения концентраций загрязняющих веществ. Место отбора проб: территория котельной. По данным протокола от 21.11.2011г получены следующие данные, оформленные в таблице ниже.

Таблица 1-11 Результаты анализа проб воздуха

| Наименование вещества | Концентрация, г/м3 |  | Выброс г/с | Выброс г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная | Средняя | Максимальный | средний |
| Твердые частицы (зола, сажа) | 0,058 | 0,050 ± 0,012 | 0,063 | 0,054 |
| Бензапирен | 0,00000013 | 0,00000011±2,86Е-08 | 0,00000014 | 0,00000012 |
| Диоксид азота (NO2) | <0,0107 | <0,0107 | - | - |
| Моно оксид азота (NO2) | 0,0119 | <0,0067 | 0,013 | - |
| Сум. Окислов азота (Nox) | 0,0119 | <0,0067 | 0,013 |  |
| Моно оксид углерода (CO) | 0,5739 | 0,3314±0,083 | 0,625 | 0,361 |
| Серы диоксид (SO2) | <0,0143 | <0,0143 |  |  |
| Диоксид углерода (CO2), % |  | 1,7 |  |  |
| Кислород (О2), % |  | 18,3 |  |  |

Выводы:

- на территории Вяртсильского городского поселения источники выбросов представлены отраслями производства, на которых возможно проведение мероприятий по снижению количества выбросов в атмосферный воздух;

- загрязнение воздуха в зимнее время года происходит в основном в следствии использования печного отопления в индивидуальных домах;

- поселение располагается в окружении большого количества лесных массивов, что сказывается на проветриваемости территории, в связи с увеличенной «шероховатостью» поверхности, обусловленной произрастанием деревьев хвойных пород, в большем процентном соотношении к лиственным породам;

- содержание загрязняющих веществ в воздухе в пределах нормы;

### Состояние водных ресурсов

Водные ресурсы городского поселения представлены используемыми поверхностными водами. Основные характеристики поверхностных вод используемых для водоснабжения приведены в разделе «Водоснабжение». Характеристика подземных вод приведена в разделе «Гидрологическая характеристика».

Контрольным створом водоема в пгт. Вяртсиля, за качеством воды которого осуществляется постоянный мониторинг, является источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка - река Юуванйоки В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» специалистами предприятия, эксплуатирующего ЦСПВ пгт. Вяртсиля разработаны и согласованы рабочая и производственная программы, которые включают характеристику водоёма - водоисточника, схемы и графики исследования проб воды на базе производственной лаборатории и лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Сортавала».

В результате анализа данных рабочей программы было установлено, что какие-либо вредные химические вещества в воде водоёма отсутствуют, источников загрязнения техногенного характера (в связи с отсутствием на берегу реки Юуванйоки каких-либо предприятий, в том числе в зоне санитарной охраны водоисточника) нет. Превышения концентраций вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, так же не выявлено. Высокая цветность воды в водоисточнике объясняется высоким содержанием окрашенных органических веществ гумусового происхождения. В составе биогенных элементов преобладают железо и нитраты. Количество железа велико и изменяется от 0,5 до 2 мг/л, нитраты являются конечным продуктом биохимического процесса минерализации органических веществ и содержание их в воде изменяется в пределах от 0,5 до 1,5 мг/л. Качество воды водоисточника по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и безопасно в эпидемиологическом отношении.

По заказу МУП «ЖКС пгт. Вяртсиля», специалистами «Центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия» проводятся отборы проб воды для проведения анализа и определения концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 1-12  Усредненные данные химического анализа за период 2006-2010 гг.

| Наимено-вание | N02 | NO3 | NH4 | РО4 | SO4 | ВПК 5 | Fe3 | СПАВ | Сухой остаток | Нефте-продукты | Взвешен-ные вещества | Хлор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед.изм. | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| Водозабор | 0,026 | 1,635 | 1,645 |  | 8,430 |  | 1,621 |  | 45,751 | 0,014 | 9,703 | 2,342 |
| Выше выпуска | 0,041 | 1,357 | 1,988 | 0,134 | 41,576 | 2,582 | 2,773 | 0,101 | 152,876 | 0,119 | 9,694 | 15,840 |
| Выпускной канал | 0,116 | 2,024 | 8,253 | 1,573 | 62,711 | 11,017 | 1,611 | 0,313 | 263,358 | 0,141 | 12,168 | 28,807 |
| Ниже выпуска | 0,041 | 1,234 | 2,163 | 0,131 | 44,915 | 2,528 | 2,805 | 0,154 | 151,233 | 0,136 | 9,402 | 16,658 |

В течении года, в различные сезоны, меняются показатели очистки сточных вод, данные представлены в таблице ниже.

Таблица 1-13 Результаты количественного химического анализа очищенных сточных вод

| Наименование показателей, ед. измерений | Норматив допустимого сброса | Данные анализов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Март | Июнь | ноябрь |
| рН среды, ед. рН | 6,5-8,5 | 6,96±0,20 | 7,34±0,20 | 7,30±0,20 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 2,85 | 20,8±4,2 | 12,3±2,5 | <3,0 |
| БПК5, мг/дм3 | - | 147,5±20,7 | 57,8±8,0 | 18,5±2,6 |
| Аммоний ион, мг/дм3 | 0,50 | 72,2±15,2 | 24,4±5,1 | 24,9±5,2 |
| АПАВ, мг/дм3 | 0,1 | 4,39±0,79 | 3,07±0,55 | 2,12±0,38 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,2±0,3 | 0,47±0,16 | 0,26±0,09 |
| Железо, мг/дм3 | 0,1 | 0,23±0,05 | 0,77±0,12 | 0,50±0,12 |

Выводы:

- состояние водных источников на территории поселения оценивается как удовлетворительное;

- необходимо проведение работ по увеличению процента канализованных зданий;

- необходима реконструкция очистных сооружений канализации;

### Отходы производства и потребления

По состоянию на 2011 год на территории поселения действует стандартная (сбор отходов в контейнеры без селекции, вывоз на свалку) система сбора и удаления отходов.

В городском поселении отсутствует специализированный полигон для хранения, утилизации, обезвреживанию промышленных и бытовых отходов.

В Вяртсильском городском поселении имеется свалка для складирования твердых бытовых отходов. Свалка ТБО размещается в на 4-км автодороги Вяртсиля - Карпаселька. Начало эксплуатации свалки 1946 г. Площадь свалки 1,59 Га. Проектная вместимость 400 тыс. м3, объем накопленных отходов равен 189,5 тыс. м3. Санитарное состояние свалки оценивается как удовлетворительное.

Планово-регулярной очисткой ТБО охвачена вся территория пгт. Вяртсиля. ТБО копится на контейнерных площадках, 28 шт., и далее вывозится специализированным мусоровозом КО-440-3(1 шт.). Крупногабаритный мусор накапливаемый на контейнерных площадках вывозится трактором МТЗ-80 (1 шт.). Техническое состояние техники удовлетворительное.

Таблица 1-14 Объемы образования ТБО в пгт. Вяртсиля за 2010 г.

| Источник образования отходов | Ед. измерения | Объем образования |
| --- | --- | --- |
| Благоустроенное жилье | Тыс.м3 | 2,2 |
| Частный сектор | Тыс.м3 | 1,0 |
| Прочие потребители | Тыс.м3 | 0,2 |
| Итого | Тыс.м3 | 3,4 |

Фактическое годовое накопление ТБО на одного жителя в год – 1,1 м3

Объем вывоза ТБО с территории пгт. Вяртсиля за 2008, 2009, 2010 годы составил 2700 м3, 3000 м3 и 3000 м3 соответственно. Объем захоронения ТБО за 2008 и 2009 годы составил 3007 м3 и 3370 м3.

Морфологический состав ТБО: черный металл – 7%, стекло – 7%, бумага, картон – 34,0%, ПЭТФ – 6,0%, пищевые отходы – 27%, строительные отходы – 1%, текстиль – 6%, дерево – 8%, кожа, резина – 1,0%, другие отходы  - 3,0%.

Выводы:

- свалка твердых бытовых отходов необходимо переоборудовать, для достижения технической нормы полигона;

- в поселении действует стандартная система сбора и удаления отходов;

- для увеличения срока работы полигона ТБО, необходима модернизация системы обращения с отходами в поселении;

### Характеристика санитарного состояния почвенного покрова

На территории пгт. Вяртсиля в 2011 году был проведен государственный карантинный фитосанитарный надзор за исполнением предписаний на землях сельскохозяйственного использования.

Возбудители болезней (грибные, бактериальные, вирусные), растения (сорняки) на землях сельскохозяйственного использования (приусадебных участках) Вяртсильского городского поселения не обнаружены. В 7(из 8) образцах почвы обнаружен карантинный объект – золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Bechrens)(oT 2 до 12 цист на 10 гр.почвы) заключения №№10001-11875 от 14 сентября, 10001-11902 от 15 сентября 2011г.

Места отбора проб почвы:

- пгт. Вяртсиля - обследован 0,5 га.1 сборный образец с площади 0,15 га (4 огорода), культура: картофель продовольственный: сейф-пакет № 256517

- пгт. Вяртсиля - обследован 0.3 га.1 сборный образец с площади 0,12 га (4 огорода), культура: картофель продовольственный :сейф-пакет № 256516

- в карантинной фитосанитарной зоне - Зх км. вокруг МАПП " Вяртсиля". Владельцем подкарантинной зоны является Администрация пгт. Вяртсиля. Общая площадь составляет 7 га.

Состояние почвенного покрова по фитосанитарным показателям соответствует нормам.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

В пгт Вяртсиля имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 74 %.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Вяртсиля являются поверхностные воды.

Таблица 1-15 Сведения о расходе воды, поданной за 2010год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно питьевые нужды | 88,33 | 0,242 |
| 2. | Нужды промышленности | н/д | н/д |
| 3. | полив | 2,55 | 0,007 |
|  | Всего | 90,8 | 0,249 |

Вода водоисточника по химическому составу однородна и относится к сульфатно-натриевому классу, минерализация невысока (25-120 мг/л). Вода отличается высоким содержанием окрашенных органических веществ гумусового происхождения, цветность её колеблется от 80 до 160 градусов, мутность невысока - среднегодовое значение 10 г/м3, максимальное значение - в период весеннего паводка 30-40 мг/л, содержание органических веществ от 16 до 40 мг/л, рН воды слабокислая (весной - 6,9, в другие периоды года -  в пределах 5,9).  В  соответствии  с требованиями  ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» река Юуванйоки относится ко 2-му классу и для получения водопроводной воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01, требуется коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание.

Отбор проб воды до очистки и после очистки проводится на регулярной основе. В зависимости от сезона, качество поступающей воды из реки меняется, что сказывается на качестве очищенной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды населения. Для сравнения показателей качества воды «до и после», в период 3 и 4 квартал, данные систематизированы в таблице ниже.

Таблица 1-16 Результаты анализа проб воды «до и после» очистки для питьевых нужд

| Наименование показателей | Ед. изм. | Результаты , 3 квартал |  | Результаты, 4 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки | До очистки | После очистки |
| Цветность | Град. | 120 | 5,3 | 133 | 7 |
| Мутность | мг/л | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| Аммиак | мг/л | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 0,22 |
| Нитраты | мг/л | 2,0 | 0,7 | 2,6 | 0,82 |
| Сульфаты | мг/л | 1,5 | 18,2 | 4,4 | 42,2 |
| Общее железо | мг/л | 1,5 | 0,1 | 2,2 | 0,14 |
| Окисляемость | мг/л | 20,7 | 1,9 | 30,3 | 3,7 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 37,6 | 5,3 | 15,3 | 10 |
| Сухой остаток | мг/л | 43,7 | 19,3 | 29,3 | 20,3 |

Выводы:

- существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода пгт. Вяртсиля обеспечивает подачу воды на нужды населения многоквартирных домов;

- сети требуют реконструкции в виду большого процента износа (около 50%);

- необходимо подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения с последующей ликвидацией водоразборных колонок;

### Водоотведение

В пгт Вяртсиля имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения составляет 62 %.

Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется самотечной сетью на канализационные очистные сооружения (КОС). Информация о качестве сточных вод прошедших очистку на канализационных очистных сооружениях отображен  в разделе «Состояние окружающей среды» подраздел «Состояние водных ресурсов».

После очистки на КОС, сбрасываемые воды остаются недостаточно - очищенными. Отработанный осадок удаляется механическим способом и вывозится на свалку.

Таблица 1-17 Сведения о стоках за 2011 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 65,7 | 0,18 |
| 2. | Предприятия и строительные организации | 0 | 0 |
|  | Всего | 65,7 | 0,18 |

Отведение сточных вод от остальной части посёлка осуществляется с помощью выгребов.

В посёлке сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Износ сетей 50 %.

Выводы:

- отсутствие водоотведения в части поселка;

- большой процент износа сетей около 50%;

- низкий объем потребления услуги водоотведения;

- подключение новых абонентов проблематично в связи естественными условиями высот рельефа;

- необходима модернизация очистных сооружений канализации;

### Электроснабжение

Электроснабжение Вяртсильского городского поселения осуществляется от электроподстанций Карельской энергосистемы.

В состав энергосистемы входят на территории поселения:

- ПО «Западно-Карельские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;

- ОАО «Прионежская сетевая компания».

Распределение и поставку электрической энергии потребителям  на территории городского поселения осуществляется производственным отделением «Западно-Карельские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», через подстанцию № 28 «Вяртсиля».

Потребители сельских районов получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей района электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 800 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,27 кВт/чел.

### Теплоснабжение

Потребителями тепловой энергии являются капитальная застройка, социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.), организации и промышленные предприятия.

Теплоснабжение в поселении – централизованное. Источником теплоснабжения на территории Вяртсильского городского поселения является отопительная котельная.

Потери в тепловых сетях составляют 2,9 тыс. Гкал (18 % от отпуска).

Температурный график расчетный 115/70 0С.

Большая часть тепловой энергии расходуется на жилищный сектор и общественную застройку.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Прокладка тепловых сетей воздушная, канальная, бесканальная. Тип изоляции теплосетей шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по городскому поселению составляет около 9,5 км.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

В поселении отсутствует система центрального горячего водоснабжения.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Вяртсильском городском поселении находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла составляют 18 % от отпускаемого количества.

### Газоснабжение

Газоснабжение Вяртсильского городского поселения осуществляется сжиженным газом. Населения снабжается сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС п. Леппясилта. Потребителями сжиженного газа являются: население, промышленные предприятия и прочие потребители.

### Связь

##### Телефонизация

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Карельский филиал ОАО «Ростелеком», имеющий на своем балансе городскую и сельские АТС.

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

Телефонная сеть Филиала построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

Все абоненты района имеют выход на междугородную и международную сеть.

Карельский филиал ОАО «Ростелеком» имеет опорно-транзитную АТС в г. Петрозаводске, через которую имеется выход на междугородную и международную сеть операторов дальней связи. Абоненты филиала и абоненты присоединенных операторов имеют возможность выбрать оператора дальней связи «при каждом выборе - hot choice» или «предварительным выбором - preselect». Способ связи на цифровой АМТС – автоматический.

По данным Карельского филиала ОАО «Ростелеком» на территории поселения не предоставляется услуг пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в поселении работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM», «Мегафон GSM», «МТС GSM», NMT-450. Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи района активно развивается.

В поселении широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам ОАО «Ростелеком» по коммутируемому доступу с 1998 года, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL с 2005 года. В настоящее время жители имеют возможность широкополосного доступа в сеть Интернет с использованием технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения поселения подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

##### Радиофикация и телевидение

Радиовещание в Вяртсильском городском поселении проводное и эфирное:

- два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»;

- восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Карельский филиал ОАО «Ростелеком»транслирует программы радиостанции «Радио России» (1 программа) и радиостанции «Маяк».

Радиовещательных передатчиков Карельский филиал ОАО «Ростелеком»на своем балансе не имеет и не планирует их приобретение.

Опорно-усилительные станции (ОУС) в Вяртсильском городском поселении нет.

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Система телевизионного вещания в Вяртсильском городском поселении – SEKAM.

Количество эфирных телевизионных каналов в поселении – три, вещанием которых занимается филиал ФГУП «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

Перечень телевизионных и радиовещательных передатчиков Вяртсильского городского поселения, состоящих на балансе филиала ФГУП «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия. Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108МГц.

Трансляцией кабельного телевидения занимается ООО «ТК Брэвис». Количество каналов кабельного телевидения 22: 1 канал, Россия, Культура, Беларусь-ТВ, 5-канал, НТВ, СТС, Домашний, ДТВ, ТВ-1000, ТВ-1000 Русское кино, ТВЦ, Муз ТВ, Спорт, Эксплорер, Брэвис, МТВ, ТВ-3, 7-ТВ и др. Планируется увеличение числа транслируемых телеканалов.

### Инженерная подготовка территории

В настоящее время на территории поселения существует линия отвода ливневой канализации в центральной части посёлка, между улицами Октябрьская и Мира.

Линия ливневой канализации изрядно захламлена. Необходимыми являются: очистка участков от мусора, установка смотровых камер на всём протяжении линий, расширение сетей по водоотведению ливневых вод для снижения нагрузки на КНС и не попадания канализационных стоков в системы.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Вяртсильское городское поселение расположено в долине реки Янисйоки, на границе с Финляндией. Имеется автомобильный и железнодорожный вид транспорта – речной транспорт  и гражданская авиация отсутствуют.

Расстояние от пгт. Вяртсиля до ближайших региональных и районных центров показано в таблице ниже.

Таблица 1.8.1 Расстояние от пгт. Вяртсиля до основных населённых пунктов

| Населённый пункт | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | по автомобильным дорогам | по прямой |
| г. Сортавала | 55 | 52 |
| г. Петрозаводск | 280 | 190 |
| г. Лахденпохья | 97 | 77 |
| г. Суоярви | 146 | 88 |
| г. Санкт-Петербург | 318 | 240 |

Финская граница находится на расстоянии около 2 км от пгт. Вяртсиля. По городскому поселению проходит  железнодорожная ветка ст. Маткаселькя – госграница с Финляндией. В поселении расположена грузовая станция Вяртсиля.

Основу автодорожной сети Вяртсильского городского поселения составляют автодороги регионального или межмуниципального значения «Подъезд к п. Вяртсиля» и «Вяртсиля – Корписелькя». По первой осуществляется связь с районным центром – г. Сортавалой, а также Петрозаводском и остальными городами Карелии. Дорога имеет усовершенствованный тип покрытия на всём протяжении. Автодорога «Вяртсиля – Корписелькя» связывает посёлок с Суоярвским районом.

Таможенный пост МАПП Вяртсиля принимает лесные грузы, идущие из регионов России: из Белгорода, Новгорода, Костромы, Архангельска, Санкт-Петербурга. В течение года через МАПП Вяртсиля вывозится за границу около 2 млн. т тонн лесоматериалов: более 663 тыс. т – автомобильным транспортом и свыше 1167 тыс. т – по железной дороге. В среднем за сутки через этот МАПП Вяртсиля следует более полутора тысяч автотранспортных средств. Интенсивность движения транспорта на этом участке российско-финляндской границы превышает проектную пропускную способность автоперехода.

Автомобильные дороги

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия
от 1 ноября 2010 г. N 471 р-П, по территории Вяртсильского городского поселения проходят две автодороги регионального или межмуниципального значения:

- подъезд к пгт. Вяртсиля (протяжённость 5,4 км)

- Вяртсиля – Корписелькя (около 12 км)

Кроме того, по  территории поселения проходят автодороги местного значения: к озеру Янисъярви и к госгранице, к северу от пгт. Вяртсиля и ещё несколько автодорог. Все они имеют грунтовое покрытие.

Общая протяжённость автодорог на территории поселения составляет 29 км.

Исходя из данных, предоставленных ГИБДД, определены следующие конфликтные точки автодорожной сети Вяртсильского городского поселения: все левые повороты на автодорогах поселения и искусственные сооружения.

Транспортно-инвестиционный потенциал

Размещение Вяртсильского городского поселения на автомобильных дорогах регионального значения рассматривается проектом, как один из ресурсных потенциалов.

Плотность автодорог по поселению составляет 350 км на 1000 км2 территории, с твердым покрытием – 187 км на 1000 км2. Высокая плотность асфальтированных дорог создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

В настоящее время на транзитной автодороге, у поворота на Вяртсиля, развивается сервис, в частности, работают две АЗС, ресторан.

В Схеме территориального планирования республики Карелия предлагается формирование сети автомобильных дорог местного значения районов для обеспечения устойчивой транспортной доступности населенных пунктов, путем образования замкнутых систем, с выходами на дороги федерального и регионального значений.

Железнодорожный транспорт

Грузовая железнодорожная станция Вяртсиля относится к Петрозаводскому отделению Октябрьской железной дороги РЖД. Осуществляет операции по приему и выдаче грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования. На станции производятся коммерческие операции по продаже пассажирских билетов. Пассажирское сообщение не производится. Ближайшей станцией с пассажирским сообщением является станция Маткаселькя в 25 км от посёлка Вяртсиля.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) посёлка представляет собой древовидную сеть с главной улицей Ленина. От неё на север отходит ул. Мира, а в южную часть посёлка – ул. Новая. К ул. Мира примыкают улицы Больничная, Октябрьская и другие. Параллельно Новой идут ул. Металлургов и Инженерная, выходящие на объездную дорогу. Таким образом, жилая часть посёлка вытянута с севера на юг и разделяется рекой Юуванйоки, через которую осуществляется связь по мосту по ул. Мира. Перечисленные улицы имеют усовершенствованное, в основном асфальтобетонное покрытие, прочие улицы и проезды – с грунтовым покрытием.

Таблица 1-18 Перечень улиц пгт. Вяртсиля

| № п/п | Название улицы | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Антикайнена | 300 |
| 2 | ул. Больничная | 538 |
| 3 | Ул. Дзержинского | 350 |
| 4 | ул. Заречная | 550 |
| 5 | ул. Заводская | 408 |
| 6 | ул. Карельская | 650 |
| 7 | ул. Куйбышева | 400 |
| 8 | Ул. Комсомольская | 254 |
| 9 | ул. Лесная | 510 |
| 10 | ул. Мира | 2150 |
| 11 | ул. Металлургов | 600 |
| 12 | ул. Инженерная | 1000 |
| 13 | ул. Подгорная | 176 |
| 14 | ул. Пограничная | 327 |
| 15 | ул. Новая | 850 |
| 16 | ул. Набережная | 585 |
| 17 | ул. Октябрьская | 600 |
| 18 | ул. Советская | 1300 |
| 19 | ул. Дачная | 400 |
| 20 | ул. Красноармейская | 200 |
| 21 | ул. Луговая | 300 |
| 22 | ул. Полевая | 250 |
| 23 | ул. Строителей | 700 |
| 24 | ул. Загородная | 586 |
|  | Всего: | 13984 |

### Искусственные сооружения

На территории пгт. Вяртсиля расположено 7 мостов:

- два железнодорожных моста (через реки Янисйоки и Юуванйоки);

- автомобильные мосты: через р. Юуванйоки в районе здания клуба и в створе ул. Мира;

- автомобильный мост через реку Янисйоки на въезде в посёлок;

- автомобильный мост через ручей, вытекающий из озера Рюосиоярви;

- пешеходный мост в районе ул. Заречной и ул. Дзержинского.

### Пассажирский транспорт

Из пгт. Вяртсиля осуществляется три регулярных автобусных рейса. Услуги предоставляет ООО «Транссервис» и несколько частных предпринимателей.

По территории муниципального образования проходит междугородний автобусный маршрут «Сортавала - Кааламо – Вяртсиля.

Автобусный парк составляет 5 автобусов, в т.ч.: 3 ед. ПАЗ 4234 (30 мест), 1 ед. Ютонг ZK673 7 (23 места), 1 ед. ГАЗ 322131 (15 мест).

Динамика перевозок пассажиров за последние 3 года представлена в таблице.

Таблица 1-19 Характеристика пассажирских перевозок

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезённых пассажиров, тыс. чел. | 21,0 | 21,5 | 22,2 |

На регулярных автобусных маршрутах работают нелегальные перевозчики, что приводит к потере доходов от перевозок. Правоохранительные органы не принимают мер к нелегальным перевозчикам. Ещё одной проблемой является неудовлетворительное состояние дороги на участке Рускеала – Кааламо.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта

На сегодняшний день в поселении функционируют 4 автозаправочные станции (АЗС): на станции (у МАПП и в 700 м от МАПП), на севере посёлка у больницы и на развилке автодороги на Сортавалу. Станции техобслуживания (СТО) отсутствуют.

На территории Вяртсильского городского поселения хранение индивидуальных автомобилей производится на приусадебной территории в индивидуальной застройке.

В соответствии с данными, предоставленными ГИБДД, автомобилизация составляет 269 легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 жителей.

Выводы:

- техническое состояние улиц и дорог в Вяртсильском городском поселении не соответствует современным требованиям.

- улично-дорожная сеть посёлка сформирована, но имеет более 50% грунтового покрытия и находится в неудовлетворительном состоянии.

- реки Янисйоки и Юуванйоки являются основными барьерами для обеспечения непрерывности и связанности транспортной сети. Необходимо уменьшать действие этого фактора за счёт строительства и реконструкции мостов.

- необходимо введение светофорных объектов на пересечениях основных магистралей, что снизит количество и тяжесть ДТП.

- одна из проблем по автобусному сообщению на территории городского поселения – это неудовлетворительное состояние проезжих частей, по которым проходят автобусы.

- на регулярных автобусных маршрутах работают нелегальные перевозчики.

- с повышением количества автомобилей в поселении необходимо запроектировать новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

- для дальнейшего устойчивого развития городского поселения необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

## Зеленые насаждения

Благодаря расположению пгт. Вяртсиля вблизи лесных массивов, а также особенностям планировки (большие площади малоэтажной застройки, наличие растительности в пойме рек Юуванйоки, Янисъйоки), посёлок выглядит достаточно озелененным, однако, организованной системы зелёных насаждений (зелёные насаждения общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения) на его территории нет.

В настоящее время к зелёным насаждениям общего пользования можно отнести только сквер около Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, площадью 0,1 га.

Существующий зелёный фонд посёлка составляют следующие древесные породы: берёза, клён, липа, дуб, ясень, ива серебристая, тополь, черёмуха, яблоня, каштан, лиственница, пихта, сосна, ель и другие; из кустарников представлены: боярышник сибирский, барбарис обыкновенный, жимолость, ирга, калина, спирея, сирень, снежноягодник и другие.

## Лесные насаждения

Леса на территории Вяртсильского городского поселения расположены в зоне хвойных лесов, подзоне средней тайги; находятся в ведении Министерства по природопользованию и экологии РК (Сортавальское центральное лесничество, Пуйккольское участковое лесничество).

Преобладающими породами являются ель, сосна, берёза, осина, ольха чёрная, ива древовидная. Общая площадь лесов на территории Вяртсильского городского поселения составляет (ориентировочно) 9,0 тыс. га.

По целевому назначению все леса на территории поселения отнесены к защитным и эксплуатационным. Защитные леса представлены следующими категориями: леса водоохранных зон, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, зелёные зоны, нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. Правовой режим их регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации.

## Объекты культурного наследия

Историко-культурное наследие - это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. Недвижимые объекты историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) составляют его материальную основу и формируют национальную историко-культурную среду. В зависимости от своего состава они могут быть комплексные и единичные.

В связи с принятием Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» порядок учета объектов культурного наследия будет изменяться, в соответствии с установленным порядком.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется градостроительным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации».

На момент разработки Генерального плана Вяртсильского городского поселения Сортавальского муниципального района границы зон охраны объектов культурного наследия не установлены.

В таблице указаны объекты культурного наследия, находящиеся на территории Вяртсильского городского поселения Сортавальского муниципального района (по состоянию на 01.01.2011г.)

Таблица 1-20  Объекты культурного наследия муниципального образования «Вяртсильское городское поселение»

| № пп | Наименование | Местоположение | Категория охраны | Типологическая принадлежность | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ж/д вокзала к. ХIХ - н. ХХ вв. | ст. Вяртсиля | Выявленный объект архитектуры | памятник архитектуры | Приказ №38, от 18.02.2000, Министерство культуры РК |
| 2 | Могилы советских военнопленных 1941-1942 гг. | пгт. Вяртсиля | Региональное | памятник истории | Постановление №149, от 20.04.1987, Совет Министров КАССР |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. | пгт. Вяртсиля | Региональное | памятник истории | Приказ №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
| 4 | Памятник В.И. Ленину (ск.Г.Беляев) (установлен 1957 г.) | пгт. Вяртсиля | Региональное | памятник истории | Постановление №149, от 20.04.1987, Совет Министров КАССР |
| 5 | Памятник промышленнику Нильсу Людвигу Арппе | пгт. Вяртсиля | Местное | памятник истории |  |
| 6 | Памятный знак на месте церкви Вяртсиля и могил финских солдат 1918, 1939-40 и 1941-44 годов | пгт. Вяртсиля | Местное | памятник истории |  |

## Земельные ресурсы

Настоящий раздел составлен на основе материалов, предоставленных Администрацией Вяртсильского городского поселения, в соответствии с Градостроительным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, а также с учетом федерального, регионального и местного законодательства.

Вяртсильское городское поселение входит в состав Сортавальского муниципального района республики Карелия.

Граница  муниципального образования «Вяртсильского городского поселения» утверждена Законом Республики Карелия «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» от 21.10.2004 года.

Общая площадь Вяртсильского городского поселения составляет 9296,9 га.

Административным центром муниципального образования является пгт. Вяртсиля.

На территории поселения земельный фонд представлен 5-ю категориями. Данные по каждой категории земель приведены в следующей таблице.

Таблица 1-21 Распределение земель Вяртсильского городского поселения по категориям на 01.01.2011 г., га

| № п/п | Категории земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,0 | 0,1 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 566,6 | 6,1 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 56,4 | 0,6 |
| 4 | Земли лесного фонда | 8620,5 | 92,7 |
| 5 | Земли запаса | 42,4 | 0,5 |
| 6 | Итого земель в административных границах | 9296,9 | 100,0 |

В настоящем разделе приведены данные площадей различных категорий земель из паспортов кадастровых кварталов, попадающих в границы поселения.

В структуре земель Вяртсильского городского поселения основную долю территории занимают земли лесного фонда - 8620,5 га (92,7%) и земли населенных пунктов – 566,6 га (6,1%).

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах поселения составляет 11 га (0,1 %). Практически все земли сельскохозяйственного назначения используется под личное подсобное хозяйство или под индивидуальное огородничество.

«Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». Общая площадь данной категории земель составила 56,4 га (0,6 %).

К данной категории земель относятся землеотводы под железную и автомобильные дороги, а так же производственные территории.

Земли лесного фонда занимают, находятся в ведении Пуйккольского участкового лесничества Сортавальского лесничества. В таблице 2 представлены сведения об арендаторах и используемых ими площадях лесного фонда Вяртсильского городского поселения.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной кодекс Российской Федерации.

Таблица 1-22 Сведения об арендаторах и используемых ими площадях лесного фонда Сортавальского лесничества

| Наименование арендатора | Местонахождение |  |  | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № квартала | № выделов | участковое лесничество |  |
| ОАО "Ладэнсо" | 4-6, 13-17, 25-28, 35-37, 42-65, 67-91 | все | Пуйккольское | Заготовка древесины |
| ЗАО "Карлис-Вяртсиля" | 1-3,7-11,18-20,93-94, 96,113-135 | все | Пуйккольское | Заготовка древесины |
| ЗАО "Норд Интер Хауз" | 136-159 | все | Пуйккольское | Заготовка древесины |
| ООО "ПЛО" | 95,97-98,100-105, 107-112 | все | Пуйккольское | Заготовка древесины |

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель  фонда перераспределения. В эту категорию земель входят земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, а также земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации. Площадь данной категории составляет 42,4 га (0,5 %).

Земли водного фонда и земли особо охраняемых территорий не представлены на проектируемой территории.

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

Категорию земель населенных пунктов составляет один населенный пункт-поселок городского типа Вяртсиля. Официально утвержденной границы данного населенного пункта нет, поэтому существующая граница обозначена условно, на основании имеющихся материалов. Земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов, сильно разрознены. Например, есть земельные участки в районе железнодорожной станции Вяртсиля, находящиеся более чем в километре от самого населенного пункта.

Стоит отметить, что  есть земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов, но относящихся к поселку Куконварра (10:07:0020204:1; 10:07:0020204:2; 10:07:0020204:7; 10:07:0020203:11).

Согласно ст.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.1 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

В следующей таблице представлено распределения земель поселка Вяртсиля по видам использования (внутри условно выделенных границ). В таблице не используются данные земель населенных пунктов, по адресу принадлежащих поселку Куконваара и станции Вяртсиля.

Таблица 1-23 Распределение земель пгт. Вяртсиля по видам использования

| № п/п | Вид разрешенного использования (территориальная зона) | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 152,9 | 30,1 |
| 1.1 | многоэтажная застройка | 5,5 |  |
| 1.2 | малоэтажная | 11,3 |  |
| 1.3 | индивидуальная | 136,1 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 8,8 | 1,7 |
| 3 | Производственные зоны | 74,8 | 14,7 |
| 3.1 | промышленный | 63,3 |  |
| 3.2 | Коммунально-складские | 11,5 |  |
| 4 | Зоны инженерных и транспортных инфраструктур | 15,0 | 3,0 |
| 5 | Зоны специального назначения | 1,3 | 0,3 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 29,1 | 5,7 |
| 7 | Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 282,7 | 55,7 |
| 8 | Итого в границах пгт. Вяртсиля: | 564,6 | 100,0 |

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам (п.5. ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам (п.6.. ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам (п.7. ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам (п.8. ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма (п.9. ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки (п.11. ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

В рамках разработки документов территориального планирования все проектные решения основываются на вышеназванных законодательных и нормативных документах. Нужно отметить, что в ходе работы над документами территориального планирования возникают вопросы об увеличении земель населенных пунктов, изменении их границ и включении в их состав земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель других категорий. Необходимо учитывать, что решения по данному вопросу принимаются только на региональном уровне.

Выводы:

- в основном, территория Вяртсильского городского поселения занята землями лесного фонда. Для развития и расширения пгт. Вяртсиля необходим перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

- пгт. Вяртсиля граничит с 93 (защитные леса, запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов), 94(защитные леса, зеленая зона), 140, 141, 142 и 159 (эксплуатационные леса) кварталами Пуйккольского участкового лесничества. Расширение поселка возможно за счет изъятия земель лесного фонда, занятых эксплуатационными лесами, в северном, северо-западном и северо-восточном направлениях. Необходимо учесть, что эти кварталы находятся в аренде у ЗАО "Норд Интер Хауз".

- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 10:07:0020203 и 10:07:0020204 по адресу отнесены к поселку Куконваара. В соответствии с Законом Республики Карелия «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» от 21.10.2004 года, данные кадастровые кварталы входят в состав Вяртсилького городского поселения, в котором есть только один населенный пункт – поселок Вяртсиля. Таким образом, адрес земельных участков является некорректным.

- пгт. Вяртсиля не имеет утвержденных границ населенного пункта. Утвержденные границы населенного пункта, с их описанием и координатами поворотных точек поспособствуют его дальнейшему развитию.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Комплексная оценка территории

Анализ территориальных ресурсов городского поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории. В общем виде она состоит из:

- анализа ограничений по природным факторам, представленным в разделе «1.3.5 Инженерно-геологическая характеристика» и на «Карте результатов анализа комплексного развития территории пгт Вяртсиля»;

- анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приведенных в разделе 4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на соответствующей карте;

- анализа зон с особыми условиями использования территории, приведенном в соответствующем разделе и на соответствующей карте.

### Анализ ограничений по природным факторам – инженерно-геологическая характеристика

Настоящий раздел подготовлен с учетом и на основании следующих материалов ранее выполненных работ:

- материалов проекта районной планировки Сортавальского муниципального района (Центргипрозём, 1971 г.);

- Генеральный план пгт. Вяртсиля, 1990 г;

- материалов Государственной геологической карты, масштаба 1:200 000.

Основными задачами данного раздела являются:

- описание инженерно-геологических условий проектируемой территории;

- составление схематической карты инженерно-геологического районирования;

- оценка территорий по степени благоприятности для градостроительного освоения;

- определение примерного перечня работ по инженерной подготовке на выделенных территориях.

Изученность инженерно-геологических условий

Рассматриваемая территория недостаточно изучена с т.з. инженерно-геологической изученности. Актуальные сведения об инженерно-геологических условиях имеются в малом объёме под локальные промышленные и жилые объекты, инженерные коммуникации.

Поэтому существует необходимость дальнейшего изучения инженерно-геологических условий планируемой территории, уточнении и детализации приведенных в данном разделе данных на последующих стадиях градостроительного проектирования.

Гидрогеологические условия

Источником водоснабжения городского поселения служат воды флювиогляциальных верхнечетвертичных отложений и комплекс водоносных зон трещиноватости пород ладожской серии

Дебиты скважин колеблются от 0,002 до 5 л/сек при понижении соответственно на 5 и 20 м. Преобладающий приток воды в колодцы составляет 0,05 – 0,5 л/с. Дебиты источников изменяются от 0,01 до 14 л/с, чаще от 0,5 до 3,0 л/с.

Подземные воды повсеместно отличаются хорошим качеством. Минерализация их обычно не превышает 0,3 г/дм3. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже магниевые и натриевые. Воды не агрессивны по отношению к бетону.

Водоносные горизонты используется населением посредством шахтных колодцев глубиной до 10 м, реже скважин. Подземные воды горизонты могут быть источником водоснабжения небольших потребителей, с потребностью до 500 м3/сут.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются повсеместным развитием с поверхности пород четвертичного возраста. Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемой территории будут служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, ленточные глины.

В соответствии со СНиП 2.02.01-83* песчаные отложения, в целом являются надежными основаниями, с расчетным сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2. Суглинки и ленточные глины являются неустойчивыми основаниями, породы пучинистые с расчётным сопротивлением 1,5 кг/см2, в качестве оснований для зданий и сооружений не рекомендуются.

Основаниями зданий и сооружений будут служить элювиально-делювиальные грубообломочные образования, моренные песчаные образования с включениями обломочного материала и скальные породы метаморфической и интрузивной формаций, являющиеся надежными основаниями с расчетным сопротивлением от 2,5-3 до 5 и более кг/см2.

На отдельных заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торфы, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Физико-геологические процессы

В пределах рассматриваемой территории наибольшее развитие получил процесс заболачивания, преимущественно в южной части территории и межгрядовых понижениях.

Мощность торфа здесь превышает 2 метра. Отдельные участки заболачивания спорадически проявляются по всей территории. Мощность торфа не превышает 2 м.

Процесс оврагообразования имеет ограниченное развитие, преимущественно в прибрежной зоне водных объектов (р. Янисйоки). Проектом предлагается проведение ряда мероприятий по дальнейшему развитию экзогенных процессов: берегоукрепление, благоустройство прибрежной полосы, организация поверхностного стока, задерновка и др. (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории Вяртсильского городского поселения дает возможность сравнительной оценки территорий по степени благоприятности условий для градостроительного освоения.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:5000 является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

Районы, выделенные на карте-схеме инженерно-геологического районирования на основании выше перечисленных факторов, подразделяются на три района:

- район благоприятный для строительства;

- район ограниченно благоприятный для строительства;

- район неблагоприятный (сложный) для строительного освоения.

- Ниже приводится краткая характеристика выделенных районов.

Район благоприятный для строительства.

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10%; преимущественным развитием пользуются пески озерно-ледникового комплекса, элювиально-делювиальные грубообломочные образования с расчётным сопротивлением 1,5-2,5 кг/см2, подземные воды залегают на глубине более 3,0 м и более.

Район ограниченно благоприятный для строительства

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данного района выделено два подрайона:

- территории  с уклоном поверхности более 10%, локально на всей рассматриваемой территории. Для пологих склонов предусматривается залужение, посадки кустарника. При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми железобетонными плитами;

- территории с мощностью торфа менее 2 м. Занимает отдельные участки, спорадически распределенные по территории поселения. Характеризуется наличием в разрезе неустойчивых грунтов – торфов. Опирание фундаментов на такие грунты не допустимо. Перед строительством потребуется изъятие таких грунтов и вертикальная планировка территории.

Район неблагоприятный (сложный) для строительного освоения

Среди территорий неблагоприятных для строительства в пределах поселения выделяются четыре подрайона:

- территории с уклоном поверхности более 20%;

- территории с мощностью торфа более 2 м. Подрайон располагается в южной части поселения, представлен болотами с мощностью торфа более 2.0 м. Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории с уклонами поверхности до 10%, водоносные горизонт залегает на глубине менее 2 м. В пределах территории потребуются: осушение (водопонижение), выторфовка; специальные работы по улучшению основания, подсыпка территории (большой объём земляных работ).

- нарушенные территории (карьеров и изрытостей). Характеризуется сложным пересеченным рельефом, преобладанием насыпных грунтов низкой несущей способности (Расчетное сопротивление 1,5 кг/см²), водоносный горизонт залегает на глубине до 2.0 м. На данной территории при строительстве необходимо осуществление следующих мероприятий: частичная или полная замена грунта, дренаж, сложные фундаменты или полная прорезка ими насыпных грунтов;

- территории с  развитием экзогенных геологических процессов. Процесс получил развитие в прибрежной зоне водных объектов. В пределах подрайона потребуется проведение следующих мероприятий: организация поверхностного стока на прилегающей территории, при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов путем залужения, посадки кустарника, восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии, благоустройство внутриовражных водотоков и водоемов, соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

Выводы

Значительная часть территории характеризуется в первую очередь ограничено благоприятными условиями для градостроительного освоения. Основные ограничения связаны с расчленённым характером рельефа, наличием крутых склонов, территорий с уклоном поверхности 10-20% и развитым процессом заболачивания. Уровень грунтовых вод  составляет до 2 м. Эти территории требуют предварительных мероприятий по инженерной подготовке и проведения дополнительных инженерно-геологических работ. Мероприятия по инженерной подготовке будут заключаться в уполаживании и одерновке склонов. При необходимости возможно укрепление склонов габионами или железобетонными ячеистыми плитами.

Территории с благоприятными условиями для градостроительного освоения располагаются в северной, юго-восточной, западной части поселения. Глубина залегания грунтовых вод повсеместно более 2,0 м, уклоны поверхности не превышают 10%. Строительное освоение территории не потребует значительных мероприятия по инженерной подготовке, за исключением профилактических по заболачиванию территории (организация поверхностного стока, локальный дренаж и пр.).

Основаниями для зданий и сооружений будут служить эллювиально-деллювиальные грубообломочные грунты, моренные пески с расчетным сопротивлением от 2,5-3 до 5 и более кг/см2.

Неблагоприятные для освоения территории развиты преимущественно в центральной части поселения и представлены территориями с уклоном поверхности более 20%, нарушенными территориями (карьеры и изрытости), территории с развитием экзогенных геологических процессов (оврагообразование). Такие территории требуют больших экономических затрат по проведению мероприятий по инженерной подготовке, проведения детальных инженерно-геологических исследований.

### Зоны с особыми условиями использования территорий

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны от транспортных, производственных и коммунальных объектов;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Таблица 2-24 Размеры водоохранных зон водных объектов

| Объект | Длина, км | Прибрежная защитная полоса | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. Янисйоки | 70 | 200 | 200 |
| Р. Юуванйоки | 48 | 200 | 100 |
| Озера | - | 200 | Меньше прибрежной защитной полосы |
| Малые реки | До 10 км | 200 | 50 |

Ширина водоохраных зон (ВОЗ) и прибержных защитных полос (ПЗП) в генеральном плане приняты в соответствии со статьей 65, Водного кодекса Российской Федерации, утвержденным президентом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ, а так же согласно заключению Федерального государственного учреждения «Карельское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», ширина ПЗП озер и водохранилищ на территории Республики Карелия составляет 200 метров.  Ширина водоохраной зоны при этом не имеет значение, т.к. не устанавливается более 200 метров и поглощается прибрежной защитной полосой.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, организуемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном кодексе Российской Федерации.

Таблица 2-25 Регламент хозяйственной деятельности в прибрежных защитных и водоохранных зонах

| Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов ( СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*). Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Для поверхностного водозабора в пгт Вяртсиля I - пояс 250 м. вверх и вниз по течению от места водозабора. II - пояс 750 м. вверх и вниз по течению от места водозабора. III -пояс 1000 м. вверх и вниз по течению от места водозабора. Режим на территориях соблюдается

Таблица 2-26 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

Выводы

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на «Карте результатов анализа комплексного развития территории» и учтены при разработке проектного плана поселения.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ, изменении условий недропользования, и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

В соответствии с положениями Земельного и Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные ограничения должны войти в состав нормативно-правового акта органов местного самоуправления «Правила землепользования и застройки».

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Их размеры приведены ниже.

Выделяются охранные зоны: электрических сетей, линий и сооружений связи, магистральных трубопроводов, транспортных магистралей, гидрометеорологических станций.

На территории поселения выделяются охранные зоны электрических сетей и транспортных магистралей.

- Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: ЛЭП до 20 кВ – 10м, ЛЭП 35 кВ - 15м, ЛЭП 110 кВ - 20м.

- Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

Согласно Положению о землях транспорта для федеральных автомобильных дорог общего пользования создаются придорожные полосы шириной не менее 50 м, считая от границы полосы отвода.

В соответствии с	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (№1420 от 01.12.1998г.), устанавливаются следующие размеры охранных зон и придорожных полос автомобильных и железных дорог:

- охранные зоны автодорог I – III категорий – 100 м;

- придорожные полосы вдоль автодорог I – III категорий – от 50 до 75м;

- охранные зоны железных дорог – 100 м;

- охранные зоны грузовых железнодорожных станций – 300 м.

Санитарно-защитные зоны

На «Карте зон с особыми условиями использования территории» показаны промышленно-коммунальные предприятия, санитарно-технические, инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны установлены для двух промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность, имеются экспертные заключения по проектам: СЗЗ для ЗАО «Вяртсильский Метизный завод» установлена 95 м. СЗЗ для ЗАО «Карлис-пром» установлена 100 м.

Таблица 2-27 Перечень объектов и информация о санитарно-защитных зонах

| Название предприятия | Класс предприятия | Нормативная санитарно-защитная зона, в м | Нормативный документ | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии при сжигании минерального топлива |  |  |  |  |
| МУП «ЖКС», котельная №1, ул. Мира |  | 50 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.10 | Минимальная сзз, необходим расчет |
| Обрабатывающая промышленность |  |  |  |  |
| Лесопилка | IV | 100 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.5/IV/2 |  |
| Лесопиление ЗАО «Карлис-пром» | IV | 100 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.5/IV/2 | Установленная СЗЗ 100м |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, производства |  |  |  |  |
| АЗС | V | 50 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.12/IV/8 |  |
| Стоянка грузового автотранспорта ООО «ПЛО» | IV | 100 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.12/IV/4 | Необходимо сокращение СЗЗ |
| Кладбище закрытое | V | 50 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.12/ V/3 |  |
| Кладбище действующее | IV | 100 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.12/IV/15 |  |
| Топливо хранилище На территории ЗАО «Вяртсильского метизного завода» | IV | 100 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.11/IV/7 |  |
| Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства |  |  |  |  |
| ЗАО «Вяртсильский метизный завод» | III | 300 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.2./III/9 | Установленная СЗЗ – 95м |
| Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения | II | 200 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.13 |  |

Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно §3 п.10.2.2.4. Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1.К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества ... возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, ….. градостроительства, науки и техники .., являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

2.Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями …..

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям ... центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки ...

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" 	 (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315) для объектов историко-культурного наследия должны быть разработаны, утверждены и внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зоны охраны объектов историко-культурного наследия, определенные на основании проектов зон охраны историко-культурного наследия.

Согласно тому же Положению на основании утвержденных границ зон охраны объектов историко-культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются режимы использования земель и градостроительные регламенты в пределах названных зон.

Для объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (п.7 того же Положения), должны быть разработаны:

- паспорт, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

- проект зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта);

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия и их среды, выявления их историко-художественной ценности и рационального использования. Зона охраны включает несколько контуров границ, для каждого из которых должны быть разработаны и утверждены режимы градостроительной и хозяйственной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения объекта историко-культурного наследия и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках.

Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник подготовлена не в полном объеме, не подготовлены, не утверждены и не внесены в единый государственный реестр зоны охраны, не установлены границы участка объекта.

Список объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану приведен в разделе «1.11 Объекты культурного наследия».

Ресурсы территориального развития

В процессе комплексного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы для дальнейшего градостроительного развития.

Следует отметить относительный дефицит свободных территорий для застройки. Несмотря на значительную площадь земель поселения, их вовлечение в градостроительное освоение ограничено целым рядом факторов:

- наличие железной дороги в западной части населенного пункта ограничивает его развитие на северо-запад, запад;

- санитарно-защитные зоны предприятий ограничивают использование территории юго-западной части для развития жилой и общественно-деловой застройки;

- северную, восточную и юго-восточную часть населенного пункта ограничивают земли государственного лесного фонда.

Вместе с тем, характеристики существующей застройки (ветхость жилого фонда, плотность застройки) позволяет сделать вывод о значительных территориальных ресурсах в составе застроенных территорий. Увеличение плотности застройки позволит упорядочить существующие недостроенные кварталы, тем самым изменить облик поселка Вяртсиля, повысить его благоустроенность и комфортность для проживания.

В связи с этим в проекте приняты следующие направления размещения нового строительства:

- в пределах застроенных территорий на основе увеличения плотности застройки, ликвидация ветхого жилого фонда и достройки кварталов.

- северное направление нового строительства.

- восточное направление нового строительства.

В соответствии с комплексной оценкой, к территориям, перспективным для градостроительного освоения и реконструкции отнесены следующие площадки, отвечающие своими характеристиками требованиям комплексного развития населенных пунктов:

Для селитебной застройки

- свободные территории в северной части,

- реконструируемые территории в центральной части, и на востоке,

- свободные территории в юго-восточной части.

Для промышленной территории

- территории примыкающие к существующим промышленным зонам,

- территории в западной части пгт. Вяртсиля.

Для рекреации

- прибрежные территории вдоль рек в центральной части пгт. Вяртсиля,

- территории городских лесов между существующими селитебными территориями.

## Прогноз численности населения

Демографический прогноз является научно обоснованным предвидением основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастной структуры населения, рождаемости, смертности, миграции. Прогноз выступает в форме перспективного исчисления населения - расчета численности и возрастно-половой структуры населения, построенного на некоторых гипотезах относительно будущей динамики тех или иных характеристик рождаемости и смертности. Такие расчеты делаются в нескольких вариантах. Наиболее вероятный, претендующий на точное предвидение будущего хода воспроизводства населения, вариант перспективных исчислений обычно и считается демографическим прогнозом.

Демографический прогноз опирается на знание теории и общих закономерностей развития народонаселения конкретной территории, на учет главных тенденций воспроизводства населения в ближайшей исторической перспективе:

- дальнейшее развитие урбанизации;

- рост образовательного и культурного уровня населения;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- постепенное отмирание традиций многодетности, изменение функций семьи;

- повышение социальной и территориальной мобильности населения;

- сохранение определенной дифференциации демографического развития различных регионов, обусловленного экономическими, социально-культурными и этническими факторами.

Настоящий проект основывается на среднесрочном демографическом прогнозе до 2031 г. Всего рассматриваются три возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан по неблагоприятному сценарию, в нем сохраняется сложившаяся в настоящее время тенденция отрицательной динамики численности населения как за счет естественных, так и за счет механических факторов.

При сохранении сложившейся ситуации, численность населения сократилась бы к 2021 году до 2,8 тыс. человек, а к 2031 году – до 2,5 тыс. человек.

Этот сценарий показывает, что сохранение сложившихся тенденций движения населения в Вяртсильском городском поселении, Сортавальском районе и Республике Карелия привело бы к крайне негативным последствиям – к значительному сокращению численности населения поселения, что представляется маловероятным ввиду значительного социально-экономического потенциала.

Учитывая благоприятные условия для развития Вяртсильского городского поселения: хорошо развитые транспортные связи, близость Финляндии, благоприятную экологическую обстановку, наличие перспективных производств, перспективу газификации Республики, квалифицированные трудовые ресурсы – дают основания для расчета варианта численности населения по благоприятному сценарию.

Этот сценарий может быть реализован при условии расширения существующих промышленных предприятий, что потребует значительного механического притока населения, а это, в свою очередь, приведет к повышению рождаемости (т.к. приезжает в основном население в фертильном возрасте), что сократит естественную убыль населения.

Численность населения по этому сценарию прогнозируется к 2021 году – 3,5 тыс. человек и к 2031 году – 4,4 тыс. человек.

В случае если этот сценарий не сможет быть реализован в пределах расчетного срока, он может рассматриваться в качестве резервного варианта развития посёлка за пределами расчетного срока.

Третий – вероятностный сценарий – основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения механического притока населения, что будет связано с ростом качества жизни населения и постепенным улучшением социально-экономической ситуации в посёлке (в частности, эффект от реализации федеральных, областных и районных целевых программ). Предполагается, что местное население (особенно те, кто сейчас находится в возрасте 15-17 лет) уже в период ближайших десяти лет будет обеспечено работой на предприятиях посёлка. В связи с позитивным развитием экономики пгт. Вяртсиля сократится выезд людей на постоянное место жительства в другие регионы. Уровень естественной убыли населения будет постепенно уменьшаться. Численность населения увеличится уже на первую очередь в связи с реализацией существующих среднесрочных инвестиционных проектов.

На расчетный срок проектом прогнозируется формирование в пгт. Вяртсиля современной комфортной среды проживания, способной сконцентрировать на себе часть миграционного потока жителей Сортавальского района и стимулирующей естественный прирост местного населения.

Вероятностный сценарий принимается в качестве основного и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к этому сценарию с расчетной численностью 3,2 тыс. человек на 2021 год и 3,5 тыс. человек на 2031 год.

Таблица 2.2-1 Сценарии динамики численности населения, чел.

| Сценарии | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| Неблагоприятный сценарий | 3079 | 2800 | 2500 |
| Благоприятный сценарий | 3079 | 3500 | 4400 |
| Вероятностный сценарий | 3079 | 3200 | 3500 |

Таблица 2.2-2 Прогноз возрастной структуры населения (чел. / %)

| Показатели | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| Численность населения, всего: | 3079 | 3200 | 3500 |
| в том числе: |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 544 / 17,7 | 600 / 16,0 | 600 / 17,0 |
| трудоспособного возраста | 1785 / 58,0 | 1800 / 59,0 | 2000 / 56,0 |
| старше трудоспособного возраста | 750 / 24,3 | 800 / 25,0 | 900 / 27,0 |

# Обоснование предложений по территориальному планированию

## Проектная планировочная организация территории

Генеральный план в основном сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории Вяртсильского городского поселения и предусматривает их органичное развитие на первую очередь и на расчетный срок.

Основой композиции селитебной зоны населенного пункта Вяртсиля является общественный центр в районе пересечения с рекой  улицы Ленина – мест сосредоточения общественной жизни населения, с размещением в них различных объектов культурно-бытового назначения.

В соответствии с решением генерального плана, функция и значимость центра пгт. Вяртсиля сохраняется и развивается.

Основные планировочные направления строительства жилой и общественно-деловой застройки в пгт. Вяртсиля получают развитие в северном, южном и юго-восточном направлениях, в основном, за счет освоения свободных от застройки территорий. Планируется завершение квартала многоэтажной жилой застройки по улице Мира, а также завершение кварталов индивидуальной жилой застройки в настоящее время несанкционированно занятых под огороды. На юго-востоке и юге формируются кварталы индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки. Планируется завершение формирования квартала застройки средней этажности по улице Ленина юго-западнее центра пгт. Вяртсиля.

## Структурно-функциональное зонирование территории муниципального образования

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития поселения.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

Зона реконструкции и благоустройства это территории сложившейся застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой усадебной застройки с развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им современных тенденций планировочной организации, повышается уровень благоустройства территорий.

Зона нового освоения это сформированные на свободных территориях селитебные, производственные и общественно-деловые территории.

Местоположение территории, транспортная доступность, особенности ландшафта, обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям.

В Генеральном плане Вяртсильского городского поселения установлены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- коммунальные зоны;

- рекреационные зоны;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны размещения военных объектов;

- зоны особо охраняемых территорий.

##### Жилые зоны

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К жилым зонам также относятся территории коллективных садоводств. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5 этажей) представлена кварталами существующей застройки вдоль улицы Мира – пятиэтажная застройка, вдоль улицы Ленина застройка средней этажности. Планируется закончить формирование кварталов.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (2-4 этажа) представлена кварталами существующей застройки вдоль ул. Мира, ул. Лесной, ул. Металлургов. Проектная застройка предлагается по ул. Лесной и ул. Мира.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами постоянного проживания основной вид существующей жилой застройки. Небольшие компактные формирования индивидуальной жилой застройки предлагаются на севере, северо-востоке, востоке населенного пункта Вяртсиля. В южном и юго-восточном направлениях формируются кварталы в продолжение сформированных предыдущим генпланом кварталов индивидуальной жилой застройки. Кроме того, проектом предлагается развитие квартала индивидуальной жилой застройки за рекой Янисйоки на западе пгт. Вяртсиля.

Комфортность и удобство проживания в жилой зоне обеспечивается созданием внутренней инфраструктуры торговли и отдыха.

Территории, на которых размещаются объекты отдыха и повседневного обслуживания, благоустраиваются, а на базе сохраняемых и воссоздаваемых ландшафтов формируются зоны зеленых насаждений общего пользования.

##### Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, общежитий, предназначенных для проживания лиц, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории зоны, а также подземных и многоярусных гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием этой зоны.

Система организации обслуживания населения и размещение административно-деловых зон принята с учетом сложившейся. Административно-деловой центра поселения развивается на базе существующего. Здесь размещаются наиболее значимые объекты административные, культурно-бытового обслуживания населения всего поселения – молодежный культурно-спортивный центр, храм, банно-гостиничный комплекс. Расположена общественно-деловая зона вдоль улиц Ленина, Мира.

##### Производственные и коммунальные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов опасности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны расположены в западной и юго-западной части населенного пункта. На западе расположен метизный завод и железнодорожнее пути к нему. Территориальное развитие западной производственной зоны не планируется.

Территориальное развитие производственной зоны предусмотрено в северо-западной и юго-западной части пгт. Вяртсиля.

##### Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанных в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещении зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитное озеленение). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Основное развитие рекреационной зоны предлагается в центральной части населенного пункта Вяртсиля по обеим берегам реки. Рядом с существующим стадионом предлагается строительство физкультурно-оздоровительного центра, благоустройство территории для создания прибрежного парка отдыха и спорта.

Бывший карьер по улице Металлургов предлагается благоустроить для организации детского зимнего спорта и отдыха. От здания администрации до планируемого банно-гостиничного комплекса предлагается строительство бульвара и набережной.

##### Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, полигонов ТБО, военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового значения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

На территории  Вяртсильского городского поселения находится свалка ТБО, к северо-востоку от пгт. Вяртсиля. На территории населенного пункта находятся два кладбища. Кладбище, расположенное по улице Металлургов, закрыто. Действующее кладбище расположено в южной части пгт. Вяртсиля.

##### Зоны сельскохозяйственного использования

##### Зоны размещения военных объектов

##### Зоны особо охраняемых территорий

## Жилищное строительство и жилищный фонд

В соответствии с проектной жилищной обеспеченностью и численностью населения потребность в новом строительстве составит 54,0 тыс. м2, территории, потребные под новое жилищное строительство с учетом территорий общего пользования, составят около 38,0  га. Жилищный фонд на конец расчетного срока прогнозируется в размере 105,0 тыс. м2.

Таблица 3-28 Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I очередь (2011-2021 гг.) |  | Расчетный срок (2022-2031 г.) |  | Всего за 2011-2031 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | человек | 3200 |  | 3500 |  | 3500 |  |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площ. на 1 чел. | 25,0 |  | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | м² общ. площ. | 80000 |  | 105000 |  | 105000 |  |
| 4 | Существующий жилищный фонд на начало периода (округленно) | - “ - | 61000 |  | 80000 |  | 61000 |  |
| 5 | Убыль жилищного фонда | кв.м | 3500 |  | 6500 |  | 10000 |  |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - “ - | 57500 |  | 73500 |  | 51000 |  |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего: | м² общ.пл./% | 22500 |  | 31500 |  | 54000 |  |
|  | из них реконструкция взамен ветхого и аварийного |  | 3500 |  | 6500 |  | 10000 |  |
|  | всего на вновь застраиваемых территориях |  | 19000 | 100% | 25000 | 100% | 44000 | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальное |  | 13300 | 70% | 15000 | 60% | 28300 | 65% |
|  | 1-4 этажное многоквартирное |  | 3800 | 20% | 7500 | 30% | 11300 | 25% |
|  | 5 этажное многоквартирное |  | 1900 | 10% | 2500 | 10% | 4400 | 10% |
| 8 | Среднегодовой объем нового строительства | м² общ. площади в год | 2250 |  | 3150 |  | 2700 |  |
| 9 | Плотность застройки: | кв.м/га |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная |  | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 этажная многоквартирная |  | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | 5 этажная многоквартирная |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Территория для размещения нового строительства всего (округленно): | га | 12,3 |  | 14,9 |  | 27,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная |  | 11,0 |  | 12,5 |  | 23,5 |  |
|  | 1-4 этажная многоквартирная |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  |
|  | 5 этажная многоквартирная |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,7 |  |

Территории, потребные под новое жилищное строительство с учетом территорий общего пользования (коэффициент 1,4) составят 38,0 га. Распределение потребных территорий по очередям строительства представлено в следующей таблице.

Таблица 3-29 Распределение потребных территорий под новое жилищное строительство

| № пп | Вид застройки | Территории, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2011-2021 гг.) | Расчетный срок (2022 – 2031 гг.) | Всего за период 2011-2031 гг. |
| 1 | Индивидуальная усадебная застройка (ИЖС) с участками | 15,5 | 17,5 | 33,0 |
| 2 | 1-4 этажная многоквартирная застройка | 1,4 | 2,6 | 4,0 |
| 3 | 5 этажная многоквартирная застройка | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
|  | Итого, округленно | 17,3 | 20,7 | 38,0 |

Структура жилищного фонда на первую очередь и расчетный срок представлена в следующей таблице.

Таблица 3-30 Распределение жилищного фонда, тыс. м2/%

| № п/п | Показатели | Исходный год | На конец I очереди (2021 г.) | На конец Расчетного срока (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 61,0 / 100 | 80,0 / 100 | 105,0 / 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная застройка | 1,0 / 1,6 | 14,3 / 18,0 | 29,0 / 27,6 |
| 3 | 1-4 этажная многоквартирная застройка | 24,6 / 40,3 | 28,4 / 35,5 | 36,0 / 34,2 |
| 5 | 5 этажная многоквартирная застройка | 35,4 / 58,1 | 37,3 / 46,5 | 40,0 / 38,2 |

## Прогноз развития экономической базы

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике городского поселения сохранится за промышленным производством. Основными направлениями промышленной политики должны стать:

- создание площадей для развития новых предприятий;

- создание условий для проведения технического перевооружения производств и внедрения новых технологий;

- активизация муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

На первую очередь и на расчетный срок ожидается рост объемов производства в деревообрабатывающей промышленности и производстве готовых металлических изделий.

Ввиду необходимости замены существующего жилищного фонда, представленного 1-4 этажной многоквартирной застройкой, на первую очередь прогнозируется создание предприятий промышленности строительных материалов, строительных организаций, предприятий по производству панельно-каркасных деревянных домов, деревянных клееных конструкций.

Одной из точек роста экономики Вяртсильского городского поселения должно стать малое предпринимательство. Прежде всего, необходима разработка эффективных мер по поддержке и развитию малого предпринимательства, в том числе предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости. Проектом предлагается развитие промышленных зон вдоль железной дороги, а также около территории «Вяртсильского метизного завода».

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства являются:

- производство промышленных и продовольственных товаров;

- строительная индустрия;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- бытовое обслуживание населения;

- поддержка инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых технологий и выпуск

- принципиально новой продукции;

- туризм и оказание услуг в сфере туризма.

Наиболее перспективные направления развития малого предпринимательства для Вяртсильского городского поселения:

- организация производства биотоплива (пеллет) из отходов предприятий лесопиления и деревообработки;

- организация коптильного цеха (копчение рыбы, птиц и т.д.);

- развитие аутсорсинговых услуг на базе проектируемого бизнес-центра;

- развитие туристической отрасли;

Структура занятости

На среднесрочную перспективу формирование структуры занятости в муниципальном образовании будет зависеть от следующих основных факторов:

- проектное развитие промышленных предприятий, открытие новых производств будет определять экономическое развитие муниципального образования, предлагая рабочие места значительной доле трудоспособного населения.

- ожидается снижение доли лиц в трудоспособном возрасте, что приведет к снижению численности экономически активного населения.

- практически неизбежно будет происходить рост численности занятых в малом предпринимательстве и в сфере услуг.

## Развитие учреждений и предприятий обслуживания

Предложения по развитию объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры муниципального образования приводятся в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» (утверждены Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П).

Расчет современной обеспеченности и потребности на расчетный срок в объектах социальной, коммунальной и бытовой инфраструктуры представлен в следующей таблице.

Таблица 3-31 Современная обеспеченность и расчет потребности на расчетный срок учреждений обслуживания

| Наименование | Единицы измерения | Фактический показатель / на 1000 жителей | Норматив | Уровень обеспеченности, % | Потребность на расчетный срок | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | Мест | 94/30,3 | 42 | 72 | 147 | Не потребуется |  |
| Общеобразовательные школы | Мест | 600/193,5 | 109 | 100 | 382 | Не потребуется | - |
| 2. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Книжный фонд библиотек | тыс. экз. | 16,7/5,4 | 4,5 | 100 | 16 | Не потребуется | - |
| Кинотеатры | мест | -/- | 30 | - | 105 | Создание кинотеатра |  |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрительских мест | -/- | 80 | - | 280 | Рекоснтрукция дома культуры |  |
| 3. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больничные учреждения | коек | 18/5,8 | 11,5 | 50 | 40 | Расширение Вяртсильской участковой больницы |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смена | 75/24,2 | 30,2 | 80 | 106 |  |  |
| 4. Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 | 145,4/46,9 | 80 | 59 | 280 | Создание спортивных залов |  |
| Плоскостные сооружения | га | 6,0/1,9 | 0,9 | 100 | 3,2 | Не потребуется |  |
| Бассейны | м2 зеркала воды | - / - | 25 | - | 88 | Строительство бассейна |  |
| 5. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговая площадь объектов розничной торговли | м2 | 806/260 | 505,5 | 51,4 | 1770 | Создание новых объектов торговли |  |
| Предприятия общественного питания (открытая сеть) | 1 посад. место | - /- | 40 | - | 140 | Создание новых объектов |  |
| 6. Учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 100 | 1 | Не потребуется |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | Мест | -/- | 5 | - | 18 | Создание банно-оздоровительного комплекса |  |
| Гостиницы | Мест | 16 / 5 | 6 | 86 | 21 |  |  |
| Кладбища | га | 2,6/0,8 | 0,24 | 100 | 0,84 | Закрытие существующего кладбища. Строительство нового кладбища в Кааламском сельском поселении |  |

Учреждения образования

Количество мест в детских дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного дошкольного образования полностью удовлетворяет потребность на расчетный срок.

Потребность в местах общеобразовательных школ на расчетный срок будет удовлетворена за счет существующих сохраняемых мест.

Проектом предлагается: текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений дошкольного образования и общеобразовательных школ как на первую очередь, так и на расчетный срок.

Учреждения культуры и искусства. Библиотечное обслуживание

На расчетный срок необходима реконструкция дома культуры, с возможностью организации кинопоказов.

Необходимо довести показатель обновления библиотечных фондов до норматива в 250 книг на 1 тыс. человек населения в год.

Необходимо также провести: текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующих учреждений культуры как на первую очередь, так и на расчетный срок.

Учреждения здравоохранения

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения является недостаточной и требует увеличения мощностей больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений.

Проектом предлагается расширение сложившейся территории Вяртсильской участковой больницы (в целях строительства дополнительных корпусов).

На первую очередь и расчетный срок необходимы: текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация зданий и помещений учреждений здравоохранения.

Учреждения физической культуры и спорта

На первую очередь проектом предлагается: текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта.

Комплексным инвестиционным планом Вяртсильского городского поселения предусматривается благоустройство территории стадиона и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Торговля и общественное питание

Проектом предлагается выделение территорий для размещения предприятий торговли и общественного питания.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

На первую очередь проектом предлагается создание:

- банно-гостиничного комплекса;

На территории поселения размещения новых кладбищ не предполагается. Проектом предлагается закрытие действующего кладбища. Строительство нового кладбища предполагается на территории Кааламского сельского поселения Сортавальского района

В местах массового пребывания людей необходима установка общественного туалета.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Проектом предлагается строительство здания бизнес-инкубатора.

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

В соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации до 2031 года», на первую очередь предлагается реконструкция региональной автодороги «Подъезд к пгт. Вяртсиля». Это мероприятие будет иметь большое значений, так как ожидается увеличение пассажиро- и грузопотока на МАПП Вяртсиля.

### Улично-дорожная сеть

На период первой очереди (до 2021 г.) проектом предлагается:

- реконструкция улично-дорожной сети на территории посёлка Вяртсиля, которая имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

- постройка новых районов пгт. Вяртсиля потребует пробивки новых улиц и проездов. В южном районе их протяжённость составит 3,2 км, на севере 1,9 км. Их общая длина составит 5,1 км.

На расчетный срок (до 2031 г.) проектом предлагается:

- создание улично-дорожной сети в кварталах нового строительства: в северо-восточном районе  протяженностью 6,1 км, в юго-восточном – 3,0 км, в юго-западном – 1,9 км. Общая протяжённость составит 11 км.

- строительство автомобильного моста с подходами через р. Юуванйоки. Это позволит получить непрерывную улицу, связывающую жилую застройку и избегать перепробега автотранспортных средств.

Таким образом, существенное развитие получит УДС пгт. Вяртсиля, прежде всего, за счёт строительства новых жилых кварталов.

Таблица 3-32  Баланс улично-дорожной сети Вяртсильского городского поселения

| Показатель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость автодорог регионального или межмуниципального значения, км | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Протяжённость автодорог местного значения района, км | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Протяжённость УДС пгт. Вяртсиля, км | 29 | 34 | 45 |
| Общая протяжённость, км | 72,8 | 77,8 | 88,8 |

### Пассажирский транспорт

Перечень мероприятий на период 1 очереди, 2021 г.:

- приобретение нового подвижного состава с экологическим стандартом Евро-4 с заменой существующего парка, для организации комфортных перевозок населения.

- наведение порядка и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

- реконструкция дорожной одежды с ликвидацией опасных участков на улицах и искусственных сооружений на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения.

- строительство площадки для отдыха для транзитных автобусов на региональной дороге на госграницу.

Перечень мероприятий на расчётный срок, 2031 г.:

- строительство автовокзала на ул. Ленина.

- организация новой улично-дорожной сети с открытием автобусного сообщения, связывающего новую жилую застройку с центром посёлка.

- организация автобусного маршрута по улицам: Мира, Ленина, Новой. Длина – 3 км.

- организация автобусных остановок со строительством павильонов или навесов.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта

В соответствии  со Схемой территориального планирования Сортавальского района и иными документами, предлагаются следующие мероприятия:

- на первую очередь (2021 год) предусматривается строительство станции технического обслуживания на въезде в пгт. Вяртсиля, между поворотом с дороги на государственную границу и мостом через реку Янисйоки.

- на расчётный срок (2031 год) предусматривается строительство автозаправочной станции на объездной дороге в южной части пгт. Вяртсиля, рядом с проектируемой застройкой.

Проектом предлагается следующая структура мест для постоянного хранения автомобилей: в зонах усадебной и коттеджной застройки – 100% на территориях индивидуальных участков.

При сохранении динамики в росте автомобилизации, опережающей среднероссийский уровень, проектная автомобилизация принимается: 350 автомобилей на 1 тыс. жителей на первую очередь и 450 на расчётный срок. Соответственно будет увеличиваться и парк автомобилей. В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей составит 1120 единиц для 1 очереди и 1575 единиц на расчетный срок. Для их хранения, в районах многоэтажной застройки, предусматривается организация гаражей боксового типа. Учитывая нормативы по СП 42.13330.2011, размер земельных участков на одно машино-место принимается 30 м2.  Большинство автомобилей будет храниться в индивидуальной застройке. Соответственно, общая площадь гаражей для постоянного хранения автомобилей составит менее 0,5 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011, необходимо организовать открытые стоянки для временного хранения автомобилей из расчета не менее 70% от парка индивидуальных авто. На расчетный срок предполагается увеличение парка до 1575 единиц, соответственно необходимо предусмотреть 1102 стояночных мест. По нормативу размер земельных участков на 1 машино-место составляет 25 м2. Общая площадь, необходимая для автостоянок составляет 2,76 га.

Организация стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается по следующим адресам: угол ул. Комсомольской и Новой, на ул. Заводской, угол ул. Ленина и Металлургов, а также в кварталах нового строительства.

## Развитие объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Расходы воды для нужд населения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Так же было учтены данные о современном водопотреблении и приняты нормы указанные в таблице ниже.

Таблица 3-33 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 160 | 170 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 170 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице (Таблица 3-34 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения).

Таблица 3-34 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. | Кол-во населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 2,8 | 0,448 | 2,75 | 0,467 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | - | - | 0,75 | 0,127 |
| Итого | 2,8 | 0,448 | 3,5 | 0,594 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. результаты расчетов сведены в таблицу.

Таблица 3-35 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Средняя | 0,448 | 0,594 |
| Максимальная | 0,537 | 0,712 |

Расходы воды на поливку улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь  и расчетный срок – 50 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в табл.

Таблица 3-36 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 0,155 |
| Расчетный срок | 0,175 |

Таблица 3-37 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| - население | 0,448 | 0,537 | 0,594 | 0,712 |
| - промышленность и неучтенные расходы (20%) | 0,089 | 0,106 | 0,118 | 0,142 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 0,155 | 0,155 | 0,175 | 0,175 |
| Всего | 0,692 | 0,798 | 0,887 | 1,029 |

Мероприятия по развитию водоснабжения на первую очередь предусматривают:

- подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения, с последующей ликвидацией водоразборных колонок по улицам: Ленина (10 ,12, 14, 16, 18), Советская 9 (1,3,5);

- установка общедомовых и квартирных приборов учета воды;

- замена ветхих сетей водопровода ;

- строительство новых водоразборных сетей, длина 5,2 км

- реконструкция водопроводных сетей, с увеличением диаметра 1,3 км

- проведение изыскательских работ с целью определения и утверждения запасов подземных вод, и установления качества воды;

Мероприятия по развитию водоснабжения на расчетный срок:

- строительство новых водопроводных сетей, длина 7,5 км;

- устройство скважин для получения питьевой воды;

### Водоотведение

Расходы сточных вод жилой и общественной застройки

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 3-38 Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 160 | 170 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 170 |

Таблица 3-39 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения,тыс.ч. | Сброс, тыс.м3/сут. | Кол-во населения, тыс.ч. | Сброс, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 2,8 | 21,8 | 2,75 | 29,0 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | - | - | 0,75 | 0,127 |
| Итого | 2,8 | 0,448 | 3,5 | 0,594 |

Для расчета максимально возможного сброса, принимается коэффициент суточной неравномерности 1,2.

Таблица 3-40 Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 0,448 | 0,537 | 0,594 | 0,712 |
| - промышленность (15%) | 0,067 | 0,080 | 0,089 | 0,106 |
| -неучтенные расходы (5%) | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,035 |
| Итого | 0,537 | 0,644 | 0,712 | 0,854 |

Мероприятия по развитию водоотведения на первую очередь предусматривают:

- восстановление канализационного трубопровода с ЗАО «ВМЗ»;

- восстановление КНС с ЗАО «ВМЗ»;

- прокладка сетей водоотведения, длина 9,3 км;

- реконструкция сетей водоотведения, с изменением диаметра

- строительство КНС;

Мероприятия по развитию водоотведения на расчетный срок:

- прокладка сетей водоотведения, длина 3,1 км;

- строительство КНС малой мощности;

- реконструкция очистных сооружений канализации до подключения новых абонентов малоэтажной застройки

### Электроснабжение

Для дальнейшего развития Вяртсильского городского поселения, покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2031 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь (2021 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340, со стационарными электроплитами, соответственно, 1780 кВтч/чел в год и 4570 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,39 кВт/чел.

Таблица 3-41 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Вяртсильскому городскому поселению

| Этап | Население, тыс. чел | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2021 г.) | 3,2 | 5,3 | 1,2 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 3,5 | 7,6 | 1,5 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Вяртсильскому городскому поселению в целом на первую очередь составит 1,2 МВт, на расчетный срок – 1,5 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по району составит 5,3 млн. кВтч и 7,6 млн. кВтч соответственно.

Таблица 3-42 Максимальная электрическая нагрузка Вяртсильского городского поселения

| Сектор | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,2 | 1,5 |
| Промышленность* | 1,0 | 2,0 |
| Прочие потребители | 1,0 | 1,2 |
| Итого по Вяртсильскому городскому поселению | 3,2 | 4,7 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 2,7 | 4,0 |

* нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка Вяртсильского городского поселения в целом составит на первую очередь 3,2 МВт, на расчетный срок – 4,7 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2021 г. 12,3 млн. кВтч, к 2031 г. – 18,8 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, которое находит отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно к Вяртсильскому городскому поселению заключается в стратегии развития и технического перевооружения ТЭК с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения и энергоснабжения региона, развития топливных баз и энергетических комплексов:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности электроподстанций и ЛЭП;

- совершенствование структуры генерирующих мощностей с вовлечением в энергобаланс малых ГЭС;

- расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

- перевод на природный газ крупнейших потребителей энергии в районе;

- развитие системообразующей электросети, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической безопасности;

- повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии;

- освоение новых технологий генерации и транспортировки электроэнергии, повышение эффективности использования энергии;

- повышение качества управления в электроэнергетике, поэтапный переход от регулируемого рынка к конкурентному;

- снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:

- принятие нормативно-правовых актов, регулирующих производство и потребление энергетических ресурсов;

- совершенствование системы управления отраслями топливно-энергетического комплекса;

- надежное энергоснабжение потребителей;

- привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Особое место в энергетической стратегии занимает перевод экономики на энергосберегающий путь. Основную часть роста спроса на энергоресурсы предусматривается обеспечить за счет энергосбережения: сэкономленные в результате осуществления развернутой программы энергосбережения энергоресурсы должны стать важнейшим источником для удовлетворения ожидаемого в перспективе ближайших 10-15 лет роста энергетических потребностей. Согласно данным Института энергетических исследований РАО «ЕЭС России» установлено, что примерно треть всего потенциала энергосбережения сосредоточена в самом ТЭК: в производстве электро- и теплоэнергии и ее транспортировке; несколько больше трети приходится на промышленность и еще одна треть – на коммунально-бытовой, сельскохозяйственный и транспортный сектора экономики.

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятия, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Вовлечение энергосберегающего потенциала, сосредоточенного в ТЭК, в качестве источника энергоснабжения, требует значительно меньших затрат по сравнению с необходимыми инвестициями для эквивалентного увеличения производства энергоресурсов.

Одним из приоритетов развития энергосбережения является сокращение доли энергоемких производств и увеличение доли малоэнергоемких, использующих высокие технологии.

Особое внимание следует уделять проводимой тарифной политике, т. к. уровень тарифов на энергоресурсы является одним из основных факторов социально-экономического развития района. Занижение цен на энергоресурсы приводит к их расточительному использованию и отставанию в освоении энергосберегающих технологий, а искусственное сдерживание роста энерготарифов отнюдь не гарантирует ускорения промышленного развития и повышение благосостояния населения.

Покрытие электрических нагрузок Вяртсильского городского поселения предусматривается от Карельской энергосистемы, за счет развития генерации и сетевого хозяйства.

Развитие генерации

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 24.11.2010, заключенным между Правительством Республики Карелия и ЗАО «Норд Гидро», на территории Вяртсильского городского поселения планируется осуществить сооружение МГЭС «Вяртсиля» на р. Юуванйоки, в пгт. Вяртсиля. Расчетная установленная мощность МГЭС составит 0,4 МВт, годовая выработка электроэнергии – 1,75 млн. кВтч.

Местоположение МГЭС отображено в графической части, на схеме развития инженерной инфраструктуры.

Развитие сетевого хозяйства

Наряду с развитием генерирующих мощностей, необходимо развитие электросетевого хозяйства Вяртсильского городского поселения.

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия» на период до 2016 года, одобренной Правительством Республики Карелия от 05.07.2011 г. № 329р-П в Вяртсильском городском поселении предусматривается реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 28 «Вяртсиля» без увеличения установленной мощности трансформаторов. Ориентировочный срок реализации проекта 2016 год.

Необходимо строительство на расчетный срок ВЛ 110 кВ ПС 220/110 кВ № 97 «Сортавала» – ПС № 28 «Вяртсиля», так как не обеспечивается надежность электроснабжения ПС 110/35/10 кВ № 28 «Вяртсиля» в аварийном режиме при отключении линий Л-140, Л-139.

При развитии городского поселения необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих и строительство новых квартальных трансформаторных подстанций.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей предусматривается закольцовка электросетей 10 кВ.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 35 кВ и выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения. Энергоснабжение, газоснабжение, связь пгт Вяртсиля» и на «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений: водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, связи. Планируемое развитие транспортной инфраструктуры местного значения Вяртсильского городского поселения».

### Теплоснабжение

Северное расположение Вяртсильского городского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Система теплоснабжения останется централизованной. В поселении необходимо развитие централизованней системы горячего водоснабжения. Теплоснабжение и ГВС потребителей поселения намечается от источников, работающих на природном газе.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ, с работой в автоматическом режиме, либо в редких случаях торф и древесное топливо.

Потребность в теплоэнергии промышленных предприятий будет обеспечиваться от собственных теплоисточников на природном газе.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -29 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока (Вт/кв. м общей площади) на отопление жилых зданий принятый настоящим проектом приведён в таблице ниже:

Таблица 3-43 Проектный показатель максимального теплового потока

| Застройка | ИЖС, 1–2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 219,8 | 129,2 | 86,8 |
| Новая | 174,6 | 98,6 | 83,4 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 3-44 Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Вяртсильского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь (2010-2021 г.г.) | Расчетный срок (2022-2031 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 3,2 | 3,5 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 80,0 | 105,0 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | тыс. м2 | 57,5 | 51,0 |
| ИЖС, усадебная застройка | тыс. м2 | 1,0 | 1,0 |
| 1-4 этажных, многоквартирных | тыс. м2 | 21,1 | 14,6 |
| 5 и более этажных | тыс. м2 | 35,4 | 35,4 |
| новых | тыс. м2 | 22,5 | 54,0 |
| ИЖС, усадебная застройка | тыс. м2 | 13,3 | 28,3 |
| 1-4 этажных, многоквартирных | тыс. м2 | 3,8 | 11,3 |
| 5 и более этажных | тыс. м2 | 1,9 | 4,4 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 15,25 | 19,4 |
|  | Гкал/час | 13,1 | 16,5 |
| Максимальный тепловой поток всего, без учета ИЖС и усадебной застройки | МВТ | 12,12 | 13,26 |
|  | Гкал/час | 10,4 | 11,3 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 8,87 | 11,6 |
| в т.ч. существующих | МВт | 6,02 | 5,18 |
| ИЖС, усадебная застройка | МВт | 0,22 | 0,22 |
| 1-4 этажных, многоквартирных | МВт | 2,73 | 1,89 |
| 5 и более этажных | МВт | 3,07 | 3,07 |
| новых | МВт | 2,85 | 6,42 |
| ИЖС, усадебная застройка | МВт | 2,32 | 4,94 |
| 1-4 этажных, многоквартирных | МВт | 0,37 | 1,11 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,16 | 0,37 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 2,22 | 2,90 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 1,03 | 1,48 |
| Горячее водоснабжение, всего | МВт | 3,13 | 3,42 |
| в т.ч. ИЖС, усадебная застройка | МВт | 0,59 | 0,98 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Вяртсильского городского поселения на первую очередь составят 13,1 Гкал/час, на расчетный срок – 16,5 Гкал/час, из них тепловые нагрузки ИЖС составят соответственно 2,7 Гкал/час и 5,2 Гкал/час. Следовательно, нагрузка капитальной застройки ЖКС и общественно-деловой застройки посёлка, планирующаяся покрываться от источников центрального отопления, составит на первую очередь 10,4 Гкал/час, на расчетный срок – 11,3 Гкал/час.

Для развития централизованного теплоснабжения поселения и покрытия возрастающих нагрузок необходима реконструкция отопительной котельной по ул. Мира, с увеличением установленной мощности и переводом на первую очередь на природный газ, либо строительство новой отопительной (модульной) котельной для теплоснабжения 1-4 этажной многоквартирной застройки установленной тепловой мощностью 5 Гкал/час. Также возможно теплоснабжение 1-4 этажной многоквартирной застройки от индивидуальных отопительных систем на природном газе.

Топливом для всех котельных предусматривается природный газ. При газификации на котельных необходимо произвести замену теплофикационного оборудования. Также на котельных необходимо внедрить оборудования по химводоподготовке. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Необходимо строительство теплосетей с применением ППУ изоляции в новой планируемой многоквартирной и общественной застройке.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция существующей отопительной котельной с увеличением установленной мощности, либо строительство дополнительного источника теплоэнергии для новой 1-4 этажной многоквартирной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- развитие централизованного горячего водоснабжения;

- перевод котельной на природный газ;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

Трассы магистральных теплопроводов, местоположение котельной приведены на на «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения. Энергоснабжение, газоснабжение, связь пгт Вяртсиля» и на «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений: водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, связи. Планируемое развитие транспортной инфраструктуры местного значения Вяртсильского городского поселения».

### Газоснабжение

Источником газоснабжения Вяртсильского городского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Природный газ будет поступать в поселение по межпоселковому газопроводу от ГРС «Сортавала».

Для газификации Вяртсильского городского поселения необходимо провести мероприятия по переводу котельных и промышленных объектов, жилого фонда и потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Для этого в поселении необходимо строительство газораспределительной сети: строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, сооружение ГРП (ШРП).

Планируется реконструкция котельной по ул. Мира, с переводом на природный газ.

Сжиженный газ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Таблица 3-45 Расход природного газа по Вяртсильскому городскому поселению

| Потребитель природного газа | Первая очередь* | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | млн. куб. м | млн. куб. м |
| Пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, в т.ч. | 0,5 | 0,6 |
| Выработка теплоэнергии на отопление жилищно-коммунального сектора | 5,7 | 7,2 |
| Промышленные предприятия и прочие потребители | 0,6 | 0,8 |
| Итого по городскому поселению (окр.) | 6,8 | 8,6 |

Суммарный расход природного газа по Вяртсильскому городскому поселению на первую очередь составит 6,8 млн. куб. м/год, на расчетный срок – 8,6 млн. куб. м/год.

Местоположение ГРП, трассы проектируемых газопроводов показаны на на «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения. Энергоснабжение, газоснабжение, связь пгт Вяртсиля» и на «Карте планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений: водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, связи. Планируемое развитие транспортной инфраструктуры местного значения Вяртсильского городского поселения».

### Связь

Телефонизация

Для обеспечения потребителей поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Проектом предусматривается 100 % телефонизация населения. Общая норма телефонной плотности с учетом народнохозяйственного сектора для городского населения на расчетный срок составит 360 телефонов на 1000 жителей, на первую очередь – 330 телефонов, для сельского населения соответственно 330 и 300.

Потребность в телефонах по Вяртсильскому городскому поселению при 100 % телефонизации населения составит: на первую очередь - 1,1 тыс. шт., на расчетный срок – 1,3 тыс. шт.

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующей АТС, емкости которой недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающей территории;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается внедрение в поселении оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи Вяртсильского городского поселения являются:

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повысит гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Радиофикация и телевидение

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в поселении необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема в поселении федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В городском поселении необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата поселения цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в поселении систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водотоков;

- благоустройство оврагов и крутых склонов;

- рекультивация нарушенных территорий;

- реконструкция гидротехнического сооружения (плотины).

Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в р. Юуванйоки.

Водоприемниками водосточной сети является поселкова канализационная сеть, а также предусматривается строительство трёх локальных очистных сооружений дождевой канализации на первую очередь (колодец-отстойник) на р. Юуванйоки и Канавайоки и одни очистные сооружения на расчётный срок.

Благоустройство водотоков и водоемов

По территории Вяртсильского городского поселения протекает р. Юуванйоки, Янисйоки. Они играют большую роль в регулировании водного режима территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению их состояния.

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

Благоустройство оврагов и крутых склонов

Процессы оврагообразования не активные. Развиты в основном в долинах рек и ручьёв.

Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории;

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов путем залужения, посадки кустарника;

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- благоустройство внутриовражных водотоков и водоемов;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

В случае особенно крутых (более 25-35) и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки кустарника.

При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми железобетонными плитами.

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по организации поверхностного стока. После реализации указанных мероприятий рост оврагов прекратится.

После стабилизации и благоустройства территории овраги по планировочному решению используются для устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений.

Рекультивация нарушенных территорий

Намечается рекультивация нарушенных территорий выносимых под зеленые насаждения и жилую застройку по ул. Металлургов. Рекультивация предусматривается подсыпкой минеральным грунтом и планировкой. Средний слой подсыпки 1 м.

Реконструкция гидротехнического сооружения (плотины)

На территории Вяртсильского городского поселения на р. Юуванйоки, около моста, располагаются гидротехнические сооружения. На первую очередь проектом предлагается реконструкция гидротехнических сооружений на р. Юуванйоки, находящихся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии.

## Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории

В систему озелененных территорий входят как искусственно созданные: это озеленённые территории общего пользования (скверы, парки, бульвары и др.), озеленённые территории ограниченного пользования (на участках учреждений, на приусадебных участках), озеленённые территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение кладбищ, озеленение улиц и др.), так и естественные лесные насаждения.

Зелёные насаждения общего пользования

Проектом предлагается на первую очередь организация сквера у библиотеки и администрации, площадью 3 га. Необходимо провести благоустройство его территории – посадку деревьев, кустарников, разбивку газонов, клумб, прокладку редкой сети дорожек, устройство мест отдыха, установка скамеек и прочее;

На расчётный срок проектом предлагается организация парка на базе существующих лесных насаждений в западной части пгт. Вяртсиля у стадиона, площадью 10 га.

Общая площадь зелёных насаждений общего пользования (с учётом существующих) на первую очередь составит 3,1 га, обеспеченность 9,7 кв. м на 1 жителя; на расчётный срок площадь зелёных насаждений увеличится до 13,1 га, обеспеченность до 37,4 кв. м. на 1 жителя.

Большое значение в озеленении должно играть использование малых архитектурных форм. Украшением улиц, скверов являются красиво оформленные партерные и вертикальные посадки, клумбы, газоны, живые изгороди, разнообразные элементы садово-парковой архитектуры.

Зелёные насаждения ограниченного пользования

Проектом предлагается сохранение, благоустройство существующих насаждений ограниченного пользования (на территории школы, детских садов, на приусадебных участках и т.п.).

Зелёные насаждения специального назначения

В генеральном плане определены границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий. В соответствии с нормативными требованиями и сложившейся планировочной ситуацией, предусмотрено их озеленение. Со стороны селитебной территории должна быть предусмотрена полоса древесно-кустарниковой растительности. При создании полос рекомендуется применять крупномерный посадочный материал, быстрорастущие породы с плотной кроной.

Для существующих уличных насаждений должна быть предусмотрена своевременная реконструкция.

Организация озеленения СЗЗ промышленных объектов определяется особенностями функционально-технологического назначения объекта.

Площадь озеленённых СЗЗ на территории городского поселения составит на расчётный срок 10 га.

Для реализации мероприятий по озеленению санитарно-защитных зон требуется разработка проектов СЗЗ.

## Охрана растительности, животного мира и зелёных насаждений

Помимо искусственно созданных и проектируемых зелёных насаждений в границах пгт. Вяртсиля, на территории городского поселения расположены лесные насаждения.

Строительство и эксплуатация любого объекта на территории поселения приводит к значительным изменениям в природных комплексах.

Охрана растительности

В процессе строительства и эксплуатации объекта нарушение растительного покрова будут вызваны как прямым, так и косвенным воздействием.

Под прямым воздействием понимают непосредственное уничтожение или повреждение растительности.

Косвенное воздействие – это спровоцированное строительными работами изменение условий произрастания растительных сообществ.

Наиболее сильно страдает лесная растительность, она уничтожается практически полностью. Особенно существенным становится ущерб от уничтожения защитных лесов. При строительстве новых объектов на лесных участках, использование этих участков регламентируется Лесным кодексом, на платной основе. Арендаторы лесного участка обязаны заниматься воспроизводством лесов, охраной и защитой от пожаров.

Рекомендации по охране растительности:

- для предотвращения изменения гидрологического режима прилегающих территорий требуется своевременное проведение дренажных работ;

- при рубке леса – строгое соблюдение технологии лесосечных работ;

- в период строительства и эксплуатации объекта – строгое соблюдение правил пожарной безопасности;

- содержание полос отвода вдоль дорог очищенными от валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняемых материалов;

- своевременный вывоз строительного мусора;

- организация постоянного биомониторинга за состоянием окружающей среды;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий (создание защитных насаждений, устойчивых к загрязнению), устройство газонов, укрепление откосов;

- немедленная рекультивация нарушенных участков;

- соблюдение режима пользования защитных лесов.

Охрана животного мира

При строительстве и эксплуатации любого объекта на животный мир будет оказано прямое и косвенное воздействие.

Прямое воздействие обусловлено уничтожением разных видов местообитаний животных, фактора беспокойства в зоне строительства и в зоне воздействия строительства от присутствия людей и шума от работы транспортных и строительных средств.

Косвенное воздействие проявляется в  изменении условий существования животных за счёт загрязнения природной среды, сокращения площадей кормовых биотопов.

Рекомендации по охране животного мира:

- расчистка территорий под строящиеся объекты должна быть проведена в непродуктивный период жизни животных (в осенний и зимний сезоны);

- сохранение путей миграции животных и мест их постоянной концентрации, в т.ч. в период зимовки и размножения;

- исключение любой вероятности возгорания лесных участков (строгое соблюдение правил пожарной безопасности);

- исключение наличия и использования персоналом охотничьего оружия;

- максимальное снижение уровня шумового и пылевого загрязнения;

- своевременный вывоз строительного мусора;

- проведение биомониторинга за состоянием окружающей среды в период эксплуатации объектов;

- создание санитарно-защитных зон от объектов, наносящих вред окружающей среде.

Охрана зелёных насаждений

Охрана зелёных насаждений на территории Вяртсильского городского поселения регламентируется Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации (утверждены приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года № 153).

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий планировочные, технологические и организационные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при  выполнении решений генерального плана.

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных предприятий. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются руководители промышленных предприятий.

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией муниципального образования, а также в результате реализации разработанных проектов по развитию и реконструкции инфраструктуры посёлка, экологических программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является администрация городского поселения, и руководители соответствующих служб.

Планировочные мероприятия разрабатываются на стадии выполнения генплана в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями на основании Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» раздел VII, статья 49 и реализуются в соответствии с  согласованным генеральным планом.

Планировочные мероприятия и организация санитарно-защитных зон

Одним из направлений планировочных решений генерального плана является реконструкция жилого фонда, благоустройство и озеленение территорий населенного пункта.

Градостроительные планировочные мероприятия на территория занятых жилыми и производственными объектами, способствующие улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

- Упорядочение и благоустройство жилой застройки, в том числе: формирование участков многоэтажной жилой застройки, с увеличением плотности застройки за счет строительства малоэтажных многоквартирных домов;

- Реформирование территорий производственных площадок.

    - Резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития производства и коммунально-складских территорий в юго-западной части пгт Вяртсиля;

    - Экореконструкция существующих производств и коммунально-складских зон;

- Организация санитарно-защитных зон. В сложившихся условиях пгт Вяртсиля для всех предприятий необходима организация СЗЗ для уменьшения зоны влияния и возможности нахождения на данной территории по отношению к жилой застройке;

- Оптимизация движения автотранспорта.

    - Организация и упорядочение подъездных транспортных путей.

    - Рациональное размещение площадки для разворота автобусов междугороднего сообщения;

- Организация системы зелёных насаждений общего пользования.

Организационно-технические мероприятия на первую очередь предусматривают:

- мобильный периодический мониторинг на территории поселения (предлагаемые точки мониторинга указаны на «Карте с отображением мероприятий по инженерной подготовке территории, охраны окружающей среды. Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий пгт Вяртсиля, ст. Вяртсиля»;

- разработка проектов санитарно защитных зон предприятий, мониторинг на границе СЗЗ;

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц с твердым дорожным покрытием для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу людей;

Мероприятия по стационарными источникам на первую очередь предусматривают:

- организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий: ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ООО «ПЛО», ЗАО «Карлис-пром», ООО «Рейс», ООО «Квин-Лес» ООО «Северлесэкспорт;

- выполнение промышленным предприятием мероприятий по выполнению нормативов ПДВ в соответствии с утвержденными проектами;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, в частности обслуживающей теплоэнергетической компанией;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна (лесопиление), с установкой воздухоочистного оборудования (прим. «Циклон»);

Мероприятия по стационарными источникам на расчетный срок:

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон новых объектов с установленными СЗЗ;

Мероприятия, направленные на снижение воздействия от автотранспорта:

- сохранение и организация зеленых коридоров вдоль автодорог;

- реконструкция дорог;

- замена старых транспортных средств в автопарках ведомственных и государственных учреждений, на новые, соответствующие современным требованиям стандартов EVRO 2 и выше;

Реорганизация территорий промышленных предприятий

В условиях достаточно низкой рассеивающей способности атмосферы, а так же ценности высокого качества окружающей среды для рекреации, генеральным планом устанавливается запрет на размещение в поселении новых предприятий I и II класса опасности.

Генеральным планом в целях улучшения санитарно-гигиенических условий проживания населения предлагается экореконструкция и благоустройство территорий предприятий, в санитарно-защитных зонах которых размещается жилая застройка.

Экореконструкция производственных предприятий предусматривает в первую очередь внедрение комплекса мероприятий по минимизации экологического ущерба от деятельности этих предприятий. Ряд мероприятий может быть учтён при разработке генерального плана предприятия, может осуществляться в ходе технической реконструкции предприятия.

Основные направления экореконструкции предприятий могут быть следующие:

- исключение небольших объектов, цехов, складских зданий и подъездных путей к ним, и объединение необходимых производств под одной кровлей, с одним подъездным путём;

- перепланировка территорий с целью отдаления источников загрязнения и шума от селитебных территорий;

- исключение всевозможных пустующих территорий, свалок, захламлённых участков с их последующей рекультивацией;

- максимальное озеленение всех поверхностей объектов;

- совершенствование технологии производства;

- замена морально и технически устаревшего оборудования;

В частности для объектов лесопромышленного комплекса необходимо:

- устройство лесопильного оборудования в закрытых помещениях, оборудованных системой вентиляции с очисткой отходящего воздушного потока;

- применение шумозащитных материалов для снижения площади распространения шума на прилегающих территориях;

Мероприятия по охране водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована существующей эконагрузкой на р. Юуванйоки, являющейся, как указывалось выше, основным источником централизованного хозяйствено-питьевого водоснабжения поселения и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной питьевой водой,

- рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнение водоёма,

- соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях санитарной охраны источника водоснабжения и на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов,

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Обеспечение населения питьевой водой является для поселения одной из важных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основные мероприятия в области питьевого водоснабжения составляют:

- обеспечение стабильного финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества потребляемой воды, снижение её дефицита в рамках утвержденных целевых программ,

- организация зон санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения,

- обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды, внедрение в практику хозяйственно- питьевого водоснабжение систем местной водоочистки.

Подробно вопрос о мероприятиях по улучшению водоснабжения приводится в разделе «Водоснабжение».

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, включая внедрение систем поквартирного учёта воды, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременный ремонт проводящих сетей.

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР Российской Федерации, которыми определено:

- водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

- водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки;

Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов на первую очередь предусматривают:

- лицензирование водопользователей;

- внедрение системы поквартирного учёта воды;

- замену напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, ремонт проводящих сетей.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений ливневых сточных вод там, где они отсутствуют и реконструкцией канализационных очистных сооружений, которые работают неэффективно и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод

Принимая во внимание необходимость очистки всех ливневых сточных вод как первоочередные мероприятия, предлагается строительство 2 очистных сооружений до 2031 года.

На всех предприятия, где нет локальных очистных сооружений, они должны быть построены, если этого требуют условия приёма в поселковую канализацию.

Так же необходимо проведение мероприятий экстенсивного характера:

- устройство ливневой канализации;

- благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек;

- проведение санитарных очисток водоемов;

- проведение агитационных работ с населением о бережном отношении к окружающей природной среде;

Рекомендации по рациональному использованию и охране питьевых подземных вод

Ведение мониторинга подземных вод включает, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах, МПР Российской Федерации, М., 2000 г., выполнение следующих функций:

- организация мониторинга подземных вод.

- проведение систематических наблюдений за состоянием подземных вод с целью получения данных, характеризующих:

    - водоносные горизонты и заключённые в них подземные воды;

    - величину и режим отбора подземных вод водозаборными сооружениями;

    - техническое состояние водозаборных сооружений;

    - состояние зон санитарной охраны водозаборов подземных вод.

- документирование и обработка данных наблюдений.

- передача данных наблюдений в территориальные органы управления фондом недр МПР России.

Таким образом, основными рекомендациями по реконструкции существующих водозаборов для постановки их на Государственный учёт является полное выполнение недропользователями условий лицензионных соглашений:

    - оборудование скважин водоизмерительной аппаратурой,

    - ведение мониторинга подземных вод специализированными организациями,

    - организация (ограждение и благоустройство) зон строгого санитарного режима,

    - подсчёт запасов подземных вод;

Санитарная очистка территории

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния пгт  Вяртсиля являются:

- выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на межмуниципальный полигон ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями мест временного хранения отходов, с последующим прекращением складирования ТБО и рекультивацией объекта;

С учетом прогнозируемого успешного развития экономики и достижения средних темпов экономического роста и в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение уровня жизни населения к 2021 году ожидается 3,2 тыс. чел, и в 2031 году – 3,5 тыс. человек.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму  накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека в благоустроенном фонде 1,1м3/год, 210кг/год и 1,5м3/год, 300кг/год – в неблагоустроенном. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Таблица 3-46 Ориентировочные расчёты образования твердых бытовых отходов

| Население | Первая очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. насел. (тыс.чел) | Нормативное колво отходов кг/м3 на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов тонн/м3 | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное колво отходов кг/м3 на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов тонн/м3 |
| Проживающее в капитальной застройке (благоустроенный фонд, 5 этажная многоквартирная) | 1,6 | 218,5/ 1,20 | ~349,7/ 1921 | 1,6 | 229,7/ 1,34 | ~ 367,6/ 2143,1 |
| Проживающее в капитальной застройке (благоустроенный фонд, 1-4 этажная многоквартирная) | 1,2 | 218,5/ 1,20 | ~262,3/ 1440,7 | 1,15 | 229,7/ 1,34 | ~264,2/ 1540,3 |
| Проживающее в усадебной и коттеджной застройке (не благоустроенный фонд) | 0,4 | 333/ 1,64 | ~133,2/ 654,9 | 0,75 | 350/ 1,83 | ~262,5 /1369,9 |
| Итого: | 3,2 |  | ~745,1 / 4016,6 | 3,5 |  | ~894,3/ 5053,2 |
| Прочие отходы 5% |  |  | 37,3 /200,8 |  |  | 44,7/252,6 |
| Общее количество по городскому поселению с учетом общественных зданий |  |  | 782,1 /4217,4 |  |  | 939/ 5305,8 |
| С учетом отбора утильной фракции | 50% |  | ~391/ 2108,2 | 70% |  | ~281,7/ 1591,7 |

Согласно «комплексной программы обращения с отходами производства и потребления республики Карелия на 2011-2024 годы», предполагается устройство межмуниципального полигона на территории Сортавальского городского поселения.

Первый шаг в осуществлении намеченных планов – организация селективного сбора отходов населением. При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски и др. для дальнейшей переработки на специальных производствах или захоронения на полигоне.

Таким образом, при селективном сборе отходов и дополнительной сортировки на полигоне можно выделить самые крупные по объему фракции: бумагу, пищевые отходы, полимерные отходы, металлолом. Они составляют до 60-70 % от общего количества отходов. Из этого следует, что теоретически можно довести количество захораниваемых отходов до 30-40 %.

Устройство системы сбора и вывоза ТБО необходимо организовать в 2 этапа:

      - Сбор сортированных и не сортированных отходов на территории поселения, и складировании на территории полигона;

      - Перегрузка в мусоровоз увеличенной вместимости накопленных отходов, и вывоз на межмуниципальный полигон;

Для уменьшения объема вывозимых на межмуниципальный полигон отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, т.е. населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилищного фонда.

На первую очередь намечается:

- организация селективного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке;

- обустройство свалки отходов, с устройством площадки накопления и перегрузки ТБО:

    - На территории свалки должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01).

    - На территории свалки должна быть предусмотрена биотермическая яма.

- в целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории городского поселения твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

- для более эффективной реализации вторичного сырья возможна организация районной или региональной кооперации производств на основе создания «информационного банка отходов».

- проведение работы по организации приёмных заготовительных пунктов отходов производства и потребления на территории поселения: для удобства сбора от населения необходимо размещать в местах посещения объектов первой необходимости, например у магазинов;

На расчетный намечается:

- рекультивация свалки;

Организация системы санитарно-защитных зон

На территории Вяртсильского городского поселения существуют установленные санитарно-защитные зоны (ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ЗАО «Карли-пром»). Для других объектов отображены нормативные санитарно-защитные зоны на схеме «Карта зон с особыми условиями использования территории пгт Вяртсиля». На основании визуального анализа сделаны выводы о попадании селитебных зон в санитарно-защитные зоны. Для устранения нарушения законодательства предлагаются следующие меры:

- сокращение санитарно-защитных зон от объектов:

    - разработка проектов СЗЗ;

    - экореконструкция производственных площадок;

    - проведение инженерно-технических мероприятий на источниках вредного воздействия на окружающую среду и человека;

- введение регламента на территориях попадающих в санитарно-защитные зоны – «Запрещение нового жилищного строительства»;

В генеральном плане предлагаются следующие изменения санитарно-защитных зон, оформленные в таблице ниже, так же отображенные в графическом виде на картах и обозначенные как: «Ориентировочные и рекомендуемые к сокращению».

Таблица 3-47 Санитарно-защитные зоны, рекомендуемые к сокращению

| Название предприятия | Нормативная санитарно-защитная зона, в м | Ориентировочная и рекомендуемая к сокращению зона, м | Предлагаемые мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесопильные производства: ООО «Квин-лес», ООО «Немец», ООО «Рейс» | 100 | 30 | Установка воздухоочистных сооружений, проведение шумозащитных мероприятий; | СЗЗ от границы участка |
| Лесопильное производство ЗАО «Карлис-пром» | 100 | 50 | Установка воздухоочистных сооружений, проведение шумозащитных мероприятий; | СЗЗ от границы участка |
| ООО «Северлесэкспорт» | 100 | 30 | Разработка проекта СЗЗ | СЗЗ от границы участка |
| ЗАО «Вяртсильский метизный завод» | 95 | См. карту | Экореконструкция предприятия |  |
| Площадка ПЛО | 100 | 30 |  |  |
| Площадка под лесопильное производство на юге поселения | 100 | 50 |  |  |
| АЗС на объездной дороге | 50 | 30 |  |  |

## Сохранение объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия местного значения

В соответствии с законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по сохранению памятников истории местного (муниципального) значения, расположенных в пгт. Вяртсиля:

- ремонт памятников;

- благоустройство территории вокруг памятников;

Организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения на территории Вяртсильского городского поселения не предлагается.

Объекты культурного наследия регионального значения, выявленные объекты

На соответствующих схемах генерального плана показаны: границы территорий объектов культурного наследия.

Для объектов культурного наследия регионального значения предлагаются следующие мероприятия:

- установление и утверждение границ территорий объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение ремонтных работ;

- проведение реставрационных работ;

- приспособление памятников для современного использования.

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия

На основании данных по обследованию территории пгт. Вяртсиля, выполненного Петрозаводским государственным Университетом, проектом выявлены объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, и предлагаемые для постановки на учёт в качестве объектов культурного наследия регионального значения:

- Усадьба Кублинской А.С. (бывшая усадьба смотрителя стрелочного поста, а затем машиниста Карлова), ул. Ленина, 15, кон. 19 - нач. 20 вв.) является образцом отдельно стоящей крестьянской усадьбы кон. 19 - нач. 20 вв. с относительно регулярной застройкой и достаточно развитым функциональным зонированием территории. Она выступает ярким примером инженерно-технического микроландшафта и представляет историко-архитектурную ценность, благодаря хорошей сохранности общего объемно-планировочного решения и отдельных построек, имеющих при этом самостоятельную историко-архитектурную ценность;

- Жилой дом № 5 по улице Заводской представляет историко-архитектурный интерес как типичный для северо-западного Приладожья пример жилого дома кон. 19 - нач. 20 вв. с хорошо сохранившейся традиционной объемно-планировочной структурой и конструктивными элементами;

- Жилой дом № 11 по улице Заводской - образец отдельно стоящего купеческого жилого дома кон. 19 - нач. 20 вв. Он представляет историко-архитектурную ценность, благодаря хорошей сохранности общего объемно-планировочного решения и внешнего классицистического декоративного убранства.

Следующим этапом после постановки на учёт должно стать установление и утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение проектов зон охраны, проведение ремонтных и реставрационных работ.

## Развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества

Территория Вяртсильского городского поселения не относится к местам традиционного бытования народных художественных промыслов и ремёсел в Республике Карелия. В то же время, на территории Сортавальского муниципального района работают индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство изделий народных промыслов.

Проектом предлагается:

- создание на базе реконструируемого дома культуры специализированных площадок для творческой самореализации и самозанятости населения в сфере народных художественных промыслов;

- организация мест продажи изделий народных художественных промыслов.

## Мероприятия по обеспечению мер первичной пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары.

Проектируемая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

- имеет закольцованные проезды, отстойно-разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники;

Наибольшее число пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил противопожарной безопасности при производстве огневых работ;

- нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;

- детская шалость.

Проверки по техническому состоянию противопожарного водоснабжения проводятся постоянно.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на автозаправочных станциях, а также в жилых зданиях. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

##### Мероприятия по размещению пожарных депо

На территории Вяртсильского городского поселения  расположено 1 пожарное депо на 3 автомобиля, этого достаточно для обеспечения нормативного радиуса обслуживания.

##### Мероприятия по размещению противопожарных водоемов

В пгт. Вяртсиля с централизованным водоснабжение проектируется пожарный водопровод, совмещенный с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*.

Таблица 3-48 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 1 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 15 л/с |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 5 л/с |

Продолжительность тушения пожара – 3 ч. Пожарный запас воды: (1*15+1*5)*3,7*3 = 210 м3. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

На территории поселения имеется 2 противопожарных пирса.

##### Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

##### Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в коммунальных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория Вяртсильского городского поселения по сложности природных условий относится к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

- два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом;

На территории Вяртсильского городского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К источникам природных чрезвычайных ситуаций относятся:

- опасные метеорологические явления и процессы;

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- природные пожары.

К источникам чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся:

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии, связанные с выбросом АХОВ;

## Чрезвычайные ситуации природного характера

##### Сильный ветер

Распространяются на всей территории поселения. Характеризуются скоростью при порывах 25 м/с и более. Сильные ветры вдали от моря редки, на побережье – до 20 дней с сильным ветром в год Вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега.

##### Продолжительный дождь (ливень)

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 120 мм и более за 12 часов и менее. Происходит размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях. Возможно возникновение дождевого паводка.

##### Гроза

Возможно проявление на всей территории поселения. Средняя частота возникновения составляет 5-10 дней в году. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резкими усилениями ветра.

##### Град

Возможно проявление на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и на сельскохозяйственных территориях. Частота града размером 20 мм и более составляет менее 1 дня в году. В результате града может произойти разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных.

##### Туман

Проявляется по всей территории поселения. Основную опасность представляет на территории населенных пунктов, трассах автомобильных и железных дорог, водных коммуникаций. В среднем частота возникновения тумана на территории района составляет 25-30 дней в году. Наибольшую опасность представляет сильный туман видимостью менее 100 м, при таком тумане увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов. Средняя многолетняя частота возникновения такого тумана составляет 1 раз в 10 лет.

##### Сильный снегопад

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. В среднем возникает 1 раз в 9-10 лет. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, затрудняет работу транспорта.

##### Сильная метель

Распространяется на всей территории поселения. В среднем частота возникновения этого опасного явления составляет 20-25 дней в году. Характеризуется сильной ветровой и снеговой нагрузкой, образованием снежных заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта.

##### Гололед

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах района и вдоль трасс воздушных линий электропередач. Раз в 9-10 лет возможно образование отложений толщиной 20 мм и более. Гололедные отложения создают дополнительную нагрузку на ЛЭП, увеличивая вероятность их обрыва, повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

##### Заморозок

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет на сельскохозяйственных территориях. Характеризуются снижением минимальной температуры на поверхности почвы до 0оС и ниже. Заморозок такой интенсивности возникает на территории района ежегодно. Наиболее опасны заморозки, происходящие поздней весной и ранней осенью, в период активной вегетации растений. Заморозки приводят к значительному повреждению сельскохозяйственных культур.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии;

- обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

##### Природный пожар

Согласно данным Главного Управления МЧС по Республике Карелия основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:

- 0,3 % — от сельхозпалов;

- 0,9 % — по вине заготовителей;

- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

- 1,9 % — от грозовых разрядов;

Средний класс пожарной опасности по лесному фонду поселения составляет 3,0.

Основной причиной загораний в лесу является неосторожное обращение с огнем граждан при их нахождении в лесу.

Основными видами лесных пожаров являются слабые низовые пожары и низовые пожары средней степени.

По многолетним наблюдениям возможно возникновение природных пожаров, площадью до 40 га лесной территории и до 10 га не лесной территории. В зону действия опасных факторов природных пожаров может попасть пгт. Вяртсиля. Проектом предлагается создание противопожарной полосы шириной 15 м от границы застройки до лесных массивов поселения.

- Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

- Комплекс мер по защите населения включает

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В таблице представлены гидрометеорологические опасные явления, возникновение которых возможно на территории поселения.

Таблица 4-49 Характеристика опасных метеорологических явлений и природных пожаров на территории поселения

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 3 | Продолжительные дожди | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 1-2 года | На всей территории поселения |
| 5 | Сильный гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории поселения |
| 8 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Лесные пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | На всей территории поселения |

Геологические опасные явления и гидрологические опасные явления и процессы на территории поселения отсутствуют.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на транспорте. Риски возникновения ДТП

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

- Для перевозки опасных грузов используются автомобильные цистерны емкостью до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 4-50 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетной, принимается масса опасного вещества в одной автоцистерне рассчитанной на заправку емкости АЗС объемом 25 м3.

Таблица 4-51 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетной, принимается масса опасного вещества в одной автоцистерне рассчитанной на заправку емкости АЗС объемом 25 м3, с учетом коэффициента участия вещества в образовании облака ТВС, который для ЛВЖ составляет 0,1.

Опасных участков дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не установлено, но на территории района имеется несколько извилистых участков дорог с малым радиусом поворота и ограниченной видимостью.

За последние 10 лет чрезвычайных ситуаций на дорогах района не было.

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ДТП - 39 чел. / 12 ед.техники (Численность и состав группировки указан по Сортавальскому району).

Возможное количество пострадавших может составить до 50 человек.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 4-52 Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7⋅10−8 |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5⋅10−3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5⋅10−4 |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8⋅10−4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2⋅10−5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5⋅10−7 |

Примечание: * Вероятности возникновения аварийных ситуаций рассчитывались по методу построения «дерева событий» с учетом анализа статистики по аварийным ситуациям на аналогичных объектах.

На АЗС необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также, согласно постановлению правительства Российской Федерации № 613, приказом МЧС № 621 на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

На территории поселения функционирует 3 АЗС. При возникновении чрезвычайной ситуации на АЗС может пострадать до 3 человек.

Риски на железнодорожном транспорте

Протяженность железнодорожных путей Октябрьской железной дороги на территории Вяртсильского городского поселения около 10 км. На территории поселения находится 1 грузовая железнодорожная станция Вяртсиля. Аварийно-опасные участки отсутствуют. За последние 10 лет аварии на железнодорожном транспорте не зафиксированы.

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС на ж/д. транспорте -131 чел. / 36 ед.техники (Численность и состав группировки указан по Сортавальскому району).

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 4-53 Токсичные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона фактического заражения | зона возможного заражения | зона фактического заражения | зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 802 | 5000 | 2,02 | 78,4 |

Примечание: зоны поражения вычислялись по РД 52.04.253-90. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учетом нормативного заполнения.

Таблица 4-54 Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учетом нормативного заполнения и коэффициентом участия вещества в образовании облака ТВС, который для ЛВЖ составляет 0,1.

Таблица 4-55 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учетом нормативного заполнения.

Возможное количество пострадавших может составить до 200 человек.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

- оборудование железнодорожной станции Вяртсиля системой оповещения.

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Риски возникновения аварий воздушных судов

На территории поселения расположена одна вертолётная площадка, в пгт. Вяртсиля.

За последние 10 лет ЧС на воздушном транспорте не было. Силы и средства - 83 чел. / 22 ед. техники (Численность и состав группировки указан по Сортавальскому району).

Риски возникновения аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства

На территории поселения имеется 1 котельная.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Вяртсильском городском поселении находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ теплопроводов;

- дефицит тепловых мощностей источников;

- острые противоречия между большими масштабами систем централизованного теплоснабжения и их низким техническим уровнем;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 40 % от потребляемого количества;

- средний износ системы теплоснабжения превышает 60 % от ресурса.

В случае отказа оборудования котельной или теплосетей в отопительный сезон, будет нарушено жизнеобеспечение населения пгт. Вяртсиля. Ориентировочное число пострадавших может составить до 3000 человек

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на электросетях

Эксплуатацию электрических сетей в поселении осуществляет РЭС-1. и Группа ПС ПО ЗКЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». На территории поселения имется одна электроподстанция 110/35/10 кВ. Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей поселения электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанции, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы. Наиболее вероятными аварийными ситуациями на электросетях являются обрывы воздушных линий электропередач в результате гололедных и ветровых нагрузок, выход из строя оборудования напряжением 10кВ. Возможное количество населения с нарушенными условиями жизнедеятельности составит до 500 человек.

## Силы и средства для предупреждения ЧС

Постановлением Главы района от 21.07.2008 г. № 66 утвержден состав и структура сил и средств звена муниципального образования «Сортавальский муниципальный район» территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия и определены нормативные показатели времени прибытия к местам возникновения происшествия для каждого формирования (общей численностью 86 человек и 25 единиц техники). Сведения о них приведены в таблице

Таблица 4.3-56 Силы и средства Сортавальского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия

| № п/п | Наименовение органа управления (головного подразделения) Пункт дислокации | Наименование формирований | Кол-во личн. сост. | Кол-во техн. | Сроки гот-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Силы и средства наблюдения и контроля |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУ «Карельский ЦГМС» | Гидрометеостанция г. Сортавала и о. Валаам | 13 |  | постоянно |
| 2. | ГУ «Карельский ЦГМС» | Авиаметрологическая станция «Хелюля-аэропорт» | 3 |  | постоянно |
| 3 | Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по г. Сортавала | Группа эпидеиологической разведки Эпидемиологическая бригада Бактериологическая лаборатория Токсикологическая бригада Радиологическая бригада Санитарно-гигиеническая лаборатория Пост радиационного и химического наблюдения | 3 5 6 3 3 4 3 | 1 1 1 | 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа |
| 4 | МУП «УК «Водоканал» | Лаборатория водоканализационного хозяйства | 3 | 1 | постоянно |
| 5 | МУП «УК «Водоканал» | Лаборатория водоочистных сооружений | 5 |  | постоянно |
| 6 | МУП «УК «Водоканал» | Лаборатория очистных сооружений | 3 |  | 3 часа |
| 7 | Министерство сельского хозяйства РК | ГУ «Сортавальская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 7 |  | 3 часа |
| 2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. Силы тушения пожаров при техногенных ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУ «Отряд противопожарной службы МЧС России в РК по г. Сортавала» | ПЧ г. Сортавала ПЧ п. Хелюля ПЧ п.Вяртсиля ПЧ п. Валаам Пожарный пост Партальского Дома-интерната | 50 21 21 25 15 | 4 2 2 2 1 | 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин |
| 2. Силы тушения лесных пожаров |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГУ «Сортавальское центральное лесничество» |  | 4 7 7 7 15 | 1 1 1 1 3 | 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час |
| 2 | Северо-Западная база по авиационной охране лесов | Сортавальское авиаотделение | 12 |  | 15 мин |
| 3. Силы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | МУЗ «Сортавальская ЦРБ» | Бригада скорой медицинской помощи – 3 Хирургическая бригада специализированной медицинской помощи Токсико-терапевтическая бригада специализированной медицинской помощи | 9 9 6 | 3 1 1 | постоянно 6 часов 6 часов |
| 2 | МУЗ Сортавальский филиал «Республиканская больница им. В.А.Баранова» | Бригады скорой медицинской помощи – 2 Бригада экстренной помощи | 4 5 | 2 1 | постоянно 30 мин |
| 4. Силы проведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «ЗКЭС» | Аварийно-диспетчерская служба Аварийно-техническая команда по электросетям | 5 17 | 3 5 | 10 мин 2 часа |
| 2. | Филиал-трест «Питкярантамежрайгаз» | Аварийно-диспетчерская служба Аварийно-газотехническое звено | 6 6 | 2 1 | постоянно 1 час |
| 3 | Сортавальский цех Питкярантского узла связи ОАО «Северо-Западный Телеком» | Аварийно-восстановительные команды линий связи – 4 | 27 | 4 | 3 часа |
| 4 | Сортавальский сетевой район ОАО «Карелэнерго» | Сводная аварийно-восстановительная группа | 9 | 2 | 2 часа |
| 5 | Сортавальское ДРСУ | Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов | 22 | 12 | 12 часов |
| 6 | Сортавальское управление механизации ЗАО «Карелстрой-механизация» | Сводная команда механизации работ | 95 | 15 | 12 часов |
| 5. Силы и средства охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортавальский городской отдел внутренних дел | Команда по охране общественного порядка | 70 | 7 | постоянно |

Также в районе функционируют 2 добровольные пожарные дружины (ДПД) в п. Кааламо, п.Хаапалампи.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и планируемых объектов капитального строительства

## Мероприятия и планируемые по развитию учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 5-57 Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания

| № пп | Перечень мероприятий и планируемых объектов капитального строительства местного значения | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд и жилищное строительство |  |
| 1.1 | Строительство жилищного фонда для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий – не менее 3800 м2 | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2 | Разработка проекта реконструкции многоквартирных жилых зданий, возведенных до 1975 г. | Первая очередь |
| 1.3 | Проведение работ по реконструкции многоквартирных жилых зданий, возведенных до 1975 г. | Расчетный срок |
| 1.4 | Проведение текущего и капитального ремонта многоквартирных жилых зданий | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.5 | Разработка проектов планировки на территории нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 1.6 | Выделение земельных участков под застройку, в том числе: |  |
| 1.6.1 | - под многоэтажную многоквартирную застройку (5 этажей) – 0,4 га | Первая очередь |
| 1.6.2 | - под многоэтажную многоквартирную застройку (5 этажей) – 0,6 га | Расчетный срок |
| 1.6.3 | - под среднеэтажную многоквартирную застройку (2-4 этажа) – 1,4 га | Первая очередь |
| 1.6.4 | - под среднеэтажную многоквартирную застройку (2-4 этажа) – 2,6 га | Расчетный срок |
| 1.6.5 | - под индивидуальное жилищное строительство – 15,5 га | Первая очередь |
| 1.6.6 | - под индивидуальное жилищное строительство – 17,5 га | Расчетный срок |
| 1.7 | Разработка правил землепользования и застройки в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» | Первая очередь |
| 1.8 | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, предоставление жилых помещений | Первая очередь |
| 2 | Физическая культура и массовый спорт |  |
| 2.1 | Проведение текущего и капитального ремонта, реконструкция и модернизация зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2 | Реконструкция стадиона | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Первая очередь |
| 3 | Организация досуга, обеспечение услугами культуры. Библиотечное обслуживание |  |
| 3.1 | Доведение показателя обновления библиотечных фондов до 250 книг на 1 тыс. жителей | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.2 | Текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующих учреждений культуры | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.3 | Реконструкция дома культуры | Первая очередь |
| 3.4 | Ремонт, реконструкция и модернизация здания Детской музыкальной школы | Первая очередь |
| 5 | Общественное питание, торговля, бытовое обслуживание |  |
| 5.1 | Предоставление земельных участков в целях создания объектов капитального строительства - предприятий торговли | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2 | Предоставление земельных участков в целях создания объектов капитального строительства - предприятий общественного питания | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.3 | Предоставление земельных участков в целях создания объектов капитального строительства – предприятий бытового обслуживания | Первая очередь, расчетный срок |

Таблица 5-58 Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания местного значения Сортавальского района

| № пп | Перечень мероприятий и планируемых объектов капитального строительства местного значения | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения здравоохранения |  |
| 1.1 | Ремонт, реконструкция и модернизация зданий Вяртсильской участковой больницы. Благоустройство территории больницы | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2 | Строительство дополнительных корпусов Вяртсильской участковой больницы с целью увеличения коечного фонда до 40 коек и увеличения мощности амбулатории до 110 пос. в смену | Первая очередь, расчетный срок |
| 2. | Учреждения образования |  |
| 2.1 | Ремонт, реконструкция и модернизация зданий МКОУ СМР РК Вяртсильская средняя общеобразовательная школа. Благоустройство территории школы | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2 | Ремонт, реконструкция и модернизация зданий МКДОУ СМР РК Детский сад №32. Благоустройство территории детского сада | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3 | Ремонт, реконструкция и модернизация здания МБОУ ДОД СМР РК Центр развития творчества детей и юношества. Благоустройство территории школы | Первая очередь, расчетный срок |

## Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 5-59 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта |  |  |
| Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети |  |  |
| Строительство улично-дорожной сети на территории населенных пунктов | северо-восточный район, протяженность 1,9 км | Первая очередь |
|  | Южный район – 3,2 км | Первая очередь |
|  | северо-восточный район – 6,1 км | Расчётный срок |
|  | юго-восточный – 3,0 км | Расчётный срок |
|  | юго-западный – 1,9 км. | Расчётный срок |
| Строительство автомобильного моста с подходами | через р. Юуванйоки | Расчётный срок |
| 1.2 Мероприятия в сфере совершенствования пассажирского транспорта |  |  |
| Строительство автобусных остановок | ул. Мира, ул. Ленина, ул. Новая | Расчётный срок |
| Строительство автовокзала | ул. Ленина | Расчётный срок |
| Строительство площадки для отдыха | На повороте к пгт. Вяртсиля от региональной дороги | Первая очередь |

Таблица 5-60 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионального значения Республики Карелия на территории Сортавальского муниципального района

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства и проведение мероприятий территориального планирования в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги местного значения муниципального района | Подъезд к п. Вяртсиля | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 5-61 Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения, с последующей ликвидацией водоразборных колонок | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство новых водоразборных сетей – 5,2 км | Первая очередь |
| 1.3 | Реконструкция водопроводных сетей, с увеличением диаметра – 1,3 км | Первая очередь |
| 1.4 | Поведение изыскательских работ с целью определения и утверждения запасов подземных вод, и установления качества воды | Первая очередь |
| 1.5 | Установка общедомовых и квартирных приборов учета воды | Первая очередь |
| 1.6 | Замена ветхих сетей водопровода | Первая очередь |
| 1.7 | Строительство новых водопроводных сетей – 7,5 км | Расчётный срок |
| 1.8 | Устройство скважин для получения питьевой воды | Расчётный срок |
| 2 | Водоотведение |  |
| 2.1 | Восстановление канализационного трубопровода с ЗАО «ВМЗ» | Первая очередь |
| 2.2 | Восстановление КНС с ЗАО «ВМЗ» | Первая очередь |
| 2.3 | Прокладка сетей водоотведения – 9,3 км | Первая очередь |
| 2.4 | Реконструкция сетей водоотведения, с изменением диаметра | Первая очередь |
| 2.5 | Строительство КНС | Первая очередь |
| 2.6 | Прокладка сетей водоотведения – 3,1 км | Расчётный срок |
| 2.7 | Строительство КНС малой мощности | Расчётный срок |
| 2.8 | Реконструкция очистных сооружений канализации до подключения новых абонентов малоэтажной застройки | Расчётный срок |
| 3 | Инженерная подготовка территории |  |
| 3.1 | Реконструкция закрытых водостоков – 0,2 км | Первая очередь |
| 3.2 | Устройство закрытых водостоков – 4,3 км | Первая очередь |
| 3.3 | Устройство закрытых водостоков – 0,4 км | Расчетный срок |
| 3.4 | Устройство открытых водостоков – 2,4 км | Первая очередь |
| 3.5 | Устройство открытых водостоков – 3,9 км | Расчетный срок |
| 3.6 | Строительство 3 локальных очистных сооружений (колодцев- отстойников) | Первая очередь |
| 3.7 | Благоустройство 1,5 км водотоков | Первая очередь |
| 3.8 | Благоустройство оврагов и крутых склонов – 3,45 га | Первая очередь |
| 3.9 | Благоустройство оврагов и крутых склонов – 2,73 га | Расчетный срок |
| 3.10 | Реконструкция гидротехнического сооружения (плотины) | Первая очередь |
| 3.11 | Рекультивация нарушенных территорий – 0,27 га | Расчетный срок |
| 4 | Электроснабжение |  |
| 4.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии. | Первая очередь |
| 4.2 | Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ | Первая очередь |
| 4.3 | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ. | Первая очередь |
| 4.4 | Сооружение новых ТП 10/0,4 кВ | Первая очередь и расчётный срок |
| 4.5 | Закольцовка тупиковых участков ВЛ (КЛ) 10 кВ | Первая очередь и расчётный срок |
| 4.6 | Прокладка новых ВЛ (КЛ)/0,4 10 кВ. | Первая очередь и расчётный срок |
| 5 | Теплоснабжение |  |
| 5.1 | Реконструкция и модернизация теплового хозяйства существующей котельной на ул. Мира. | Первая очередь |
| 5.2 | Строительство новой отопительной котельной установленной тепловой мощностью 5 Гкал/час | Первая очередь |
| 5.3 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции. | Первая очередь |
| 5.4 | Строительство теплосетей в новую планируемую застройку | Первая очередь и расчётный срок |
| 5.5 | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий. | Первая очередь |
| 5.6 | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования. | Первая очередь |
| 5.7 | Развитие централизованного горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 6 | Газоснабжение |  |
| 6.1 | Сооружение новых ГРП | Первая очередь |
| 6.2 | Строительство газопроводов среднего и высокого давлений до новых отопительных котельных и новых ГРП | Первая очередь |
| 6.3 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда. | Первая очередь и расчётный срок |
| 7 | Связь |  |
| 7.1 | Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием оптико-волоконных линейных сооружений | Первая очередь |
| 7.2 | Расширение существующей АТС, емкости которой недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающей территории | Первая очередь |
| 7.3 | Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet | Первая очередь |
| 7.4 | Развитие эфирного вещания | Первая очередь и расчётный срок |
| 7.5 | Увеличение числа транслируемых телепрограмм | Первая очередь и расчётный срок |
| 7.6. | Переход на цифровое вещание | Первая очередь |
| 7.7 | Организация в поселении систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения | Первая очередь и расчётный срок |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 5-62 Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана воздушного бассейна |  |
| 1.1 | Мобильный периодический мониторинг на территории поселения | Первая очередь и расчётный срок |
|  | Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения | Первая очередь |
| 1.2 | Разработка проектов санитарно защитных зон предприятий | Первая очередь и расчётный срок |
| 1.3 | Организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий: ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ООО «ПЛО», ЗАО «Карлис-пром», ООО «Рейс», ООО «Квин-Лес» ООО «Северлесэкспорт | Первая очередь |
| 1.4 | Внедрение энергоресурсосберегающих технологий, в частности обслуживающей теплоэнергетической компанией | Первая очередь |
| 2 | Охрана водных ресурсов |  |
| 2.1 | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2 | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод | Первая очередь |
| 3 | Охрана почв и санитарная очистка территории |  |
| 3.1 | Переоборудование свалки отходов в полигон твердых бытовых отходов | Первая очередь |
| 3.2 | Создание «информационного банка отходов» | Первая очередь |
| 3.3. | Проведение работы по организации приёмных заготовительных пунктов отходов производства и потребления | Первая очередь |
| 4 | Защита от шума и вибрации |  |
| 4.1 | Установка шумозащитных экранов на эл. подстанции «Вяртсиля» | Первая очередь |

## Мероприятия по благоустройству и озеленению территории, созданию мест массового отдыха населения

Таблица 5-63 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сквер у библиотеки и администрации, 2 га | Первая очередь |
| 2 | Сквер в районе Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны по ул. Мира, 2 га | Первая очередь |
| 3 | Парк у стадиона, 7 га | Расчётный срок |

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Таблица 5-64 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия местного значения

| № пп | Перечень мероприятий и планируемых объектов капитального строительства местного значения | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт памятника промышленнику Нильсу Людвигу Арппе и благоустройство прилегающей территории | Первая очередь, расчетный срок |
| 2 | Ремонт памятника «Памятный знак на месте церкви Вяртсиля» и благоустройство прилегающей территории | Первая очередь, расчетный срок |
| 3 | Установление и утверждение границ территорий объектов культурного наследия местного значения, установление зон охраны | Первая очередь |

Таблица 5-65 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия

| № пп | Перечень мероприятий и планируемых объектов капитального строительства местного значения | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Могилы советских военнопленных 1941-1942 гг.» | Первая очередь |
| 2 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Могилы советских военнопленных 1941-1942 гг.» | Первая очередь |
| 3 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Могилы советских военнопленных 1941-1942 гг.», благоустройство прилегающей территории | Первая очередь |
| 4 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.» | Первая очередь |
| 5 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.» | Первая очередь |
| 6 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.», благоустройство прилегающей территории | Первая очередь |
| 7 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» | Первая очередь |
| 8 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» | Первая очередь |
| 9 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину», благоустройство прилегающей территории | Первая очередь |
| 10 | Отнесение выявленного объекта культурного наследия «Здание ж/д вокзала к. ХIХ - н. ХХ вв.» к объектам культурного наследия регионального значения | Первая очередь |
| 11 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия «Здание ж/д вокзала к. ХIХ - н. ХХ вв.» | Первая очередь |
| 12 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия «Здание ж/д вокзала к. ХIХ - н. ХХ вв.» | Первая очередь |
| 13 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание ж/д вокзала к. ХIХ - н. ХХ вв.», благоустройство прилегающей территории | Первая очередь |
| 14 | Постановка на учёт в качестве объекта культурного наследия регионального значения Усадьбы Кублинской А.С. (бывшая усадьба смотрителя стрелочного поста, а затем машиниста Карлова), расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 15 | Первая очередь |
| 15 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия Усадьба Кублинской А.С. (бывшая усадьба смотрителя стрелочного поста, а затем машиниста Карлова), расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 15 | Первая очередь |
| 16 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия Усадьба Кублинской А.С. (бывшая усадьба смотрителя стрелочного поста, а затем машиниста Карлова), расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 15 | Первая очередь |
| 17 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия Усадьба Кублинской А.С. (бывшая усадьба смотрителя стрелочного поста, а затем машиниста Карлова), расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 15 | Первая очередь |
| 18 | Постановка на учёт в качестве объекта культурного наследия регионального значения Жилого дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 5 | Первая очередь |
| 19 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия Жилой дом, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 5 | Первая очередь |
| 20 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия Жилой дом, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 5 | Первая очередь |
| 21 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 5 | Первая очередь |
| 22 | Постановка на учёт в качестве объекта культурного наследия регионального значения Жилого дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 11 | Первая очередь |
| 23 | Установление и утверждение границ территории объекта культурного наследия Жилой дом, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 11 | Первая очередь |
| 24 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия Жилой дом, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 11 | Первая очередь |
| 25 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия Жилой дом, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 11 | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию малого предпринимательства

Таблица 5-66 Мероприятия по развитию малого предпринимательства

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы развития малого предпринимательства на территории муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» | Первая очередь, расчетный срок |

## Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 5-67 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация противопожарной полосы шириной 15 м от границы застройки до лесных массивов | первая очередь |

# Земельный баланс

Настоящим генеральным планом проектируется расширение границ пгт Вяртсиля за счет земель других категорий. Проектируемая площадь поселка увеличится на 340 га, таким образом, общая площадь составит 906,6 га. В следующей таблице представлен баланс земель на расчетный срок.

Таблица 6-6-68 Распределение Вяртсильского городского поселения по категориям земель на расчетный срок

| № п/п | Категория земель | Площадь, га. 2011 г. | Структура, %. 2011 г. | Площадь, га. 2031 г. | Структура, %. 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,0 | 0,1 | 7,0 | 0,1 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 566,6 | 6,1 | 906,6 | 10,0 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 56,4 | 0,6 | 14,0 | 0,2 |
| 4 | Земли лесного фонда | 8620,5 | 92,7 | 8328,8 | 89,4 |
| 5 | Земли запаса | 42,4 | 0,5 | 40,5 | 0,4 |
| 6 | Итого земель в административных границах | 9296,9 | 100,0 | 9296,9 | 100,0 |

Из таблицы видно, что к расчетному сроку планируется увеличение только земель населенных пунктов, за счет других категорий.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

К переводу предлагается 4 га земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки, предлагаемые к включению в состав пгт Вяртсиля представлены в следующей таблице.

Таблица 6-6-69 Земельные участки, предлагаемые к переводу в категорию земель населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- |
| 10:07:0020403:4 | для ведения личного подсобного хозяйства | Для строительства индивидуального жилья (расчетный срок) |
| 10:07:0020403:5 | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 10:07:0020403:8 | для индивидуального огородничества |  |
| 10:07:0020403:10 | для дачного строительства |  |
| 10:07:0020403:11 | для сенокошения |  |
| 10:07:0020403:25 | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 10:07:0020403:26 | для индивидуального садоводства |  |
| 10:07:0020403:27 | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 10:07:0020403:28 | для индивидуального садоводства |  |
| 10:07:0020403:31 | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 10:07:0020403:43 | под дачное строительство |  |
| 10:07:0020403:44 | для ведения личного подсобного хозяйства |  |

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов

Всего к переводу предлагается 14 га.

Таблица 6-6-70 Земельные участки, предлагаемые к переводу в категорию земель населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- |
| 10:07:0020203:1 | под группу торговых павильонов с автостоянкой | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020203:10 | под торгово-туристический комплекс | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020203:15 | для строительства автогазозаправочной станции | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020203:5 | под автомобильную дорогу подъезд к п.Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020204:14 | для размещения и эксплуатации ЛЭП -110 кВ Л-140 ПС-93 "Карьерная " - ПС-28 "Вяртсиля" | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020204:18 | под автомобильную дорогу подъезд к п.Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:14 | под магазин беспошлинной торговли "ТАКС-ФРИ" | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:16 | под пункт пропуска и таможни | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:20 | под складской комплекс | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:47 | Строительство АЗС | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:48 | Строительство АЗС | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:53 | магазин | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:61 | под станцию Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:66 | под автомобильную дорогу подъезд к п.Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:77 | для эксплуатации комплекса зданий 1 погк "Вяртсиля" | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020402:12 | под станцию Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020402:193 | под автомобильную дорогу подъезд к п.Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020403:2 | под станцию Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020403:21 | под башню связи | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020403:23 | под площадку для складирования и отгрузку лесоматериалов | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020403:3 | под подъездные железнодорожные пути | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020403:6 | для размещения и эксплуатации ЛЭП 110кВ Л-140 ПС -93 "Карьерная " - ПС-28 "Вяртсиля" | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020403:7 | для размещения и эксплуатации ЛЭП 110кВ Л-140 ПС -93 "Карьерная " - ПС-28 "Вяртсиля" | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020404:209 | под автомобильную дорогу подъезд к п.Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020404:194 | под строительство железнодорожного тупика и погрузочно-разгрузочной площадки | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020404:24 | подъездные железнодорожные пути | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020404:25 | под станцию Вяртсиля | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020404:55 | Под площадку для складирования и отгрузку лесоматериалов | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020404:97 | под подъездной железнодорожный тупик и погрузочно-разгрузочную площадку | Без изменения вида разрешенного использования |

Перевод земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

К переводу предлагается 310,5 га. В соответствии со ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности, поэтому решение о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий принимает Правительство Российской Федерации.

Перевод земель лесного фонда осуществляется в соответствии с земельным законодательством, федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (с изменениями на 10.05.2007) и «Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 48 от 28.01.2006.

Действующим законодательством предусмотрен перевод земель лесного фонда в иные категории только в случае государственных или муниципальных нужд. Обоснование такой необходимости является задачей муниципальных районов (городских округов) и субъектов Российской федерации, которые подкрепляются соответствующими распоряжениями на уровне муниципальных районов или субъектов, а также распоряжениями Правительства Российской Федерации о необходимости строительства объектов. Перевод земель лесного фонда разрешается также в случае установления или изменения границ населенных пунктов. В следующей таблице представлены лесные кварталы, предлагаемые к переводу в категорию земель населенных пунктов.

Таблица 6-6-71 Земли лесного фонда, предлагаемые к переводу в категорию земель населенных пунктов

| № п/п | № лесного квартала | Примечание |  |  |  | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория защитности лесов | Вид разрешенного использования | Наименование арендатора | Изымыемая площадь, га |  |
| 1 | 141 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 36,0 | строительство индивидуального жилья |
| 2 | 140 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 12,1 | строительство индивидуального жилья |
| 3 | 157 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 5,6 | строительство индивидуального жилья |
| 4 | 142 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 12,5 | строительство индивидуального жилья |
| 5 | 142 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 1,6 | строительство спортивного сооружения |
| 6 | 93 | защитные леса (запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов) | заготовка древесины | ЗАО "Карлис-Вяртсиля" | 33,1 | Для дальнейшего развития населенного пункта |
| 7 | 159 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 59,0 | Без изменения вида разрешенного использования |
| 8 | 157 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 9,6 | Без изменения вида разрешенного использования |
| 9 | 141 | эксплуатационные | заготовка древесины | ЗАО "Норд Интер Хауз" | 49,6 | Без изменения вида разрешенного использования |

Перевод категории земель запаса в категорию земель населенных пунктов

Земли запаса являются свободными землями и могут быть использованы в целях строительства различных объектов, ведения сельского хозяйства, расширения границ населённых пунктов и т.п.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ст.103 использование (предоставление под строительство, аренда, собственность) земель запаса возможно лишь после их перевода в земли других категорий.

Согласно Федеральному Закону от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» перевод земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель, в зависимости от целей дальнейшего использования этого земельного участка, осуществляется только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель.

Перевод земель запаса в другие категории земель находится в компетенции органов местного самоуправления.

Таким образом, использование земель категории запаса в целях строительства промышленных объектов, в других целях возможно после проведения необходимой процедуры, предусмотренной федеральными и региональными законами, связанной с формированием такого земельного участка. В таблице ниже представлен список земельных участков, предлагаемых к переводу в земли населенных пунктов.

Таблица 6-6-72 Земельные участки, предлагаемые к переводу в категорию земель населенных пунктов

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- |
| 10:07:0020401:67 | под здание дома офицерского состава и территорию обслуживания | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:68 | под здание дома офицерского состава и территорию обслуживания | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:69 | под здание насосной и территорию обслуживания | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:70 | под здание казармы для личного состава и территорию обслуживания | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:71 | под здание дома офицерского состава и территорию обслуживания | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:72 | для благоустройства территории | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:75 | под здания склада-бани, хранилища и территорию обслуживания | Без изменения вида разрешенного использования |
| 10:07:0020401:76 | для благоустройства территории | Без изменения вида разрешенного использования |

Правовая база для планируемого изменения границ земель разных категорий достаточна для выработки проектных предложений в составе Генерального плана поселения, которые в свою очередь будут реализовываться в установленном законом порядке.

В следующей таблице представлен баланс земель пгт Вяртсиля по видам разрешенного использования на первую очередь и расчетный срок.

Таблица 6-6-73 Сводный баланс земель пгт. Вяртсиля

| Виды использования земель | Площадь, га | Структура, % | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + | Площадь, га | Структура, % | + | Площадь, га | Структура, % |
| Зоны жилой застройки | 180,8 | 32,0 | 18,3 | 201,5 | 22,2 | 89,9 | 291,4 | 32,1 |
| - многоэтажная | 7,1 |  | 1,7 | 8,2 |  | 1,0 | 9,2 |  |
| - малоэтажная | 12,5 |  | 3,8 | 16,7 |  | 4,2 | 21 |  |
| - индивидуальная | 161,1 | 28,5 | 15,6 | 176,6 | 19,5 | 84,5 | 261,2 | 28,8 |
| Общественно-деловые зоны | 8,63 | 1,5 |  | 8,63 | 1,0 | 6,38 | 15 | 1,7 |
| Производственные зоны | 59,42 | 10,5 | 29 | 92,1 | 10,2 | 7,4 | 124 | 13,7 |
| - промышленные | 43,76 |  | 29 | 72,8 |  | 30,2 | 103 |  |
| - коммунально-складские | 15,66 |  | 0 | 19,3 |  | 5,11 | 20,7 |  |
| Зоны транспорта и энергетики | 15,0 | 2,7 | 37,1 | 52,1 | 5,7 |  | 52,1 | 5,7 |
| Зоны специального назначения | 5,01 | 0,9 | 3,5 | 8,5 | 0,9 |  | 9,4 | 0,5 |
| Зоны рекреации (включая спортивные объекты) | 5,27 |  | 2,5 | 7,77 | 0,3 | 8,11 | 15,88 | 1,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 44,9 | 8,0 | 0,62 | 45,5 | 5,0 |  | 29,1 | 3,2 |
| Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 250,7 | 44,4 |  | 490,5 | 54,7 |  | 374,9 | 41,9 |
| Итого в границах пгт. Вяртсиля: | 564,6 | 100,0 | 342 | 906,6 | 100,0 |  | 906,6 | 100,0 |

# Координаты характерных точек проектной границы пгт. Вяртсиля

Границы муниципального образования «Вяртсильское городское поселение» установлены Законом Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Координаты точек проектной границы пгт. Вяртсиля приводятся в местной системе координат Республики Карелия (МСК-10).

Рисунок 2. Схема проектной границы населенного пункта пгт Вяртсиля

Таблица 7-7-74 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта пгт Вяртсиля

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1329513.52 | 384817.77 |
| 2 | 1329483.28 | 384861.14 |
| 3 | 1329462.93 | 384940.42 |
| 4 | 1329572.46 | 385105.43 |
| 5 | 1329485.61 | 385339.83 |
| 6 | 1329555.11 | 385391.87 |
| 7 | 1329660.97 | 385298.13 |
| 8 | 1329700.11 | 385291.13 |
| 9 | 1329766.83 | 385035.49 |
| 10 | 1330248.52 | 385087.98 |
| 11 | 1330183.25 | 385207.07 |
| 12 | 1330118.98 | 385238.64 |
| 13 | 1330069.28 | 385287.13 |
| 14 | 1329999.22 | 385345.06 |
| 15 | 1330052.48 | 385404.55 |
| 16 | 1330108.53 | 385491.17 |
| 17 | 1330138.66 | 385539.2 |
| 18 | 1330148.89 | 385555.33 |
| 19 | 1330174.69 | 385588.24 |
| 20 | 1330189.7 | 385614.71 |
| 21 | 1330217.83 | 385667.75 |
| 22 | 1330309.68 | 385797.51 |
| 23 | 1330367.72 | 385760.37 |
| 24 | 1330402.42 | 385774.27 |
| 25 | 1330448.45 | 385796.84 |
| 26 | 1330482.25 | 385794.29 |
| 27 | 1330501.38 | 385776.94 |
| 28 | 1330535.18 | 385729.46 |
| 29 | 1330526.4 | 385706.33 |
| 30 | 1330536.41 | 385676.98 |
| 31 | 1330513.28 | 385649.95 |
| 32 | 1330509.27 | 385633.5 |
| 33 | 1330519.17 | 385608.81 |
| 34 | 1330506.94 | 385581.68 |
| 35 | 1330455.34 | 385588.13 |
| 36 | 1330457.12 | 385550.1 |
| 37 | 1330504.27 | 385547.77 |
| 38 | 1330531.62 | 385548.88 |
| 39 | 1330570.65 | 385507.18 |
| 40 | 1330594.56 | 385482.38 |
| 41 | 1330611.91 | 385460.7 |
| 42 | 1330640.48 | 385429.9 |
| 43 | 1330666.61 | 385405.99 |
| 44 | 1330743.67 | 385319.04 |
| 45 | 1330750.9 | 385293.69 |
| 46 | 1330755.35 | 385275.78 |
| 47 | 1330749.01 | 385202.84 |
| 48 | 1330739.78 | 385194.61 |
| 49 | 1330710.87 | 385150.8 |
| 50 | 1330636.15 | 385074.3 |
| 51 | 1330413.09 | 384887.71 |
| 52 | 1330366.17 | 384848.68 |
| 53 | 1330315.79 | 384821.78 |
| 54 | 1330291.55 | 384842.57 |
| 55 | 1330269.87 | 384828.67 |
| 56 | 1330285.44 | 384802.65 |
| 57 | 1330237.74 | 384776.63 |
| 58 | 1330164.35 | 384752.61 |
| 59 | 1330131.21 | 384735.15 |
| 60 | 1330086.62 | 384727.04 |
| 61 | 1330033.69 | 384717.59 |
| 62 | 1329999 | 384705.35 |
| 63 | 1329955.19 | 384688.45 |
| 64 | 1329914.38 | 384683.67 |
| 65 | 1329896.14 | 384680.67 |
| 66 | 1329877.13 | 384675 |
| 67 | 1329869.24 | 384684.12 |
| 68 | 1329826.76 | 384682.34 |
| 69 | 1329784.39 | 384661.99 |
| 70 | 1329840.88 | 384640.75 |
| 71 | 1329879.13 | 384601.16 |
| 72 | 1329969.98 | 384571.36 |
| 73 | 1329975.98 | 384584.6 |
| 74 | 1329986.21 | 384595.72 |
| 75 | 1330007.67 | 384622.18 |
| 76 | 1330002.67 | 384658.1 |
| 77 | 1330113.86 | 384684.78 |
| 78 | 1330142 | 384646.75 |
| 79 | 1330205.38 | 384635.52 |
| 80 | 1330235.4 | 384663.88 |
| 81 | 1330303.12 | 384652.65 |
| 82 | 1330321.02 | 384601.61 |
| 83 | 1330312.35 | 384507.87 |
| 84 | 1330285.88 | 384435.04 |
| 85 | 1330249.3 | 384410.02 |
| 86 | 1330201.26 | 384401.35 |
| 87 | 1330211.16 | 384397.34 |
| 88 | 1330289 | 384336.41 |
| 89 | 1330470.47 | 384137.93 |
| 90 | 1330604.23 | 383957.57 |
| 91 | 1330653.6 | 384044.86 |
| 92 | 1330686.63 | 384112.02 |
| 93 | 1330667.5 | 384146.71 |
| 94 | 1330634.59 | 384247.45 |
| 95 | 1330585.89 | 384335.96 |
| 96 | 1330643.26 | 384341.19 |
| 97 | 1330676.18 | 384370.77 |
| 98 | 1330684.85 | 384388.12 |
| 99 | 1330598.12 | 384448.83 |
| 100 | 1330670.95 | 384561.69 |
| 101 | 1330691.86 | 384582.6 |
| 102 | 1330703.98 | 384594.72 |
| 103 | 1330812.61 | 384535.67 |
| 104 | 1330859.54 | 384655.43 |
| 105 | 1330891.34 | 384652.65 |
| 106 | 1330917.91 | 384669.33 |
| 107 | 1331035.67 | 384742.72 |
| 108 | 1331053.13 | 384753.61 |
| 109 | 1331055.57 | 384755.17 |
| 110 | 1331027.66 | 384815.44 |
| 111 | 1331004.2 | 384846.46 |
| 112 | 1330994.64 | 384858.91 |
| 113 | 1330965.84 | 384921.41 |
| 114 | 1330934.93 | 384980.23 |
| 115 | 1330916.58 | 385022.82 |
| 116 | 1330807.61 | 384964.77 |
| 117 | 1330776.59 | 384972.44 |
| 118 | 1330763.02 | 385057.51 |
| 119 | 1330752.35 | 385154.25 |
| 120 | 1330754.35 | 385220.08 |
| 121 | 1330756.79 | 385243.2 |
| 122 | 1330757.35 | 385243.32 |
| 123 | 1330758.24 | 385243.43 |
| 124 | 1330759.02 | 385243.65 |
| 125 | 1330759.8 | 385243.98 |
| 126 | 1330760.46 | 385244.32 |
| 127 | 1330761.24 | 385244.76 |
| 128 | 1330761.91 | 385245.21 |
| 129 | 1330778.25 | 385257.33 |
| 130 | 1330791.37 | 385266.11 |
| 131 | 1330791.6 | 385266.33 |
| 132 | 1330791.82 | 385266.44 |
| 133 | 1330792.04 | 385266.67 |
| 134 | 1330820.29 | 385289.57 |
| 135 | 1330850.09 | 385313.48 |
| 136 | 1330862.21 | 385338.94 |
| 137 | 1330932.7 | 385392.54 |
| 138 | 1330974.51 | 385370.19 |
| 139 | 1330998.86 | 385360.63 |
| 140 | 1330996.75 | 385343.28 |
| 141 | 1331001.98 | 385311.14 |
| 142 | 1331014.99 | 385291.24 |
| 143 | 1330949.72 | 385277.34 |
| 144 | 1330980.96 | 385193.94 |
| 145 | 1331050.46 | 385215.41 |
| 146 | 1331054.8 | 385221.85 |
| 147 | 1331074.59 | 385245.98 |
| 148 | 1331075.59 | 385244.09 |
| 149 | 1331090.82 | 385229.97 |
| 150 | 1331158.87 | 385239.09 |
| 151 | 1331208.36 | 385270.34 |
| 152 | 1331260.06 | 385299.47 |
| 153 | 1331256.17 | 385342.17 |
| 154 | 1331301.31 | 385370.86 |
| 155 | 1331350.35 | 385360.18 |
| 156 | 1331365.14 | 385330.71 |
| 157 | 1331322.55 | 385295.91 |
| 158 | 1331291.31 | 385260.33 |
| 159 | 1331319.11 | 385233.42 |
| 160 | 1331372.37 | 385266 |
| 161 | 1331406.06 | 385292.24 |
| 162 | 1331455.54 | 385311.81 |
| 163 | 1331491.12 | 385326.6 |
| 164 | 1331534.94 | 385348.28 |
| 165 | 1331550.61 | 385369.52 |
| 166 | 1331586.64 | 385368.85 |
| 167 | 1331618.89 | 385368.85 |
| 168 | 1331747.21 | 385363.85 |
| 169 | 1331748.76 | 385363.85 |
| 170 | 1331813.7 | 385310.92 |
| 171 | 1331904.88 | 385275.34 |
| 172 | 1331986.28 | 385188.05 |
| 173 | 1332054.22 | 385121.67 |
| 174 | 1332080.23 | 385141.68 |
| 175 | 1332109.81 | 385115.66 |
| 176 | 1332167.08 | 385163.37 |
| 177 | 1331992.61 | 385381.31 |
| 178 | 1332004.62 | 385426.23 |
| 179 | 1332019.86 | 385450.03 |
| 180 | 1332041.09 | 385479.16 |
| 181 | 1332058.89 | 385502.96 |
| 182 | 1332096.69 | 385550.77 |
| 183 | 1332113.15 | 385576.34 |
| 184 | 1332128.38 | 385602.47 |
| 185 | 1332137.5 | 385613.26 |
| 186 | 1332163.52 | 385639.28 |
| 187 | 1332194.77 | 385669.3 |
| 188 | 1332211.78 | 385666.08 |
| 189 | 1332231.35 | 385670.41 |
| 190 | 1332254.7 | 385698.21 |
| 191 | 1332267.38 | 385721.56 |
| 192 | 1332276.94 | 385742.47 |
| 193 | 1332279.5 | 385761.93 |
| 194 | 1332273.38 | 385782.39 |
| 195 | 1332259.48 | 385795.84 |
| 196 | 1332243.02 | 385798.84 |
| 197 | 1332226.12 | 385800.18 |
| 198 | 1332210 | 385793.62 |
| 199 | 1332195.32 | 385785.83 |
| 200 | 1332189.21 | 385774.6 |
| 201 | 1332181.42 | 385756.37 |
| 202 | 1332170.08 | 385723.34 |
| 203 | 1332170.97 | 385699.88 |
| 204 | 1332177.98 | 385680.76 |
| 205 | 1332190.1 | 385670.41 |
| 206 | 1332152.62 | 385635.17 |
| 207 | 1332125.27 | 385606.59 |
| 208 | 1332102.36 | 385565.34 |
| 209 | 1332087.68 | 385578.35 |
| 210 | 1332057.22 | 385615.71 |
| 211 | 1331998.17 | 385692.99 |
| 212 | 1331981.72 | 385696.43 |
| 213 | 1331967.82 | 385679.09 |
| 214 | 1331971.26 | 385665.19 |
| 215 | 1331981.72 | 385642.62 |
| 216 | 1332008.63 | 385595.69 |
| 217 | 1332028.64 | 385565.78 |
| 218 | 1332046.43 | 385547.1 |
| 219 | 1332072.45 | 385525.42 |
| 220 | 1332011.52 | 385449.58 |
| 221 | 1331998.51 | 385429.23 |
| 222 | 1331985.94 | 385390.76 |
| 223 | 1331953.47 | 385369.97 |
| 224 | 1331888.42 | 385365.18 |
| 225 | 1331739.09 | 385371.75 |
| 226 | 1331551.95 | 385377.3 |
| 227 | 1331539.38 | 385452.92 |
| 228 | 1331518.14 | 385449.36 |
| 229 | 1331489.9 | 385444.24 |
| 230 | 1331459.99 | 385440.69 |
| 231 | 1331412.84 | 385434.01 |
| 232 | 1331378.15 | 385524.3 |
| 233 | 1331334.78 | 385542.54 |
| 234 | 1331294.31 | 385544.21 |
| 235 | 1331237.93 | 385531.64 |
| 236 | 1331195.57 | 385627.16 |
| 237 | 1331232.04 | 385663.63 |
| 238 | 1331342.35 | 385682.09 |
| 239 | 1331332.78 | 385699.44 |
| 240 | 1331311.88 | 385745.47 |
| 241 | 1331304.09 | 385768.04 |
| 242 | 1331309.32 | 385811.41 |
| 243 | 1331355.36 | 385854 |
| 244 | 1331363.14 | 385910.37 |
| 245 | 1331351.02 | 385970.31 |
| 246 | 1331326.67 | 386021.57 |
| 247 | 1331357.02 | 386112.3 |
| 248 | 1331422.63 | 386177.8 |
| 249 | 1331476.89 | 386225.61 |
| 250 | 1331549.39 | 386298.44 |
| 251 | 1331601.87 | 386342.37 |
| 252 | 1331636.23 | 386367.5 |
| 253 | 1331667.48 | 386392.74 |
| 254 | 1331699.95 | 386422.09 |
| 255 | 1331751.21 | 386476.13 |
| 256 | 1331778.34 | 386529.84 |
| 257 | 1331782.68 | 386525.95 |
| 258 | 1331854.51 | 386035.91 |
| 259 | 1331939.57 | 386046.25 |
| 260 | 1331947.69 | 386092.07 |
| 261 | 1331975.38 | 386168.79 |
| 262 | 1332041.21 | 386197.37 |
| 263 | 1332090.69 | 386237.29 |
| 264 | 1332178.31 | 386226.06 |
| 265 | 1332191.43 | 386260.75 |
| 266 | 1332128.05 | 386324.13 |
| 267 | 1332033.42 | 386324.13 |
| 268 | 1331956.92 | 386338.81 |
| 269 | 1331884.87 | 386333.69 |
| 270 | 1331841.5 | 386394.4 |
| 271 | 1331786.57 | 386536.4 |
| 272 | 1331818.93 | 386619.24 |
| 273 | 1331854.06 | 386660.49 |
| 274 | 1331862.85 | 386653.49 |
| 275 | 1331866.63 | 386650.49 |
| 276 | 1331904.44 | 386616.24 |
| 277 | 1331919.22 | 386602.34 |
| 278 | 1331935.68 | 386589.77 |
| 279 | 1331961.26 | 386560.86 |
| 280 | 1331975.6 | 386551.75 |
| 281 | 1331988.5 | 386542.74 |
| 282 | 1332014.96 | 386513.16 |
| 283 | 1332014.3 | 386503.15 |
| 284 | 1331995.17 | 386478.8 |
| 285 | 1332007.29 | 386461.46 |
| 286 | 1332071.56 | 386442.44 |
| 287 | 1332108.03 | 386452.78 |
| 288 | 1332134.05 | 386466.68 |
| 289 | 1332142.73 | 386491.37 |
| 290 | 1332184.42 | 386492.7 |
| 291 | 1332170.52 | 386520.5 |
| 292 | 1332139.28 | 386551.75 |
| 293 | 1332097.58 | 386572.65 |
| 294 | 1332052.44 | 386602.12 |
| 295 | 1332001.84 | 386643.59 |
| 296 | 1331963.37 | 386666.39 |
| 297 | 1331972.26 | 386669.83 |
| 298 | 1332000.51 | 386683.96 |
| 299 | 1332016.96 | 386695.63 |
| 300 | 1332035.2 | 386707.64 |
| 301 | 1332044.76 | 386713.87 |
| 302 | 1332057.55 | 386720.21 |
| 303 | 1332069.56 | 386723.21 |
| 304 | 1332088.13 | 386725.65 |
| 305 | 1332099.47 | 386726.21 |
| 306 | 1332109.48 | 386726.88 |
| 307 | 1332128.6 | 386732.33 |
| 308 | 1332145.51 | 386740.33 |
| 309 | 1332163.3 | 386749.23 |
| 310 | 1332180.2 | 386756.23 |
| 311 | 1332218.67 | 386767.46 |
| 312 | 1332247.25 | 386772.69 |
| 313 | 1332280.27 | 386776.14 |
| 314 | 1332332.31 | 386800.49 |
| 315 | 1332367.12 | 386820.5 |
| 316 | 1332391.36 | 386840.41 |
| 317 | 1332420.94 | 386864.76 |
| 318 | 1332376.68 | 386876.88 |
| 319 | 1332292.39 | 386908.12 |
| 320 | 1332242.02 | 386934.14 |
| 321 | 1332217.78 | 386927.25 |
| 322 | 1332196.88 | 386897.67 |
| 323 | 1332177.86 | 386860.42 |
| 324 | 1332210.78 | 386842.19 |
| 325 | 1332262.04 | 386818.72 |
| 326 | 1332226.9 | 386780.92 |
| 327 | 1332182.98 | 386762.01 |
| 328 | 1332117.04 | 386732.1 |
| 329 | 1332100.81 | 386728.88 |
| 330 | 1332095.13 | 386729.55 |
| 331 | 1332083.46 | 386727.99 |
| 332 | 1332075.34 | 386727.77 |
| 333 | 1332064.56 | 386725.21 |
| 334 | 1332053.1 | 386722.32 |
| 335 | 1332044.76 | 386717.98 |
| 336 | 1332037.42 | 386712.53 |
| 337 | 1332031.75 | 386708.86 |
| 338 | 1332023.53 | 386703.42 |
| 339 | 1332012.85 | 386696.97 |
| 340 | 1331997.84 | 386685.4 |
| 341 | 1331983.83 | 386678.95 |
| 342 | 1331955.25 | 386671.61 |
| 343 | 1331926.9 | 386738 |
| 344 | 1331876.53 | 386794.37 |
| 345 | 1331848.84 | 386822.17 |
| 346 | 1331789.79 | 386839.52 |
| 347 | 1331676.93 | 386936.81 |
| 348 | 1331570.96 | 386922.02 |
| 349 | 1331551.84 | 386931.59 |
| 350 | 1331530.6 | 386942.48 |
| 351 | 1331526.82 | 386963.94 |
| 352 | 1331531.04 | 386989.07 |
| 353 | 1331602.65 | 387005.75 |
| 354 | 1331586.2 | 387091.71 |
| 355 | 1331587.09 | 387167.32 |
| 356 | 1331587.31 | 387215.47 |
| 357 | 1331597.76 | 387258.72 |
| 358 | 1331621.22 | 387266.51 |
| 359 | 1331644.68 | 387293.42 |
| 360 | 1331642.02 | 387308.2 |
| 361 | 1331628.12 | 387338.56 |
| 362 | 1331609.1 | 387339.45 |
| 363 | 1331587.31 | 387325.55 |
| 364 | 1331579.86 | 387316.65 |
| 365 | 1331392.61 | 387616.55 |
| 366 | 1331337.01 | 387632.23 |
| 367 | 1331281.41 | 387644.35 |
| 368 | 1331225.92 | 387663.47 |
| 369 | 1331182.45 | 387663.47 |
| 370 | 1331163.32 | 387632.23 |
| 371 | 1331126.96 | 387609.65 |
| 372 | 1331081.7 | 387606.1 |
| 373 | 1331059.24 | 387573.18 |
| 374 | 1331055.69 | 387526.26 |
| 375 | 1331076.59 | 387465.54 |
| 376 | 1331118.18 | 387404.72 |
| 377 | 1331145.98 | 387347.46 |
| 378 | 1331147.75 | 387297.08 |
| 379 | 1331135.63 | 387283.19 |
| 380 | 1331067.92 | 387277.96 |
| 381 | 1330998.42 | 387271.06 |
| 382 | 1330948.05 | 387260.61 |
| 383 | 1330946.16 | 387259.39 |
| 384 | 1330944.05 | 387216.25 |
| 385 | 1330921.7 | 387210.8 |
| 386 | 1330926.37 | 387191 |
| 387 | 1330940.38 | 387194.56 |
| 388 | 1330943.49 | 387195.56 |
| 389 | 1330942.82 | 387144.08 |
| 390 | 1330940.71 | 387095.71 |
| 391 | 1330925.81 | 387065.13 |
| 392 | 1330888.11 | 387024.66 |
| 393 | 1330837.63 | 386972.73 |
| 394 | 1330785.26 | 386900.23 |
| 395 | 1330741.23 | 386852.08 |
| 396 | 1330722.88 | 386878.21 |
| 397 | 1330715.87 | 386899.79 |
| 398 | 1330715.32 | 386911.57 |
| 399 | 1330687.85 | 386915.91 |
| 400 | 1330685.41 | 386920.58 |
| 401 | 1330671.62 | 386944.49 |
| 402 | 1330655.83 | 386956.83 |
| 403 | 1330648.6 | 386973.17 |
| 404 | 1330629.48 | 386990.52 |
| 405 | 1330623.03 | 386990.85 |
| 406 | 1330608.68 | 387007.98 |
| 407 | 1330592.22 | 387020.77 |
| 408 | 1330590.33 | 387028.55 |
| 409 | 1330592.78 | 387043.56 |
| 410 | 1330589.33 | 387055.12 |
| 411 | 1330597.34 | 387068.91 |
| 412 | 1330590.78 | 387088.71 |
| 413 | 1330583.55 | 387099.16 |
| 414 | 1330573.88 | 387113.17 |
| 415 | 1330557.2 | 387130.07 |
| 416 | 1330554.09 | 387139.52 |
| 417 | 1330559.42 | 387149.64 |
| 418 | 1330568.1 | 387153.75 |
| 419 | 1330574.88 | 387152.53 |
| 420 | 1330584 | 387158.42 |
| 421 | 1330590.11 | 387158.09 |
| 422 | 1330596.12 | 387150.64 |
| 423 | 1330607.79 | 387151.64 |
| 424 | 1330610.13 | 387166.88 |
| 425 | 1330614.46 | 387174.44 |
| 426 | 1330645.71 | 387210.02 |
| 427 | 1330648.71 | 387234.04 |
| 428 | 1330676.51 | 387245.38 |
| 429 | 1330686.96 | 387250.16 |
| 430 | 1330691.08 | 387252.16 |
| 431 | 1330720.43 | 387302.98 |
| 432 | 1330700.97 | 387422.51 |
| 433 | 1330742.12 | 387447.86 |
| 434 | 1330696.97 | 387556.39 |
| 435 | 1330676.96 | 387601.54 |
| 436 | 1330659.05 | 387665.7 |
| 437 | 1330622.14 | 387741.64 |
| 438 | 1330670.62 | 387772 |
| 439 | 1330684.96 | 387782.34 |
| 440 | 1330719.77 | 387807.36 |
| 441 | 1330733.22 | 387817.14 |
| 442 | 1330782.03 | 387852.28 |
| 443 | 1330804.61 | 387868.4 |
| 444 | 1330815.62 | 387875.85 |
| 445 | 1330897.45 | 387786.45 |
| 446 | 1330930.92 | 387814.25 |
| 447 | 1330865.88 | 387910.1 |
| 448 | 1330961.06 | 387974.93 |
| 449 | 1330916.91 | 387979.71 |
| 450 | 1330827.29 | 387969.81 |
| 451 | 1330776.81 | 387970.48 |
| 452 | 1330752.57 | 387972.59 |
| 453 | 1330737.67 | 387976.15 |
| 454 | 1330750.46 | 388025.86 |
| 455 | 1330794.71 | 388151.39 |
| 456 | 1330819.73 | 388167.52 |
| 457 | 1330812.5 | 388204.32 |
| 458 | 1330788.6 | 388190.42 |
| 459 | 1330772.03 | 388180.64 |
| 460 | 1330728.88 | 388155.73 |
| 461 | 1330673.06 | 388123.15 |
| 462 | 1330625.69 | 388095.57 |
| 463 | 1330599.45 | 388129.04 |
| 464 | 1330582.11 | 388115.15 |
| 465 | 1330525.73 | 388110.36 |
| 466 | 1330568.87 | 388062.55 |
| 467 | 1330537.52 | 388044.31 |
| 468 | 1330506.27 | 388027.08 |
| 469 | 1330383.96 | 387959.14 |
| 470 | 1330281.1 | 387905.1 |
| 471 | 1330271.76 | 387914.66 |
| 472 | 1330270.43 | 387927.11 |
| 473 | 1330272.87 | 387944.91 |
| 474 | 1330270.43 | 387952.02 |
| 475 | 1330274.99 | 387966.59 |
| 476 | 1330270.43 | 387985.49 |
| 477 | 1330267.87 | 387990.38 |
| 478 | 1330256.86 | 387998.28 |
| 479 | 1330249.41 | 388013.85 |
| 480 | 1330243.3 | 388030.3 |
| 481 | 1330238.07 | 388074.67 |
| 482 | 1330241.63 | 388099.91 |
| 483 | 1330245.52 | 388147.28 |
| 484 | 1330246.19 | 388179.64 |
| 485 | 1330251.86 | 388186.75 |
| 486 | 1330107.53 | 388538.58 |
| 487 | 1330106.3 | 388542.24 |
| 488 | 1330093.96 | 388537.57 |
| 489 | 1330012.12 | 388496.99 |
| 490 | 1329744.52 | 388830.69 |
| 491 | 1329441.69 | 388563.71 |
| 492 | 1329520.75 | 388357.99 |
| 493 | 1329644.84 | 388147.95 |
| 494 | 1329620.6 | 387991.27 |
| 495 | 1329607.15 | 387907.1 |
| 496 | 1329592.58 | 387819.14 |
| 497 | 1329577.13 | 387798.8 |
| 498 | 1329518.08 | 387748.42 |
| 499 | 1329419.45 | 387677.93 |
| 500 | 1329262.78 | 387563.73 |
| 501 | 1329151.03 | 387478 |
| 502 | 1329056.29 | 387406.39 |
| 503 | 1328896.28 | 387323.33 |
| 504 | 1328797.98 | 387272.18 |
| 505 | 1328529.12 | 387061.35 |
| 506 | 1328304.61 | 386668.61 |
| 507 | 1328509.77 | 386200.48 |
| 508 | 1328480.75 | 385898.03 |
| 509 | 1328571.93 | 385915.38 |
| 510 | 1328652.65 | 385871.12 |
| 511 | 1328762.85 | 385745.25 |
| 512 | 1328868.82 | 385658.41 |
| 513 | 1328930.42 | 385610.7 |
| 514 | 1328959.11 | 385580.24 |
| 515 | 1328917.19 | 385504.73 |
| 516 | 1328877.49 | 385428.34 |
| 517 | 1328879.6 | 385413.67 |
| 518 | 1328818.78 | 385377.97 |
| 519 | 1328672.45 | 385297.02 |
| 520 | 1328618.29 | 385264.11 |
| 521 | 1328572.7 | 385244.09 |
| 522 | 1328527.56 | 385261 |
| 523 | 1328492.75 | 385259.77 |
| 524 | 1328456.28 | 385252.77 |
| 525 | 1328406.36 | 385247.1 |
| 526 | 1328355.65 | 385241.09 |
| 527 | 1328325.18 | 385230.08 |
| 528 | 1328303.5 | 385220.3 |
| 529 | 1328277.04 | 385208.29 |
| 530 | 1328250.68 | 385204.73 |
| 531 | 1328206.87 | 385230.75 |
| 532 | 1328166.06 | 385258.77 |
| 533 | 1328135.71 | 385266.22 |
| 534 | 1327998.27 | 385357.07 |
| 535 | 1327987.82 | 385344.61 |
| 536 | 1327966.91 | 385359.29 |
| 537 | 1327989.82 | 385392.76 |
| 538 | 1327908.2 | 385452.14 |
| 539 | 1327689.82 | 385535.31 |
| 540 | 1327596.3 | 385570.34 |
| 541 | 1327157.53 | 385766.38 |
| 542 | 1327139.4 | 385730.79 |
| 543 | 1327105.04 | 385681.31 |
| 544 | 1327156.08 | 385586.46 |
| 545 | 1327146.18 | 385567.67 |
| 546 | 1327110.38 | 385593.25 |
| 547 | 1327048.89 | 385504.07 |
| 548 | 1327151.52 | 385447.8 |
| 549 | 1327173.09 | 385478.83 |
| 550 | 1327359.9 | 385424.45 |
| 551 | 1327468.54 | 385329.6 |
| 552 | 1327598.64 | 385225.08 |
| 553 | 1327916.43 | 385105.32 |
| 554 | 1327936.22 | 385078.52 |
| 555 | 1328002.83 | 384988.46 |
| 556 | 1328039.86 | 385002.91 |
| 557 | 1328029.96 | 385024.15 |
| 558 | 1328066.21 | 385040.16 |
| 559 | 1328097.46 | 385030.93 |
| 560 | 1328128.37 | 384993.46 |
| 561 | 1328169.07 | 384989.12 |
| 562 | 1328214.32 | 384964.33 |
| 563 | 1328217.1 | 384887.71 |
| 564 | 1328228.07 | 384775.75 |
| 565 | 1328285.56 | 384805.76 |
| 566 | 1328289.82 | 384800.65 |
| 567 | 1328302.72 | 384809.1 |
| 568 | 1328317.96 | 384775.52 |
| 569 | 1328335.3 | 384782.08 |
| 570 | 1328353.54 | 384725.04 |
| 571 | 1328365.77 | 384716.92 |
| 572 | 1328399.35 | 384624.96 |
| 573 | 1328417.92 | 384557.02 |
| 574 | 1328432.38 | 384524.44 |
| 575 | 1328436.27 | 384486.41 |
| 576 | 1328437.6 | 384436.49 |
| 577 | 1328436.71 | 384388.34 |
| 578 | 1328431.93 | 384338.52 |
| 579 | 1328426.26 | 384292.49 |
| 580 | 1328441.16 | 384290.15 |
| 581 | 1328465.85 | 384286.26 |
| 582 | 1328476.52 | 384384.45 |
| 583 | 1328477.52 | 384437.49 |
| 584 | 1328472.96 | 384527.66 |
| 585 | 1328433.27 | 384745.61 |
| 586 | 1328757.73 | 384897.94 |
| 587 | 1328781.86 | 384907.17 |
| 588 | 1328807.44 | 384913.84 |
| 589 | 1328835.57 | 384917.85 |
| 590 | 1328860.7 | 384917.85 |
| 591 | 1328885.05 | 384915.07 |
| 592 | 1328907.18 | 384908.84 |
| 593 | 1328930.42 | 384899.39 |
| 594 | 1328941.43 | 384893.38 |
| 595 | 1328982.57 | 384868.03 |
| 596 | 1329126.34 | 384733.6 |
| 597 | 1329243.88 | 384548.24 |
| 598 | 1329294.25 | 384557.24 |
| 599 | 1329305.14 | 384570.36 |
| 600 | 1329335.06 | 384544.46 |
| 601 | 1329415.89 | 384493.64 |
| 602 | 1329483.06 | 384471.51 |
| 603 | 1329573.9 | 384321.29 |
| 604 | 1329628.72 | 384360.65 |
| 605 | 1329609.82 | 384401.24 |
| 606 | 1329649.74 | 384455.39 |
| 607 | 1329694.33 | 384431.15 |
| 608 | 1329705 | 384453.83 |
| 609 | 1329753.37 | 384427.7 |
| 610 | 1329761.38 | 384451.83 |
| 611 | 1329919.16 | 384365.21 |
| 612 | 1329954.97 | 384342.3 |
| 613 | 1329945.85 | 384469.07 |
| 614 | 1329500.96 | 384749.83 |
| 615 | 1329477.27 | 384768.51 |
| 616 | 1329513.52 | 384817.77 |

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| 1.2 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста |  | 17,7 | 16,0 | 17,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте |  | 58,0 | 59,0 | 56,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 24,3 | 25,0 | 27,0 |
| II | Территории |  |  |  |  |
|  | Территории в административных границах населенного пункта всего, в т.ч. | га | 9296,9 | 9296,9 | 9296,9 |
| 2.1 | Территории пгт Вяртсиля , в т.ч. | га/% | 564/6,1 | 906,6/9,7 | 906,6/9,7 |
| 2.2 | жилые зоны всего, в т.ч | га/% | 180,8/32,1 | 201,5/22,2 | 291,4/32,1 |
| 2.3 | индивидуальная застройка (в т.ч. коттеджная застройка) | га | 161,1/28,6 | 176,6/19,5 | 261,2/28,8 |
| 2.4 | малоэтажная застройка | га | 12,5/2,2 | 16,7/1,8 | 21/2,3 |
| 2.5 | многоэтажная застройка | га | 7,1/1,3 | 8,2/0,9 | 9,2/1,0 |
| 2.6 | общественно-деловые зоны | га/% | 8,63/1,5 | 8,63/1,0 | 15/1,7 |
| 2.7 | промышленные и коммунальные зоны | га/% | 59,42/10,5 | 92,1/10,2 | 124/13,7 |
| 2.8 | зоны инженерных и транспортных инфраструктур | га/% | 15,0/2,7 | 52,1/5,7 | 52,1/5,7 |
| 2.9 | рекреационные зона | га/% | 5,27/0,9 | 7,77/0,9 | 15,88/1,8 |
| 2.10 | зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 44,9/8,0 | 45,5/5,0 | 29,1/3,2 |
| 2.11 | зоны специального назначения | га/% | 5,01/0,9 | 8,5/0,9 | 9,4/1,0 |
| 2.12 | прочие незастроенные территории | га/% | 250,7/44,5 | 490,5/54,1 | 374,9/41,4 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего: | тыс. м2 общей площади квартир | 61,0 | 80,0 | 105,0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1чел. | 19,8 | 25,0 | 30,0 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство на конец периода – всего: | тыс. м2 общей площади | - | 22,5 | 31,5 |
| 3.4 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади |  | 3,5 | 6,5 |
| 3.5 | Территории жилищного строительства всего | га | - | 17,3 | 20,7 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда |  | 25,0 | 30,0 |
|  | Водоснабжение |  | 74 | 85 | 100 |
|  | Водоотведение |  | 62 | 80 | 100 |
|  | Отопление |  | 85 | 95 | 100 |
|  | Газоснабжение |  | 0 | 100 | 100 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 175 | 175 | 175 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 800 | 800 | 800 |
| 4.3 | Больницы | коек | 18 | 40 | 40 |
| 4.4 | Поликлиники | пос. в смену | 75 | 75 | 75 |
| 4.5 | Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | - | 18 | 18 |
| 4.7 | Гостиницы | мест | 16 | 21 | 21 |
| 4.8 | Бассейн | М2 зеркала воды | - | - | 88 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения городского поселения | км | 29 | 34 | 45 |
| 5.3 | Протяженность автобусной сети | км | 6,1 | 6,1 | 9,1 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | 269 | 350 | 450 |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 0,249 | 0,692 | 0,887 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,242 | 0,448 | 0,594 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | н/д | 0,089 | 0,118 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод) |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 81 | 216 | 253 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 79 | 140 | 169 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 13,5 | 18,7 | 26,2 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0,18 | 0,537 | 0,712 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,18 | 0,448 | 0,594 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  | - | 0,067 | 0,089 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений |  | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 8,26 | 17,56 | 20,66 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | н/д | 3,2 | 4,7 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,84 | 1,2 | 1,5 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 800 | 1650 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 2,5 | 5,3 | 7,6 |
|  | Годовое потребление по поселению | млн.кВтч | н/д | 12,3 | 18,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего: | Гкал/час | н/д | 13,1 | 16,5 |
|  | в т.ч. многоквартирная застройка |  | 5,6 | 10,4 | 11,3 |
|  | ИЖС |  | н/д | 2,7 | 5,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, в том числе | млн.нм3/год | 0 | 6,8 | 8,6 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | 0 | 0,5 | 0,6 |
|  | на отопление |  | 0 | 5,7 | 7,2 |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 | 360 |
| 6.6.2 | Потребность населения в телефонах | шт. | н/д | 1,1 | 1,3 |
| VII | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция закрытых водостоков | км | 0,2 | 0,2 | - |
| 7.2 | Устройство закрытых водостоков | км | 0,2 | 4,3 | 0,4 |
| 7.3 | Устройство открытых водостоков | км | - | 2,4 | 3,9 |
| 7.4 | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | - | 3 | - |
| 7.5 | Благоустройство водотоков | км | - | 1,5 | - |
| 7.6 | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га | - | 3,45 | 2,73 |
| 7.7 | Реконструкция гидротехнических сооружений (плотины) | объект | 1 | 1 | - |
| 7.8 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - | 0,27 |
| VIII | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем захораниваемых бытовых отходов | тыс.тонн/тыс.м3/год | 0,674/3,4 | 0391/2,108 | 0,281/1,591 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | 65,7 | 196 | 259 |
| IX | Зеленые насаждения |  |  |  |  |
| 9.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,1 | 3,1 | 10,1 |
| 9.2 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел. | - | 9,7 | 37,4 |

Приводится в информационных целях и не является утверждаемой частью настоящего генерального плана

Приводится в информационных целях и не является утверждаемой частью настоящего генерального плана

Приводится в информационных целях и не является утверждаемой частью настоящего генерального плана