# Часть 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 32. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

1. Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

2. В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и других объектов, связанных с проживанием граждан, обслуживающих жилые зоны и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

3. Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории жилых зон по классификации СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", - V.

4. В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения только тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.

5. Ограничения на размещение встроено-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах устанавливаются Нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

6. В состав жилых зон включены:

1) зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1);

2) зона малоэтажной и блокированной жилой застройки (Ж-2);

3) зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3);

- Статья 33. Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - для индивидуального жилищного строительства - дошкольное, начальное и среднее общее образование - спорт - деловое управление - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - магазины - общественное питание - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - ведение огородничества - охрана Государственной границы Российской Федерации | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - бытовое обслуживание - религиозное использование - размещение гаражей для собственных нужд | - детские игровые площадки - площадки для отдыха - хозяйственные площадки - площадки для выгула собак - зелёные насаждения - малые архитектурные формы - элементы благоустройства - скульптурные композиции - временные (нестационарные) объекты розничной торговли - временные (нестационарные) объекты общественного питания - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальная площадь земельного участка:

  - для блокированного и  индивидуального жилого дома жилого дома –  0,04 га.

- Максимальная площадь земельного участка:

  - для размещения индивидуального жилого дома – 0,15 га;

  - для блокированного жилого дома – 0,08 га.

- Минимальное количество этажей:

а) индивидуальных жилых домов и малоэтажных многоквартирных жилых домов  – 1 этаж,

б) Максимальное количество этажей:

  - индивидуальных жилых домов – 3 этажа

  - малоэтажных многоквартирных жилых домов – 4 этажа ;

  - хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений – 1 этаж (5 м до конька кровли).

- Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений вне зон видимости с территорий публичных пространств.

- Максимальный процент застройки земельного участка под:

а) индивидуальным жилым домом и хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными строениями: 30 %.

б) малоэтажным многоквартирным жилым домом – 40%

в) для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению.

- Максимальная площадь нежилых помещений расположенных в индивидуальном жилом доме – 50 %;

- Минимальная общая площадь индивидуального жилого дома -30 кв.м.

- Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для:

  - одиночных и двойных блоков – 15 метров;

  - групп до 8 блоков – 25 метров;

- Минимальные отступы от границ земельного участка для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений на земельном участке для индивидуального жилищного строительства:

  - Со стороны улиц – 5 метров;

  - Со стороны проездов– 3 метра;

  - ограждения участка – 4,5 м.

  - минимальное расстояние между жилыми зданиями согласно степени огнестойкости следует принимать:

-I-III степени - 10 м.

-III-IV степени -12 м.

-IV-V степени-15 м.

- Минимальные отступы до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:

  - от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 метра;

  - от постройки для содержания скота и птицы – 4 метра;

  - от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метр;

  - от стволов высокорослых деревьев – 4 метра;

  - от стволов среднерослых деревьев – 2 метра;

  - от кустарника – 1 метр.

- Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 метров.

- Требования к ограждению земельных участков:

  - максимальная высота ограждений земельных участков – 1.8 метра;

  - характер ограждения должны быть единообразным, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

  - ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1.8 м,

  - ограждения на границе с соседними участками должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка.

- Максимальная площадь построек для содержания домашних животных – 30 м2.

- Предельные размеры земельных участков для учреждений и предприятий обслуживания:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения, мест на 1000 человек | не менее 35 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | не менее 16 м2 на 1 место |
| Спортивно-досуговый комплекс, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек амбулатории, м2 общей площади на 1000 человек | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,5 га на объект 0,2 га на объект |
| Аптеки, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,4 га на объект |
| Аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек | 0,05 га на объект или встроенные |
| Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек: продовольственные магазины непродовольственные магазины | 0,2-0,3 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек | 0,15 га на объект |
| Отделение связи, объект | 0,1-0,15 га на объект |
| Отделение банка, м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Опорный пункт охраны порядка, объект |  |
| Центр административного самоуправления, объект |  |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения, объектов административно-делового назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил;

  - Для ведения огородничества – установлены в статье 54 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 34.  Ж-2. Зона малоэтажной и блокированной жилой застройки

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - блокированная жилая застройка - дошкольное, начальное и среднее общее образование - спорт - деловое управление - коммунальное обслуживание - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - магазины - бытовое обслуживание - гостиничное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - для индивидуального жилищного строительства - религиозное использование - размещение гаражей для собственных нужд | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - хозяйственные площадки; - площадки для выгула собак; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы - элементы благоустройства; - скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальная площадь земельного участка:

  - для блокированного  жилого дома и индивидуального жилого дома –  0,04 га;

  - для малоэтажных многоквартирных домов – из расчёта 1,43 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений.

- Максимальная площадь земельного участка:

  - для размещения индивидуального жилого дома– 0,15 га;

  - для блокированного жилого дома – 0,08 га;

  - для малоэтажных многоквартирных домов – из расчёта 2,84 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений.

- Минимальное количество этажей:

  - блокированных  и многоквартирных малоэтажных жилых домов  – 1 этаж.

Максимальная количество этажей:

а)   блокированных жилых домов   – 3 этажа;

б)   многоквартирных малоэтажных жилых домов  - 4 этажа;

б) хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений – 1 этаж (5 м до конька кровли).

- Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений вне зон видимости с территорий публичных пространств;

- Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа – 15 м;

- Минимальные отступы до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям для малоэтажных блокированных жилых домов с участками:

  - от индивидуального жилого дома – 3 м;

  - от бани, гаража и других построек – 1 м;

  - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

  - от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

  - от стволов среднерослых деревьев – 2 м;

  - от кустарника – 1 м.

- Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для:

  - одиночных и двойных блоков – 15 метров;

  - групп до 8 блоков – 25 метров;

  - групп от 8 до 30 блоков - 50 метров.

- Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 метров.

- Максимальный процент застройки участков:

  - для блокированных жилых домов – 40 %;

б) для многоквартирных малоэтажных жилых домов – 35%.

- Требования к ограждению земельных участков:

  - максимальная высота ограждений земельных участков – 1,8 (3 м) метра;

  - характер ограждения должны быть единообразным, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;

  - ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 2 м,

  - ограждения на границе с соседними участками должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка.

- Максимальная площадь построек для содержания домашних животных – 30 м2.

- Максимальная общая площадь встроенных в жилой дом учреждений и объектов общественного назначения – 150м2.

- Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного жилого дома в отдельных помещениях дома не более 15% от общей площади дома.

- Предельные размеры земельных участков для учреждений и предприятий обслуживания:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения, мест на 1000 человек | не менее 35 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | не менее 16 м2 на 1 место |
| Спортивно-досуговый комплекс, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек амбулатории, м2 общей площади на 1000 человек | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,5 га на объект 0,2 га на объект |
| Аптеки, м2 общей площади на 1000 человек | 0,2-0,4 га на объект |
| Аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек | 0,05 га на объект или встроенные |
| Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек: продовольственные магазины непродовольственные магазины | 0,2-0,3 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек | 0,15 га на объект |
| Отделение связи, объект | 0,1-0,15 га на объект |
| Отделение банка, м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Опорный пункт охраны порядка, объект |  |
| Центр административного самоуправления, объект |  |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения, объектов административно-делового назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 35. Ж-3. Зона среднеэтажной жилой застройки

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - среднеэтажная жилая застройка - дошкольное, начальное и среднее общее образование - спорт - культурное развитие - деловое управление - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - магазины - общественное питание - бытовое обслуживание - коммунальное обслуживание - банковская и страховая деятельность - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); - малоэтажная многоквартирная жилая застройка -религиозное использование - ремонт автомобилей - размещение гаражей для собственных нужд | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - хозяйственные площадки; - площадки для выгула собак; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых домов –  4.

- Максимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых зданий – 5.

- Минимальная площадь земельного участка для многоквартирного среднеэтажного жилого дома - принимается из расчёта – 0,96 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений.

- Максимальная площадь земельных участков для многоквартирного многоэтажного жилого дома - принимается из расчёта – 1,81 м2 на 1 м2 общей площади жилых помещений;

- Максимальная площадь помещений:

  - поликлиники на 1-м этаже многоквартирного дома  (без рентгеновского кабинета) – 600 м2;

  - поликлиники в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому – 400 м2;

  - объектов розничной торговли, расположенных на 1-м этаже многоквартирного дома – 250 м2;

  - объектов розничной торговли в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому – 200 м2;

  - объектов коммунально-бытового назначения, расположенных на 1-ом этаже многоквартирного дома или в одноэтажной пристройке – 250 м2;

  - размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях среднеэтажного  жилого дома в отдельных помещениях дома не более 20% от общей площади дома.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

а)  для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%, за исключением многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ.

- Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома:

  - при новом строительстве – 1,4;

  - при реконструкции – 1,8.

8) Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению.

9)  Требования к ограждению земельных участков:

-   ограждение участка многоквартирного среднеэтажного жилого дома не допускается.

10)	Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

е)	объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения, объектов административно-делового назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

ж)	для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

з)	объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

и)	объектов торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

к)	объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья  36. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.

2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома. В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения только тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.

3. Озелененные общественные территории – парки, скверы, бульвары – всегда являются основными видами разрешённого использования в общественно-деловых зонах.

4. В состав общественно-деловых зон включены:

1)	зона административно-деловых объектов, предприятий торговли и общественного питания (ОД-1);

2) зона образовательных учреждений (ОД-2);

3) зона учреждений здравоохранения и социальной защиты населения (ОД-3);

4)  зона спортивных сооружений и объектов (ОД-4);

5) зона учреждений культуры (ОД-5);

6) зона культового назначения (ОД-6).

### Статья 37. ОД-1. Зона административно-деловых объектов, предприятий торговли и общественного питания

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - общественное управление - деловое управление - коммунальное обслуживание - гостиничное обслуживание - дошкольное, начальное и среднее общее образование - среднее и высшее профессиональное образование - обеспечение научной деятельности - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - спорт - выставочно-ярмарочная деятельность - культурное развитие - бытовое обслуживание - банковская и страховая деятельность - магазины - общественное питание - религиозное использование - социальное обслуживание - обеспечение внутреннего правопорядка - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - среднеэтажная жилая застройка - рынки - амбулаторное ветеринарное обслуживание - хранение автотранспорта - объекты дорожного сервиса | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - парковка для временного хранения автомобильного транспорта - объекты нестационарной торговли |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- размещение зданий первого фронта по красной линии улицы с ориентацией главного фасада здания на публичное пространство;

- Предельные размеры земельных участков для размещения:

  - Отделений (объектов) связи – 0,07-0,12 га;

  - отделений, филиалов банков (объектов банковской и страховой деятельности) – 0,3-0,5 га при трёх операционных местах; 0,4 га – при двадцати операционных местах;

  - операционных касс – из расчёта 0,2 га на объект при двух операционных кассах; 0,5 га на объект при семи операционных кассах;

  - организаций и учреждений административно-делового назначения

    - при этажности 3-5 этажей – 44-18,5 м2 на 1 сотрудника;

    - при этажности 9-12 этажей – 13,5-11 м2 на 1 сотрудника;

  - отделений полиции – 0,3-0,5 га;

  - судов из расчёта 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей);

  - юридических консультаций, нотариальных контор – по заданию на проектирование;

  - гостиниц при числе мест гостиницы:

    - от 25 до 100 мест – 55 м2 на 1 место;

    - от 100 до 500 мест – 30 м2 на 1 место;

    - от 500 до 1000 мест – 20 м2 на 1 место;

    - от 1000 до 2000 мест – 15 м2 на 1 место;

  - научных учреждений:

    - естественных и технических наук – 0,14-0,2 га на 1000 м2 общей площади;

    - общественных наук – 0,1-0,12  на 1000 м2 общей площади;

  - физкультурно-оздоровительных сооружений (объекты спорта) – из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел или по заданию на проектирование;

  - иных объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – не подлежат установлению;

  - предприятий торговли из расчёта:

    - до 1000 м2 торговой площади – 4 м2 на м2 торговой площади;

    - более 1000 м2 торговой площади – 3 м2 на м2 торговой площади;

  - предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) из расчёта:

    - до 100 мест – 20 м2 на 1 место;

    - более 100 мест – 10 м2 на 1 место;

- устройство мест стоянок:

-торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 на100 м2 торговой площади-5-7 машина мест;

-общественное питание  на 100 мест-10-15 машина мест;

-гостиницы высшего разряда на 100 мест-10-15 машина мест;

-прочие гостиницы на 100 мест-6-80 машина мест;

-для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 кв.м.

4)Максимальная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

5) Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

6)Максимальный процент застройки  не подлежит установлению.

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения– установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

- земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 38. ОД-2. Зона образовательных учреждений

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - дошкольное, начальное и среднее общее образование - среднее и высшее профессиональное образование - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - отсутствуют | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - хозяйственные площадки; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы - элементы благоустройства; - скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельного участка для размещения:

  - дошкольных образовательных учреждений:

    - с отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 м2 на 1 место при вместимости до 100 мест, при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 место;

    - встроенных при вместимости более 100 мест - 29 м2;

  - общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, кадетских корпусов при вместимости (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%):

    - до 400 мест - 50 29 м2 на 1 место;

    - 400-500 мест - 60 м2 на 1 место;

    - 500-600 мест - 50 м2 на 1 место;

    - 600-800 мест - 40 м2 на 1 место;

    - 800-1100 мест - 33 м2 на 1 место;

    - 1100-1500 мест – 17 м2 на 1 место;

  - школ-интернатов при вместимости:

    - 200-300 учащихся – 70м2 на 1 учащегося;

    - от 300 до 500 учащихся – 65 м2 на 1 учащегося;

    - свыше 500 – 45 м2 на 1 учащегося;

  - межшкольного учебно-производственного комбината – 2 га;

  - внешкольного учреждения - определяется заданием на проектирование;

  - средних специальных, профессионально-технических учебных заведений из расчёта:

    - до 300 учащихся - 75 м2 на 1 учащегося;

    - от 300 до 900 – 65-50 м2 на 1 учащегося;

    - от 900 до 1600 - 40-30 м2 на 1 учащегося;

  - высших учебных заведений из расчёта:

| ВУЗы | Размер участка, га на 1 место |
| --- | --- |
| Университеты, технические, | 4-7 |
| сельскохозяйственные | 5-7 |
| Медицинские, фармацевтические | 3-5 |
| экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры; | 2-4 |
| Физической культуры | Определяются заданием на проектирование |
| Институты повышения квалификации и заочные вузы; | Соответственно их профилю с коэффициентом 0,5 |
| Спортивная зона | 1-2 |
| Зона студенческих общежитий | 1,5 - 3 |

- Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений до красных линий - 25 метров.

- Минимальные отступы от границы проезжей части от зданий средних и высших учебных заведений – 50 м.

- Максимальная этажность зданий общеобразовательных учреждений – 3 этажа, в условиях плотной застройки – 4 этажа.

5)Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

  - детского дошкольного, общеобразовательного учреждения,  учреждения начального профессионального образования – 50%;

  - средних и высших учебных заведений – 70%.

- Минимальный процент озеленения земельного участка:

  - детского дошкольного, общеобразовательного учреждения,  учреждения начального профессионального образования – 50%;

  - средних и высших учебных заведений – 30%.

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

а)	для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

б)	объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

в)	объектов торгового и административно-делового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

г)	объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 39. ОД-3. Зона учреждений здравоохранения  и социальной защиты населения

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - стационарное медицинское обслуживание - социальное обслуживание - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - религиозное использование - служебные гаражи | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - плоскостные спортивные сооружения; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельного участка для размещения из расчёта:

  - поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара– 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га;

  - консультативно-диагностических центров – 0,3-0,5 га на объект;

  - фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га на объект;

  - для отдельно стоящих аптек – 0,2-0,3 га на 1 объект;

  - для станции скорой помощи, выдвижных пунктов скорой медицинской помощи – из расчёта 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,10 га;

  - выдвижных пунктов медицинской помощи – 0,05 га на 1 автомобиль;

  - молочных кухонь – из расчёта 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га;

    - специализированных домов-интернатов для взрослых (психоневрологических) при вместимости:

    - до 200 мест – 125 м2 на 1 место;

    - 200-400 мест – 100 м2 на 1 место;

    - 400-600 мест – 80 м2 на 1 место;

  - детских домов-интернатов для инвалидов – при вместимости до 200 мест – из расчёта 125 м2 на 1 место;

  - учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, отдыха и туризма – из расчёта 6 м2 на 1 посетителя (лечащегося);

  - протезно-ортопедических предприятий со стационарами – из расчёта 125-150 м2 на 1 место;

  - для учреждений здравоохранения стационарного типа – рассчитывается с учётом нормативной мощности исходя из нормы:

    - до 50 коек - 300 м2 на 1 койку;

    - от 50 до 100 коек – 300-200 м2 на 1 койку;

    - от 100 до 200 коек - 200-140 м2 на 1 койку;

    - от 200 до 400 коек – 140-100 м2 на 1 койку;

    - от 400 до 800 коек – 100-80 м2 на 1 койку;

    - от 800 до 100 коек – 80-60 м2 на 1 койку;

    - свыше 1000 коек – 60 м2 на 1 койку;

  - для центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, центров социальной помощи семье, детям, подросткам, домов престарелых и инвалидов, специализированных жилых домов для инвалидов на колясках и их семей, домов ночного пребывания, социальных приютов, центров социальной адаптации  и иных учреждений здравоохранения и социальной защиты размер земельного участка не подлежит установлению.

  - для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению;

Минимальное отступы от границ земельного участка:

а)   лечебного учреждения со стационаром до красной линии – 10 метров;

б) для объектов иного назначения в границах зоны – не подлежат установлению;

- Максимальная этажность:

  - лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений – 5 этажей;

  - детских больниц и корпусов – 5 этажей:

  - лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц –  5 этажей.

  - для объектов иного назначения в границах зоны – 5 эт.

- Максимальный процент застройки - 30 %:

- Минимальная площадь зелёных насаждений и газонов – 60%.

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - для гаражей и стоянок – установлены в статье 44 настоящих Правил;

  - объектов торгового и административно-делового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил;

  - объектов учебных и воспитательных учреждений – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - объектов спортивного назначения – установлены в статье 40 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60 -68 настоящих Правил.

### Статья 40. ОД-4. Зона спортивных сооружений и объектов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - спорт - общественное питание - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - коммунальное обслуживание - магазины - земельные участки (территории) общего пользования - деловое управление - охрана Государственной границы Российской Федерации | - банковская и страховая деятельность - служебные гаражи - гостиничное обслуживание | - складские помещения спортинвентаря; - общественные туалеты; - пункты проката спортивного инвентаря; - площадки для отдыха; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - парковка для временного хранения автомобильного транспорта |

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежат установлению;

-минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению;

-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: не подлежат установлению.

3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов здравоохранения – установлены в статье 39 настоящих Правил;

  - объектов культурно-досугового назначения – определяются заданием на проектирование  или по проекту;

  - объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 38 настоящих Правил;

  - объектов административно-делового и торгового назначения – установлены в статье 37 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

- Статья 41. ОД-5. Зона учреждений культуры

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - развлекательные мероприятия - культурное развитие - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | - религиозное использование; - магазины; - общественное питание. | - детские игровые площадки; - площадки для отдыха; - наземные стоянки для временного хранения автотранспорта; - скверы; - бульвары; - малые архитектурные формы - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - объекты транспортной инфраструктуры; -объекты инженерной инфраструктуры |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельная площадь земельных участков:

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

  - объектов культурно-досугового назначения – определяются заданием на проектирование;

  - объектов общественно-делового и торгового назначения –  установлены в статье 37 настоящих Правил.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 42.  ОД-6. Зона культового назначения

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - религиозное использование - ритуальная деятельность - коммунальное обслуживание - земельные участки (территории) общего пользования - деловое управление - охрана Государственной границы Российской Федерации | - отсутствуют | – зелёные насаждения; – паркинги; – хозяйственные корпуса; – объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (лодки, велосипеды); - площадки для отдыха; - спасательные вышки; - смотровые площадки; - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - парковка для временного хранения автомобильного транспорта |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства – на основании решений проекта планировки;

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению.

2) максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежат установлению.

3)минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению.

4)предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 43. Градостроительные регламенты. Зоны производственных и коммунально-складских объектов

  - Зоны предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих производственных предприятий, научно-производственные учреждений, складских помещений, учреждений и объектов транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи.

  - На территориях производственных зон могут быть размещены объекты общественно-делового назначения, предназначенные для обслуживания предприятий, расположенных в пределах производственной зоны, объектов инженерной инфраструктуры.

  - В состав зон производственных, коммунально-складских и транспортных объектов включены:

1)	зона производственных объектов (ПК-1);

2)	зона коммунально-складских объектов (ПК-2).

### Статья 44. ПК-1. Зона производственных объектов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - строительная промышленность, - пищевая промышленность, - легкая промышленность, - энергетика - склад - автомобильный транспорт - связь - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - гостиничное обслуживание - деловое управление - бытовое обслуживание - ветеринарное обслуживание - ремонт автомобилей - магазины | - демонстрационные и выставочные площадки продукции; - погрузо-разгрузочные площадки; - зелёные насаждения; - питомники растений для озеленения предприятия и санитарно-защитных зон. |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению,

-максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40 %

-минимальный процент озеленения:  30 %,

-минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежат установлению,

- максимальная этажность производственных зданий: 3 этажа,

- минимальная этажность производственных зданий: 1 этажа.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ПК-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 45. ПК-2. Зона коммунально-складских объектов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - железнодорожный транспорт - автомобильный транспорт - водный транспорт - обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - коммунальное обслуживание; - объекты дорожного сервиса - склад - энергетика - связь - деловое управление - охрана Государственной границы Российской Федерации | - общественное питание - гостиничное обслуживание - приюты для животных - магазины | - демонстрационные и выставочные площадки продукции; - погрузо-разгрузочные площадки; - питомники растений для озеленения предприятия и санитарно-защитных зон; - зелёные насаждения |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

  - банно-оздоровительных комплексов - 0,2 га – 0,4 га на объект;

  - фабрик-прачечных – 0,5 – 1,0 га на объект;

  - мини-прачечных, прачечных самообслуживания – 0,1-0,2 га на объект;

  - химчисток – 0,5 – 1 га на объект;

  - фабрик-химчисток  - 0,5-10 га на объект;

  - химчисток самообслуживания, мини-химчисток – 0,1-0,2 га на объект;

  - объектов и учреждений жилищно-коммунального обслуживания – из расчёта 0,3-1 га на объект;

  - диспетчерских пунктов – 120-250 м2 на 1 объект;

  - ремонтно-производственных баз – 500 м2 на 1 объект;

  - пунктов приёма вторичного сырья – 0,01 га на 1 объект;

  - предприятий бытового обслуживания – из расчёта на 10 рабочих мест 0,03-0,1 га;

  - пожарных депо – 0,5-2 га на объект;

- Размеры их земельных участков автозаправочных станций:

- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га.

- Размеры их земельных участков станции технического обслуживания автомобилей:

- на 5 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га.

- Рекомендуемые размеры земельных участков:

- общетоварных продовольственных складов:

    - одноэтажных – из расчёта 310 м2 на 1000 человек;

    - многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 210 м2 на 1000 человек;

- общетоварных непродовольственных складов:

    - одноэтажных – из расчёта 740 м2 на 1000 человек;

    - многоэтажных (при средней высоте этажа 6 метров) – из расчёта 490 м2 на 1000 человек;

- Минимальные отступ земельного участка от:

- приёмных пунктов вторичного сырья – 5 метров;

- пожарных депо – 15 метров.

- Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода железнодорожного транспорта, определяются проектно - сметной документацией, согласованной в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования полос отвода определяется Правительством Российской Федерации (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003 года «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

- Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода автомобильного транспорта, определяются проектом планировки, подготовленным в соответствии с Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов автомобильного сервиса (утв. постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717).

- Иные предельные параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства не подлежат установлению.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ПК-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60 -68 настоящих Правил.

- Статья 46. Градостроительные регламенты. Зоны  транспортной инфраструктуры

- Зоны  транспортной инфраструктур определены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта и сопутствующих им объектов инженерной инфраструктуры.

- В состав зон транспортной инфраструктур включены:

  - зона объектов железнодорожного транспорта (Т-1);

  - зона объектов таможенного поста (Т-2);

  - зона объектов автомобильного транспорта (Т-3).

- Статья 47. Т-1. Зона объектов железнодорожного транспорта

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - железнодорожный транспорт - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - деловое управление - магазины - общественное питание - хранение автотранспорта | - парковки для временного хранения автомобильного транспорта; - объекты обслуживания автомобильного транспорта; - зелёные насаждения |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- размеры земельных участков, в том числе полосы отвода, определяются проектно - сметной документацией, согласованной в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования полос отвода определяется Правительством Российской Федерации (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003 года «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

2)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.

3)  Максимальная этажность зданий, строений, сооружений объектами вспомогательных видов использования – отсутствует.

4)     Максимальный процент застройки – отсутствует.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

- Статья 48. Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - автомобильный транспорт - хранение автотранспорта - служебные гаражи - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - объекты дорожного сервиса | - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- размеры земельных участков, в том числе полосы отвода, определяются проектом планировки, подготовленным в соответствии с Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов автомобильного сервиса (утв. постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717).

- Размеры их земельных участков автозаправочных станций:

- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га.

- Размеры их земельных участков станции технического обслуживания автомобилей:

- на 5 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га.

4)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.

5)  Максимальная этажность зданий, строений, сооружений объектами вспомогательных видов использования – отсутствует.

6)     Максимальный процент застройки – отсутствует.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

Статья 49. Т-3. Зона объектов таможни

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - охрана Государственной границы Российской Федерации - Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |

- Предельные минимальные и/или максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельные минимальные и/или максимальные размеры земельных участков в том числе их площадь – 0,07-0,12 га;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий строений, сооружений -  1 этаж (10 метров);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,  определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,   которая  может   быть   застроена,   ко   всей   площади земельного участка – 70 %.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 50. Градостроительные регламенты. Ландшафтно-рекреационные зоны

1. В состав ландшафтно-рекреационных зон включены зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. Для земель покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В состав зон рекреационного назначения включены:

1)	зона зелёных насаждений общего пользования (Р-1);

2) зона городских лесов (Р-2);

### Статья 51. Р-1. Зона зелёных насаждений общего пользования

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - земельные участки (территории) общего пользования - туристическое обслуживание - спорт - природно - познавательный туризм - причалы для маломерных судов - поля для гольфа или конных прогулок - коммунальное обслуживание - развлечение - выставочно-ярмарочная деятельность - охрана Государственной границы Российской Федерации | - общественное питание - культурное развитие - магазины - деловое управление | - хозяйственные площадки; - спасательные вышки; - временные (нестационарные) объекты розничной торговли; - временные (нестационарные) объекты общественного питания; - парковки для временного хранения автомобильного транспорта. |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков для:

- городских парков – 2-25  га;

- городских садов – 0,05-2 га;

- парков планировочных районов - 10 га;

- бульвары – 0,05-1,5 га;

- скверов - 0,5 – 2 га.

- Требования к организации территории городского парка:

- соотношение элементов территории городского парка следует принимать, % от общей площади парка:

    - территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70;

    - аллеи, дорожки, площадки – 25-28;

    - здания и сооружения – 5-7.

- функциональная организация территории городского парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей пощади городского парка:

    - зона культурно-просветительских мероприятий – 3-8;

    - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5-17;

    - зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10-20;

    - зона отдыха детей – 5-10;

    - прогулочная зона – 40-75;

    - хозяйственная зона – 2-5.

- размеры земельных участков по зонам городского парка рекомендуется принимать, м2 на 1 человека:

    - зона культурно-просветительских мероприятий – 10-20;

    - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40;

    - зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 75-100;

    - зона отдыха детей – 80-170;

    - прогулочная зона – 200.

- размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

    - для легковых автомобилей – 25 м2;

    - автобусов – 40 м2;

    - для велосипедов – 0,9 м2.

- Требования к организации территории городского сада:

- максимальная высота зданий, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности – 6-8 метров;

- соотношение элементов территории городского сада следует принимать, % от общей площади сада:

- территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90;

- аллеи, дорожки, площадки – 8-15;

- здания и сооружения – 2-5.

- Требования к организации территории бульвар:

| Ширина бульвара, м | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| 18-25 | 70-75 | 30-25 | - |
| 25-50 | 75-80 | 23-17 | 2-3 |
| более 50 | 65-70 | 30-25 | не более 5 |

- Требования к организации территории сквера:

| Скверы, размещаемые: | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| - на городских улицах и площадях | 60-75 | 40-25 |
| - в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 |

6)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

7)   Максимальная этажность зданий, строений, сооружений   – не подлежат установлению.

8)   Иные предельные параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства не подлежат установлению.

9) Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:

а) магазинов, объектов общественного питания– установлены статьей 40  настоящих Правил;

б)  объектов  спорта  – установлен  статьей 43 настоящих Правил,

в)  объектов коммунального  обслуживания - установлен статьей 48 настоящих Правил,

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 52. Р-2. Зона городских лесов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - природно-познавательный туризм, - коммунальное обслуживание, - земельные участки (территории) общего пользования - охрана Государственной границы Российской Федерации | отсутствуют | - малые архитектурные формы, - элементы благоустройства |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Режим использования и предельные размеры земельных участков зоны городских лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом.

2)  Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

3)  Максимальная этажность зданий, строений, сооружений объектами вспомогательных видов использования – отсутствует.

4)     Максимальный процент застройки – отсутствует.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 53. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

- В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны сельскохозяйственных угодий, научных и опытных станций сельскохозяйственного профиля, а также производственного комплекса по разработке и освоению инновационных технологий в сельском хозяйстве.

- В составе зон сельскохозяйственного использования выделены:

1)	зона садов, огородов, лугов (СХ-1).

### Статья 54. СХ-1. Зона садов, огородов, лугов

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрёшенного использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках - ведение огородничества - ведение садоводства - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | отсутствуют | - хозяйственные площадки; - элементы благоустройства; - парковки для временного хранения автомобильного транспорта (наземные) |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках – от 400 кв.м до 25000 кв.м.

- Минимальная площадь:

а) индивидуального садового (дачного) участка принимается - 0,06 га;

б) огородного участка – 0,01 га.

- Максимальная площадь:

а) индивидуального садового (дачного) участка принимается - 0,15 га;

б) огородного участка – 0,15 га.

- Минимальные отступы от жилого строения (дома):

    - до улиц – 5 м;

    - до проездов - 3 м.

- Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов –  5 м.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

- Максимальный процент застройки земельного участка – 10%.

- Ограждения на границах соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые, максимальная высота- 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 55. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены территории, занятые кладбищами, крематориями и иными объектами мест погребения, а также для размещения и эксплуатации объектов обороны и безопасности и иных режимных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и не допустимо в других территориальных зонах.

- В составе зон специального назначения выделены:

  - зона мест погребения (кладбищ) (C-1);

  - зона объектов обороны (С-2).

### Статья 56. С-1. Зона мест погребения (кладбищ)

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - ритуальная деятельность - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - служебные гаражи | - зелёные насаждения; - малые архитектурные формы; - элементы благоустройства; - скульптурные композиции; - временные (нестационарные) объекты розничной торговли |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Порядок использования территории определяется с учётом требований технических регламентов.

- Предельные размеры земельных участков:

  - для кладбищ традиционного захоронения – из расчёта 0,16 га на 1 тыс.чел;

  - для кладбищ урновых захоронений – из расчёта 0,1 га на 1 тыс.чел.

- Минимальные расстояния до красной линии:

  - от границы кладбища - 10 метров;

  - от крематория – 15 метров.

- Минимальные расстояния от мест погребения до границ соседних участков или зданий учреждений и предприятий обслуживания:

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых зданий | до зданий общеобра-зовательных школ, дошкольных образо-вательных и лечебных учреждений |
|  | в городских округах и городских поселениях | в сельских поселениях |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |  |
| менее 20 | 6 | 6 | 300 | 500 |
| от 20 до 40 | 6 | 6 | 300 | 500 |
| Крематории: |  |  |  |  |
| без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью | 6 | 6 | 500 | 500 |
| при количестве печей более одной | 6 | 6 | 1000 | 1000 |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 | 50 | 50 |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне С-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

### Статья 57. С-2. Зона объектов обороны

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - обеспечение обороны и безопасности; - обеспечение внутреннего правопорядка - земельные участки (территории) общего пользования - коммунальное обслуживание - охрана Государственной границы Российской Федерации | - объекты культового назначения - спорт - амбулаторно-поликлиническое обслуживание - связь | - малые архитектурные формы; - объекты транспортной инфраструктуры, обслуживающие основные виды разрешённого использования; - объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие основные виды разрешённого использования; - хозяйственные площадки |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны определяются проектом планировки территории.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне С-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил застройки.

Статья 58. Градостроительные регламенты. Зоны, находящиеся вне границ населённого пункта посёлок Вяртсиля

- К зонам, находящимся вне границ населённого пункта посёлок Вяртсиля относятся:

1) Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (ЗП).

Статья 59. Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (ЗП)

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - производственная деятельность - транспорт - обеспечение обороны и безопасности - охрана Государственной границы Российской Федерации | - отсутствуют | - отсутствуют |

- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Размеры земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией.

- Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

- Нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, порядок их использования, включая особенности хозяйственной, промысловой и иной деятельности, определяются законодательством Российской Федерации.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗП и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 60-68 настоящих Правил.

- Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- В соответствии со специальным режимом на территории водоохранных зон, границы которых отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории Вяртсильского городского поселения, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными частью 3 настоящей статьи, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Береговая полоса выделяется вдоль береговой линии водных объектов общего пользования и предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов на территории Вяртсильского городского поселения составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Статья 61. Ограничения использования земельных участков в пределах зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

1. Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения) (далее - ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитные зон источников водоснабжения определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.

3. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

4. В соответствии с положениями Лесного кодекса РФ леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, относятся к защитным лесам. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

- Статья 62. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением

- В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии 200 метров во все стороны.

- Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением создаются на основании и в соответствии с требованиями ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ и Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 года № 972.

- В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и её загрязнением устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении.

- Статья 63. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон

- В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона.

- Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

- В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

- Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

- На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Положения частей 4-7 настоящей статьи применяются с учётом требований, установленных настоящей частью.

- Статья 64. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода железных дорог и санитарных разрывов линий железнодорожного транспорта

- В целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта вдоль железнодорожных путей устанавливаются полосы отвода железных дорог.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода железных дорог устанавливаются на основании Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611.

- В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

1) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

2) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций на полосе отвода, строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;

3) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

4) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

5) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

- Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

- В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- Границы полосы отвода устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

- Для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника  негативного воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

- Режим использования территории санитарного разрыва аналогичен режиму использования санитарно-защитных зон, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и статьёй 63 настоящих  Правил.

- Статья 65. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог

- Режим использования полос отвода автомобильных дорог устанавливается в соответствии с положениями Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

- В границах полосы отвода автомобильной дороги допускаются:

- использование гражданами или юридическими лицами земельных участков (за исключением частных автомобильных дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций на условиях частного сервитута;

- использование гражданами или юридическими лицами земельных участков (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута.

- Режим использования придорожных полос автомобильных дорог на территории Республики Карелия определены Правилами установления и использования придорожных полос территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Карелия вне населённых пунктов.

- В границах придорожных полос автомобильных дорог запрещаются:

- строительство капитальных сооружений (со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД МВД Республики Карелия, Карельского республиканского отделения Российской транспортной инспекции, а также зданий и сооружений дорожного сервиса;

- засорение территории придорожных полос бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора, строительных и порубочных остатков.

- В границах придорожных полос автомобильных дорог допускается:

- строительство некапитальных сооружений и объектов при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также не создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции территориальной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

г) размещение объектов в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов при наличии согласований в установленном порядке, в том числе согласований с Дорожным комитетом Республики Карелия, отделом ГИБДД МВД Республики Карелия и органами местного самоуправления;

- Размещение инженерных коммуникаций, в пределах установленных придорожных полос допускается только по согласованию с Дорожным комитетом Республики Карелия. При этом, если размещение инженерных коммуникаций за пределами придорожных зон по условиям рельефа затруднительно или нецелесообразно, допускается в порядке исключения размещение в границах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт при соблюдении следующих условий:

а) в случае реконструкции территориальных автомобильных дорог общего пользования вынос коммуникаций осуществляется за счет средств и силами их владельца;

б) расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги до оснований опор воздушных линий связи и электропередач должно составлять не менее 50 м на участках автомобильных дорог, указанных в п. 4 "б" настоящих Правил, но не менее высоты опоры плюс пять метров и не менее 25 м на участках автомобильных дорог, указанных в п. 4 "а" настоящих Правил.

- Рубка леса и древесно-кустарниковой растительности в придорожных полосах  -  при условии обеспечения максимального сохранения с обеих сторон дороги лесных полос для защиты ее от снежных заносов. Решения о проведении рубок в пределах придорожных полос принимаются уполномоченными на то органами в установленном порядке в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации при предварительном согласовании Дорожного комитета Республики Карелия.

- Статья 66. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160.

- Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

а) при проектно-номинальном классе напряжения 35 кВ – 15 метров;

б) при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ – 20 метров;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городского округах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

- Статья 67. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории пограничной зоны

- Граница пограничной зоны установлена Приказом Федеральной службы безопасности  Российской Федерации (с изм., внесенными Приказом ФСБ РФ от 11.04.2007 N 177) от 2 июня 2006 года № 243.

- Режим использования территории пограничной зоны и условия нахождения на ней устанавливается в соответствии с положениями Правил пограничного режима, утверждёнными Приказом ФСБ РФ от 10 сентября 2007 года N 458.

- Статья 68. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон охраны объектов культурного наследия и на сопряженных с ними территориях

В	целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 и 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия на территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований.

1.	Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

2.	Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Карелия от 06.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

3.	Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 7 закона Республики Карелия от 06.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

4.	При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.

5.	При реконструкции застройки в исторических зонах населенных пунктов должно обеспечиваться выполнение следующих требований:

- сохранение общего характера застройки;

- сохранение видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

- отказ от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

- использование, как правило, традиционных материалов;

- соблюдение предельно допустимой высоты для реконструируемых или вновь строящихся (взамен выбывших) новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

- новое строительство в исторических зонах населенных пунктов должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.