Заказчик –

ООО «НИиПИ Спецреставрация»

Реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального значения - здания монастырской столярной мастерской (пекарни), под функцию рабочей трапезной Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Эскизный проект

Проектные материалы

Общее архитектурно-планировочное решение

рабочей трапезной

Том 2

2017г.

Реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального значения - здания монастырской столярной мастерской (пекарни), под функцию рабочей трапезной Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Эскизный проект

Проектные материалы

Общее архитектурно-планировочное решение

рабочей трапезной

Том 2

Архитектор                                                                                                                      С.М. Ициксон

2017г.

Содержание тома

I. Содержание тома………………………………………………………………………...…....2

II. Пояснительная записка

- Общая часть……………………………………………………………………..…….….3

- Решения по благоустройству, вертикальной планировке и озеленению…………..….3

- Архитектурно-планировочные предложения по функциональному приспособлению здания монастырской столярной мастерской (пекарни).. ……………………………...5

- Рекомендации по реставрации объекта культурного наследия – монастырской столярной мастерской …………………………………………………………………..6

- Принципиальные конструктивные решения, связанные с реставрацией и приспособлением здания монастырской столярной мастерской (пекарни) под помещение рабочей трапезной ……………………………………………………….….6

- Отделка помещений………………………………………………………………..….….7

- Технико-экономические показатели…………………….………………………..….….8

III. Графические материалы

- Ситуационный план

- План размещения зданий и сооружений с показом материалов покрытий. м 1:500

- Разбивочный план благоустройства. м 1:500

- План 1 этажа. м 1:100

- План мансардного этажа. м 1:100

- Фасад К-А. Фасад 1-6. м 1:100

- Фасад 6-1. Фасад А-К. м 1:100

- Разрез 1-1. Разрез 4-4,. Разрез 5-5. м 1:100

- Разрез 2-2. Разрез 3-3. м 1:100

- Общая часть

Проектное решение по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения – здания монастырской столярной мастерской (пекарни) под функцию рабочей трапезной Спасо-Преображенского Валаамского монастыря выполняется на стадии «эскиз» в двух разделах – «Материалы предварительных натурных обследований» технического состояния существующего здания монастырской столярной мастерской (пекарни) и «Общее архитектурно-планировочное решение рабочей трапезной».

Целью разработки эскизного проекта является проверка возможности размещения функции рабочей трапезной Спасо-Преображенского монастыря в существующем здании бывшей столярной мастерской (пекарни) без изменения основных визуальных параметров объекта культурного наследия. Предварительные проработки показали, что данная функция не вписывается в существующие габариты объекта, что потребовало использовать существующий чердак здания для размещения части помещений, а также воссоздать существовавшую ранее рядом хозяйственную постройку в качестве вспомогательного блока рабочей трапезной с целью удовлетворения функциональных потребностей предприятия общественного питания.

Воссоздание бывшей хозяйственной постройки при столярной мастерской также способствует регенерации историко-культурной среды Центральной усадьбы Спасо-Преображенского монастыря. Строительство аналогичного объекта на месте утраченного в его габаритах будет способствовать восстановлению исторической композиции северного фронта застройки площади между Главным каре монастыря, оградой Братского кладбища, Водопроводным и Работным домами.

Основным принципом при разработке проектного решения рабочей трапезной являлось безусловное сохранение существующих архитектурных характеристик объекта культурного наследия с минимально необходимыми нарушениями технических и визуальных свойств основных конструктивных элементов.

Эскизный проект выполнен на основании Договора №9 от 13 марта 2017 г. и в соответствии с техническим заданием заказчика – ООО «НИиПИ Спецреставрация» (г. Санкт-Петербург), а также планово-технологическим заданием пользователя (Спасо-Преображенского Валаамского монастыря) в части состава помещений функциональных блоков рабочей трапезной, уровня инженерного благоустройства.

Топографическая съемка участка предоставлена пользователем (Спасо-Преображенским Валаамским монастырем).

Краткую историческую справку по объекту культурного наследия – монастырской столярной мастерской (пекарне) см. в томе 1 «Материалы предварительных натурных обследований».

- Решения по благоустройству, вертикальной планировке и озеленению

Границы участка для реставрации и приспособления здания бывшей столярной мастерской (пекарни) под функцию рабочей трапезной Спасо-Преображенского Валаамского монастыря принимаются в данной работе в соответствии с площадью территории, минимально необходимой для функционирования объекта. Территория полностью включает кадастровый участок №10:10:0100101:29 и часть кадастрового участка №10:10:0100101:37.

Категория земель, на которых расположен объект реставрации и приспособления – земли поселений.

Благоустройство территории

В настоящее время участок находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструктивных мероприятий, с учетом необходимости организации комфортной среды для посетителей и персонала рабочей трапезной.

Элементы благоустройства, тип покрытия проездов и пешеходных дорожек должны соответствовать особенностям исторической территории Центральной усадьбы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Необходима увязка элементов благоустройства участка и ранее благоустроенной территории площади к югу от объекта.

При натурном обследовании, изучении иконографических и фотоматериалов следов исторического благоустройства на участке не обнаружено.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству территории рабочей трапезной:

- устройство при входе для посетителей благоустроенной мощеной площадки с местами для отдыха, декоративными светильниками, малыми архитектурными формами;

- устройство при загрузочной зоне рабочей трапезной кольцевого проезда с площадкой для мусоросборных контейнеров;

- прокладка перед южным фасадом рабочей трапезной пожарного проезда с покрытием, способным выдержать вес пожарного автомобиля;

- устройство со стороны северного фасада благоустроенного технического пешеходного обхода с возможностью проезда по нему автотранспорта в эксплуатационно-технических целях.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории предусмотрены  раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны.

Вертикальная планировка

Проектные предложения по организации рельефа при здании рабочей трапезной приняты на основании материалов предварительного обследования участка, определения уровня залегания скалы путем зондажа под пятном застройки.

Для уточнения отметок пола и цоколей здания использована топосъемка участка, предоставленная пользователем (Спасо-Преображенским Валаамским монастырем).

За нулевую отметку (чистого пола 1 этажа) рабочей трапезной принята отметка 36.510, соответствующая уровню существовавшего пола здания столярной мастерской. Решения вертикальной планировки участка базируются на учете отметки нового пола 1 этажа рабочей трапезной, равной 36.310.

Предлагаемые решения по вертикальной планировке имеют целью:

- организацию входной площадки для посетителей у западного фасада здания рабочей трапезной с минимальным поперечным уклоном, для чего предлагается устройство подпорной стенки высотой 0,4-0,5 метра;

- снятие насыпи грунта вдоль северного фасада здания;

- организацию рельефа у здания вспомогательного блока при условии сохранения единой отметки пола 1 этажа во всем комплексе рабочей трапезной;

- организацию водоотвода от фундаментов зданий.

Покрытие проездов предусматривается из грунтово-щебеночной смеси, площадки для посетителей – из серой гранитной брусчатки, отмосток – из булыжника по глиняному замку.

Укрепление откоса перед северным фасадом здания – булыжный камень.

Осушение территории

С учетом особенностей рельефа (заметный уклон рельефа в северо-западном направлении) с нагорной стороны, перед южным фасадом рабочей трапезной, предлагается прокладка в скале ливневого лотка глубиной до 0,2 и шириной до 0,2 метра с укладкой в него дренажа и присоединением системы к ветви ливневой канализации у здания гаража.

Для перехвата поверхностных вод предлагается устройство бетонного закрытого лотка вдоль пожарного проезда к югу от здания трапезной.

Озеленение

Мероприятия по озеленению проводятся в минимальном объеме, как-то:

- восстановление растительного грунта для устройства газонов в необходимых местах;

- посадка деревьев и кустарника, декорирующего павильон для мусоросборников.

- Архитектурно-планировочные предложения по функциональному приспособлению здания монастырской столярной мастерской (пекарни).

Архитектурно-планировочное решение по функциональному приспособлению здания столярной мастерской предполагает размещение в нем функции предприятия общественного питания для рабочих, производящих строительные и прочие работы на территории Спасо-Преображенского монастыря на о. Валаам.

Архитектурно-планировочными предложениями предусматривается использование существующего здания с его реконструкцией в части устройства междуэтажного перекрытия для организации дополнительного – мансардного этажа.

Принятое эскизным проектом объемно-планировочное решение помещений предусматривает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Набор и площади помещений соответствуют вместимости предприятия общественного питания и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм.

На 1 этаже проектом предполагается устройство зоны производственных помещений и вестибюльной зоны для посетителей.

Вестибюль для посетителей запроектирован при западном (торцевом) фасаде здания с использованием для входа существующего дверного проема. В проеме, в плоскости стены, устраивается лестничный марш на 4 ступени, что позволяет сократить площадь лестничного подъема в обеденный зал, расположенный в верхнем уровне здания, и увеличить число посадочных мест.

Вход посетителей осуществляется через воссозданные, с некоторым расширением, сени, в которых устраивается гардероб.

При вестибюльной зоне посетителей запроектированы туалеты с раковинами для мытья рук.

Зона производственных помещений полностью изолирована от зоны для посетителей, имеет отдельный вход, связана с зоной раздачи обеденного зала технологическим лестничным маршем и подъемниками.

Номенклатура и площади производственных помещений приняты в соответствии с действующими нормативами на предприятия общественного питания.

На уровне мансардного этажа запроектирован обеденный зал на 108 посадочных мест с раздаточной, помещением для подъемников и моечной столовой посуды, снабженной подъемником для передачи пищевых отходов на уровень 1 этажа.

Помещения персонала, складские и технические помещения запроектированы в отдельном здании (вспомогательном блоке), возведенном на месте утраченной хозяйственной постройки бывшей столярной мастерской. Вспомогательный блок рабочей трапезной соединен со зданием б. столярной мастерской (пекарни) легким остекленным переходом.

Во вспомогательном блоке на 1 этаже запроектированы помещения персонала с гардеробными мужскими и женскими, рассчитанными на нормативное количество персонала для данной мощности предприятия. При гардеробных запроектированы душевые, туалеты, инвентарная для временного хранения загрязненной одежды, комната приема пищи персонала. Вход для персонала – со стороны северного фасада.

Складские помещения располагаются вдоль коридора, размещенного на одной отметке с коридором основного блока рабочей трапезной. В восточной части вспомогательного блока предусмотрено загрузочное помещение и технические помещения – котельная, водомерный узел, электрощитовая.

На чердаке вспомогательного блока предусмотрено устройство венткамеры, воздуховод от которой проходит в подкровельном пространстве соединительной вставки между основным и вспомогательным блоками рабочей трапезной.

- Рекомендации по реставрации объекта культурного наследия – монастырской столярной мастерской

С учетом предварительного визуального обследования здания столярной мастерской (пекарни) можно утверждать, что реставрационные мероприятия будут относиться к фасадам здания в части их следующих элементов.

Стены. Состояние стен в целом удовлетворительное. Не отмечено трещин, серьезных повреждений кладки. Реставрационные мероприятия будут заключаться в следующем:

- локальные вычинки кирпичной кладки стен и карнизов глубиной не более 0,5 кирпича, которые, в основном, будут касаться исправлений в местах ранее не качественно производившихся ремонтов и заделок с помощью цементного раствора;

- разборка заложенных оконных проемов с восстановлением их декоративного обрамления и установкой подоконных сливов;

- реставрация поврежденного декоративного обрамления прочих проемов с установкой подоконных сливов;

- воссоздание рисунка заполнений оконных проемов на основе исторических аналогов оконных заполнений застройки XIX века Центральной усадьбы Спасо-Преображенского монастыря.

Цоколь:

- освобождение и расчистка ушедшего со временем в грунт или заваленного грунтом гранитного цоколя.

Фундаменты:

- гидроизоляция и укрепление (при необходимости) бутовой кладки фундаментов (уточняется после вскрытия и дополнительного обследования);

- расчистка фундаментов со стороны помещений от наслоений строительного мусора, грунта и т.д.

- Принципиальные конструктивные решения, связанные с реставрацией и приспособлением здания монастырской столярной мастерской (пекарни) под помещение рабочей трапезной

При ремонте, реставрации и приспособлении здания столярной мастерской под помещения рабочей трапезной, а также при строительстве вспомогательного блока на месте хозяйственной постройки, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- демонтаж деревянного, находящегося в аварийном состоянии, чердачного перекрытия здания столярной мастерской с заменой его на монолитное железобетонное по металлическим балкам. Причина – требование противопожарных норм в связи с использованием чердачного пространства под обеденный зал рабочей трапезной и необходимость увеличения фактической этажности здания до двух;

- демонтаж сохранившихся участков деревянного перекрытия над подпольем с заменой его на монолитное по щебеночному основанию, устроенному по скале;

- демонтаж стропильных конструкций кровли в связи с невозможностью их дальнейшего использования ввиду неудовлетворительного технического состояния;

- демонтаж кровли в связи с ее значительным износом и по технологической необходимости ввиду демонтажа стропильной системы с заменой ее на металлическую типа RANNILA с защелкивающимся фальцем;

- демонтаж внутренних кирпичных стен подсобных помещений при входе в здание б. столярной мастерской (пекарни) с западной стороны, не позволяющих организовать технологию пищеприготовления на 1-м этаже рабочей трапезной, а также разместить лестницу на мансардный этаж;

- устройство лестниц на уровень мансарды из конструктивно защищенных металлоконструкций, без применения массивных опорных стен со стороны помещений ввиду дефицита полезной площади;

- устройство кирпичных перегородок между помещениями рабочей трапезной;

- учет, при определении шага стропильной системы, необходимости установки окон типа VELUX для освещения обеденного зала в мансардном этаже;

- мероприятия по гидроизоляции и, при необходимости, укрепление бутовых фундаментов объекта.

Принципиальные конструктивные решения, связанные со строительством вспомогательного блока рабочей трапезной на месте утраченной хозяйственной постройки столярной мастерской:

- стены – кирпичные (толщина – по теплотехническим и конструктивным соображениям) с утеплением с наружной стороны и декоративной финишной зашивкой доской;

- перекрытие над 1-м этажом – монолитное или сборное по металлическим балкам и опорам;

- перекрытие пола 1 этажа – монолитное на щебеночной засыпке по скальному основанию;

- стропила деревянные;

- фундаменты – бетонные ленточные по скальному основанию с декоративной облицовкой под бутовый камень или булыжник со стороны фасадов;

- вставка между блоками рабочей трапезной – остекленная, бесчердачная, с вертикальными ограждающими конструкциями и конструкцией кровли из металлопрофиля с утеплением, покрытие типа RANNILA.

- Отделка помещений

Внутренняя отделка помещений рабочей трапезной решается в соответствии с функциональным назначением каждого помещения с учетом повышенных гигиенических требований. Во внутренней отделке должны быть применены высококачественные материалы, имеющие сертификаты по пожарной безопасности, гигиенические и сертификаты качества.

В основном блоке рабочей трапезной, стены которого выложены из монастырского керамического кирпича на известковом растворе, после удаления существующего загрязненного штукатурного слоя штукатурятся заново известково-песчаным раствором.

Помещения вспомогательного блока рабочей трапезной, стены которого выкладываются из современного кирпича, могут быть оштукатурены растворами на основе цемента.

Проектом принята следующая отделка помещений и их элементов.

Потолки окрашиваются вододисперсионной краской по штукатурному слою или по листам ГКЛ в местах зашивок.

Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. То же – для санитарно-технических помещений.

Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам (в производственных и санитарно-технических помещениях).

Отделка обеденного зала должна быть стойкой к санитарной обработке и дезинфекции.

Заполнение проемов. Существующее заполнение оконных проемов заменяется на окна из ПВХ профиля, выполненных по индивидуальному проекту с учетом особенностей очертания исторических оконных проемов.

Рисунок оконной столярки принять на основе исторических оконных заполнений застройки XIX века Центральной усадьбы Спасо-Преображенского монастыря.

Входные двери металлические с рисунком, аналогичным историческим, характерным для построек о. Валаам.

7. Технико-экономические показатели

Баланс  территории в границах благоустройства

| № п/п | Наименование | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м. | % |
| 1 | Площадь участка | 2913,0 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 532,9 | 18,3 |
| 3 | Площадь проездов и площадок, отмосток | 1488,5 | 51,1 |
| 4 | Площадь озеленения | 891,6 | 30,6 |
|  | Итого, га: | 0,29 |  |

Технико-экономические показатели по зданию

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Этажность: Наземной части Подземной части |  | 1-2 - |
| 2 | - Строительный объем: Всего существующего здания: в том числе подземной части Всего существующего здания: в том числе подземной части | куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. | 4040,0 2840,0 - 1200,0 - |
| 3 | - Общая площадь | кв.м. | 805,0 |
| 4 | - Полезная площадь | кв.м. | 563,1 |
| 5 | - Расчетная площадь | кв.м. | 434,25 |