Генеральный план муниципального образования «Кааламское сельское поселение Сортавальского муниципального района Республики Карелия». Материалы по обоснованию в текстовой форме.



	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Граф-Инфо»

Генеральные планы Сортавальского

муниципального района Республики Карелия

	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

«Кааламское сельское поселение Сортавальского

муниципального района Республики Карелия» 

Том 2


	Материалы по обоснованию в текстовой форме

	

	Муниципальный контракт от 07.02.2020  г.


	Директор ООО «Граф-Инфо»                                        Л.В.Морякова
Руководитель проекта                                                    С.Н.Марков
Великий Новгород



Состав авторского коллектива
	Раздел
	Должность
	Исполнители

	Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика
	Начальник отдела территориального планирования
	Марков С.Н.


	Юридическое сопровождение
	Директор
	Морякова Л.В.

	Экономическое развитие
	Консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии
	Малихова К.Г.

	Инженерная инфраструктура


	Ведущий инженер по ВиК

	Иванова Л.П.



	Транспортная инфраструктура


	Ведущий инженер по инженерной подготовке территории
	Грецу О.Н.



Состав проектных материалов
	№


	Наименование документа
	Масштаб

	1. Текстовые материалы

	1.
	Положения о территориальном планировании Кааламского сельского  поселения Сортавальского  муниципального района Республики Карелия. Том 1.

	2.
	Материалы по обоснованию в текстовой форме проекта Генерального плана Кааламского сельского  поселения Сортавальского  муниципального района Республики Карелия. Том 2.

	3.
	Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.

	Графические материалы

	Генеральный план.

	Лист 1
	Карта границ населенных пунктов Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000

	Лист 2
	Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000

	Лист 3
	Карта функциональных зон Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000

	
	Приложения к карте функциональных зон генерального плана Кааламского сельского поселения по населенным пунктам поселения
	

	
	Карта функционального зонирования территории п. Кааламо, п. Кекоселькя, п. Ханнуккаланмяки (Приложение 1)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Киркколахти (Приложение 2)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Кирьявалахти  (Приложение 3)
	М 1:5000

	
	  Карта функционального зонирования территории п. Контиолахти (Приложение 4)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Куконваара (Приложение 5)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Леппяселькя (Приложение 6)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Маткаселькя м. Яккима п. Саханкоски (Приложение 7)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Партала (Приложение 8)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Пуйккола (Приложение 9)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Рускеала  п. Отраккала м. Ханки (Приложение 10)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории п. Рюттю (Приложение 11)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории ст. Алалампи (Приложение 12)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории ст. Пирттипохья (Приложение 13)
	М 1:5000

	
	Карта функционального зонирования территории х. Суйкка (Приложение 14)
	М 1:5000

	Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

	Лист 1
	Карта границ существующих населенных пунктов Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000

	Лист 2
	Карта современного использования территории Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000

	Лист 3
	Карта зон с особыми условиями использования территорий Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000


Карта территорий подверженных риску возникновения

	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000
	

	Лист 5
	Карта транспортной инфраструктуры Кааламского сельского  поселения
	М 1:50000

	
	
	

	1.
	CD-диск с электронной версией 


Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных  мероприятий.

Руководитель проекта                                                                         Марков  С.Н.
Оглавление

5Оглавление


71.
Введение.


72.  Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.


82.1.
Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Кааламского  сельского  поселения.


172.2. Обоснование размещения объектов местного значения


172.2.1. Анализ использования территорий поселения


172.2.1.1. Расселение


242.2.2.  Историческая справка. Общие сведения о населенных пунктах поселения.


262.2.3. Природные условия и ресурсы.


262.2.3.1.  Климат


292.2.3.2. Рельеф


302.2.3.3. Геологическое строение.


312.2.3.4.  Инженерно-геологическая оценка территории.


322.2.3.5. Поверхностные воды


362.2.3.6. Гидрогеологическая характеристика


362.2.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы


382.2.4. Население и трудовые ресурсы


432.2.5. Земельные ресурсы


462.2.6. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание.


462.2.6.1.     Жилищный фонд и жилищное строительство.


492.2.6.2.    Культурно-бытовое обслуживание


562.3.
Транспортная инфраструктура.


592.4. Инженерная инфраструктура /существующее положение/перспективы развития.


622.4.1. Водоснабжение


642.4.2. Водоотведение


652.4.3. Электроснабжение


682.4.4. Теплоснабжение


702.4.5. Газоснабжение


712.4.6. Связь.


732.4.7.  Инженерная подготовка территорий.


742.5. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития.


742.5.1. Экономическая база.


812.5.2. Производственная инфраструктура.


842.5.3.  Леса. Лесосырьевые ресурсы


852.5.4.  Недревесные ресурсы леса


852.5.5. Животный мир и охотничье-промысловые ресурсы


862.5.6. Рыбные ресурсы (рыбное хозяйство)


862.5.7. Ландшафтно-рекреационная оценка


872.6. Особо охраняемые природные территории регионального значения и особо охраняемые территории местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения.


882.7. Историко-культурное наследие


972.8. Состояние и охрана окружающей среды


1002.8.1. Отходы производства и потребления


1032.9.  Территории специального назначения.


1032.9.1. Территория кладбищ.


1032.9.2. Скотомогильники.


1032.10. Территории с особым режимом использования


1103. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.


1123.1. Планировочная структура.


112Функциональное зонирование территории поселения


1143.2. Планировочная структура


1143.3. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов


1143.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного и  регионального значения на территории муниципального образования


1153.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.


1253.6.Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района


1294. Баланс территории муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского  района Республики Карелия.


1335. Защита  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


1366. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


138Заключение


139Приложение 1


141Приложение 2


146Приложение 3




1. Введение.
Решение о подготовке проекта генерального плана было принято распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 27.01.2020 г. № 45 «О подготовке проекта генерального плана Кааламского сельского поселения».

Ранее на территории поселения действовал (и продолжает действовать) Генеральный план муниципального образования Кааламское сельское поселение подготовленный   в 2013 году Закрытым Акционерным Обществом «Проектный Институт «Карелпроект»  и утвержденый Решением Совета Кааламского сельского поселения от 16.12.2013 г. № 20 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Кааламского сельского поселения». В последующем  в генеральный план были внесены некоторые  изменениыя, связанные с созданием на территории поселения особо охраняемых территорий местного значения поселения рекреационного назначения (утв. решением Совета Сортавальского муниципального района от 24.11.2016  г. № 235,  от 14.02.2019 г. № 10) и особой экономической зоны промышленно-производственного типа (утв. решением Совета Сортавальского муниципального района от 09.08.2019 г. № 27).

Территориальное планирование Кааламского  сельского поселения  осуществляется посредством подготовки  проекта Генерального плана Кааламского сельского поселения  и его утверждения и в дальнейшем внесения в него изменений.

Подготовка  генерального плана выполнена с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации (в действующей редакции) и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генерального плана  осуществлена подготовка соответствующих материалов по обоснованию проект в текстовой форме и в виде карт (схем).

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Настоящая работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом   от 07.02.2020г. по разработке  документа территориального планирования (генеральный план) и градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) Кааламского сельского  поселения. 

Сроки реализации Проекта:

- первая очередь – 2030 год;
- расчетный срок – 2041 год.
2.  Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Кааламского  сельского  поселения.
В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования Кааламское сельское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Республики Карелия, Сортавальского  района  и Кааламского сельского  поселения. 

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблицах 2.1.1. - 2.1.3.  Перечень государственных программ Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2010 года N 1950-р,  (с изменениями на 28 сентября 2020 года №2477-р)  (см. сайт: http://docs.cntd.ru/document/902246112) представлен в  таблице 2.1.1., а перечень государственных программ республики Карелия   представлен  в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.1.

Перечень государственных программ Российской Федерации

(с изменениями на 28 сентября 2020 года)* 

	Наименование 
	Период реализации 
	Ответственный исполнитель 

	I. Новое качество жизни

	Развитие здравоохранения
	2018-2024 годы 
	Минздрав России 

	Развитие образования
	2018-2025 годы 
	Минпросвещения России 

	Социальная поддержка граждан
	2013-2024 годы 
	Минтруд России 

	Доступная среда
	2011-2025 годы 
	Минтруд России 

	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
	2018-2025 годы 
	Минстрой России 

	Содействие занятости населения
	2013-2024 годы 
	Минтруд России 

	Развитие культуры 
	2013-2024 годы 
	Минкультуры России 

	Охрана окружающей среды
	2012-2024 годы 
	Минприроды России 

	Развитие физической культуры и спорта
	2013-2024 годы 
	Минспорт России 

	Реализация государственной национальной политики
	2017-2025 годы 
	ФАД России 

	II. Инновационное развитие и модернизация экономики

	Научно-технологическое развитие Российской Федерации
	2019-2030 годы 
	Минобрнауки России 

	Экономическое развитие и инновационная экономика
	2013-2024 годы 
	Минэкономразвития России 

	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
	2013-2024 годы 
	Минпромторг России 

	Развитие оборонно-промышленного комплекса
	2016-2027 годы 
	Минпромторг России 

	Развитие авиационной промышленности
	2013-2025 годы 
	Минпромторг России 

	Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений
	2013-2030 годы 
	Минпромторг России 

	Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
	2013-2025 годы 
	Минпромторг России 

	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
	2013-2024 годы 
	Минпромторг России 

	Космическая деятельность России
	2013-2025 годы 
	Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

	Развитие атомного энергопромышленного комплекса
	2012-2027 годы 
	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

	Информационное общество
	2011-2024 годы 
	Минкомсвязь России 

	Развитие транспортной системы
	2018-2024 годы 
	Минтранс России 

	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	2013-2025 годы 
	Минсельхоз России 

	Развитие рыбохозяйственного комплекса
	2013-2024 годы 
	Минсельхоз России 

	Комплексное развитие сельских территорий 
	2020-2025 годы 
	Минсельхоз России 

	Развитие внешнеэкономической деятельности
	2013-2024 годы 
	Минэкономразвития России 

	Воспроизводство и использование природных ресурсов
	2013-2024 годы 
	Минприроды России 

	Развитие лесного хозяйства
	2013-2024 годы 
	Минприроды России 

	Развитие энергетики
	2013-2024 годы 
	Минэнерго России 

	III. Обеспечение национальной безопасности

	Обеспечение обороноспособности страны
	2019-2025 годы 
	Минобороны России 

	Обеспечение государственной безопасности
	2012-2024 годы 
	ФСБ России 

	Обеспечение защиты личности, общества и государства
	2021-2027 годы 
	Росгвардия 

	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	2013-2030 годы 
	МЧС России 

	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
	2013-2024 годы 
	МВД России 

	Управление государственным материальным
резервом 
	2020-2024 годы 
	Росрезерв 

	Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации 
	2021 - 2024 годы 
	Минздрав России 

	Мобилизационная подготовка Российской Федерации 
	2023 - 2026 годы 
	ГУСП 

	IV. Сбалансированное региональное развитие

	Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами
	2013-2024 годы 
	Минфин России 

	V. Эффективное государство

	Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков
	2013-2024 годы 
	Минфин России 

	Внешнеполитическая деятельность
	2013-2030 годы 
	МИД России 

	Юстиция 
	2013-2026 годы 
	Минюст России 


*-из перечня исключены программы не относящиеся к Республике Карелия по разделу «IV. Сбалансированное региональное развитие».
В настоящее время применительно к Республике Карелия и муниципальных образований, входящих в ее состав действуют следующие государственные программы:

Государственные программы Российской Федерации
I. Новое качество жизни:

1. «Развитие здравоохранения» на 2018 – 2024 годы, утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;

2. «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;

3. «Социальная поддержка граждан» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296;

4. «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;

5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018 – 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

6. «Развитие пенсионной системы» на 2020 – 2035 годы;

7. «Содействие занятости населения» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298;

8. «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;

9. «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

10. «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;

11.«Реализация государственной национальной политики» на 2017 – 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532.

II. Инновационное развитие и модернизация экономики:

1. «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316;

2. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328;

3. «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на 2016 – 2027 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 425-8;

4. «Развитие авиационной промышленности» на 2013 – 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 303;

5. «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 годы», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 304;

6. «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 305;

7. «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» на 2012-2027 годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 02.06.2014 №506-12;

8. «Информационное общество (2011 - 2024 годы)», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

9. «Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596;

10. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;

11. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314;

12. «Развитие внешнеэкономической деятельности» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330;

13. «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

14. «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318;

15. «Развитие энергетики» на 2013 – 2024 годы; утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321.

III. Обеспечение национальной безопасности:

1. «Обеспечение обороноспособности страны» 2019 – 2025 годы;

2. «Обеспечение государственной безопасности» 2012 – 2024 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2013 № 119-р;

3. «Обеспечение защиты личности, общества и государства» 2021 – 2027 годы;

4. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 2013 – 2030 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300;

5. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345.

IV. Сбалансированное региональное развитие:

1. «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и   ответственного управления региональными и муниципальными финансами» 2013 – 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445.

V. Эффективное государство

1. «Управление федеральным имуществом» 2013-2021 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327;

2. «Юстиция» 2013-2026 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 312.

Федеральные целевые программы:

1. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 21.05.2013 № 426;

2. «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014 − 2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 21.05.2013 № 424;

3. «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы», утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р;

4. «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 30;

5. «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы»;

6. «Развитие отрасли птицеводства РФ на период до 2013-2020 годов» (целевая программа ведомства) (приказ минсельхоза РФ от 15.12.2010 № 433 утверждена концепция ФЦП);

7. «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждена постановлением Правительства от 17.12.2010 № 1050;

8. «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утверждена постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864;

9. «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)», утверждена постановлением Правительства РФ от 05.09.2006 № 540;

10. «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406;

11. «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах», утверждена постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 350;

12. «Мировой океан» на 2016-2031 (концепция ФЦП), утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.06.2015 № 1143-р;

13. «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 2014 – 2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 903.

Перечень Государственных программ Республики Карелия  утвержден Распоряжением Правительства Республики Карелия  от 23 марта 2017 года N 158р-П (с изменениями на 6 декабря 2019 года)  (сайт: http://docs.cntd.ru/document/465412176) (таблица 2.1.2.)
Таблица 2.1.2.

Перечень государственных программ Республики Карелия

	N п/п 
	Наименование государственной программы Республики Карелия 
	Ответственный исполнитель 
	Органы исполнительной власти Республики Карелия, расходы на содержание которых предусмотрены в рамках государственной программы Республики Карелия 
	Код программного направления расходов бюджета Республики Карелия (первые два знака кода целевой статьи расходов бюджета Республики Карелия)

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	I. Новое качество жизни 

	1.
	Развитие здравоохранения 
	Министерство здравоохранения Республики Карелия 
	Министерство здравоохранения Республики Карелия 
	01 

	2.
	Развитие образования 
	Министерство образования Республики Карелия 
	Министерство образования Республики Карелия 
	02 

	3.
	Совершенствование социальной защиты граждан 
	Министерство социальной защиты Республики Карелия 
	Министерство социальной защиты Республики Карелия 
	03 

	4.
	Доступная среда в Республике Карелия 
	Министерство социальной защиты Республики Карелия 
	
	04 

	5.
	Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
	Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам,
Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору 
	05 

	6.
	Формирование современной городской среды 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
	
	20 

	7.
	Содействие занятости населения 
	Управление труда и занятости Республики Карелия 
	Управление труда и занятости Республики Карелия 
	06 

	7.1.
	Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом 
	Управление труда и занятости Республики Карелия 
	Управление труда и занятости Республики Карелия 
	22 

	8.
	Развитие культуры 
	Министерство культуры Республики Карелия 
	Министерство культуры Республики Карелия,
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия 
	07 

	9.
	Развитие физической культуры и спорта 
	Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия 
	Министерство спорта Республики Карелия 
	08 

	II. Инновационное развитие экономики 

	10.
	Экономическое развитие и инновационная экономика 
	Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия 
	Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия 
	09 

	11.
	Информационное общество 
	Администрация Главы Республики Карелия 
	
	10 

	12.
	Развитие транспортной системы 
	Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 
	Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 
	11 

	13.
	Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
	Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
	Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
	12 

	14.
	Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
	13 

	15.
	Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
	
	18 

	16.
	Развитие туризма 
	Управление по туризму Республики Карелия 
	Управление по туризму Республики Карелия 
	19 

	III. Обеспечение безопасности 

	17.
	Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений 
	Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
	Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
	14 

	IV. Эффективное государство 

	18.
	Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина 
	Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 
	Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия,
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей 
	15 

	19.
	Эффективное управление региональными и муниципальными финансами 
	Министерство финансов Республики Карелия 
	Министерство финансов Республики Карелия,
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
	16 

	20.
	Управление государственным имуществом Республики Карелия 
	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
	17 

	21.
	Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов 
	Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 
	
	21 


В настоящее время в Республике Карелия действуют и реализуются следующие Государственные программы (см. сайт: http://www.gov.karelia.ru/Different/rprogramms.html):

	№ п.п.
	Наименование программы
	Дата и номер НПА, утвердившего программу

	1
	2
	3

	1
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года N 118-П (с изменениями на 17 февраля 2017 года)

	2
	 Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования»  на 2014-2025 годы»
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года N 196-П (с изменениями на 30 октября 2019 года)

	3
	Государственная программа Республики Карелия "Социальная поддержка граждан в Республике Карелия" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 2 июня 2014 года N 169-П (с изменениями на 29 июня 2020 года №313-П)

	4
	Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 9 июня 2016 года N 211-П (с изменениями на 05 августа 2020 года N 383-П)

	5
	Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года N 351-П (с изменениями на 08 июля 2020 года N 328-П)

	6
	Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года N 301-П (с изменениями на 29 декабря 2018 года N 500-П)

	7
	Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»
	Постановление Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2013 года N 361-П

	8
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года N 228-П           (с изменениями на 20 марта 2020 года  N 94-П)

	9
	Государственная программа Республики Карелия "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"
	Постановление Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 г. N 49-П (с изменениями на 1 февраля 2019 года №42-П) 

	10
	Государственная программа Республики Карелия "Информационное общество 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года N 227-П (с изменениями на 17 декабря 2019 года N 475-П)

	11
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года N 197-П   (с изменениями на 16 июня 2020 года  N 293-П)

	12
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с изменениями на 31 марта 2020 года)
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20 января 2015 года N 7-П  (с изменениями  от 31 марта 2020 года N 112-П)

	13
	Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»
	Постановление Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 49-П (с изменениями на 25 августа 2020 года №431-П)

	14
	Государственная программа Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года N 341-П (с изменениями на 29 января 2018 года  N 24-П)

	15
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года N 11-П   (с изменениями на 26 марта 2020 года)

	16
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 05.08.2014 г № 240-П (с изменениями на 22 июня 2020 года №303-П)

	17
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина"  
	Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 года N 365-П (с изменениями на 29 апреля 2020 года N 180-П)

	18
	Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года N 112-П с изменениями на 16 марта 2020 года N 90-П)

	19
	Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 24 января 2018 года N 22-П (с изменениями на 28 февраля 2020 года N 72-П)

	20
	Государственная программа Республики Карелия "Культура Республики Карелия"  
	Постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года N 278-П (с изменениями на 6 декабря 2019 года N 448-П)

	21
	Региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Карелия на 2018-2027 годы
	Распоряжение Правительства Республики Карелия  от 23 августа 2018 года N 555р-П 

	22
	Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года 
	Распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 899р-П (с изменениями на 10 декабря 2019 года N 848р-П)


Кроме того в Республике Карелия разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства республики Карелия от 29.12.2018 г. № 899р-П (с изменениями на 10 декабря 2019 года N 848р-П). (http://docs.cntd.ru/document/465420565).
Перечень  муниципальных программ Сортавальского муниципального района утвержден распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 11.07.2017 г. № 648 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального района». В конце 2018 – начале 2019 года постановлениями Администрации Сортавальского муниципального района были приняты следующие программы (таблица 2.1.3.)
Таблица 2.1.3.

	Наименование муниципальной

программы
	Дата и номер НПА, утвердившего программу

	Муниципальная  программа Сортавальского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального района  на 2019 – 2025 годы» 
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района от 29 декабря 2018 г. № 152 (с изменениями)

	Муниципальная  программа  «Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 гг.» 


	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от «15» января 2019 г.                              №3

	Муниципальная  программа  «Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы»   
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от «25» января  2019 г.                                               № 5 (с изменениями от 23.04.2020 №44)

	Муниципальная  программа  Сортавальского муниципального района «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики  Сортавальского муниципального района на 2019 – 2025 годы»
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от «30» января 2019 г.                                                                                № 7

	Муниципальная  программа  Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 гг.»
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от 29 декабря 2018 г. № 151

	программа «Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от 29 декабря  2018 года     № 150  

	Программы мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и устранения причин, факторов и  условий, способствующих нарушениям обязательных требований на территории Сортавальского муниципального района на 2019 год»
	 Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от 29 декабря  2018  г.   № 148



	Муниципальная  программа  администрации Сортавальского муниципального района «Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального района на 2019 – 2025 годы»
	 Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от 29 декабря 2018 г.   № 147



	Муниципальная  программа  Сортавальского муниципального района   «Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы» 
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от «26» декабря 2018 г.  № 146

	Муниципальная  программа  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от «20» декабря 2018 г.   № 143 (с изменениями и дополнениями №31 от 24 марта 2020года)

	Ведомственная целевая программа администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
	Постановление Администрации Сортавальского муниципального района  от 17.11.2017 г. № 111 (в ред. от «10» декабря 2018 г.    № 134)  


На официальном сайте Администрации Кааламского сельского поселения  имеются сведения принятой и действующей в настоящее время  программе «Формирование современной  городской среды на территории Кааламского сельского поселения на  2018 - 2022 годы» (утверждена  Постановлением администрации Кааламского сельского  поселения № 22 от 14.11.2017 г. (в ред. 31 июля 2020 года   № 23), которая разработана  в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также о Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года (утверждена  Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 28 июня 2019 года №40).

При подготовке настоящих изменений  генерального плана Кааламского сельского поселения использовались: Схема территориального планирования Республики Карелия (утв. Постановлением Правительства Республики Карелия от 21.04.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П»), Схема территориального планирования Сортавальского     района (утверждена Решением Совета  Сортавальского  района от 04.04.2012 г. № 246 в ред. от 29.08.2018 № 359 и  от 24.12.2019 №66),  Генеральный  план Кааламского сельского  поселения Сортавальского  района Республики Карелия  (утвержден Решением сессии Совета Сортавальского муниципального района  от 16.12.2013 г. №20 (в ред. от 24.11.2016 №235, от 27.03.2018 №334),  целевые программы Республики Карелия и  Сортавальского муниципального района, а также Инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2025 года (Распоряжение Главы Республики Карелия  от 20 августа 2015 года N 290-р).
В основу всех основных выше перечисленных документов  и в настоящие изменения генплана заложена  гипотеза устойчивого развития как определяющая концепция стратегического планирования территории.

Устойчивое развитие — процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов.

2.2. Обоснование размещения объектов местного значения 

2.2.1. Анализ использования территорий поселения 

2.2.1.1. Расселение
Общие сведения о Кааламском  сельском поселении Сортавальского муниципального района Республики Карелия представлены в таблице 2.2.1.1.1.

Таблица 2.2.1.1.1.

	Наименование
	Кааламское сельское  поселение Сортавальского муниципального района Республики Карелия
	Закон Республики Карелия от 01.11.2004 No 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в ред. законов » (в ред. законов РК от 07.04.2005 № 866-ЗРК,  от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 08.04.2006 № 967-ЗРК, от 08.04.2006 № 968-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 05.12.2008 № 1242-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 04.05.2009 № 1285-ЗРК, от 03.06.2009 № 1298-ЗРК, от 11.11.2009 № 1335-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК, от 28.12.2012 № 1669-ЗРК, от 02.04.2013 № 1694-ЗРК, от 30.09.2014 № 1836-ЗРК, от 10.02.2017 № 2094-ЗРК, от 25.07.2017 № 2146-ЗРК,от 27.04.2018 № 2230-ЗРК, от 29.10.2018 № 2299-ЗРК, от 05.06.2019 № 2375-ЗРК, от 03.07.2020 №2483-ЗРК)

	Статус
	Муниципальное образование в составе Сортавальского 

муниципального района Республики Карели. Сельское поселение  с административным центром поселения -поселком Кааламо

	Географические координаты 
	61°54'13’’с. ш.

30°31' 13’’  в.д.
	Картографический портал Росрегистрации 

	Численность населения на 01.01.2019 г., тыс. чел. 
	2,689
	Данные РОССТАТА

	Группа поселений 
	Сельское  поселение, включающее в состав  20 населенных пунктов: поселок Кааламо - административный центр, поселки Кекоселькя, Киркколахти, Контиолахти, Маткаселькя, Отраккала, Рускеала, Саханкоски, Кирьявалахти, Леппяселькя, Рюттю, Ханнуккаланмяки, Куконваара, Пуйккола, Партала, станции Алалампи, Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор Суйкка
	Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» 

	Площадь территории поселения, тысяч  га 
	92200
	Росстат  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm.



Кааламское сельское поселение расположено в северной части  Сортавальского муниципального района (юго-западная часть Республики Карелия, рис. 2.2.1.1.1.)  

Основная часть населения проживает в административном центре  поселения п.Кааламо, п.Рускеала, п.Пуйккола и п.Партала.Основная градостроительная деятельность развивается в административном центре поселения п.Кааламо. Велико количество населенных пунктов с количеством зарегистрированных жителей менее 10 (9 населенных пунктов), а также без зарегистрированных жителей (2 населенных пункта в 2019 году и 4 в  2013 году) (таблица 2.2.1.1.2).  Несколько населенных пунктов Кааламского сельского поселения в настоящее время практически образовали агломерации, так как непосредственно прилегают друг к другу и образуют единое целое населенное образование:
- п. Кааламо,  п. Кекоселькя,  п. Ханнуккаланмяки;

-  п. Маткаселькя, м. Яккима, п. Саханкоски;

- п. Рускеала, п. Отраккала, м. Ханки.
Таблица 2.2.1.1.2.
	Наименование населенного пункта 
	Статус 
	Численность населения (чел.)  на 01.01.

	
	
	2012
	2013
	2019

	Кааламо 
	Поселок, Административный центр Кааламского сельского поселения 
	1134
	1221
	1105

	Кекоселькя 
	поселок
	3
	3
	1

	Киркколахти 
	поселок
	11
	9
	10

	Контиолахти 
	поселок
	1
	1
	2

	Маткаселькя 
	поселок
	81
	70
	48

	Отраккала 
	поселок
	4
	4
	4

	Рускеала 
	поселок
	693
	659
	613

	Саханкоски 
	поселок
	-
	-
	-

	Кирьявалахти 
	поселок
	4
	1
	9

	Леппяселькя 
	поселок
	6
	10
	8

	Рюттю 
	поселок
	93
	84
	73

	Ханнуккаланмяки 
	поселок
	8
	7
	7

	Куконваара 
	поселок
	-
	-
	1

	Пуйккола 
	поселок
	429
	410
	369

	Партала 
	поселок
	426
	407
	374

	Алалампи 
	станция
	8
	7
	7

	Пирттипохья 
	станция
	-
	-
	1

	Ханки 
	местечко
	31
	27
	26

	Яккима 
	местечко
	38
	37
	31

	Суйкка
	хутор
	-
	-
	-


Система расселения Кааламского сельского поселения определяется рядом факторов:

- схемой транспортно-планировочных осей и планировочных центров;

- природно-географическим условиям.
Транспортная ось расселения - автомобильная дорога Кааламо – Вяртсиля (с запада на север поселения). Естественная ось расселения не выражена.

Особенностью современного расселения территории поселения является:

- неравномерность освоения территории, что отражается в резком колебании плотности населения по территории поселения.
На территории поселения расположено 20 сельских населенных пунктов, тяготеющих к транспортным коммуникациям,  проходящим по территории поселения (рис. 2.2.1.1.2.).

Западная часть поселения, прилегающая к государственной границе Российской Федерации, располагается в пределах пограничной зоны (Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 11.04.2007 г. № 177).
Современные границы муниципального образования определены Законом  Республики Карелия от 01.11.2004  № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в ред. законов РК от 07.04.2005 № 866-ЗРК,  от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 08.04.2006 № 967-ЗРК, от 08.04.2006 № 968-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 05.12.2008 № 1242-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 04.05.2009 № 1285-ЗРК, от 03.06.2009 № 1298-ЗРК, от 11.11.2009 № 1335-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК, от 28.12.2012 № 1669-ЗРК, от 02.04.2013 № 1694-ЗРК, от 30.09.2014 № 1836-ЗРК, от 10.02.2017 № 2094-ЗРК, от 25.07.2017 № 2146-ЗРК,от 27.04.2018 № 2230-ЗРК, от 29.10.2018 № 2299-ЗРК, от 05.06.2019 № 2375-ЗРК, от 03.07.2020 №2483-ЗРК).

В состав Кааламского сельского поселения входят: поселок Кааламо - административный центр, поселки Кекоселькя, Киркколахти, Контиолахти, Маткаселькя, Отраккала, Рускеала, Саханкоски, Кирьявалахти, Леппяселькя, Рюттю, Ханнуккаланмяки, Куконваара, Пуйккола, Партала, станции Алалампи, Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор Суйкка.

Территория Кааламского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Вяртсильского городского поселения, Лоймольского сельского поселения, Финляндии, Хаапалампинского сельского поселения, Сортавальского городского поселения, Харлуского сельского поселения. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Кааламского сельского поселения проходят:

По смежеству с Вяртсильским городским поселением:
От т. 3 до т. 38 между кв. 99, 2 и кв. 100, 101, 1 Пуйккольского лесничества Сортавальского  лесхоза до южного угла кв. 2.
От т. 38 до т. 39 между кв. 2, 3, 93 и кв. 10, 11, 99 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза до восточного угла кв. 93.
От т. 39 до т. 40 между кв. 100, 107 и кв. 99, 106 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза до южного угла кв. 107.
От т. 40 до т. 6 между кв. 107 - 112 и кв. 114 - 119 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза до восточного угла кв. 112.
По смежеству с Лоймольским сельским поселением:
От т. 6 до т. 7 между кв. 112, 119, 127, 132 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 152, 168, 186, 187 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до южного угла кв. 187.
От т. 7 до т. 8 между кв. 132, 134, 135 Пуйккольского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 1, 26, 25, 24 Суйстамского лесничества Суоярвского лесхоза до береговой линии озера Янисъярви.
От т. 8 до т. 9 по восточной береговой линии озера Янисъярви в южном направлении до береговой линии озера Суйстамонъярви.
По смежеству с Финляндией:
От т. 3 до т. 2 по государственной границе между Российской Федерацией и Финляндией.
По смежеству с Хаапалампинским сельским поселением:
От т. 2 до т. 41 между кв. 205, 207, 10, 28, 34, 59, 93, 118 и кв. 208, 27, 33, 58, 92, 117 Рускеальского лесничества Сортавальского лесхоза до южного угла кв. 118.
От т. 41 до т. 42 между кв. 141 и кв. 117 Рускеальского лесничества Сортавальского лесхоза до западного угла кв. 141.
От т. 42 до т. 43 между кв. 141, 165 и кв. 140, 164 Рускеальского лесничества Сортавальского лесхоза до южного угла кв. 165.
От т. 43 до т. 44 между кв. 5 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 164 Рускеальского лесничества Сортавальского лесхоза до западного угла кв. 5.
От т. 44 до т. 45 между кв. 5, 23 и кв. 4, 22 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза до южного угла кв. 23.
От т. 45 до т. 46 между кв. 23 и кв. 43, 44 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза до автодороги Воннисенмяки - Заозерный.
По смежеству с Сортавальским городским поселением:
От т. 46 до т. 65 между кв. 45 - 50 и кв. 24 - 29 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза до северного угла кв. 50.
От т. 65 до т. 66 между кв. 50, 68 и кв. 51, 69 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза до восточного угла кв. 68.
От т. 68 до т. 17 по южным границам кв. 26, 27, 44 - 46 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза до береговой линии залива Сойккасенлахти Ладожского озера, южный угол кв. 46.
От т. 66 до т. 67 между кв. 6-8 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза и кв. 69, 71 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза до северо-восточного угла кв. 8.
От т. 67 до т. 68 между кв. 8, 16, 26 и кв. 9, 17, 27 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза до ЛЭП Хелюля - Кирьявалахти, восточный угол кв. 26.
[image: image1.png]\ Benoe mope

| conopewme octposa

x
= .
=0
e
®
=
=
=
8





Рис. 2.2.1.1.1. Схема расположения Сортавальского муниципального района на территории Республики Карелия
По смежеству с Харлуским сельским поселением:
От т. 9 до т. 10 по южной береговой линии озера Янисъярви в западном направлении до северо-восточного угла кв. 10 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза.
От т. 10 до т. 11 между кв. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179 Рускеальского лесничества Сортавальского лесхоза до северо-западного угла кв. 1.
От т. 11 до т. 12 между кв. 1, 12 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 18, 96, 97 Хелюльского лесничества Сортавальского лесхоза до юго-западного угла кв. 12.
От т. 12 до т. 13 между кв. 12, 47, 28, 48, 79 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и Хвойным лесхозом до южного угла кв. 79.
От т. 13 до т. 14 между кв. 80, 99, 108, 107, 106 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и Хвойным лесхозом до восточного угла кв. 78 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза.
От т. 14 до т. 15 между кв. 105, 104 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 78, 77 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза до береговой линии залива Кирьявалахти Ладожского озера.
От т. 15 до т. 16 по акватории залива Кирьявалахти Ладожского озера между кв. 104, 137 Ляскельского лесничества Питкярантского лесхоза и кв. 31, 47 Ладожского лесничества Сортавальского лесхоза, в 0,3 км севернее северной оконечности острова Пуссисари.
От т. 16 до т. 17 по акватории Ладожского озера в юго-западном направлении между береговой линией и островом Хакасаари на расстояние 2 км, в 0,3 км юго-западнее западной оконечности острова Хакасаари.
Картографическая  схема границ Кааламского сельского поселения показана ниже на рис.2.2.1.1.2.

Западная часть поселения, прилегающая к государственной границе Российской Федерации, располагается в пределах пограничной зоны.
Районный центр - город Сортавала, расположенный к югу от Кааламского сельского поселения на берегу Ладожского озера, имеет статус исторического города.

Общая площадь земель сельского поселения  92200 га (по данным Паспорта Кааламского сельского поселения,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm.).
[image: image2.jpg]Kaprorpagusieckas cxewa ycranonaenss rpanii

Kaa1ameKoro cebekoro nocesienist

Xapayeroe

g e





Рис. 2.2.1.1.2. Картографическая схема установления границ Кааламского сельского поселения.
Расположение населенных пунктов поселения относительно административного центра поселения показано в таблице 2.2.1.1.3. В этой же таблице представлены данные по площадям территории населенных пунктов.

Таблица 2.2.1.1.3.
	Наименование населенного пункта
	Расположение
	Расстояние от администра-тивного центра поселения, км
	Площадь, га 

	
	
	
	по генплану 2013 г.
	Современное состояние
	На расчетный срок

	п. Кааламо
	Запад Кааламского сельского поселения
	-
	83,7
	276,65
	189,85

	п. Кекоселькя
	Примыкает к п. Кааламо с юго-востока
	-
	41,4
	
	

	п. Ханнуккаланмяки
	Примыкает к п. Кааламо с юго-запада
	-
	44,8
	
	

	п. Киркколахти
	К западу от залива Киркколахти
	20
	65,9
	60,22
	189,07

	п. Контиолахти
	В 2,5 км к востоку от оз. Вахваярви
	27,5
	2,2
	2,25
	11,12

	п. Маткаселькя


	К юго-западу от оз. Руокоярви
	11,7
	119,0
	126,34
	122,89

	м. Яккима,

	К юго-западу от оз. Руокоярви
	15,5
	
	
	

	п. Саханкоски
	К югу от оз. Руокоярви
	11
	
	
	

	п. Рускеала


	В 3,8 км к северо-востоку от п. Кааламо
	4,5
	393,0


	1296,94
	393,48

	п. Отраккала
	Примыкает к п. Рускеала с востока
	4,5
	
	
	

	м. Ханки
	В 3,5 км к северо-востоку от п. Кааламо
	3,5
	
	
	

	п. Кирьявалахти
	На северном берегу залива Кирьявалахти оз. Ладожское
	26
	22,1
	22,23
	62,94

	п. Леппяселькя
	В 11 км к югу от п. Кааламо
	12,7
	77,3
	83,48
	77,76

	п. Рюттю
	В 10 км к юго-востоку от п. Кааламо
	12
	122,0
	130,80
	118,05

	п. Куконваара
	К северо-западу от оз. Малое Янисъярви
	32,5
	28,2
	26,02
	26,14

	п. Пуйккола
	К северо-востоку от оз. Пялькъярви
	21,5
	103,5
	123,72
	105,82

	п. Партала
	К западу от оз. Пялькъярви
	31
	80,6
	79,74
	81,07

	ст. Алалампи
	В 4 км к востоку от оз. Вахваярви
	30
	7,2
	8,4
	8,4

	ст. Пирттипохья
	К северу от оз. Вахваярви
	15,2
	12,9
	12,57
	12,57

	х. Суйкка
	В 7,3 км к юго-востоку от п. Кааламо
	8,2
	1,1
	1,05
	1,05


Расстояние от поселка  Кааламо до административного центра района  г.Сортавала по прямой 24 км, по автомобильной дороге  - 37 км.

2.2.2.  Историческая справка. Общие сведения о населенных пунктах поселения.
История поселений, входящих в нынешний Сортавальский муниципальный район – это частица многовековой истории Карельского края. Ее истоки уходят в глубокую древность. Более 8 тысяч лет назад в этих местах поселились племена саамов. В VII-IX веках н.э. на побережье Ладоги пришли новые финно-угорские племена с территории Финляндии, Эстонии и южных берегов Онежского и Ладожского озер. В X-XII веках за счет смешения этих племен на территории Карельского перешейка, Северного Приладожья и юго-восточной части современной Финляндии образовалась народность корела, являющейся предком современных карел. Впервые корела упоминается в Новгородской летописи в 1143 году. 

Люди вели на этих землях трудную борьбу за существование. Они занимались охотой и рыболовством. Во второй половине I тысячелетия нашей эры, когда совершился переход от каменных орудий труда к металлическим, в Карелии начинает развиваться земледелие и скотоводство, заимствованные от восточных славян. Карелы с далеких времен имели тесные связи с русским населением. Когда в IX веке нашей эры славянские племена объединились в древнерусское государство – Киевскую Русь, в состав этого государственного объединения восточных славян вошло и население древней Карелии. Позднее, в XI-XII веках, в период феодальной раздробленности, Карелия входила в состав Новгородской феодальной республики. В 1478 году все владения Новгорода перешли Московскому княжеству. Никольско-Сердовольский (Сердобольский) погост стал частью Корельского уезда Водской пятины. В 1500 году в состав погоста входило 160 деревень (http://рк-сортавала.рф/city/history.php).

Первые письменные упоминания о деревнях Кааламо и Пуйккола относятся к Писцовой книге Водской пятины 1500 года. «Уже к 1478 г. на землях Сердовольского погоста стояли все те сельские поселения, которые известны и в настоящее время под старинными (только финнизированными) названиями. «Калома на реце Калома» (Кааламо), «Пуйкола» (Пуйккола)»
Населенный пункт Кааламо, упоминаемый в письменных источниках 1500 года, не соответствует местонахождению современного поселка Кааламо.

В шведских Поземельных книгах (списках дымов Кексгольмского лена) 1590, 1618, 1631 годов, когда территория входила в состав Швеции, отмечена деревня Калатома (Кааламо).

Больше сведений о Кааламо относится к XIX веку.

С развитие железнодорожного сообщения в 1894 году была основана станция Кааламо.

Современный поселок Кааламо получил свое развитие с началом работы зверосовхоза «Кааламский» Карельского треста звероводческих совхозов, который был образован в 1970 году.

Для зверосовхоза «Кааламский» была отведена часть земель совхоза «Вперед» Сортавальского района (ферма «Кааламо») с общей земельной площадью 3519 га, в т.ч. пашни 528 га.

Еще несколько населенных пунктов поселения были образованы в 16-17 веках. Практически на месте нынешнего поселка Рускеала находилась деревня Руйсселка (Ruisselke), которая впервые упоминается в Переписной книге Корельского уезда (швед.) в 1590 году.

В памятной книге прихода Рускеала говорится, что место, названное Рускеала, впервые появилось в документах 1667 года как «капелла Рускеала». Таким образом, Рускеала – это название капеллы, позже прихода. О Рускеальской церкви упоминается в документах 1676 года. Церковь находилась в местечке Руйсселка («Руйсселя») на горе Конткасенмяки. Рускеала также упоминается в Переписной книге 1681 года как часть прихода Китее.

В Переписной книге 1660-х годов Рускеала, Конткосенваара и Руйсселка относились к одной деревне — Ruissälkä. В Переписной книге 1682 года эти поселения указываются отдельно.

В течение длительного времени территории района были «яблоком раздора» между Россией и Швецией и неоднократно переходил из одной подчиненности в другую. В 1721 году, по Ништадскому мирному договору, бывший город Сортавала, превратившийся в обыкновенную деревушку Сердоболь с населением в три десятка человек, вместе со всей губернией Кексгольм, был официально закреплен за Россией.
Строительство Карельской железной дороги, связавшей в 1893-1894 годах города Выборг, Сердоболь и Йоенсуу, дало новый импульс к развитию города, в котором стали появляться новые промышленные предприятия.

31 декабря 1917 года глава советского правительства В. И. Ленин подписал декрет о предоставлении Финляндии полной независимости от России. Город Сердоболь переименовывается  в Сортавала.

13 марта 1940 года был подписан мирный договор, по которому к Советскому Союзу отошел весь Карельский перешеек, город Выборг и Приладожская Карелия, в том числе и город Сортавала. Финское население эвакуировалось в течение трех дней, а на освободившиеся территории начали приезжать советские переселенцы. 

С  августа  1941 года по сентябрь 1944 год  территория была занята финскими войсками, а затем территория вновь стала советской. Сюда приезжают переселенцы из Белоруссии, Украины, Поволжья. Восстанавливается хозяйство. Возобновляют свою работу мебельно-лыжный комбинат в Хелюля, а в самом городе - типография, рыбозавод, пивзавод, хлебокомбинат и молочный завод. Начинаются занятия в школах и техникумах. Развивается сельское хозяйство, добыча и переработка камня.

Центр муниципального района – город Сортавала – один из древнейших городов Карелии, с особенным архитектурным обликом (Официальной датой основания города  считается  1632 год. Жители города Сортавала торжественно отмечали 300-летие города в 1932 году). (См. сайт: http://norse.ru/pub/8.html).
2.2.3. Природные условия и ресурсы.
2.2.3.1.  Климат
Поселение расположено в пределах северо-западной части Олонецкой равнины, примыкающей к Ладожскому озеру с северо-запада. 

Рельеф этого района сложный и объединяет несколько орографических единиц. Наибольшие абсолютные отметки наблюдаются в крайней юго-восточной части Онежско-Ладожского водораздела.

Максимальные абсолютные отметки сосредоточены в районе озер Лососинного и Машозера, где они достигают 249, 257 и 272 м.

Климат поселения умеренный. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. 

Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"  для близлежащего населенного пункта (г.Сортавала).
Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в таблице 2.2.3.1.
Таблица 2.2.3.1.
	Поселение, населенный пункт
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	год

	Сортавала
	-9,1
	-8,9
	-3,8
	2,0
	8,6
	14,0
	16,9
	15,0
	9,6
	4,2
	-1,1
	-5,8
	3,5

	Кааламское

поселение
	-9,1
	-8,9
	-3,8
	2,0
	8,6
	14,0
	16,9
	15,0
	9,6
	4,2
	-1,1
	-5,8
	3,5


Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – январь.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.
Климатические параметры холодного и теплого периодов года представлены ниже в таблицах  2.2.3.2. и 2.2.3.3.
Таблица 2.2.3.2.
Климатические параметры холодного периода года

	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 
	0,98 
	-36 
	-36 

	
	0,92
	-33 
	-33 

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
	0,98 
	-31 
	-31 

	
	0,92
	-29 
	-29 

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 
	0,94 
	-14 
	-14

	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С 
	-43
	-43 

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 
	7,5 
	7,5

	Период со средней 

суточной температурой воздуха 
	менее 0°С 
	Продолжительность, сут. 
	151
	151

	Средняя температура воздуха, °С, 
	-6,0
	-6,0

	
	менее 8°С
	Продолжительность, сут. 
	232 
	232 

	Средняя температура воздуха, °С, 
	-2,5
	-2,5

	
	менее 10°С
	Продолжительность, сут. 
	253 
	253

	Средняя температура воздуха, °С, 
	-1,6
	-1,6

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 
	85
	85

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % 
	84 
	84 

	Кол-во осадков за период с ноября по март, мм 
	217
	217 

	Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль 
	Ю 
	Ю 

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 
	4,3
	4,3

	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8°С 
	2,8
	2,8


Таблица 2.2.3.3.
Климатические параметры теплого периода года 
	Климатическая характеристика 
	Сортавала 
	Поселение 

	Барометрическое давление, гПа 
	1011
	1011

	Температура воздуха, °С, 
обеспеченностью                                                   
	0,95 
	20
	19

	
	0,98
	23
	24

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 
	21,4
	21,4

	Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С 
	35
	35

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 
	9,5
	9,5

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. 
	74
	74

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % 
	62
	62

	Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм 
	384
	384

	Суточный максимум осадков, мм 
	59
	59

	Преобладающее направление ветра за период с июня по август 
	Ю
	Ю

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 
	0,0
	0,0


Климат – умеренно континентальный, формирующийся под влиянием Ладожского озера. Климатические особенности – продолжительная относительно мягкая зима и короткое прохладное лето со значительной облачностью.

В пределах Республики данная территория отнесена к четвертому агроклиматическому району – самому теплому.

Мягкий прохладный климат, красивый ландшафт, хвойная растительность дают возможность с полным правом считать район одной из лучших зон отдыха и лучшей курортной зоной Карелии.

В течение года на территории поселения преобладает циклоническая деятельность. В холодный период она усиливается, а в теплый несколько ослабевает. Циклоны возникают и развиваются в зонах сходимости воздушных масс, которые называются атмосферными фронтами. В этих зонах наблюдаются большие контрасты температуры, влажности, атмосферного давления и других метеорологических величин. Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяет неустойчивый характер погоды в течение всего года.

Атмосферная циркуляция обуславливает преобладание за год южного (18 %) и северо- западного (17 %) направлений ветра. Менее вероятны ветры северного направления (8 %). Повторяемость штилей составляет 19 %. Зимой велика повторяемость северо-западного ветра (18-20 %), в весенне-летний период – южного (20-23 %). Наиболее сильными бывают южные (4,5 м/с) и юго-восточные (5,2 м/с) ветры. Наибольшей силы они достигают зимой. Средняя скорость их составляет в январе 5,5 и 7,8 м/с, в декабре 6,2 и 7,7 м/с. Весной и летом наибольшую скорость имеют северные и северо-восточные ветры, наименьшую в течение всего года – западные ветры.

Средняя годовая скорость ветра равна 3,5 м/с. В отдельные годы она может увеличиваться до 4,6 м/с или уменьшаться до 2,5 м/с.

В годовом ходе наибольшая скорость ветра наблюдается в холодный период с максимумом в ноябре (4,5 м/с), наименьшая – летом с минимумом в августе (2,8 м/с). Средние месячные скорости ветра в отдельные годы могут отклоняться от среднего многолетнего значения, причем наибольшие отклонения наблюдаются в зимние месяцы.

Температура воздуха

Благодаря преобладанию воздушных масс, идущих с Атлантического океана, климат Кааламского сельского поселения характеризуется как переходный от континентального к морскому, что проявляется в сдвиге минимума температуры с января на февраль, в уменьшении годовой амплитуды.

В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от -9,1°С в январе до 16,9°С в июле.

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет 26,3°С.

Средние месячные отрицательные температуры сохраняются с ноября по март.

Устойчивые морозы прекращаются 10 марта. В конце второй декады марта наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры через -5°С в сторону повышения. От марта к апрелю наблюдается наиболее резкое повышение температуры воздуха (на 6,9°С), и она становится положительной (1,4°С). Этому способствует увеличение количество солнечного тепла и возрастающий прогрев почвы, освобождающейся от снежного покрова. В первой декаде апреля наблюдается переход средней суточной температуры через 0°с. Июнь считается первым летним месяцем. Его средняя месячная температура равна 13,7°с. В третьей декаде июня наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15°с. Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами воздуха, превышающими 15°С, составляет 50 дней. В августе начинается медленное понижение температуры ото дня ко дню. Устойчивый переход средней суточной температуры через 5°С в сторону понижения происходит в октябре (первая декада), через 0°С – в ноябре (первая декада). Устойчивые морозы наступают 5 декабря.

В холодный период года большое значение имеет наличие снежного покрова и его высота. Почва, не покрытая снегом, охлаждается и промерзает значительно быстрее. Средняя из максимальных за зиму глубина промерзания почвы района 42 см.

По количеству выпадающих осадков территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Выпадение осадков связано в основном с циклонической деятельностью. Из годового количества осадков приблизительно одна треть приходится на холодный период (ноябрь-март), а две трети – на теплый (апрель-октябрь). За год в Кааламском сельском поселении в среднем выпадает 592 мм осадков. В годовом ходе максимум наблюдается в августе (77 мм), минимум – в марте (27 мм).

Изменчивость месячных сумм осадков велика как зимой, так и летом.

Суточный максимум осадков колеблется в широких пределах – от 1 до 50 мм. Абсолютный суточный максимум осадков, полученный  за  весь  ряд  наблюдений,  равен 57 мм. Такой максимум возможен один раз в 100 лет. Наиболее вероятен годовой суточный максимум осадков от 25 до 35 мм.

Число дней без дождей в среднем за год равно 136.

Снежный покров является климатическим фактором оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период. Первый снег в Сортавальском районе выпадает обычно в первой половине октября. С образованием устойчивого снежного покрова высота его постепенно увеличивается и к началу марта достигает максимального значения (около 52 см). В многоснежную зиму наибольшая декадная высота достигала 131 см, а в малоснежную зиму – 24 см.

В виде снега в Сортавальском районе выпадает около 21 % годового количества осадков. Сильные снегопады отмечаются в среднем 1,2 случая за зиму. Чаще всего сильные снегопады бывают в декабре и январе (24 %).
Выводы

В летний период комфортная погода, при которой возможны все виды рекреационной деятельности, в том числе и купания на территории поселения отмечается в среднем 15-20 дней.

Менее благоприятный период с более прохладной и ветреной погодой, при которой ограничены купания, но возможны другие виды отдыха, продолжается в среднем 70-75 дней. Однако этот общий благоприятный период часто прерывается весьма холодной облачной, дождливой и ветреной погодой.

Зимний сезон более благоприятен для отдыха. Комфортный период с температурами ниже -5°С составляет более 3,5 месяцев. Умеренные морозы с редкими оттепелями, глубокий снежный покров, не очень сильные ветры, особенно в залесенных частях района являются оптимальными условиями для лыжного спорта.

Климатические условия района не ограничивают хозяйственного освоения и строительства.

Территория района относится к строительно-климатической зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны -25°С; -26°С и -14°С. Продолжительность отопительного периода 238-241 день. Максимальная глубина промерзания почвы 120 – 140 см.

Осушение заболоченных участков улучшит микроклимат мелиорируемых территорий.

Рекомендуется ветрозащита от преобладающих юго-западных и южных ветров.

Территория Кааламского  сельского поселения благоприятна для развития сельскохозяйственного производства (полеводства, овощеводства, животноводства). Широкие возможности создаются для садоводства, особенно по возделыванию ягодных кустарников: смородины, малины, крыжовника и др. В поселении имеются фруктовые сады – яблоневые и вишневые.

Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в таблице 2.2.3.4.
Показатели климата по агроклиматическому районированию

Таблица 2.2.3.4..
	Агроклиматический район 
	IV

	Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С 
	100 – 110

	Теплообеспеченность вегетационного периода, °С 
	Более 1500

	Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 °С 
	-30 – 35

	Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10 °С, мм 
	250

	Гидротермический коэффициент 
	1,4 – 1,5

	Продолжительность безморозного периода, дней 
	110 – 130


По лесорастительному районированию леса на территории поселения отнесены к таежной лесорастительной зоне и средне-таежному району Европейской части Российской Федерации.  По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. 

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории поселения Схемами территориального планирования Республики Карелия и Сортавальского муниципального района не установлено.

Ежедневные измерения на местности мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения по территории республики осуществлялось на 19 метеостанциях (МС). Среднесуточные значения МЭД станций наблюдений находились в пределах естественного фона (0,20 мкЗв/час) для Республики Карелия 0,05-0,13 мкЗв/час. Среднемесячные значения для  Сортавальского района в 2020 году составили – 0,07 мкЗв/ч

Радиационная обстановка на территории Республики Карелия по сравнению с предыдущими годами не изменилась и остается удовлетворительной.

Средние значения показателя соответствуют естественным значениям и не представляют опасности для здоровья.

2.2.3.2. Рельеф

Территория Кааламского сельского поселения располагается в южной части Республики Карелия, на северо-западном берегу Ладожского озера.

Рассматриваемая территория приурочена к крупной структуре Восточно-Европейской платформы - Балтийского щита.

В соответствии с геоморфологическим районированием в пределах территории Кааламского сельского поселения выделяются следующие крупные геоморфологические структуры: область структурно-денудационного рельефа и область аккумулятивного рельефа.

Далее представлена геоморфологическая характеристика выделенных элементов.

Область развития структурно-денудационного рельефа представлена, мелкогрядовыми и грядово-холмистыми равнинами и занимает площадь прилегающую к Ладожскому озеру.

Частая смена гряд, небольших холмов, с заболоченными понижениями (часто узкими и глубокими) придает поверхности чрезвычайно расчлененный характер. Гряды сложены скальными породами (граниты, гнейсы). Понижения между грядами выполнены ленточными глинами, озерно-ледниковыми и моренными песками и супесями. Мощность поверхностных отложений 5-10 метров, реже больше.

Средние абсолютные отметки изменяются в пределах 30 - 100 метров. Относительная высота гряд и увалов составляет 20-80 метров, протяженность - от сотен метров до 3-5 км, крутизна склонов гряд 20-300. Ориентировка гряд и увалов, разобщенных заболоченными межгрядовыми понижениями или узкими долинообразными озерами, преимущественно северо-западная.
Область аккумулятивного рельефа представлена формами рельефа, сформированными под действием водной, водно-ледниковой и ледниковой аккумуляции. Данные территории располагаются в западной части Кааламского сельского поселения.

Данный тип рельефа занимает наибольшие площади в пределах Сортавальского района и представляет собой равнину осложненную различными формами ледникового и водно-ледникового рельефа, такими как озовые и камовые гряды. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 20-80 метров.

Кроме выделенных крупных геоморфологических структур в пределах района получили развитие формы рельефа, сформированные деятельностью рек, биогенные и техногенные формы рельефа.

Формы рельефа, формирующиеся под действием рек, находятся на начальной стадии развития. Гидрографическая сеть молодая, характеризуется слаборазработанными поперечным и продольным профилями, глубина вреза не превышает 5 метров, преобладающая ширина долин до 50 метров.

Биогенные формы связаны с поверхностью болот, которые по типу питания относятся к низинным, верховым и переходным. Формы их поверхности обусловлены микрорельефом, по типу которого различают плоские, кочковатые и грядово-мочажинные болота. Все типы болот широко представлены в пределах территории поселения. Преобладают болота верхового типа.

Техногенные формы территориально связаны с населенными пунктами, стройками, дорожным строительством, торфоразработками и другими объектами. Они представляют собой карьеры, канавы, искусственные выемки и другие формы размером от 1,5-2 до нескольких десятков, иногда сотен метров.

2.2.3.3. Геологическое строение.
Кааламского сельское поселение располагается в пределах крупной геологической структуры – Балтийского кристаллического щита. Геологические образования, слагающие его территорию, представлены разновозрастными формациями от древнейших, свыше 3,2 млрд. лет, до современных.

Преобладающими породами являются в различной степени метаморфизованные образования протерозойского возраста. Преимущественным развитием пользуются гнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы, пронизанные массивами интрузивных пород, в основном, гранитоидного состава и осложненные многочисленными тектоническими нарушениями.

В пределах рассматриваемой территории коренные породы представлены отложениями Людовикско-калевийского метаморфического комплекса нижнекарельской эратемы и ранневепсийскими интрузиями верхнекарельской эратемы.

Людовикско-калевийский метаморфический комплекс, сложенный гнейсами биотитовыми, плагиосланцами, кристаллическими сланцами, гранат-биотитовыми слагает большую часть района. Глубина залегания колеблется от 0,5-20 метров до 80 и более метров.

Ранневепсийские интрузии представлены лейкогранитами, гранитами биотитовыми, мусковитовыми, двуслюдяными, метадиоритами, кварцевыми диоритами, габброноритами. Представлены спорадически, небольшими участками на всей территории района.

В пределах Кааламского сельского поселения четвертичные отложения залегают с поверхности на докембрийских породах. Мощность четвертичного покрова для большей части территории составляет 3-8 метров.

Отложения ледникового, флювиогляциального, водно-ледникового генезиса относятся к отложениям верхнего отдела четвертичного периода.

Ледниковые отложения представлены преимущественно супесями и суглинками с дресвой, щебнем, гравием, галькой и валунами, местами песками. Мощность отложений на отдельных участках может достигать 80 метров. Встречаются спорадически на всей территории района.

Флювиогляциальные песчано-гравийные, гравийно-песчанные и валунно-гравийно- песчанные отложения представлены в западной части района. Слагают камовые холмы и озовые гряды. Мощность отложений доходит до 100 метров.

Озерно-ледниковые осадки представлены ленточными глинами, суглинками, алевритами и песками (средняя мощность 5-12 м, местами до 35 метров). Характерные формы рельефа, выполняемые озерно-ледниковыми осадками – озерно-ледниковые равнины. Отложения развиты в центральной части района.

Современные четвертичные отложения представлены озерными, аллювиальными, элювиально-делювиальными и болотными отложениями.

В голоцене на территории поселения широко развивались болото- и торфообразовательные процессы. Чрезвычайно интенсивный процесс накопления огромных масс торфа продолжается и сейчас, захватывая все новые территории. В настоящее время болотные отложения занимают значительную часть  территории Кааламского сельского поселения. Мощность торфяных залежей не превышает 7 метров.

Современные озерные отложения занимают значительные площади по побережьям Ладожского озера, других озер поселения. Отложения представлены супесями, песками с галькой, галечниками, нередко заиленными, мощностью обычно не выше 4 метров, в основном 0,5-2 метра.

Аллювиальные отложения развиты незначительно. Речная сеть поселения считается относительно молодой со слабой разработанностью поперечных профилей долин. Для речных долин характерно отсутствие надпойменных террас. Аллювий представлен русловой и пойменной фациями. Мощность этих осадков составляет в среднем 3-5 метров. Они представлены песками и алевритами, иловатыми осадками.

Элювиально-делювиальные отложения представленные обломками и глыбами скальных пород, мощностью 1-2 метра. Встречаются на участках расчлененного рельефа.
2.2.3.4.  Инженерно-геологическая оценка территории.

Территория Кааламского сельского поселения располагается в пределах одного инженерно-геологического региона – Балтийского кристаллического щита.

В основу районирования по инженерно-геологическим условиям положен геоморфологический признак. В соответствии с общностью структурно- геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории поселения выделены следующие инженерно-геологические районы:

-
Районы денудационно-тектонического рельефа;
-- холмистые, холмисто-грядовые равнины;

-- мелкогрядовые холмистые равнины;

-
Районы ледникового рельефа

-- полого-волнистые и всхолмленные флювиогляциальные равнины;

-- плоско-волнистые ледниковые равнины;

-
Районы аккумулятивного и аккумулятивно-абразионного рельефа

-- плоские озерные и озерно-ледниковые равнины.

Выводы

В результате проведенной инженерно-геологической оценки, можно сделать следующие выводы:

- Инженерно-геологическая изученность Кааламского сельского поселения недостаточна;

- Значительная часть территории характеризуется ограниченно благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства, что обусловлено, в первую очередь, условиями рельефа – сильной и средней расчлененностью территории, с преобладанием склонов 10-20 % крутизны;

- Важным фактором, накладывающим ограничение на строительство, является широкое распространение процессов заболачивания и подтопления. Как правило, заболочены все понижения рельефа. Развитию заболачивания способствует близкое залегание слабопроницаемых пород архейско-протерозойского возраста и характерные в целом для Карелии климатические особенности (избыточное увлажнение). Средняя мощность торфа составляет 1-2 метра, максимальная 7-11 метров;

- Неблагоприятными для размещения застройки являются территории распространения грунтов со слабой несущей способностью – территории занятые торфяно- болотными, озерными и озерно-ледниковыми отложениями. Освоение таких участков требует применения специальных инженерных мероприятий по укреплению  оснований или усилению несущих конструкций сооружений;

-
На ряде участков, ограничения на размещение застройки накладывают условия рельефа - резко расчлененная поверхность, с преобладанием уклонов величиной более 20%.
Среди современных геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию линейных  объектов отмечено сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение, а также переувлажнение и заболачивание пониженных участков в условиях затрудненного поверхностного стока.

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная для природно-климатических условий  Сортавальского района, составляет для торфа – 55 см, для глин и суглинков – 129 см, для супесей и песков пылеватых - 157 см, для песков средней крупности, крупных и гравелистых, а также насыпных грунтов аналогичного состава – 168 см, для крупнообломочных грунтов – 191 см.
2.2.3.5. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Каалмского  сельского поселения хорошо развита. Реки и озера территории относятся к бассейну Ладожского озера.
Согласно Водному реестру Российской Федерации территория поселения относится к:

- Бассейновый округ – Балтийский

- Речной бассейн -  Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера)

- Речной подбассейн -  Нева и реки бассейна Ладожского озера (российская часть бассейнов)

- Водохозяйственный участок - – Бассейн оз. Ладожское без рек Волхов, Свирь и Сясь.
Преобладающее
большинство
 рек
представляет
собой
сложные
озерно-речные системы, состоящие из коротких речных участков, соединяющих отдельные озера.

Перечень основных водных объектов Кааламского сельского поселения приводится ниже в соответствии с данными письма Федерального агенства водных ресурсов Невско-Ладожское бассейновое водное управление Отдел водных ресурсов по Республике Карелия от 16.03.2020 №Р10-303:
	Река, озеро 
	Длина (км)/Площадь водосбора (км2)
	Местоположение
	Код водного объекта в государственном водном реестре

	Реки, ручьи

	р.Каранко-оя
	12
	31 км по пр. берегу р. Тохма-йоки
	01040300212102000010825

	р.Леппя-оя
	12
	оз. Янисъярви (Янис-Ярви, Большое Янисъярви)
	01040300212102000010993

	р.Тохма-йоки (Юляйоки, Тохма, Тохмаёки)
	64/1602
	Ладожское озеро
	01040300212102000010801

	Руч. Тетри-пуро (руч. Алайоки, руч. Сало-йоки)
	14
	44 км по пр. берегу р. Тохма-йоки
	01040300212202000010815

	р.Хейн-оя
	14
	15 км по пр. берегу р. Тохма-йоки
	01040300212102000010832

	р. Янисйоки (Янги-йоки, Янисъёки)
	70/3900
	Ладожское озеро
	01040300212102000010870

	Водотоки прочие  


	протяженностью менее 10 км
	
	

	Озера

	Ладожское (Ладога)
	17700/281000
	
	01040300411102000010114

	Янисъярви (Янис-ярви, Большое Янисъярви)
	200/3660
	
	01040300211102000013384

	Вахва-ярви
	10,30/39,6
	оз. Янисъярви (Янис-Ярви, Большое Янисъярви
	01040300211102000013513

	Пялкъярви (Пялк-ярви)
	9,3/43,8
	
	01040300211102000013193

	Руокоярви
	2,6/452
	
	01040300211102000013216

	Питкяяви
	1,4
	
	01040300211102000013186 

	Юля-лампи
	1,30
	оз. Янисъярви (Янис-Ярви, Большое Янисъярви
	01040300211102000013537

	Ряменъярви (Рямеенъярви)
	1,3
	
	01040300211102000013179

	Рюттю-ярви
	1,0
	
	01040300211102000013292

	Ристи-ярви
	0,9
	
	01040300211102000013308

	Матка селькя-лампи
	0,6
	
	01040300211102000013209

	Руоко-лампи
	0,50
	оз. Янисъярви (Янис-Ярви, Большое Янисъярви
	01040300211102000013520

	Водоемы прочие
	площадью менее 0,5 кв. км 


	
	


В общих чертах в гидрологическом режиме рассматриваемых водотоков и водоъемов четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летняя межень, осенние паводки и зимняя межень.

Реки, связанные питанием с заболоченными участками своих водосборов, несут сильно окрашенные гуминовые воды, со значительным содержанием в них железа.

Весенние паводки на реках приходятся на конец апреля или начало мая. Воды рек имеют низкую жесткость, малую минерализацию, высокую степень кислородного насыщения и бедны кальцием.

Реки района имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье начинается во второй декаде апреля, длится до 60 дней (наибольшая интенсивность 7-10 дней), при этом уровень воды в реках поднимается на 0,5-2,5 м, а в отдельные годы на 4,5 м.

Основной объем стока (45%) приходится на период весеннего половодья.

Меженные периоды приходятся на июль-сентябрь и февраль-март. Зимняя межень, как правило, более глубокая.

Ледостав на реках начинается в начале ноября. Первыми замерзают плесовые участки. Продолжительность ледостава достигает 174 суток. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале-марте (40-75 см).

Вскрытие рек начинается в третьей декаде апреля и завершается в первой декаде мая.

Продолжительность ледохода 3-8 дней (до 30 дней в случае поступления льда из расположенных выше озер).
На территории поселения находится большое количество озер, основным из которых является Ладожское озеро (код водного объекта – 01040300211102000010114). Озеро имеет особо ценное рыбохозяйственное значение, параметры водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы – 200 м (письмо от 29.01.2020 №Р-10-95  Отдела водных ресурсов по Республике Карелия)
Ладожское озеро – крупнейший пресноводный водоем Европы, образовавшийся в результате опускания блока земной коры относительно обрамления (грабен) и имеет площадь зеркала с островами 18135 км2, из них площадь водной поверхности 17680 км2.

Площадь водосбора Ладоги 281 тыс. км2, с которого в озеро впадает 70 рек. Объем водной массы озера 908 км3, вода обновляется 1 раз в 11 лет. Наибольшая длина озера 219 км, ширина 135 км. Максимальная глубина 230 м при средней глубине - 52 м.

В течение последних 150 лет наблюдается понижение уровня воды в озере, что объясняется совместным воздействием антропогенных факторов: увеличением изъятия воды на водопотребление, мелиоративными работами, гидротехническим строительством, а так же климатическими изменениями (увеличением среднегодовых температур воздуха и связанного с ним суммарного испарения с территории).

Сезонное изменение уровня воды в Ладоге в среднем составляет 82 см. Средний годовой уровень воды в озере за многолетний период наблюдений равен 480 см. Наивысший средний месячный уровень воды составляет 664 см, низший – 352 см. Наивысший средний суточный уровень воды равен 683 см, низший – 331 см.

Волны обычно не превышают высоты 0,4 м, однако при сильном ветре могут достигать 3,0-3,5 м при длине 20-25 м. В заливах и проливах шхерной части влияние волн незначительное.

Подъем уровня воды в озере начинается в конце апреля – начале мая и достигает максимума в июне; средняя высота подъема 0,3-0,4 м. Спад уровня продолжается все теплое время года, минимум наблюдается в марте.

Водный режим озер в общих чертах повторяет режим рек. На малых озерах в составе озерно-речных систем фазы водного режима почти совпадают с речными, в более крупных озерах с небольшим (7-10 дней) отставанием.

Высота весеннего подъема обычно не превышает 0,3-0,5 м и только в годы с высоким половодьем может достигать 1 метра.
Гидротехнические сооружения, расположенные  на  водных объектах.
На территории Сортавальского района имеется ряд гидротехнических объектов (форма 3.2.-гвр), в том числе на территории Кааламского сельского поселения, данные о которых представлены ниже (Письмо Федерального агентства водных ресурсов Невско-Ладожское бассейновое водное управление Отдел водных ресурсов по Республике Карелия от 16.03.2020 №Р10-303):
	№

п/п
	Наименование сооружения
	местоположение
	Собственник
	Эксплуатирующая организация
	Назначение
	Особые отметки

	5
	плотина
	г.Сортавала, п. Кааламо, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, г.Сортавала, пл.Кирова,11
	
	разрушена
	

	6
	Водозабор
	г.Сортавала, п.Рюттю, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 26.08.2015, ввод в эксплуатацию 31.12.1992

	7
	Здание водонасосной станции
	г.Сортавала, п.Рускеала, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 26.08.2015, ввод в эксплуатацию 01.01.1995

	8
	Здание водонасосной станции
	г.Сортавала, п.Пуйккола, оз.Пялкъярви
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 26.08.2015, ввод в эксплуатацию 31.12.1979

	10
	Здание водозаборного сооружения 1 подъема
	г.Сортавала, п. Кааламо, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 26.08.2015, ввод в эксплуатацию 31.12.1977

	12
	Здание водоочистного сооружения
	г.Сортавала, п.Партала, оз. оз.Пялкъярви
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 27.08.2015, ввод в эксплуатацию 31.12.1980

	13
	Здание водоочистной станции
	г.Сортавала, п. Кааламо, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 26.08.2015, ввод в эксплуатацию 31.12.1979

	15
	Водоочистное сооружение (водозабор)
	г.Сортавала, п.Партала, оз. оз.Пялкъярви
	Сортавальский МР, МУП «ЖКХ СМР», Сортавальский район
	МУП «ЖКХ СМР» Сортавальский район
	водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 27.08.2015, ввод в эксплуатацию 01.01.1981

	36
	Подводящий канал
	г.Сортавала, п. Кааламо, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, г.Сортавала, пл.Кирова,11
	
	водопропускное
	Свидетельство гос.регистрации от 10.05.1939, ввод в эксплуатацию 31.12.1939

	37
	здание
	г.Сортавала, п. Кааламо, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, г.Сортавала, пл.Кирова,11
	
	Энергетика, водоснабжение
	Свидетельство гос.регистрации от 10.05.1939, ввод в эксплуатацию 31.12.1939

	41
	Водонапорная башня
	г.Сортавала, п. Кааламо, река Тохма-йоки
	Сортавальский МР, г.Сортавала, пл.Кирова,11
	
	водообеспечение
	Свидетельство гос.регистрации от 26.08.2015, ввод в эксплуатацию 31.12.2001


Гидротехнические сооружения
	№

п/п
	Наименование сооружения
	местоположение
	Собственник
	Эксплуатирующая организация
	Назначение
	Особые отметки

	20
	Отводной канал
	Республика Карелия, г.Сортавала,

п.Рускеала
	МО «Сортавальский муниципальный район», г.Сортавала,
	
	
	

	21
	Отводной канал
	Республика Карелия, г.Сортавала,

п.Рюттю
	ЗАО «Норд Гидро», г.Сортавала
	
	
	

	33
	плотина
	Республика Карелия, г.Сортавала, район

п. Кааламо
	МО «Сортавальский муниципальный район», г.Сортавала,
	
	
	

	36
	плотина
	Республика Карелия, г.Сортавала,

п.Рюттю
	ЗАО «Норд Гидро», г.Сортавала
	
	
	

	43
	плотина
	Республика Карелия, г.Сортавала,

п.Рускеала
	МО «Сортавальский муниципальный район», г.Сортавала,
	
	
	

	46
	Плотина напорная Коворинкоски
	Республика Карелия, г.Сортавала, район

п.Рускеала
	ЗАО «Норд Гидро», г.Сортавала
	
	
	

	54
	Подводящий канал
	Республика Карелия, г.Сортавала, район

п. Кааламо
	МО «Сортавальский муниципальный район», г.Сортавала,
	
	
	

	58
	Подводящий канал
	Республика Карелия, г.Сортавала, район

п.Рускеала
	ЗАО «Норд Гидро», г.Сортавала
	
	
	

	62
	причал
	Республика Карелия, Сортавальский район, залив Рауталахти, мыс Пантсунранта
	Республика Карелия, 00; 
	
	
	


2.2.3.6. Гидрогеологическая характеристика
Большая часть территории поселения относится к необеспеченной подземными водами.
Относительно обеспеченные территории распространены по территории спорадически, в основном в западной части поселения представлены участками распространения флювиогляциального водоносного горизонта и водоносной зоны трещиноватости пород сортавальской свиты. Дебиты скважин достигают 2 л/с. Возможная производительность сосредоточенного водозабора до 500 м3/сут.
Ресурсы подземных вод Сортавальского района характеризуются крайне низкой разведанностью и требуют проведения геологоразведочных работ.
В соответствии с проведенной оценкой вытекают основные рекомендации дальнейших исследований по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и их рациональному использованию: 
- Проведение поисково-разведочных работ для выявления и разведки новых

HYPERLINK \l "_bookmark49" месторождений подземных вод вблизи крупных водопотребителей
-  Проведение мероприятий по охране подземных вод:
- недопущение сброса подземных вод без использования из самоизливающихся скважин, перевод самоизливающих скважин на крановый режим;
- оконтуривание и исследование участков загрязнения;

- установление зон санитарной охраны водозаборов;

- качественная ликвидация вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин.
- использование подземных вод преимущественно для хозяйственно-питьевого

HYPERLINK \l "_bookmark54" водоснабжения.
-  подготовка и улучшение качества подземных вод перед подачей потребителям

HYPERLINK \l "_bookmark55" (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).
- организация и ведение мониторинга подземных вод в  естественных  и

HYPERLINK \l "_bookmark56" нарушенных условиях.
- лицензирование разведочных работ и пользования недрами, охват

HYPERLINK \l "_bookmark57" лицензированием всех водопользователей.
2.2.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района имеются месторождения полезных ископаемых (габбро-норит, габбро-диорит, габбро-амфиболит, амфиболит, амфиболит, сланец, торф, имеются проявления тяжелых металлов, песчано-гравийная смесь, габбро-норит, строительные камни для производства щебня, гнейсо-гранит, проявления руд металлов  и т.д.).
Основным фактором, ограничивающим эксплуатацию месторождений, является, в первую очередь, удаленность ряда месторождений от постоянно действующих железнодорожных магистралей и потребителей, низкая пропускная способность железной дороги и связанные с этим затруднения по отгрузке добытых полезных ископаемых.
Необходимо устранить указанные недостатки путем выявления новых месторождений строительного камня для производства щебня, внедрением передовых технологий получения щебня на действующих предприятиях, развитием инженерной и транспортной инфраструктуры.
Минерально-сырьевая на территории поселения включает следующие виды полезных ископаемых:  топливно-энергетическое   сырье   (торф   и общераспространенные полезные ископаемые (блочный облицовочный и строительный камень, песчано-

HYPERLINK \l "_bookmark58"гравийные материалы, глины и др.).
Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование (согласно Схеме территориального планирования Сортавальского муниципального района и информации Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в таблице 2.2.3.7.1.   Координаты действующих лицензий на геологическое изучение, оценку, разведку и добычу Общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на  06 июня 2018 г.  имеются на сайте http://nedrark.karelia.ru/koord_opi.htm

Таблица 2.2.3.7.1.

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование
	Наименование

Лицензия
	Основное полезное ископаемое
	Местонахождение 

	Степень промышленного освоения

	«МАПП Вяртсиля»

ПТЗ01663ВП
	воды пресные
	На севере поселения, на границе с Вяртсильским городским поселением

	геологическое изучение, оценка

	Скв. 62-1, 62-2 - ст. Маткаселька

ПТЗ01699ВЭ
	воды пресные питьевые
	На юге п. Маткаселькя


	добыча

	Скв. № 1 - п. Рускеала

ПТЗ80246ВР
	воды пресные
	На юге п. Рускеала

	добыча

	Месторождения нерудных полезных ископаемых

	«Рускеала-2»
ПТЗ00784ТЭ
	Мрамор
	п. Рускеала
(восточная часть)
	добыча

	«Ранта-Мяки» (Юго-восточный участок) 
ПТЗ80210ТЭ
	Габбро-диорит
	К востоку от п. Кааламо

	добыча

	Ранта-Мяки (Северо-Западный участок)
ПТЗ80136ТР
	
	К востоку от п. Кааламо


	разведка, добыча

	Кярсамяки

(3 блока)
ПТЗ00656ТР
	габбро-диорит на облицовочный камень
	В 1,5 км к югу от п. Ханнуккаланмяки


	геологическое изучение, добыча

	Коккомяки
ПТЗ01298ТР
	Габбро-амфиболит
	К северу от п. Кааламо

	геологическое изучение, добыча

	«Кейносет»

ПТЗ80029ТЭ
	габброиды на щебень
	К югу от п. Кааламо

	добыча

	«Суйкаринское» (Яккимо)
ПТЗ00672ТР
	Габбро-амфиболит
	К северо-западу от х. Суйкка

	геологическое изучение, добыча

	«Рихимяки»
ПТЗ80040ТР (ранее выданная)
	Строительные камни
	К востоку от п. Рюттю

	добыча

	«Кирьявалахти»
ПТЗ80205ТЭ
	Гранит
	В 5,5 км к юго-востоку от п. Рюттю

	Добыча

	Кетрямяки

(4 блока, в том числе на территории поселения - 2)

ПТЗ80176ТР
	амфиболит, гнейсо-гранит
	В 3,3 км к югу от п. Рюттю 



	геологическое изучение, добыча

	«Нинимяки-1»

ПТЗ80230ТЭ
	амфиболит на облицовочный камень
	В 3,7 км к северу от п. Рюттю

	разведка, добыча

	«Пирттипохья»
ПТЗ80263ТП
(«Уманское»)
	сланец на облицовочный камень
	В 2 км к северу от ст. Пирттипохья

	геологическое изучение, поиски, оценка

	Уманское
	
	В 2 км к северу от ст. Пирттипохья 
	геологическое изучение, разведка, добыча

	Кааламо-1

ПТЗ01729БП
	бериллий, платина
	На востоке, к востоку, югу и западу от п. Кааламо, к юго-западу от п. Рускеала


	геологическое изучение, поиски, оценка

	«Кааламо-02»
ПТЗ01374ТЭ
	Песок строительный
	В 2 км к северу от п. Кааламо

	добыча

	«Маткаселькя кв. 42»
	Песчано-гравийная смесь
	К западу от п. Маткаселькя

	Фактически ведется добыча

	«Линнунваара»
ПТЗ01031ТР
	песчано-гравийные отложения
	В 4,6 км к северо-востоку от п. Пуйккола

	геологическое изучение, добыча

	Месторождения торфа

	«Тайпале»
ПТЗ80129ТЭ
	Торф
	К северу от п. Пуйккола

	добыча

	«Сури-Суо»
ПТЗ80130ТЭ
	
	К западу от п. Кааламо

	добыча


В Кааламском сельском поселении Постановлением Администрации от  «04»  февраля 2019  г.   №  7 утвержден   административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Кааламского сельского поселения»

2.2.4. Население и трудовые ресурсы
На территории Кааламского сельского поселения площадью 92200 га (по данным Росстата РФ)  расположены 20 населенных пунктов с численностью населения 2598 человек (по состоянию на 01.01.2020 г.). 
За период 2012-2018 годы уменьшение численности населения отмечено во всех районах республики Карелия, кроме Петрозаводского городского округа и Прионежского муниципального района. С 1990 г. в республике отмечаются процессы депопуляции, причем ее темпы существенно выше, чем в России в среднем. 

Наибольший вклад в снижение численности населения вносит миграционный отток. Республику покинуло с 1998 г. уже около 50 тыс. чел. В 2018 году миграционная убыль в Республике Карелия составила 1320 человек (за  2016 год — 1008 чел., за 2017 год 1916 чел.).

Миграционный отток связан с низким уровнем жизни, слабой доступностью жилья и низкой комфортностью проживания, обусловленной не только климатическими факторами, но и низким качеством и доступностью жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры (http://vestikarelii.ru/news/prognoz_chislo_zhitelej_karelii_kazhdyj_god_budet_sokrawat_sya_na_2-5_tys_chelovek/).

Население Карелии к 2030 году может сократиться почти на 10%. Такой прогноз изменения численности населения региона с 2017 по 2030 годы опубликован на официальном сайте Карелиястата.

Согласно этим данным, каждый год число жителей Карелии будет сокращаться минимум на 2 тыс. человек, а в некоторые годы убыль будет достигать 5 тыс. жителей.

Уже к 2020 году, когда Карелия отметит свое 100-летие, численность населения сократится почти на 10 тыс. человек.  

К 2025 г. ожидаемая продолжительность жизни населения в Карелии составит 66,7 года (у мужчин - 59,7, у женщин - 74,2) при общероссийском уровне 68,3 и общем по Северо-Западному округу 67,9 (http://kprf10.ru/news/spetsialisty_dali_prognoz_po_sokrascheniju_naselenija_karelii/).
Численность населения Карелии будет ежегодно сокращаться примерно на 3 тыс. человек и достигнет 569,5 тыс. к 2036 году. Это следует из прогноза, опубликованного Карелиястатом.

В 2020 году количество жителей республики составило  614,064 тыс. человек. К 2036 году их станет на 50,3 тыс. меньше. (https://knoema.ru/atlas/)
Сложившаяся за последние годы демографическая ситуация по Сортавальскому муниципальному району и Кааламскому сельскому поселению характеризуется устойчивым уменьшением численности жителей (рис.2.2.4.1.).
Необходимо отметить, что число жителей по  Республике Карелия  сокращается уже в течение длительного периода 

  Согласно данных Росстата (сайт - http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) с 2010 года численность жителей Кааламского сельского поселения уменьшилась на 431 человека или на 13,81% (в среднем на 1,38% в год) (при средней убыли по району – 0,61% в год).  При этом естественная убыль населения заметно увеличилась  с 7,6‰ (в среднем 23 человека в год) в год в 2012-2013 годах до  среднего показателя 14,9‰  (в среднем 29,7 человек в год) за последние 3 года (рис. 2.2.4.2.). Необходимо  отметить, что в 2016-2018 годах  зафиксированы резкое уменьшение рождаемости  и сохранение уровня смертности на очень высоком уровне (в среднем 21,6‰) (см. рис.2.2.4.3.) и соответственно рост коэффициента естественной убыли населения.  По данным отчета администрации поселения ситуация за 2019 год осталась неудовлетворительной – за год в поселении родилось только 15 человек, а умерло – 67 человек, то есть смертность превысила рождаемость в 4,47 раза (Решение Совета Кааламского сельского поселения XIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА от   28  февраля  2020 г. № 48).
Весьма существенное влияние на динамику демографических показателей в поселении  оказывают миграционные процессы (рис. 2.2.4.3.).  За  последние 8 лет в  Кааламское  сельское поселение  въехал 864 человек, а выбыло 1008 жителей. Таким образом, миграционный отток составил 144 человека или в среднем 20,6 человек в год или 38,9% от общей убыли населения за этот период. Показатели миграции населения в рассматриваемый период изменяются весьма непредсказуемо, однако, в целом имеют отрицательный характер – наблюдается отток жителей из поселения, который обусловлен теми же причинами, что и по Республике Карелия в целом (низкий уровень жизни, слабая доступность жилья и низкая комфортность проживания, неразвитая  жилищно-коммунальная и социальная инфраструктуры и  т.п.).

 Возрастная структура населения в 2015-2019 годах показана на рис. 2.2.4.4. По состоянию на начало 2018 года по возрастным показателям население поселения распределилось следующим образом: 

-  в трудоспособном возрасте - 1462 чел. (54,4%)

- старше трудоспособного возраста - 818  чел. (30,4%)

- моложе трудоспособного возраста -  409  чел. (15,2%). 
При этом четко фиксируется рост численности жителей старше трудоспособного возраста и уменьшение численности жителей моложе трудоспособного возраста и трудоспособного населения. Ситуация будет несколько изменяться, так как  новым пенсионным законодательством увеличен возраст выхода на пенсию, что со временем приведет к увеличению численности трудоспособного населения на 6-8% и уменьшение на ту же величину численности жителей старше трудоспособного возраста. Следует, однако, отметить, что ожидаемая к  2025 г. продолжительность жизни населения в Карелии составит 66,7 года (у мужчин - 59,7, у женщин - 74,2) при общероссийском уровне 68,3 и общем по Северо-Западному округу 67,9. Таким образом рассчитывать на существенное увеличение численности трудоспособного населения (особенно среди его мужской части за счет увеличения пенсионного возраста) на территории Кааламского сельского поселения не приходится.
[image: image3.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

UMCNIEHHOCTb HaceNIeHUs, Yen.

500

0

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

—&—YucneHHoCTb HaceneHus

3120

3059

2957

2957

2943

2870

2826

2770

2689

2598





Рис. 2.2.4.1. Изменение численности жителей Кааламского сельского поселения за 2010-2020 годы 

(по данным сайта: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)
[image: image4.png]80

60

40

20

KONMYeCTBO, uen.
=)

-40

-80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

W Y1CA0 POAMUBLIMXCH

26

33

27

17

12

12

W Yucno ymepumx

58

47

66

57

58

73

W EcTecTBeHHbIi npupocT

-40

-46





Рис. 2.2.4.2. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения Кааламского сельского поселения в период с 2012 по 2019 год. 

(по данным сайта: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm, в которых данные за 2014 и 2015 годы отсутствуют).
[image: image5.png]40

30
3
g 20
o
e
s
E3 10
)
153
E]
© 0
I
2
B -10
e
a
g
Z 20
g
-30
-40
2012 | 2013 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 06uwii Ko3¢PuUMeHT 85 | 11,1 95 | 61 | 44 | 45
poskaaemocTi
 06uywii Ko3¢PupeHT 18,96 | 15,9 232 | 204 | 212 | 276
cmepTHOCTU
m O6wuit KoapduumeHt
ecTecTBeHHOro NpupocTa -10,5 | -4,8 -13,7 | -14,3 | -16,8 | -23,1
(y6biau)
W KoapGUUMEHT MUTPaLUOHHOTO 220 | 47 47 57 | -126 | 411
npupocta(ybbian)
W O6WMit KoapGUUMeHT yBbinu -334 | 01 -15,4 | -20 | -29,4 | -34,2





Рис. 2.2.4.3. Основные демографические показатели по Кааламскому сельскому поселению в период с 2012 по 2019 год. 

[image: image6.png]1800

1600
1400
B 1200
£ 1000
o
H 800
H
S 600
H
400
200
0
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| | Monoxe
TpyagocnocobHoro 505 489 478 450 409
BO3pacrta
| ]
8 TPyAocnocobHom 1686 | 1631 | 1572 | 1531 | 1462
BO3pacte
W cTapue TpysocnocobHoro 752 750 776 789 318
BO3pacrta





Рис. 2.2.4.4.   Возрастная структура населения по  Кааламскому сельскому поселению в 2015-2019 годах
Генеральным планом 2013 года было указано, что «Схемой территориального планирования Сортавальского муниципального района не предусмотрено значительное изменение численности населения поселения на 2015, 2030 г. (соответственно, годы реализации основных планировочных мероприятий и долгосрочных проектов Схемы территориального планирования Сортавальского муниципального района)». Поэтому «Прогнозные значения численности населения на 2015, 2030 гг. в интересах территориального планирования приняты равными фактическому значению численности населения на 2012 г.», то есть 2,97 тысяч человек.  Фактическая численность жителей в поселении на 2019 год составила 2689 человек, то есть на 0,28 тысяч человек ниже прогнозных значений. Перспектив коренного изменения демографической  и миграционной ситуации в поселении на ближайшую перспективу не просматривается, поэтому прогнозируется дальнейшее уменьшение численности жителей в поселении – к 2030 году до 2,42 тысяч человек с последующим незначительным увеличением до 2,50-2,60 тысяч к 2040 году.
 При подготовке прогноза учитывалось, что согласно прогнозу Минэкономразвития РФ  (письмо от  27.07.2018 №21077-ВЖ/Д27и) до 2035 года численность населения Сортавальского района составит  29,74 тыс. чел., что на 3,8% ниже чем в 2019 году (https://www.spsss.ru/assets/files/2018/v-nts_strategiya-prostranstvennogo-razvitiya.pdf).

Необходимо отметить, что с учетом принятия нового пенсионного законодательства на расчетный срок изменится и соотношения между возрастными группами с уменьшением доли населения выше пенсионного  и увеличением доли трудоспособного населения (ориентировочно на 6,0-8,0%). Таким образом, на расчетный срок по  Кааламскому  сельскому поселению возрастная структура населения может быть следующей:
- моложе трудоспособного возраста – 17,0%;

- трудоспособного возраста  - 64,2%;

- старше трудоспособного возраста – 18,8%.
2.2.5. Земельные ресурсы
Современные границы муниципального образования Кааламское сельское поселение установлены законом Республики Карелия № 813-3PK от 01.11.2004 г. (с изменениями на 03.07.2020 №2483-ЗРК) «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

За период с момента утверждения генплана 2013 года  на кадастровый учет было поставлено большое количество земель, что существенно изменило распределение земель по видам их использования, а также позволило уточнить площадь земель по отдельным категориям земель в  поселении в целом.  

Так, в   «Государственном  докладе о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2017 г./ Петрозаводск, 2018. – 292 с. (https://minprirody.karelia.ru/assets/page-files/1/81/Gosdoklad-2017.pdf) в разделе «1.4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА» приведены следующие сведения:

 На 01 января 2017 года в отношении 61 населенного пункта республики выполнены работы по описанию местоположения границ, из них в 2015 г. – в отношении 21 населенного пункта, в 2016 г. – 12. Общее количество населенных пунктов в Карелии – 802, в отношении остальных 741 населенного пункта (92%) эта работа только предстоит. В 2016 г. завершились работы по описанию местоположения границ 16 муниципальных районов республики, в том числе  Сортавальского района. Также выполнены землеустроительные работы в отношении  границ городских и сельских поселений, входящих в указанные районы. 

По состоянию на конец декабря 2017 года в Республике Карелия средний процент по целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» составляет 93%; по целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» – 64%.

По состоянию на 01.01.2018 г. в ЕГРН внесены сведения о 708763 объектах недвижимости, из которых 228550 земельных участков (без учета обособленных и условных земельных участков) и 480213 объектов капитального строительства.

Управление располагает актуализированными и доброкачественными материалами, позволяющими судить об использовании земель республики на территории общей площадью 63,9 тыс. га (0,4% территории республики), – это цифровые ортофотопланы масштаба 1:2 000 на территорию населенных пунктов Республики Карелия, которые были выполнены в 2010 году в рамках заключенного Росреестром государственного контракта. Так, в 2016 году за счет средств бюджета Республики Карелия были выполнены землеустроительные работы по описанию местоположения 10 муниципальных районов: Пудожского, Лахденпохского, Сортавальского, Суоярвского, Олонецкого, Пряжинского, Питкярантского, Прионежского, Медвежьегорского, Кондопожского и городских и сельских поселений, входящих в состав указанных муниципальных районов. Кроме того, за счет средств бюджета Республики Карелия были также выполнены землеустроительные работы по описанию местоположения границ объектов землеустройства – 10 территорий объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). С 2013 года в Республике Карелия за счет местных бюджетов выполняются работы по описанию местоположения границ населенных пунктов. 

На 1 января 2018 года в отношении 69 населенных пунктов республики выполнены работы по описанию местоположения границ и землеустроительная документация поступила в Управление, из них в 2015 году – в отношении 31 населенного пункта, в 2016 году –14, в 2017 году – 11. Общее количество населенных пунктов в Карелии – 802. В отношении иных населенных пунктов (91%) внесение в ЕГРН сведений об их территориях и границах будет проводиться в порядке информационного взаимодействия без производства землеустроительных работ.

В 2016 году завершились работы по описанию местоположения границ всех 16 муниципальных районов республики и Костомукшского городского округа. Также выполнены землеустроительные работы в отношении границ городских и сельских поселений, входящих в указанные районы и округ. 
Вместе с тем в  ежегодном Государственном докладе о состоянии окружающей среды Республики  Карелия за 2018 год 
https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_7/203_doklad_okr_sredi_Karelia_2018/001.htm) как и в 2017 году отмечалось, что «Имеются актуализированные и доброкачественные материалы, позволяющие судить об использовании земель республики лишь на территории общей площадью 63,9 тыс. га (0,4 % территории республики)  - это цифровые ортофотопланы масштаба 1:2 000 на территорию населенных пунктов Республики Карелия, которые были выполнены в 2010 году в рамках заключенного Росреестром государственного контракта».
Выполненные  выше работы существенно изменили сведения, приведенные в ЕГРН на 2019 год, по сравнения с данными на 2013 год. Следует особо отметить, что ранее по некоторым поселениям Сортавальского муниципального района при подготовке градостроительной документации были допущены серьезные ошибки по переводу земель из одной категории в другую, особенно при переводе земель из лесного фонда в земли населенных пунктов или земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения без согласования этого вопроса в установленном законодательством порядке. Настоящим генпланом  делается попытка устранения ранее допущенных нарушений.
По данным на 01.01.2019 год Кааламское сельское поселение занимает территорию 107334,78 га, что на 15134,8  га  (на 16,41%)  больше нежели было ранее декларировано данными Росстата РФ (92200 га http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm.).     Данные о распределении земельного фонда Кааламского сельского поселения - современное состояние и перспективы до 2040 года представлена в таблице 2.2.5.1.
Современное состояние земельного фонда Кааламского сельского поселения определено с учетом данных государственного кадастра недвижимости (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на октябрь  2020 года. Распределение земель на расчетный срок оценено с учетом устранения ранее допущенных ошибок при подготовке градостроительной документации (без учета всех требований законодательства) и предложений Администраций Кааламского сельского поселения и Сортавальского муниципального района. В ходе подготовки генплана выявилось наличие в поселении земельных участков, имеющих двойной учет,  при котором ряд земельных участков поселения,  согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) были отнесены  к землям населенных пунктов, сельскохозяйственного назначении, к землям промышленности или иным категориям,  а по данным государственного лесного реестра (далее – ГЛР) являются землями лесного фонда.  В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления  принадлежности земельного участка к определенной категории земель», а также с поручением Правительства  Российской федерации от 12 февраля 2018 года №ДК-П9-750 в составе проекта генерального плана необходимо представить текстовые и графические материалы, подтверждающие отнесение земельных участков, имеющих двойной учет, к иной категории земель, нежели к землям лесного фонда.  Данный вопрос по земельным участкам на территории Кааламского сельского поселения, имеющим двойной учет,  был  детально рассмотрен  в ходе подготовки генплана, в том числе на согласительных совещаниях всех заинтересованных лиц. Достигнутые соглашения были учтены при подготовке настоящего генплана.
Таблица 

HYPERLINK \l "_bookmark104"2.2.5.1. 
Наличие и распределение земельного фонда поселения по категориям 
	№ п/п
	Категория земель
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	
	га
	%
	га
	%

	I
	Земли сельскохозяйственного назначения
	3508,50
	3,27
	3519,76
	3,28

	II
	Земли населенных пунктов
	2250,43
	2,10
	1416,12
	1,32

	III
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	639,95
	0,60
	885,26
	0,82

	IV
	Земли лесного фонда
	76631,40
	71,39
	77303,40
	72,02

	V
	Земли водного фонда
	24041,69
	22,40
	24041,58
	22,40

	VI
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	142,66
	0,13
	168,66
	0,16

	VII
	Земли запаса
	120,15
	0,11
	0,00
	0,00

	Итого площадь МО:
	107334,78
	100,00
	107334,78
	100,00


Таблица 2.2.5.1. свидетельствует о предлагаемых весьма значительных изменениях в распределении земель на расчетный период.
Настоящим генпланом  предусматривается:
- увеличение площади земель лесного фонда на 672,00 га за счет постановки на учет всех лесов, ранее ошибочно включенных в земли иных категорий;
- увеличение земель сельскохозяйственного назначения на 11,26  га за счет перевода части земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения и за счет уточнения категорий земель,  в настоящее время включенных в земли населенных пунктов;

- увеличение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на 245,31 га за счет земель запаса и уточнения площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- уменьшение земель населенных пунктов на 834,31 га за счет исключения из состава населенных пунктов земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, ранее ошибочно переведенных в состав земель населенных пунктов;

- уменьшение земель  запаса на 120,15 га в связи с их переводом в земли других категорий;

- увеличение земель особо охраняемых территорий и объектов на 26,00 га в связи с планируемым созданием  ООПТ регионального значения и строительства ряда объектов туризма и отдыха, в том числе, развитие объектов Дома творчества композиторов с переводом в земли ООПТ трех земельных участков с кадастровыми номерами;

На территории Кааламского сельского поселения предусматривается создание особо охраняемых территорий местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения. Данные об отнесении выше указанных земельных участков к категории земель особо охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения Кааламского сельского поселения  приведены в разделах «2.6. Особо охраняемые природные территории регионального значения и особо охраняемые территории местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения» и «3.6.Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района», а также  на картах функционального зонирования территории и Карте планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Кааламского сельского  поселения.
Все предложения по изменению категорий земель нашли отражения в картматериалах.
Следует отметить, что  на территории Кааламского сельского поселения на кадастровый учет поставлено большое количество земельных участков, отнесенным к категории особо охраняемых территорий и объектов местного значения рекреационного назначения, расположение которых показано на Карте зон с особыми условиями использования территорий. Материалы по обоснованию генерального плана Кааламского  сельского поселения. 
2.2.6. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание.

       2.2.6.1.     Жилищный фонд и жилищное строительство.
На территории Республики Карелия в настоящее время действует государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года N 351-П (с изменениями на 10 сентября 2020 года №461-П).

Жилищный фонд Кааламского   сельского поселения на 01.01.2019 год составлял 82,14 тыс. кв. м., на конец 2019 года  - 81,3 тыс. кв. м.

Средняя жилищная обеспеченность составила – 31,3 м2 на человека, то есть превысила значения заложенные в показатели государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (Постановление Правительства РК от 26 ноября 2014 года N 351-П  (с изменениями на 10 сентября 2020 года №461-П) на 2030 год -  29,0 квадратных метра на человека.
В поселении имеется ветхий и аварийный жилой фонд, данные о котором имеются на сайте: http://рк-сортавала.рф/lists/30/view/0/?list_section_id=.  В Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов и помещений  признанных непригодными для проживания на территории Сортавальского муниципального района имеются объекты по п. Рускеала, п. Маткаселькя, п. Пуйккола,  п.Рюттю, п. Кирьявалахти, п. Кааламо, м. Яккима, п.Партала, м.Ханки (более 28 объектов).
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда многоквартирных домов составляет 37,3% (18,6 тыс. кв. м).  Жилищный фонд поселения
не
обеспечен
газом
и  недостаточно 
горячим и холодным водоснабжением (обеспеченность 70%) и водоотведением (40%), а также централизованным теплоснабжением.
Данные по изменению жилого фонда поселения за период с 2012 по 2019 год представлены на рис. 2.2.6.1.1. Жилой фонд за последние 8 лет увеличился на 21,4 тысяч м2 или в среднем ежегодный прирост  составил 2,67 тысяч м2  (рис.2.2.6.1.1.). Прирост жилищного фонда полностью определяется строительством индивидуального жилья жителями поселения (рис. 2.2.6.1.2.).
[image: image7.png]90
80
70
60
50
40
30

nnowaap, Tbic. KB. M

20
10
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

== 061an NN0WAAb HMUIbIX
nomeLeHuin

63

63

63

63

63

80,5





 Рис. 2.2.6.1.1. Изменение площади жилого фонда поселения за период 2012-2019 годы

(по данным Паспорта муниципального образования Кааламское сельское поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г.  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).
В последние годы в поселении вводится в эксплуатацию в среднем около 380 м2 общей площади  индивидуального жилья. 
[image: image8.png]1800

1600
s 1400
g 1200
2
5 1000
§ 800
-] 600
2
= 400
200
0
2016 2017 2018 2019
W BBOA, B AeICTBUE KUNbIX 304 246 1557 597
nomos
| | Beog B peiicTere
WHAWBUAYANBHBIX KUNBIX 304 346 279 597

nomos





Рис. 2.2.6.1.2. Ввод с эксплуатацию объектов  жилого фонда поселения, в том числе индивидуального жилья,  за период 2016-2019 годы.

(по данным Паспорта муниципального образования Кааламское  сельское поселение,  Росстат, 2016-2019 г.г.  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm). Данные за более ранний период отсутствуют в документах Росстата.

Обращает на себя внимание факт весьма низкого уровня запросов населения на строительство (рис.2.2.6.1.3) жилья.
[image: image9.png]30

25
T
H
s 20
I
@
8 15
5
H
= 10
2
S
2
5
0
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
B KoNMYecTBo BbIAaHHbIX
paspelueHnit Ha 22 7 16 26 11 25 11 8
CTPOUTENBCTBO
B Konn4ecTso BblAaHHbIX
paspelueHuit Ha BBOA, 8 5 2 4 12 12 1

06BEKTOB B IKCN/yaTaLumio





Рис. 2.2.6.1.3.  Выдача  разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилищного фонда  за период 2016-2019 годы.

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года (утверждена  Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 28 июня 2019 года №40)   потребности в увеличении темпов строительства нового жилья в поселении нет. Главной задачей жилищной политики признано обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи к 2030 году предлагается:

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях для дополнительного расселения населения;

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

- создать базу данных по ветхому жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из ветхого жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

Проектом предполагается следующая структура ввода нового жилого фонда:

- 100% в виде 1-2 этажной коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки.
Вместе с тем генпланом 2013 года предусматривались более высокие темпы роста площади жилого фонда поселения: к 2015 году она должны была составить  86,1 тысячу м2 и к 2030 году должна была достигнуть величины в 106,0 тысяч м2 при нормативе жилищной обеспеченности 35,7 м2 на человека. На расчетный период (2040 год)  потребность в жилом фонде может составит 104-106 тысяч м2 с учетом численности населения 2,5-2,6 тысяч человек и при нормативе жилищной обеспеченности 40 м2 на человека. С учетом этого потребность в строительстве нового жилья должна составлять 1000-1200 м2, что 2,5-3,0 раза выше нежели показатели последних лет.
Необходимо отметить, что на объемы жилищного строительства может заметно повлиять интенсивное развитие объектов туристической индустрии и создание особой экономической зоны «Вяртсиля».

2.2.6.2.    Культурно-бытовое обслуживание
Следует отметить, что Кааламское сельское поселение имеет относительно развитую социальную инфраструктуру. Однако, она весьма неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее объектов. Неравномерно ее развитие. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с ранее существовавшим  социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

Система культурно-бытового обслуживания Кааламского сельского поселения сформирована с учетом следующих факторов:

- сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между поселением и административным центром Сортавальского жилого района;

- экономического и социально-культурного потенциала поселения;

- особенностей системы расселения;

- сети транспортных коммуникаций;

- проектной планировочной структуры;

- прогнозной численности населения.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в каждом поселении, принимается периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется три ступени обслуживания:

Первая ступень – состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (желательно непосредственно на территории Кааламского сельского поселения).

Вторая ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. Данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах транспортной доступности (они могут быть размещены на территории г. Сортавала).

Третья ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц (театры, концертные и выставочные залы и др.), а также учреждения среднего и высшего образования, административные органы и проч. (они могут быть размещены на территории г. Сортавала, г. Петрозаводска и других крупных населенных пунктов).

С учетом перспективного развития системы расселения Сортавальского района, в целом, планировочной и транспортной структуры, наиболее целесообразно следующее построение системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения:

- город Сортавала как административный центр Сортавальского района должен концентрировать уникальные виды обслуживания, которые распространяли бы свое влияние на район в целом. Это относится к среднему и высшему образованию, к высококвалифицированному здравоохранению, к уникальным учреждениям культуры и спорта.

Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонном центре, который бы распространял свое влияние на население, проживающее в пределах получасовой транспортной доступности. Город Сортавала должен выполнять также роль межрайонного центра наряду с ролью главного районного центра. В зону влияния Сортавала, как межрайонного центра, входит Кааламское сельское поселение, что делает целесообразным размещение на его территории
только
 учреждений
первой,
наиболее
низко
ступени обслуживания (повседневного использования).

Поселок  Кааламо должен выполнять роль центра концентрации учреждений и предприятий повседневного пользования для населения района.

Проектные предложения по совершенствованию сложившейся системы межселенного обслуживания учитывают разработанную в районе программу социально-экономического развития, отраслевые республиканские программы. Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания приводится в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

Генпланом предполагается уменьшение  численности населения поселения. Поэтому рациональная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не столько строительство новых учреждений, сколько их качественное переоборудование и улучшение существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных затратах времени, достижение как минимум, уровня «минимальных социальных стандартов» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает также повышение качества жизни населения по основным сферам: культура, физкультура и спорт, образование, здравоохранение, социальная защита, социальная инфраструктура религиозных организаций, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Ниже приводится краткое описание перспектив развития наиболее важных и социально-значимых объектов обслуживания на территории поселения.

Здравоохранение и социальное обеспечение
Медицинское обслуживание населения в районе осуществляется на уровне государственного бюджетного учреждения «Сортавальская Центральная районная больница». В структуре учреждения 2 поликлиники, 5 врачебных амбулаторий, 5 ФАПов и Дом сестринского ухода. На базе больницы работает Приладожский межмуниципальный центр, обеспечивающий специализированную медицинскую помощь по профилям: кардиология, неврология, акушерство, педиатрия, неонатология, хирургия, травматология, диагностика. 

На территории Кааламского сельского поселения расположены следующие  учреждениями здравоохранения и социального обслуживания населения: ГБСУ СО "Партальский дом-интернат",  амбулатория (п.Кааламо, ул.Лесная,1) и  фельдшерско-акушерские пункты (п.Партала, п.Рускеала, п.Пуйккола). Число лечебно-профилактических организаций, оказывающих медицинскую помощь на территории поселения сохраняется неизменным в последние годы.

В амбулатории и ФАПах  работают аптечные киоски.

Услуги скорой и неотложной помощи обеспечивает отделение скорой медицинской помощи г.Сортавала.

Услуги социального обеспечения оказывает МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».
Услугами амбулаторно-больничной сети население пользуется в г. Сортавала.
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия  Партальский дом - интернат для престарелых и инвалидов  (адрес: 186761, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Партала. Учредитель - Министерство социальной защиты Республики Карелия) является специализированным медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. Число мест в стационаре 150: 
	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых)
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	н/д
	н/д

	Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых)
	единица
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	н/д
	н/д

	Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания
	человек
	150
	150
	150
	150
	150
	146
	н/д
	н/д


*- по данным Паспорта муниципального образования Кааламское сельское   поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm 

Образование
Система образования в поселении представлена  двумя  средними общеобразовательными школами и тремя Детскими дошкольными учреждениями:

- МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ;

- МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ;

-  детские сады в п. Кааламо, п.Рускеала, п. Партала.

В школах в 2015-2017 годах обучалось 304-329 учащихся. 

В поселении отсутствует дефицит мест в дошкольных учреждениях. В сельских школах норматив наполняемости классов ниже нормы, но проявляется тенденция к увеличению наполняемости классов на уровне начальной школы.

Профессиональное образование в районе представляет ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» и полностью удовлетворяет потребность населения в данной услуге. Развитая материально-техническая база учреждения позволяет успешно решать образовательные задачи.

В настоящее время все здания общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют различных видов ремонтов.

Проблемы  системы  образования
 Кааламского  сельского поселения района включают следующие:

- все учреждения образования требуют различных видов ремонта;

- недостаточный уровень оснащения учебных кабинетов в средних школах;

- сокращение контингента учащихся школ.

Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры Сортавальского муниципального района включает 7 учреждений:

- МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» - включает 8 библиотек: 3 городских и 5 сельских;

- АУ «Социально-культурный молодежный центр»

- МБУ «Музыкальная школа»

- МКУ «Региональный музей Северного Приладожья»

- МКУ «Архив Сортавальского муниципального района»

- АУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

- МКУ «Детско-юношеская спортивная школа».
По данным Росстата структура учреждений культуры в поселении за последние годы не претерпела существенных изменений.

	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Число организаций культурно-досугового типа
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	н/д
	н/д

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов)
	человек
	15
	15
	8
	5
	9
	8
	н/д
	н/д

	Число библиотек
	единица
	4
	4
	3
	
	3
	3
	н/д
	н/д

	Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек
	единица
	
	
	
	3
	3
	
	н/д
	н/д

	Численность работников библиотек, с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего
	человек
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	н/д
	н/д

	Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных подразделений (филиалов)
	человек
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	н/д
	н/д

	Число зоопарков
	единица
	
	
	1
	1
	1
	1
	н/д
	н/д

	Численность работников зоопарков, всего
	человек
	
	
	33
	33
	33
	20
	н/д
	н/д

	Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, зоотехников в зоопарках
	человек
	
	
	3
	3
	3
	1
	н/д
	н/д


*- по данным Паспорта муниципального образования Кааламское сельское   поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm 

В Кааламском сельском поселении осуществляют деятельность учреждения культуры и спорта поселенческого уровня. 
На территории поселения действует три библиотеки входящих в состав МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека», два Дома культуры, входящих в состав МАУК «Гармония».

Культурно-досуговые услуги в поселении предоставляет муниципальное автономное учреждение культуры Кааламского сельского поселения  «Гармония». Учредителем является администрация Кааламского сельского поселения.

 В состав учреждения входят два дома культуры в посёлках Кааламо и Рускеала. Периодически проводятся выездные мероприятия в посёлках Пуйккола и Партала. 

В учреждении работает 15 культурно – досуговых формирований и количество участников составляет 133 человека. 

В прошлом году  проведено 160 культурно - массовых мероприятий, которые посетило  3 тыс. 520 человек. Проведены все календарные  и государственные  праздники, развлекательные программы для детей и молодёжи, массовые народные гулянья. Отмечались Дни поселков в Кааламо, Рускеала, Пуйккола.

В рамках мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы проводились торжественные митинги и концерты в поселках Рускеала, Кааламо, Маткаселькя.

Часть учреждений поселения требует  проведения ремонтов,  модернизации с учетом современных  требований и улучшения их материального- технической базы.
Физическая культура и спорт

В спортивной сфере поселение  ориентируется на массовый спорт и поэтому при подготовке и проведении спортивных мероприятий для жителей  поселения администрация тесно сотрудничает с общественностью и школами. Для спортивных мероприятий используются школьные стадионы и залы, где  проводятся футбольные и волейбольные матчи любительских команд, посвященные праздникам.    

По данным Росстата структура учреждений физической культуры и спорта  в поселении за последние годы не претерпела изменений:

	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Число спортивных сооружений - всего
	единица
	3
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	н/д

	стадионы с трибунами
	единица
	
	
	3
	3
	3
	
	
	

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	
	
	
	
	
	3
	3
	н/д

	спортивные залы
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	н/д

	Число муниципальных спортивных сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	3
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	н/д

	стадионы с трибунами
	единица
	
	
	3
	3
	3
	
	
	

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	
	
	
	
	
	3
	3
	н/д

	спортивные залы
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	н/д


*- по данным Паспорта муниципального образования Кааламское сельское   поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm 

Нормативы потребности в спортивных учреждениях определены, исходя из действующих нормативных документов. Однако, учитывая растущую потребность населения в учреждениях спорта и популяризацию здорового образа жизни, реальная потребность в данных объектах на расчетный срок будет гораздо выше. Генпланом 2013 года предлагалось  строительство спортивных объектов, однако до настоящего времени мероприятия в этой сфере деятельности не реализованы и сохраняют свою актуальность в рамках настоящих изменений. Следует учитывать, что планируемое интенсивное развитие на территории поселения туристической деятельности должно сопровождаться и необходимостью развития объектов физкультуры и спорта, в том числе  объектов и сооружений  функционирующих  на коммерческой основе.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения.
Потребительский рынок Сортавальского муниципального района  остаётся стабильным и отличается высоким уровнем товарной насыщенности. На  потребительском   рынке  района  осуществляют  свою  деятельность  более 500 юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей. На предприятиях потребительского рынка трудятся свыше 3 тысяч человек. 

Состояние системы торговли и общественного питания в Кааламском сельском поселении характеризуется данными таблицы (данные Росстата):
	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	магазины
	единица
	15
	15
	12
	11
	13
	13
	13
	13

	специализированные продовольственные магазины
	единица
	10
	10
	2
	
	
	
	
	

	специализированные непродовольственные магазины
	единица
	5
	5
	2
	
	1
	3
	3
	3

	минимаркеты
	единица
	
	
	
	11
	12
	10
	10
	10

	аптечные киоски и пункты
	единица
	4
	4
	1
	1
	
	
	
	

	столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	единица
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3

	рестораны, кафе, бары
	единица
	6
	6
	4
	4
	5
	6
	7
	8

	автозаправочные станции
	единица
	3
	
	
	
	
	
	
	

	неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины
	единица
	
	
	8
	
	
	
	
	

	Площадь торгового зала объектов розничной торговли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	магазины
	метр квадратный
	930
	930
	730
	650
	843
	963
	963
	963

	специализированные продовольственные магазины
	метр квадратный
	680
	680
	183
	
	
	
	
	

	специализированные непродовольственные магазины
	метр квадратный
	250
	250
	144
	
	73
	235
	235
	235

	минимаркеты
	метр квадратный
	
	
	
	650
	770
	728
	728
	728

	неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины
	метр квадратный
	
	
	403
	
	
	
	
	

	Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	метр квадратный
	
	
	
	
	85
	150,8
	150,8
	150,8

	рестораны, кафе, бары
	метр квадратный
	200
	200
	360
	360
	512
	689
	794
	842

	Число мест в объектах общественного питания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	место
	
	
	
	
	134
	230
	230
	230

	рестораны, кафе, бары
	место
	140
	140
	220
	220
	239
	390
	442
	472


*- по данным Паспорта муниципального образования Кааламское сельское   поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm
Как и в целом по Сортавальскому району сфера торговли и общественного питания в Кааламском  сельском поселении характеризуется   насыщенностью продовольственными и непродовольственными товарами и носит устойчивый характер; предлагаемый ассортимент отличается разнообразием;  режим работы предприятий  удобен для населения; при формировании ассортимента учитываются интересы людей с разным уровнем дохода, повышается уровень обслуживания населения, внедряются новые прогрессивные формы обслуживания,  растёт  доля  товарооборота  стационарной  торговли.

По данным администрации поселения розничная торговая сеть в поселении представлена 13 магазинами с площадью торгового зала более 1000 м2 , что показано ниже в таблице.
Объекты торговли  расположены в поселках  п.Рускеала (6 единиц), п.Маткаселькя (1), п.Партала (1), п.Пуйккола (2), п.Кааламо (2) и п.Кирколахти (1).
	№
	объект
	ассортимент
	Адрес объекта 
	Площадь торгового  зала, м2 

	1.
	магазин
	сувениры
	п.Рускеала,  «Горный парк»
	117

	2.
	магазин
	смешанный 
	п.Рускеала,  «Горный парк»
	80

	3.
	магазин
	смешанный
	п.Рускеала,  «Горный парк»
	20

	4.
	магазин
	смешанный 
	п.Рускеала, ул.Школьная,д.22
	78

	5.
	магазин
	смешанный 
	п.Рускеала,ул.Заводская
	64

	6.
	магазин
	смешанный 
	п.Маткаселькя
	42

	7.
	магазин
	смешанный
	п.Партала, д.2
	132

	8.
	магазин
	продовольственные товары
	п.Пуйккола, ул.Центральная, д.1
	86

	9.
	магазин
	непродовольственные товары
	п.Пуйккола, ул.Центральная, д.1
	93

	10.
	магазин
	смешанный 
	п.Кааламо, ул.40 лет Победы, д.2 
	123

	11
	магазин
	смешанный
	п.Кааламо, ул.Центральная, д.5
	131

	12
	магазин
	сувениры
	п.Кирколахти
	20

	13
	магазин
	смешанный 
	п.Рускеала, Сортавальское шоссе, д.16
	128

	
	
	
	
	1114


Общественное питание  представлено 12 стационарными предприятиями общественного питания  (рестораны, кафе, 3 школьные столовые) площадью торгового зала 960 кв. м, количество посадочных мест 660. Место расположения объектов и их параметры приведены ниже:  
	№
	объект
	Адрес объекта 
	Площадь  зала обслуживания, м2
	Количество посадочных мест 

	1.
	кафе
	г.Сортавала, п.г.т.Вяртсиля, 6 км автодороги 

Вяртсиля-Суйстамо
	71
	36

	2.
	ресторан
	г.Сортавала, п.г.т.Вяртсиля, 7 км автодороги 

Вяртсиля-Суйстамо
	183
	110

	3.
	кафе
	г.Сортавала, п.г.т.Вяртсиля, 8 км автодороги

 Вяртсиля-Суйстамо
	69
	30

	4
	кафе
	п.Рускеала,  Сортавальское шоссе, д.16,пом.2
	48
	30

	5.
	кафе
	п.Рюттю
	80
	70

	6.
	кафе
	п.Рускеала, «Горный парк»
	69
	30

	7.
	кафе
	п.Рускеала, «Горный парк»
	105
	52

	8.
	ресторан
	п.Кирколахти
	120
	28

	9.
	столовая
	п.Кирьявалахти
	60
	54

	10.
	школьная столовая
	п..Рускеала, ул.Школьная
	56
	80

	11.
	школьная столовая
	п.Кааламо, ул.40 лет Победы
	29
	50

	12.
	школьная столовая
	п.Пуйккола, ул. Центральная
	70
	90


По данным Росстата учреждения и предприятия бытового обслуживания на территории поселения отсутствуют, население пользуется учреждениями данного типа в г. Сортавала. Вместе с тем этот факт вызывает ряд вопросов, связанных с наплывом туристов и отдыхающих, которым необходимы услуги в области обслуживания автотранспорта, ремонте спортивного и туристического инвентаря и др.

Ритуальные услуги

Норма расчета потребности в местах захоронения по сельским поселения — 0,24 га на 1 тыс. чел. Обеспеченность местами захоронения по территории сельского населения — 100%. На перспективу в поселении не требуется расширение или создание новых кладбищ.
Похоронные услуги на территории сельского поселения оказывает специальная служба муниципального района.

Охрана общественного порядка

Охрану
общественного
порядка
на
территории
района обеспечивает ОВД Сортавальского муниципального района.

Перспективы развития   системы   культурно-бытового обслуживания
 Генеральным планом 2013 года,  равно как и настоящим генпланом,  развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: культура, физкультура и спорт, образование, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и  бытовое обслуживание.

Ниже приводится краткое описание перспектив развития наиболее важных и социально-значимых объектов обслуживания на территории поселения.

Детские дошкольные учреждения

Проектные расчеты показывают, что на сегодняшний день уровень обеспеченности ДДУ соответствует нормативному.

Общеобразовательные школы и начальное профессиональное образование

Начальное профессиональное образование жители поселения будут получать в г.Петрозаводске и г. Сортавала.

Уровень обеспеченности местами в общеобразовательных школах является достаточным на рассматриваемый период.

Учреждения здравоохранения

Генеральным планом предлагается сохранение и модернизация существующих в поселении медицинских учреждений, а также увеличение для населения поселения доступности к учреждениям районного и республиканского значения  для получения современного медицинского обслуживания.
Учреждения культуры

Генеральным планом предлагается сохранение существующих в поселении учреждений культуры, проведение их  ремонтов,  модернизации с учетом современных  требований и улучшения их материального-технической базы.

Учреждения физической культуры и спорта

Нормативы потребности в спортивных учреждениях определены, исходя из действующих нормативных документов. Однако, учитывая растущую потребность населения в учреждениях спорта и популяризацию здорового образа жизни, реальная потребность в данных объектах на расчетный срок будет гораздо выше.  Генпланом предлагается строительство спортивных объектов социальной направленности, потребность в остальных объектов и сооружений необходимо осуществлять на коммерческой основе.
2.3. Транспортная инфраструктура.
Для обеспечения системы внутренних и внешних транспортных связей Кааламское сельское поселение располагает довольно развитой транспортной сетью, которая состоит из автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, а также прочих дорог (лесовозных, сельскохозяйственных, служебных, подъездов к предприятиям и т.п.). 

Внешние связи Кааламского сельского поселения обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом. Воздушный транспорт (пассажирские перевозки) на территории поселения отсутствует, при этом в 600 м к северо-востоку от п. Киркколахти имеется вертолетная площадка. 

Водный транспорт (пассажирские перевозки) на территории поселения отсутствует, при этом в 830 м к северо-востоку от п. Киркколахти имеются причал (стоянка маломерных судов).
Через поселение проходит железная дорога, пассажирское сообщение соединяет п. Маткаселькя с г. Сортавала и Санкт-Петербургом. Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается Петрозаводским регионом Октябрьской железной дороги. По территории поселения проходят железнодорожные ветки федерального значения.
По территории Кааламского сельского поселения проходят железнодорожные линии «Хийтола – Янисъярви»  (протяженнось по территории поселения – 28,0 км) и  «Маткаселькя – Вяртсиля» (4,3 км). На территории поселения находятся 2 железнодорожные станции: Кааламо и Маткаселькя и 3 остановочных пункта: Рюттю, Пирттипохья и Алалампи.
Перечень автодорог федерального и регионального значения на территории Кааламского сельского поселения представлен ниже.
По состоянию на март 2020 года (письмо КУ РК «Управтодор РК» от 10.03.2020 №515)  в границах территории Кааламского сельского поселения проходят следующие дороги общего пользования   регионального и межмуниципального значения Республики Карелия:

- «Пуйккола – Партала» (86 ОП РЗ 86К-333),  протяженность -  9,309 км, V технической категории; на км 2+100 мост через ручей длиной 9,15 м, габариты 6,4+0;

- «Хелюля – Ляппяселькя» (86 ОП рЗ 86К-327),  протяженность – 23,124 км, км 9 – км 23,124, V технической категории;

- «Рускеала – Кааламо» (86 ОП РЗ 86К-331), протяженность – 11,600 км; V технической категории;

- «Кааламо- Кекоселькя» (86 ОП РЗ 86К-335), протяженность – 2,405 км; V технической категории;

- «подъезд к м.Яккима» (86 ОП РЗ 86К-392), протяженность – 2,349 км; V технической категории; на км 0+280 мост через реку Тохмайоки длиной 26,5 м, габариты 4,45+ 1х0,9;

- «подъезд к п.Маткаселькя» (86 ОП РЗ 86К-334), протяженность – 2,947 км; V технической категории;

- «подъезд к туристическому объекту «Горный парк Рускеала»;  (86 ОП РЗ 86К-383), протяженность – 0,820 км; IV технической категории;

- «подъезд к п.Рюттю»; (86 ОП РЗ 86К-391), протяженность – 1,377 км; V технической категории.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги Оппола-Рускеала, км 58 - км 68 (в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 02.10.2019 №687р-П  дорога имеет название «Рускеала-Кааломо»).

Состояние автомобильных дорог  характеризовалось  в целом как удовлетворительное, при наличии участков с низкими техническими характеристиками. Опрос предприятий Республики Карелии, проведенный Институтом экономики Карельского научного центра Российской академии наук, показал, что они не испытывают значительных проблем в количестве существующих автомобильных дорого общего пользования. Основная проблема заключается в некачественном состоянии проезда. Данная ситуация характерна и для дорог Кааламского сельского поселения.

Транспортная инфраструктура была сформирована в основном в 1950-1970 годы на актуальной  тогда технологической платформе, и в значительной степени изношена и устарела. Все это требует безотлагательной реализации системных мероприятий по ее реконструкции, модернизации и развитию.

Относительно лучшее техническое состояние характерно для автодороги федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автодорога Р-21 «Кола», которая обеспечивает связь Республики Карелия с Ленинградской областью и выход к морским портам Финского залива, а также в центральные и южные районы Финляндии через МАПП «Вяртсиля». Данная дорога на всем протяжении имеет усовершенствованное капитальное покрытие, ширину земляного полотна 9 - 11 м, проезжей части – 6 - 7 м. Интенсивность движения автотранспорта и объемы грузоперевозок по этому маршруту с каждым годом возрастают и согласно разработанному обоснованию инвестиций в развитие данного направления к 2022 году должны увеличиться в два раза.

В муниципальной собственности Кааламского сельского поселения находиться 21 автомобильная дорога местного значения, протяженность  которых составляет 13,146 км. Все дороги поставлены на кадастровый учет.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения МО «Кааламское сельское поселение»:

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Общая протяж.         км
	С   покрытием
	грунто-вое

	
	
	
	твердым
	щебен. и гравийн.
	

	
	
	
	II
	III
	IV
	V
	III
	IV
	V
	

	1. 
	п. Кааламо, ул. Вокзальная 
	0,238
	
	
	
	
	
	
	
	0,238

	2. 
	п. Кааламо, ул. Гагарина 
	0,553
	
	
	
	0,453
	
	
	
	0,100

	3. 
	п. Кааламо, ул. Лесная
	0,602
	
	
	
	0,402
	
	
	
	0,200

	4. 
	п. Кааламо, ул. 40 лет Победы 
	0,945
	
	
	
	0,945
	
	
	
	

	5. 
	п. Маткаселькя, ул. Центральная 
	0,795
	
	
	
	
	
	
	
	0,795

	6. 
	п. Маткаселькя, ул. Пограничная 
	0,373
	
	
	
	
	
	
	
	0,373

	7. 
	п. Пуйккола, ул. Сортавальское шоссе 
	0,110
	
	
	
	
	
	
	
	0,110

	8. 
	п. Пуйккола, ул. Школьная
	0,352
	
	
	
	
	
	
	
	0,352

	9. 
	п. Пуйккола, ул. Приозерная 
	0,626
	
	
	
	
	
	
	
	0,626

	10. 
	п. Пуйккола, ул. Центральная 
	0,815
	
	
	
	
	
	
	
	0,815

	11. 
	п. Рускеала, ул. Лесная 
	0,589
	
	
	
	
	
	
	
	0,589

	12. 
	п. Рускеала, ул. Заводская 
	0,467
	
	
	
	
	
	
	
	0,467

	13. 
	п. Рускеала, ул. Сахалинская 
	0,555
	
	
	
	
	
	
	
	0,555

	14. 
	п. Рускеала, ул. Набережная 
	0,768
	
	
	
	
	
	
	
	0,768

	15. 
	п. Рускеала, ул. Школьная 
	1,209
	
	
	
	
	
	
	
	1,209

	16. 
	п. Рускеала, ул. Детская 
	0,172
	
	
	
	
	
	
	
	0,172

	17. 
	п. Рускеала, ул. Алексеева 
	0,733
	
	
	
	0,533
	
	
	
	0,200

	18. 
	п. Рюттю, 2    
	1,853
	
	
	
	
	
	
	
	1,853

	19. 
	п. Рюттю 
	0,422
	
	
	
	
	
	
	
	0,422

	20. 
	м. Ханки, хутор Воеводы 
	0,520
	
	
	
	
	
	
	
	0,520

	21. 
	м. Ханки, хутор Лебедева 
	0,449
	
	
	
	
	
	
	
	0,449

	
	Итого:
	13,146
	
	
	
	2,333
	
	
	
	10,813


На территории поселения имеется объекты инфраструктуры автомобильного транспорта: 

	Наименование 
	Месторасположение 
	Вид деятельности 

	Автозаправочная станция

(АЗС)
	в южной части п. Пуйккола 
	Заправка легковых и грузовых автомобилей

	
	к западу от п. Маткаселькя 
	

	
	в 4 км к востоку от п. Рюттю 
	

	
	на юге поселения на пересечении автомобильных дорог А-121 «Сортавала» и Подъезд к п. Вяртсиля (проектируемая АГЗС) 
	

	
	на севере поселения у пересечения автомобильной дороги Подъезд к п. Вяртсиля (проектируемая АГЗС)
	

	Гараж 
	п. Пуйккола (в северной части) 
	Обслуживание автотракторной техники 

	Стоянка автомобильного транспорта 
	в северной части п. Рускеала


	Стоянка для автомобильного транспорта посетителей туристического объекта "Горный парк Рускеала" 

	Станция технического обслуживания автомобилей 

(СТО) 
	
	-

	Коллективные гаражи индивидуального автомобильного транспорта 
	В юго-западной части п. Рускеала 
	-

	
	В северной части п. Пуйккол 
	


Автобусное сообщение поселения осуществляется в следующих направлениях: 

- Маршрут п. Кааламо – г. Сортавала (муниципальный маршрут);

- Маршрут пгт. Вяртсиля – г. Сортавала (через населенные пункты: п. Рюттю, п. Рускеала, п. Маткаселькя, п. Пуйккола , Горный парк) (муниципальный маршрут);

- Маршрут  Петрозаводск-Сортавала-Вяртсиля (через населенные пункты Рюттю, Рускеала, разв. Маткаселькя, Пуйккола) (межмуниципальный маршрут).

Внешнее автобусное сообщение поселения осуществляется от п. Кааламо в следующих направлениях: 

- север – п. Вяртсиля; 

- юг – г. Сортавала; 

- юго-восток – г. Питкяранта, г. Петрозаводск 

Основное направление – г. Петрозаводск (маршрут «Сортавала – Петрозаводск»).
Основными задачами в области развития транспортной инфраструктуры  в поселении являются:

- увеличение качества покрытия дорожного полотна автомобильных дорог местного значения;

- повышение надежности и  безопасности движения по   автомобильным дорогам местного значения;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

На перспективу прогнозируется дальнейший рост объемов и улучшение качества осуществления перевозок грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Кааламского сельского поселения.
Администрация поселения  проводит работы по содержанию транспортной инфраструктуры. Так, в 2019 году на дорогах проводился ямочный ремонт и выравнивание дорожного полотна в п. Рускеала на улицах Школьная и Алексеева, в п. Кааламо на улицах  40 лет Победы, Железнодорожная и  Лесная. К проведению работ привлекались ресурсы предприятий, расположенных на территории поселения. За счет средств и материалов   ООО «Карелприродресурс» было произведено укрепление обочины по ул.40 лет Победы и создали подъезд к ФАП п. Кааламо.

Основными задачами в области развития транспортной инфраструктуры  в поселении являются:

- увеличение качества покрытия дорожного полотна автомобильных дорог местного значения;

- повышение надежности и  безопасности движения по   автомобильным дорогам местного значения;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

На перспективу прогнозируется дальнейший рост объемов и улучшение качества осуществления перевозок грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Кааламского сельского поселения.
2.4. Инженерная инфраструктура /существующее положение/перспективы развития.
Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Кааламского сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем. 

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росстата РФ) приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.
	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Количество негазифицированных населенных пунктов
	единица
	5
	5
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Число источников теплоснабжения
	единица
	7
	7
	6
	9
	5
	5
	6
	6

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
	единица
	5
	5
	3
	7
	3
	3
	3
	3

	Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 
	метр
	11000
	11000
	4913
	7600
	5655,95
	6060
	6060
	6060

	Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене 
	метр
	10500
	10500
	4063
	7100
	1300
	1800
	1800
	

	Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год
	метр
	
	
	
	200
	3305,95
	
	
	

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 
	метр
	16000
	
	19500
	
	26520
	28220
	28220
	18800

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 
	метр
	16000
	16000
	17000
	
	22000
	14500
	14500
	14100

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год
	метр
	
	
	
	
	2000
	
	1700
	400

	Количество населённых пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
	единица
	
	
	
	
	
	15
	14
	14

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети 
	метр
	14000
	14000
	9500
	
	4750
	4750
	4750
	4750

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 
	метр
	14000
	14000
	7500
	
	4000
	4500
	4500
	4400

	Одиночное протяжение уличной канализационной, которая заменена и отремонтирована за отчетный год
	метр
	
	
	
	
	250
	
	0
	100

	Количество населённых пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
	единица
	
	
	
	
	
	16
	15
	15


* по данным Паспорта муниципального образования Кааламское сельское   поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm 

Данные выше приведенной таблицы  свидетельствуют, что существенных изменений в структуре,  мощности и техническом состоянии объектов инженерной инфраструктуры за рассматриваемый период не произошло.
Принятая в поселении программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года была утверждена постановлением Администрации Сортавальского муниципального района от 28 июня 2019 г. №40 определила основные задачи поселения по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Состояние инженерных сетей и предложения по их развитию  были весьма подробно  рассмотрены в генеральном плане 2013 года. Перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения, газо-, тепло- и электроснабжения и систем связи в рамках настоящих изменений практически не изменились по сравнению с генпланом 2013 года, но были несколько уточнены с учетом материалов, представленных  Администрацией поселения и принятых программ социально-экономического  развития поселения. В настоящих изменениях приводятся только некоторые обобщенные данные и не ревизируются вопросы по определению мощности инженерных сооружений и перспективной потребности населения поселения, в том числе, по конкретным населенным пункта, в ресурсах (водоснабжение, водоотведение, электро-, тепло- и газоснабжение и др.).

Выше указанной программой был разработан прогноз спроса поселения на коммунальные ресурсы для поселения на период до 2030 года, который приведен ниже в таблице 2.4.2.
Необходимо при этом отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Кааламского сельского поселения. Данные прогноза свидетельствуют, что на рассматриваемый период потребности в электроэнергии могут вырасти на 13-15%, в воде  на 4-5%, в водоотведении на 25-35%.  Не оценена потребность поселения в природном газе, хотя в последние годы в поселении и районе ведутся проектные работы по газоснабжению населенных пунктов природным газом.

Таблица 2.4.2.
Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы на период до 2030 года.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2018 факт
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2030

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Объем производства электрической энергии
	млн. кВт*ч
	1,1334
	1,1474
	1,1574
	1,1684
	1,1804
	1,1924
	1,2844

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Объем выработанной тепловой энергии
	Гкал
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Объем подачи газа потребителям
	млн. м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Нет данных

	4. 
	Водоснабжение

	4.1. 
	Объем переданной воды потребителю
	тыс. м³
	74
	74,256
	74,439
	74,659
	74,879
	75,099
	76,82

	5. 
	Водоотведение

	5.1. 
	Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения
	тыс. м³
	7
	7,199
	7,341
	7,512
	7,682
	7,853
	9,188

	6. 
	Санитарная очистка территории

	6.1. 
	Объем собираемых ТКО от потребителей
	м³/год
	6482
	6488,6
	6493,3
	6498,9
	6504,5
	6510,1
	6554,2


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года предусматривает реализацию инвестиционных проектов в области электроснабжения, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, в сфере сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в области реализации ресурсосберегающих проектов. Следует, однако, отметить, что основная часть инвестиционных проектов не предусматривает нового строительства, а предусматривает ремонт и модернизацию уже существующих инженерных систем.
2.4.1. Водоснабжение

Система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функционирует в п. Кааламо, п. Рускеала и п. Рюттю.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в 2014 году составляло – 19,5 км, в 2019 году 18,8 км  (данные Росстата). По состоянию на конец 2019 года  протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене составляет 75%.
На территории Кааламского сельского поселения размещается водозабор г. Сортавала.

Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения, приведены в таблице 2.4.1.1.
Характеристики объектов водоснабжения

Таблица 2.4.1.1.
	Объект
	Месторасположение
	Состав сооружений

	п. Кааламо
Поверхностный водозабор 
(р. Тохмайоки)
	В 3,5 км к юго-востоку от п. Кааламо
	Поверхностный водозабор, насосная станция, очистные сооружения

	п. Рюттю
Поверхностный водозабор (оз. Хеполампи)
	В 550 м к востоку от п. Рюттю
	Поверхностный водозабор, насосная станция

	п. Пуйккола 
Поверхностный водозабор 
(оз. Пялькъярви)
	п. Пуйккола
центральная часть
	

	п. Партала
Поверхностный водозабор
(оз. Пялькъярви)
	п. Партала
	

	п. Рускеала
Поверхностный водозабор
(р. Тохмайоки)
	п. Рускеала
	

	п. Рускеала
Подземный водозабор
	К югу от п. Рускеала
	Подземный водозабор, водовод

	
	у п. Рускеала, Набережная ул.
	Подземный водозабор

	г. Сортавала

Поверхностный водозабор
(оз. Ладожское)
	залив Сойккасенлахти оз. Ладожское
	Подземный водозабор, водовод

	Водонапорная башня
	п. Кааламо, Центральная ул.
	Водонапорная башня

	
	п. Пуйккола
	

	
	п. Рускеала
	

	
	п. Рюттю (северная часть)
	


В рамках Федеральной целевой программы  «Развитие Республики Карелия до 2020 года» реализован Инвестиционный проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства  «Грунтовый водозабор и магистральный трубопровод от нового водозабора до существующей магистральной сети посёлка Кааламо». Реконструкция системы питьевого водоснабжения п. Кааламо обеспечит потребность в питьевой воде в необходимом объеме в любое время года, и качество питьевой воды в полном соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В рамках выше указанной ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года» реализуется проект «Грунтовый водозабор и магистральный трубопровод от нового водозабора до существующей магистральной сети посёлка Рускеала». Реконструкции системы питьевого водоснабжения п. Рускеала обеспечит потребность в питьевой воде в необходимом объеме в любое время года и качество питьевой воды в полном соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Выполнение проекта приведет к сокращению численности обслуживающего персонала и эксплуатационные затраты на производство воды снизятся в 2 раза.

Для обеспечения потребителей Кааламского сельского поселения услугами водоснабжения привлечено Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района», которое занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования муниципального образования. 

Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии и водоснабжение в пределах муниципального образования. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников. 

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения Кааламского сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Источниками водоснабжения населенных пунктов Кааламского сельского поселения являются как поверхностные, так и подземные водоисточники (артезианские скважины шахтные колодцы и родники).

Информация по источникам водоснабжения представлены в таблице 2.4.1.2.
Таблица 2.4.1.2.

	Наименование объекта и его местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Состав водозаборного узла
	Износ, %
	Производительность, м3/сут
	Наличие ЗСО 

	Станция I-го подъема, п. Кааламо
	1979
	Насосы ЦНСГ 38/132
	80
	912
	да

	Станция I-го подъема, п. Рускеала
	1976
	ЭЦВ 6/11
	80
	144
	да

	Станция I-го подъема, п. Партала
	1980
	ЭЦВ 10-50
	80
	240
	да

	Станция I-го подъема, п. Пуйккола
	1979
	ЦНС 20/80
	80
	480
	да


Протяженность водопроводных сетей составляет 17,6 км, материал трубопроводов − сталь, диаметр трубопроводов 65-159 мм. Изношенность некоторых участков  водопроводной сети составляет 80%, таким образом, на сети существуют сильно изношенные и аварийные участки. Как следствие этого в системах водоснабжения отмечено наличие больших потерь воды.
Водозаборные сооружения  имеют значительный резерв мощности и могут обеспечить потребности поселения в питьевой воде в полном объеме.  

За последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями, населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

На перспективу до 2030 года в поселении предлагается осуществить следующие мероприятия в области водоснабжения:
- Инвентаризацию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- Актуализацию перспективной схемы водоснабжения Кааламского сельского поселения;

- Разработку мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры:
- Реконструкция и модернизация существующих сетей.
Мероприятия по развитию головных объектов системы водоснабжения на период до 2030 года выше указанной программой не предусматриваются.

2.4.2. Водоотведение
На территории Кааламского сельского поселения услуги по водоотведению оказывает организация: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района».

Системы водоотведения в п. Кааламо, п. Партала обеспечивают прием сточных вод абонентов, транспортировку сточных вод на станцию биологической очистки (СБО), сброс очищенных сточных вод на рельеф.

Технологическая схема по очистке сточных вод включает:

1. Блок механической очистки: (решётка с механическим удалением отбросов − приёмная камера – песколовка вертикальная с круговым движением воды (1 шт.).

2. Блок биологической очистки (аэротенк – отстойник с пневмонической системой аэрации (2шт.) – вторичный отстойник (2шт.) – контактный резервуар − (2 шт.).

На первичных и вторичных отстойниках ОСК при очистке сточных вод образуется осадок. Осадок обезвоживается на иловых площадках, после обезвоживания подсушенный осадок вывозится на свалку.

Канализационная сеть выполнена из чугунных, стальных трубопроводов, протяженность канализационных сетей в составляет 4,75 км.

Информация по очистным сооружениям канализации КОС и КНС представлена в таблицах 2.4.2.1. и 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.1.
	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	п. Кааламо
	1979
	1200


Характеристика канализационных насосных станций КНС.
Таблица 2.4.2.2.
	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	п. Кааламо
	1979
	1200

	п. Партала
	1980
	480


Фактическая производительность СБО многократно превышает требуемую производительность.  Резерв мощности СБО позволяет подключить дополнительных абонентов к системе водоотведения.

Существующая СБО позволяет осуществлять очистку сточных вод, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время на данных СБО очистку проходят 100% сточных вод. Сброс очищенных сточных вод производится на рельеф.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Основной технической проблемой системы водоотведения Кааламского сельского поселения является высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений канализации, что впоследствии может привести к высокой аварийности системы в целом.

На перспективу до 2030 года в поселении предлагается осуществить следующие мероприятия в области водоснабжения:

- Инвентаризацию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для водоотведения. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- Актуализацию перспективной схемы водоотведения Кааламского сельского поселения;

- Разработку мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры:

- Реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов.

Мероприятия по развитию головных объектов системы водоснабжения на период до 2030 года выше указанной программой не предусматриваются.

На расчетный срок в соответствии с Региональными Нормативами Градостроительного Проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» пункт 3.4.2.10. все сельские населенные пункты с перспективой развития должны быть оборудованы централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Развитие данных населенных пунктов предполагается за счет выделения земельных участков частным лицам под ИЖС, а так же за счет развития туристического бизнеса данного района.

Строительство централизованной системы водоотведения в остальных населенных пунктах, в которых сейчас её нет, предполагается в перспективе.

Как временный вариант необходимо провести реконструкцию существующих выгребов частных домов для обеспечения их герметизации. Стоки необходимо периодически откачивать спецавтотранспортом и вывозиться на канализационно-очистные сооружения.

При новом строительстве устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не допускается.

Неканализуемые жилые дома рекомендуется: либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком очистных сооружений из водонепроницаемых материалов с современными локальными очистными сооружениями, обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность таких установок очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установки имеют все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

2.4.3. Электроснабжение

На территории Кааламского сельского поселения поставщиком электрической энергии, услуги по передаче электроэнергии предоставляют: «Карелэнерго», АО «Прионежская сетевая компания» (АО «ПСК»).

На территории поселения расположены электрогенерирующие объекты малой гидроэнергетики. 

Характеристики гидроэлектростанций, расположенных на территории поселения, приведены в таблице 2.4.3.1. 

Электрогенерирующие объекты и объекты, обеспечивающие их деятельность
Таблица 2.4.3.1. 
	Наименование 
	Водоток 
	Месторасположение 

	Гидроэлектростанция «Ремякоски» 
	р. Тохмайоки 
	В 900 м к югу от п. Рускеала 

	Гидроэлектростанция «Яккима» 
	Объект в настоящее время не функционируют.
	В 800 м к востоку от п. Маткаселькя 


Гидроэлектростанция «Рюмякоски»  была восстановлена в 2012 году и сейчас работает в автоматическом режиме. Расположена на реке Тохмайоки в посёлке Рускеала Сортавальского района, использует перепад высот естественного водопада. Была построена в 1937 году при мощности 0,32 МВт, в 1960-е годы остановлена и заброшена. В 2012—2013 годах полностью реконструирована и вновь введена в эксплуатацию. Мощность ГЭС — 0,63 МВт, среднегодовая выработка — 2,5 млн. кВт.ч.  В здании ГЭС установлен один вертикальный гидроагрегат с поворотно-лопастной турбиной производства чешской фирмы «Strojierny Brno a.s.». Станция работает в полностью автоматическом режиме, управляется с ГЭС «Ляскеля». Собственник — АО «Норд Гидро».

 ГЭС в поселке Яккима (Matkaselka) на реке Тохмайоки (Tohmajoki), была построена приблизительно в 1913 году  и  использовались для обеспечения электричеством производств (лесопилки и хлебопекарни). В настоящее время плотина разрушена, водоотводящий канал зарос, но основное здание стоит, и используется под трансформатор. 

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».
По территории поселения проходят следующие  линии электропередач (линейные объекты) (таблица 2.4.3.2.).
Таблица 2.4.3.2. 
	Наименование линии 
	Напряжение, кВ
	Протяженность, км

	
	
	Всего
	В пределах поселения

	Л-225 ПС-92 «Ляскеля» - ПС-97 «Сортавальская» 
	220
	38,25
	10,9


	Л-139 ПС-97 «Сортавальская» - ПС-93 «Карьерная» 
	110
	26,5
	2,9

	Л-140 ПС-93 «Карьерная» - ПС-28 «Вяртсиля» 
	
	38,4
	22,0

	Л-127 ПС-97 «Сортавальская» - ПС-94 «Кирьявалахти» 
	
	15,3
	2,5

	Л-128 ПС-94 «Кирьявалахти» - ПС-92 «Ляскеля» 
	
	23,3
	8,3

	Л-39с ПС-7с «Искра» - ПС-5с «Рускеала» 
	35
	13,1
	13,1

	Л-58с ПС-5с «Рускеала» - ПС-23с «Кааламо» 
	
	6,0
	6,0

	Л-35с ПС-38с «Хямекоски» - ПС-12с «Октябрь» 
	
	18,7
	9,3

	Л-83с ПС-12с «Октябрь» - ПС-7с «Искра» 
	
	8,7
	8,7

	Л-43с ПС-7с «Искра» - ПС-28 «Вяртсиля» 
	
	15,2
	12,5

	Л-55с ПС-22с «Кааламо» - ПС-93 «Карьерная» 
	
	4,1
	4,1

	Л-56с ПС-27 «Сортавала» - ПС-23с «Кааламо» 
	
	22,5
	4,5

	Л-57с ПС-23с «Кааламо» - ПС-93 «Карьерная» 
	
	9,3
	9,3

	Л-77с ПС-94 «Кирьяволахти» - ПС-45с «Тохма» 
	
	6,0
	2,5

	Л-79с ПС-94 «Кирьяволахти» - ПС-46с «Приладожская» 
	
	10,2
	2,8

	Отпайка на ТП-197 «Алалампи» от Л-35с ПС-38с «Хямекоски» - ПС-12с «Октябрь» 
	
	0,5
	0,5


Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 6 кВ, 0,4 кВ (380 В) и 0,23 кВ (220 В) от трансформаторных подстанций ПС-5с «Рускеала», ПС-12с «Октябрь», ПС-7с «Искра», ПС-22с «Кааламо», ПС-23с «Кааламо», ПС-93 «Карьерная», ПС-94 «Кирьявалахти» и ТП-197 «Алалампи», в свою очередь получающим электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 и 35 кВ 

Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 2.4.3.3.
Таблица 2.4.3.3.
Информация по источникам электроснабжения

	Наименование источника и маркировка
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА
	Месторасположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Принадлежность

	ТП-1
	2
	400
	п. Кааламо
	1978
	АО «ПСК»

	ТП-2
	1
	400
	п. Кааламо
	1970
	

	ТП-3
	1
	250
	п. Кааламо
	1981
	

	ТП-517
	1
	400
	п. Рускеала
	1976
	

	ТП-519
	1
	100
	п. Маткаселькя
	2013
	

	ТП-520
	1
	160
	п. Рускеала
	1971
	

	ТП-525
	1
	250
	п. Рускеала
	1974
	

	ТП-530
	1
	250
	п. Рускеала
	1980
	

	ТП-531
	1
	160
	п. Маткаселькя
	1970
	

	ТП-532
	1
	100
	п. Маткаселькя
	1984
	


Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4-6 кВ. Протяжённость сетей на 2018 год 18,2 км. Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Дефицита мощностей в поселении  нет. Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Таблица 2.4.3.4.
	Показатель
	Ед.изм.
	2018 года

	Электрическая энергия
	млн. кВт
	1,1334


Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ. 

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Электрическая энергия поставляется населению по II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

На перспективу до 2030 года в поселении предлагается осуществить следующие мероприятия в области водоснабжения:

- Инвентаризацию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- Актуализацию перспективной схемы электроснабжения Кааламского сельского поселения;

- Разработку мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры:

- Реконструкция сетей электроснабжения протяженностью 7,2 км.
Мероприятия по развитию головных объектов системы электроснабжения на период до 2030 года выше указанной программой не предусматриваются. Вместе с тем актуальными вопросами остается необходимость ремонта и замены линий электроснабжения и трансформаторных подстанций  выработавших свой ресурс.
Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения:
1.  Значительное увеличение потребления электроэнергии Кааламского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Требуется реконструкция и модернизация существующих сетей и объектов системы электроснабжения.

3. Использование населением Кааламского сельского поселения за потребляемую электроэнергию морально и физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 32 лет. Сроки эксплуатации жилых домов городского округа значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в этих жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат замене.

2.4.4. Теплоснабжение

На территории Кааламского сельского поселения услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляют организации: ООО «Петербургтеплоэнерго» и  ООО «Карелэнергоинвест».

В Кааламском сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется в 4 населённых пунктах: п. Кааламо, п. Рускеала, п. Партала, п. Пуйккола.

Источники теплоснабжения (котельные) представлены в таблице 2.4.4.1.
Таблица 2.4.4.1.
	Наименование котельной
	Марки котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Топливо

	ООО «Петербургтеплоэнерго»

	п. Рускеала, ул. Алексеева
	КВР-1,1; Универсал-6; КВР-1,16Д; КВР-0,63; КВр-1,5-95КД
	2011, 1972, 2011, 2006, 2017
	4,1
	1,299352
	дрова

	п. Партала
	КВР-0,63; КВР-0,63; КВР-0,63
	2008, 2008, 2008
	1,62
	0,658134
	дрова

	п. Пуйккола
	КВР-1,16Д (Барнаул); КВР-1,1-95 (Луга); Универсал-6
	2011, 2010, 1976
	2,26
	0,606881
	дрова

	ООО «Карелэнергоинвест»

	п. Кааламо
	АК-2000 2шт.
	2007
	3,44
	2,5
	Щепа, торф


Информация по тепловым сетям муниципального образования Кааламское сельское поселение представлена в таблице 2.4.4.2.
Таблица 2.4.4.2.

Характеристика трубопроводов тепловой сети

	Показатель
	Ед. изм.
	На начало 2019 год

	Тепловая сеть п. Кааламо
	км (в двухтрубном исчислении)
	1,8

	Тепловая сеть п. Рускеала, п. Партала, п. Пуйккола
	км (в двухтрубном исчислении)
	3,2

	Итого:
	км (в двухтрубном исчислении)
	5,0


Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2018 году приведены в таблице 2.4.4.3.

Таблица 2.4.4.3.
Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения

	Показатель
	2018 год

	Установленная мощность, Гкал/час
	11,42

	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	5,064367

	Отпущено тепловой энергии, Гкал/год
	10739,48


Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2018 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет. 

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Кааламского сельского поселения относятся:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- потери тепла.

Своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки.

Северное расположение Кааламского сельского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.
Сохраняемый и новый жилой фонд будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на местные виды топлива, строительства индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, электроэнергии).

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения 1-2 этажной застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет электроэнергия, древесное топливо.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы сельских населенных пунктов будет осуществляться от котельных малой мощности.

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Кааламского поселения являются мелкие отопительные котельные. Производимая ими тепловая энергия расходуется на отопление жилищного сектора и общественной застройки. На территории поселения расположены 4 котельные малой мощности (мощностью до 10 Гкал/час).

От мелких котельных, находящихся, в основном, на балансе муниципальных образований, теплоснабжается капитальная застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.). Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по поселению составляет  4,5 км. Температурный график расчетный 95-70ºС. Горячее водоснабжение по поселению от электроводоподогревателей.

Существующие котельные необходимо реконструировать и переводить на местные виды топлива (топливный торф и древесные отходы).

Важным направлением является перевод теплоисточников на сжигание природного газа, возможным станет применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%).

В соответствии с разработанной Генеральной схемой газоснабжения и газификации Республики Карелия, предусматривается газификация Сортавальского муниципального района, в том числе Кааламского сельского поселения, за счет строительства газопровода-отвода и ГРС «Сортавала».
В Сортавальском районе возможно осуществить строительство новых и перевод существующих котельных в сельской местности на топливный торф и древесные отходы.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- перевод котельных на газ вблизи газопровода и местные виды топлива в удаленных частях района;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы района (республики), в качестве которых выступает местный торф и древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства топливного торфа и древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.
Теплоснабжение объектов жилищного сектора и общественной застройки Кааламского поселения осуществляется 4-мя видами источников тепла: на местными котельными, электрическими  приборами и аппаратурой,  на индивидуальными котлами на твердом топливе, традиционным печным отоплением.
На перспективу до 2030 года в поселении предлагается осуществить следующие мероприятия в области теплоснабжения:

- Инвентаризацию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- Актуализацию перспективной схемы теплоснабжения Кааламского сельского поселения;

- Разработку мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры:

- Своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей.

Мероприятия по развитию головных объектов системы теплоснабжения  на период до 2030 года выше указанной программой не предусматриваются. Вместе с тем актуальными вопросами остается необходимость ремонта и замены сетей теплоснабжения   выработавших свой ресурс.

2.4.5. Газоснабжение

На территории Кааламского сельского поселения централизованная система газоснабжения отсутствует.

Снабжение потребителей сжиженным газом осуществляет филиал – трест «Питкярантамежрайгаз» ОАО «Карелгаз».

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года мероприятия в области газоснабжения не предусмотрены, хотя известно, что ведутся работы по организации централизованного газоснабжения основных населенных пунктов как Сортавальского района в целом, так и Кааламского сельского поселения. Так,  еще в 2016 году были выполнены следующие проектные работы:

- Проект планировки территории в составе с проектом межевания территории линейного объекта на строительство межпоселкового газопровода от ГРС Сортавала - с. Хелюля - п. Раутакангас - п. Хелюля - п.Рюттю - п. Кааламо - п. Рускеала- п. Партала с отводом на п. Лахденкюля, п. Маткаселькя и п. Пуйккола Сортавальского района Республики Карелия;
- Проект планировки территории в составе с проектом межевания территории линейного объекта на строительство межпоселкового газопровода к п. Киркколахти Сортавальского района Республики Карелия «Строительство межпоселкового газопровода к п. Киркколахти Сортавальского района Республики Карелия»;

- Проект планировки территории в составе с проектом межевания территории линейного объекта на строительство межпоселкового газопровода к п. Куконваара, пгт Вяртселя Сортавальского района Республики Карелия.

Размещены (выполнен отвод земельных участков) под межпоселковые газопроводы и газораспределительные пункты, перечень которых приведен в нижеследующей Таблице. В перспективе выше указанные проекты в области газоснабжения предусматривается реализовать с созданием следующих объектов:
Характеристики предусматриваемых объектов газоснабжения

	Объект
	Месторасположение
	Примечания

	Межпоселковая газораспределительная сеть
	Вдоль автомобильных дорог:

А-121 «Сортавала»

Подъезд к п. Вяртсиля (с ответвлениями к п. Кааламо, п. Маткаселькя, п. Киркколахти
	Газопроводы высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) «Сортавала»

	Газорегуляторные пункты (ГРП)
	п. Рюттю

п. Кааламо

п. Рускеала

п. Маткаселькя

п. Киркколахти

п. Пуйккола

п. Партала
	Понижение давления для подключения уличных газораспределительных сетей


Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло - и энерговыработку.

Развитие газификации Кааламского поселения природным газом согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации» и региональной программы «Газификация Республики Карелия на 2017 - 2021 годы» (Распоряжение  Правительства Республики Карелия от 29 ноября 2017 года N 670р-П), которыми предусмотрено:

- строительство газопровода-отвода   и  ГРС Сортавала (44 км , 2012-2020 годы);
- строительство газопровода  межпоселкового от ГРС Сортавала  - п.Хелюля – п.Раутакангас-п.Хелюля-п.Рюттю-п.Кааламо-п.Рускела-п.Партала с отводом на п.Лахденкюля (68 км, 2012-2020);
- строительство газопровода  межпоселкового от ГРС Сортавала  -п.Рауталахти-д.Кийден-сельга-д.Янис-п.Ляскеля с отводом на п.Харлу (37 км, 2012-2020);

- строительство газопровода  межпоселкового к п.Киркколахти (9 км, 2012-2020);

- строительство газопровода  межпоселкового к Куконваара, пгт.Вяртсиля (28,2 км, 2012-2020).

При реализации мероприятий, предусмотренных выше указанной региональной программой газификации, после 2020 года начнется реальное строительство  газопроводов и газификация  в населенных пунктах поселения. 

Населенные пункты, не газифицированные природным газом, будут снабжаться сжиженным углеводородным газом.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда  по  каждому  населенному  пункту,  мощности  существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом.
Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т. д.).

Детальная трассировка и протяженность межпоселковых газопроводов определяется на стадии рабочего проектирования.

Для реализации  задач в области газоснабжения поселения необходимо в первую очередь учитывать, что:

- Развитие газификации Сортавальского района природным газом возможно за счет строительства газопровода-отвода из Ленинградской области (г. Приозерск).

- Потребуется строительство ГРС «Сортавала» и межпоселковых газораспределительных сетей до ГРП населенных пунктов: п. Рюттю, п. Кааламо, п. Рускеала, п. Маткаселькя, п. Киркколахти, п. Пуйккола, п. Партала.

Сроки реализации выше указанных мероприятий определяются Газпромом и Правительством Республики Карелия.
2.4.6. Связь.

Почтовой связью в поселении обслуживается в 17 из 20 населенных пунктов. На территории поселения расположены 4 отделения почты России:
	Почта России (отделение № 186770) 
	п. Кааламо, Центральная ул., 2 

	Почта России (отделение № 186759) 
	п. Рускеала, Алексеева ул., 16 

	Почта России (отделение № 186758) 
	п. Пуйккола, Центральная ул., 1 

	Почта России (отделение № 186761) 
	п. Партала, Лесная ул., 1 


Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи в Кааламском сельском поселении является Карельский филиал ПАО «Ростелеком».

В Кааламском сельском поселении размещено 3 объекта связи (письмо Макрорегионального филиала «Северо-Запад» Карельский филиал Ростелекома от 13.04.2020 № 0204/05/1330/20):
В населенных пунктах Кааламо, Рускеала и Пуйккола располагаются 3 цифровые АТС общей емкостью 192 номера. 

В п. Кааламо  в мае 2019 года  установлена цифровая АТС емкостью 64 номера, из которых задействовано 38 номеров.

В п.Рускеала  установлена цифровая АТС на 50 номеров, а в п. Пуйккола – на 64 номера (задействовано 25 номеров)

Телефонной кабельной канализации  в указанных населенных пунктах нет. Линии связи проложены в грунте и по столбовой линии.
В населенных пунктах Кааламо, Рускеала и Кирявалахти  предоставляются услуги сети передачи данных (интернет) и IP TV (телевидение). Число абонентов 86 в п. Кааламо, 8 в Кирявалахти и 6 в п.Рускеала.  
Вышек ПАО «Телеком» в данных населенных пунктах нет.

Телефонной связью обеспечены все населенные пункты, в которых зарегистрированы постоянные жители (в 17 из 20 населенных пунктах).
Карельский филиал ПАО «Ростелеком» имеет опорно-транзитную АТС в г. Петрозаводске, через которую имеется выход на междугородную и международную сеть операторов дальней связи. Способ связи на цифровой АМТС – автоматический.

В  рамках  Федеральной  программы  «Универсальная   услуга  связи»
на сети ПАО «Ростелеком» в 2008 г. были установлены универсальные таксофоны во всех населенных пунктах Кааламского сельского поселения.

В поселении развивается IP-телефония, Internet.

Услуги Internet предоставляются абонентам ПАО «Ростелеком» с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения поселения подключены к сети Internet на скорости 128 кбит/с.

Все населенные пункты, в том числе, где отсутствует стационарная телефонная связь, обеспечены сотовой связью.

В настоящее время на территории поселения работает несколько операторов сотовой  связи: «Мегафон GSM», «МТС GSM», «Билайн GSM», «Теле2 GSM». Абонентам предоставляется местная, междугородная, международная связь (роуминг).

Населенные пункты поселения обеспечены стационарной телефонной связью, которую обслуживает филиал «Северо-Запад» Российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком». 

Практически вся застроенная часть территории поселения находится в зоне уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной связи. 

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети «Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь. 

На территории поселения доступны спутниковые цифровые каналы передачи информации. 

На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие передачу радиосигналов (радио-, телевидение, мобильная телефонная связь), перечень которых приведен в таблице 2.4.6.1. 
Характеристики передающих радиотехнических объектов 
Таблица 2.4.6.1. 
	Объект 
	Площадь участка, кв. м. 
	Месторасположение 

	Телевизионный ретранслятор 
	600
	п. Пуйккола, Центральная ул. 

	
	2683
	п. Рускеала (западная часть) 

	Антенно-мачтовое сооружение 
	2808
	К югу от п. Куконваара 

	
	298
	п. Рускеала 

	
	3142
	п. Пуйккола (северная часть) 

	
	256
	п. Пуйккола, Центральная ул. 

	
	600
	п. Ханнуккулунмяки 

	
	2801
	п. Рюттю (северная часть) 

	
	256
	

	
	3300
	В 2,9 км к юго-востоку от п. Рюттю 


В рамках реализации генерального плана 2013 года предосмотрено  выполнение следующих первоочередных задач в области связи:

- замену аналогового оборудования АТС на цифровое с использованием, по возможности, волоконно-оптических линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкости которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов;
- внедрение волоконно-оптической сети связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Проводное и эфирное вещание, телевидение

В поселении необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

В соответствии с программой перехода  России на цифровое телевещание к концу 2012 г. в Сортавальском районе предполагается развитие сети наземного цифрового вещания.

Все населенные пункты Кааламского сельского поселения должны быть  обеспечены телерадиовещанием от передатчиков мощностью 1 кВт, (работающих в одночастотной сети 22ТВК), установленных в г. Сортавала и г. Лахденпохья.
2.4.7.  Инженерная подготовка территорий.

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений и зон отдыха намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация рельефа - вертикальная планировка,
- Организация поверхностного стока,
- Расчистка ручьев и водотоков,
- Ликвидация заболоченности.
1. Вертикальная планировка

В составе проектов для населенных пунктов  выполняется схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных и поперечных  уклонах улиц. Минимальный продольный уклон дороги принят в соответствии с нормами СНиП 2.05.02-85* и равен 4 ‰. Существующий рельеф преимущественно сохраняется.

2. Организация поверхностного стока 

На территории проектируемых кварталов с индивидуальной жилой застройкой отвод дождевых и талых вод осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки открытым способом по лоткам проезжих частей и водоотводным канавам, прокладываемым с обеих сторон вдоль основных улиц и дорог. Далее сток направляется на очистку в проектируемые пруды-отстойники. В местах пересечения канав с дорогами необходимо устройство водопропускных труб.

3. Организация и очистка поверхностного стока понижение уровня грунтовых вод

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети. Закрытая сеть предусматривается в населенных пунктах с многоэтажной застройкой, а так же на площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений. Устройство закрытой ливневой канализации намечается в увязке с вертикальной планировкой.

Открытая дренажно-ливневая сеть (кюветы, канавы, бетонные лотки) намечается на площадках кратковременного отдыха, а так же в сельских населенных пунктах.

На площадках намечается устройство закрытой ливневой канализации в увязке с вертикальной планировкой.

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водоем предусматриваются очистные сооружения дождевой канализации.

4.Благоустройство водоемов и русел водотоков

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водоемов и водотоков проектом намечаются следующие мероприятия в зонах отдыха:

- Благоустройство берегов озер, крепление откосов.

- Расчистка русла и береговой полосы водотоков, на отдельных участках – дноуглубление.

- Благоустройство береговой полосы водотоков.

- Благоустройство водоемов и русел водотоков проектом предусматривается на первую очередь в населенных пунктах, а также на расчетный срок данные мероприятия предусматриваются на территории проектируемых детских оздоровительных лагерей, турбаз, баз отдыха и т.д. 
5.Организация пляжей

Проектом предусматривается организация пляжей на территориях проектируемых турбаз, баз отдыха и т.д.

Отсыпка пляжной полосы песком проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 до 0,12. Глубина водоема в месте купания должна быть: для детей и подростков 0,7-1,3 м; для общего купания до 1,5 м.
2.5. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития.

2.5.1. Экономическая база.

Анализ социально-экономической ситуации в Республике Карелия за прошедшие пять лет свидетельствует о том, что тенденции развития региона в экономической и социальной сферах носят неустойчивый характер (Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года.  Распоряжение правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 899р-П (с изменениями на 10 декабря 2019 года № 848р-П) http://economy.karelia.ru/11650/news/15869.html).

Рост напряженности в социальной сфере, высокий государственный долг Республики Карелия и замедление темпов экономического роста, обусловленные ухудшением макроэкономической конъюнктуры, развитием кризисных явлений в экономике и изменениями в налоговом законодательстве
В период с 2012 по 2019 год экономика республики испытывала негативное влияние санкций, что соответственно отразилось на росте напряженности в социальной сфере (безработица в 2016 г. выросла до 9,2%, в России — 5,5%) и увеличении государственного долга Республики Карелия. Рост индекса физического объёма ВРП в 2013-2015 гг. хотя и был положительным, но ниже 1%, что недостаточно для развития региона.

Следует отметить, что за период с 2011 по 2019 год количество предприятий и их экономическое состояние  изменялось в силу объективных и субъективных причин, в том числе из-за кризисных явлений в экономике страны. 

Необходимо отметить, что в силу ряда объективных причин в последние годы отмечены весьма негативные явления в экономическом развитии не только  Кааламского сельского поселения, но и Сортавальского района и Республики Карелии в целом. Кризисные явления последних лет привели к спаду ряда экономических показателей по поселению. 
При росте доходов бюджета по Сортавальскому району в целом за рассматриваемый период  (2012 – 2019 годы)  на 61,8%  объем   доходов  местного бюджета  Кааламского сельского поселения составил всего 13,0% (или в среднем около 1,6% в год)  (рис. 2.5.1.1., рис. 2.5.1.2.), при этом доходы бюджета поселения по годам изменялись весьма неравномерно - с 2014 по 2016 год имело место заметное уменьшение  и лишь в последние годы зафиксирован рост. В следствие этого за последние годы заметно уменьшилась доля Кааламского поселения в доходах района (с 1,97-2,17% до 1,38% в 2019 году (рис.2.5.1.3).

Бюджет Сортавальского муниципального района за последние 7 лет является дефицитным, а Кааламского сельского поселения был дефицитным только в 2016 и 2019 годах (рис.2.5.1.4.).
Обращает на себя внимание на весьма неравномерное изменение доли собственных доходов в доходах поселения  (рис.2.5.1.5.), которые крайне невелики, что серьезно сказывается на развитии всей инфраструктуры и социально-бытовой обстановке в поселении. 
[image: image10.png]20000

18000
16000 /A\
= 14000
B 12000 / \ >
S ¥ \
2 10000 "
z
g 8000
3
L 6000
4000
2000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
—4— [loxoapl mecTHoro blogxera |11392,5 14327 14081,9|12576,2| 9589,3 | 11860 17372,3/12873,1





Рис. 2.5.1.1. Изменение величины доходов бюджета Кааламского сельского поселения в 2012-2019 годах.
[image: image11.png]1200000

I3 1000000
g / e
g 800000
2
¢ 600000 | g
S
2
©
3 400000
T
]
3
L 200000
0 —i - —i—

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
= [loxoabl BloaskeTa paiioHa 577096,1 664680 | 649487 | 727625 | 660588 | 761104 |1034033| 933755
—li— [loxoabl 6roareTa nocenenua |11392,5| 14327 |14081,912576,2| 9589,3 | 11860 (17372,3|12873,1





Рис. 2.5.1.2. Изменение величины доходов бюджетов Сортавальского  района и Кааламского сельского поселения в 2012-2019 годах.
[image: image12.png]2,00
3 \\
o
& 150 — N
¢ ' e
3
=
a
o 1,00
=
B
=
0,50
0,00
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
AONAB AOXOAAX| 4 95 | 516 | 2,17 | 1,73 | 1,45 | 1,56 | 1,68 | 1,38

paitoHa





Рис. 2.5.1.3. Доля доходов бюджета  доходов Кааламского сельского поселения в доходах  бюджета Сортавальского  района  в 2012-2019 годах.
[image: image13.png]10000

0
: -10000
8
&
]
2 -20000
<
H
g
3 -30000
-40000
-50000
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
B Mpoduunr, Acduuit () BI0AKETa| 1o, 4| 1666 | 3616 | 529,8 | 956,4 | 1359 | 633 | 3304
noceneHus
B Tpoduunr, AcduuT () GIoAXETa | ges 4 | 16601 10755 | -46381 | 45118 | -17929 | -5783 | -32344

paitoHa





Рис. 2.5.1.4. Профицитность (дефицитность)   бюджета  Кааламского сельского поселения  и Сортавальского района в 2012-2019 годах.
[image: image14.png]80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

aonas %

30,00

20,00

10,00

0,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

== 1107151 COBCTBEHHBIX 1OXOA0B B
noxoaax bloaketa noceneHus

70,85

66,69

59,18

58,83

48,81

56,00

52,66

58,71

66,89

63,75





Рис. 2.5.1.5. Доля собственных доходов в  доходах  бюджета  Кааламского сельского поселения в 2010-2019 годах.

Перспективы развития поселения связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа.

Основу промышленности республики составляют лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, машиностроение, металлургия и энергетика, а также агропромышленный комплекс и пищевая промышленность.

Республика Карелия является одним из наиболее привлекательных регионов России в сфере спортивного, оздоровительного, экологического и познавательного туризма. В рейтинге субъектов Российской Федерации по развитию туризма Минкультуры России регион занимает 18-е место. Малая плотность населения, разнообразие ландшафтов, высокая лесистость и наличие многочисленных культурных, природных и исторических памятников способствуют привлечению туристов из крупных агломераций. В Республике располагается первый в России курорт, основанный Петром I — Марциальные воды (бальнеологический и грязевой курорт). Число туристов, посетивших Республику Карелия, ежегодно растет — в 2013 году — 1,89 млн. чел., в 2014 году — 1,99 млн. чел., в 2015 году — 2,3 млн. чел. Согласно данным, размещенным на сайте Федерального агентства по туризму, на территории Республики Карелия осуществляют свою деятельность 56 туроператор и 21 туристическое агентство. 

По данным на 2018 год на территории Республики Карелия имеется 78 коллективных средств размещения, которые  прошли обязательную классификацию (8 гостиниц получили 4 звезды). По данным официальной статистики общее количество коллективных средств размещения в настоящее время составляет более 240 объектов. Всего туристский комплекс республики способен обеспечить до 3 млн. ночевок в год в комфортабельных средствах размещения.

На территории Кааламского сельского поселения по данным Росстата в 2019 году зарегистрировано 9 коллективных средств размещения с общим числом мест 642.
 В туристском комплексе высока доля теневого сектора и неорганизованного туризма, что сильно снижает поступления налогов и сборов, поэтому требуется разработка комплекса мер по повышению прозрачности данной сферы. Низкая транспортная доступность многих районов, невозможность обеспечить круглогодичный доступ до основных мест показа также сильно ограничивают туристический потенциал региона. Нарастание экологических угроз может сильно снизить туристическую привлекательность Республики в будущем. Развитие туристской сферы связано с формированием кластера, объединяющего объекты показа, туристские фирмы, малый и средний сервисный бизнес, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и органы власти.

В регионе наблюдается высокая предпринимательская активность. По числу малых фирм по отношению к численности экономически активного населения Республика занимает 7-е место в стране. Более 35% занятых трудятся в сфере индивидуального, малого и среднего предпринимательства, что выше, чем в стране в среднем, но эта доля снижается в последние годы. При этом большинство предпринимателей — вынужденные, то есть они предпочли бы работу по найму.

Впрочем, динамика предпринимательства не устойчива, что может свидетельствовать об определенных проблемах в сфере инвестиционных рисков. По данным рейтинга инвестиционной привлекательности RAEX регион имеет пониженный потенциал, но высокий риск. По данным обращений к бизнес-омбудсмену для предпринимателей региона характерны следующие проблемы:

- высокие тарифы на электроэнергию и подключение к сетям;

- информационное неравенство — невозможность установки онлайнкасс во многих удаленных населенных пунктах;

- неосведомленность о мерах поддержки;

- большое число внеплановых проверок;

- проблемы с государственными и муниципальными контрактами;

- отсутствие помещений.

Уменьшение численности населения отмечено во всех районах республики, кроме Петрозаводского городского округа и Прионежского муниципального района.

С 1990 г. в республике отмечаются процессы депопуляции, причем ее темпы существенно выше, чем в России в среднем. 

Наибольший вклад в снижение численности населения вносит миграционный отток. Республику покинуло с 1998 г. уже около 50 тыс. чел. В 2017 году миграционная убыль по итогам года в Республике Карелия составила 1916 человек (за  2016 год — 1008 чел.). Ситуация несколько улучшилась в 2019 году, одной из причин этого является реализация «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства Республики Карелия 
от 8 февраля 2019 года N 53-П (с изменениями на 28 августа 2020 года).

Миграционный отток связан с низким уровнем жизни, слабой доступностью жилья и низкой комфортностью проживания, обусловленной не только климатическими факторами, но и низким качеством и доступностью жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры

Основными задачами Республики на перспективу являются  — создание необходимых условий для долгосрочного устойчивого саморазвития региона, сохранения и накопления человеческого капитала за счет повышения качества жизни, стимулирования предпринимательской инициативы, привлечения инвестиций и приоритетного развития образования, наукоемких и высокотехнологичных секторов экономики. Потенциал уникального экономико-географического положения, характеризующегося близостью к крупным рынкам и наличием выхода к морю, открывающего возможности для внешней торговли, привлечения инвестиций, развития туризма и трансфера технологий, ограничен слабым развитием транспортной инфраструктуры, не обеспечивающим связанность территории внутри региона и с крупными центрами. Уникальные природные условия и историко-культурное наследие, способствующее развитию туризма, рекреации, спорта и индустрии развлечений, ограничено высокой долей теневого сектора и неорганизованного туризма, слабой транспортной доступностью многих объектов туристского показа и населенных пунктов и угрозой дестабилизации экологической обстановки.
Муниципальные образования Республики Карелия существенно различаются по уровню бюджетной обеспеченности, налоговому и экономическому потенциалу, потенциалу пространственного развития и уровню инфраструктурной обеспеченности, численности населения и уровню развития систем расселения. Создание условий для сбалансированного развития муниципальных экономик должно базироваться на адресном, целевом и функциональном подходах, с учетом инвентаризации имеющегося потенциала, обоснования приоритетных направлений специализации и использования возможностей привлечения федеральных ресурсов.
Сортавальский район имеет выгодное экономико-географическое положение, является транспортной развязкой между Финляндией, Санкт-Петербургом и восточной Карелией автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе с Финляндией через пропускной пункт «Вяртсиля-Niirala»).
Власти Карелии рассчитывают на открытие особой экономической зоны (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля на границе с Финляндией. Создание особой экономической зоны позволит финским инвесторам организовывать на территории Карелии свои производства, пользоваться более дешевой электроэнергией и рабочей силой, а также создавать и экспортировать продукцию без дополнительных таможенных пошлин. Финскому инвестору эта зона наиболее выгодна. При этом заметное развитие должен получить Сортавальский район и его поселения.
Сортавальский  район  и Кааламское сельское поселение относятся к юго-западной приграничной экономической зоне вместе с  Лахденпохским, Олонецким национальным, Питкярантским и Суоярвским районами, приоритетными направлениями развития которых являются:  используя преимущества географического положения в южной части Республики, обладающей наиболее благоприятными природно-климатическими и туристско-рекреационными условиями, в экономической зоне будет развит многокомпонентный, всесезонный туристический комплекс, молочное животноводство. Также предполагается развитие деревообработки, целлюлозно-бумажной промышленности и добычи строительных материалов. Перспективно развитие малой гидроэнергетики. 

Прогнозируемые направления развития экономической базы Кааламского сельского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с генпланом 2013 года.

Сортавальский  район является значимым в социально-экономической системе области, с развитой экономической базой, конкурентоспособным производством, но при этом со средними доходами населения.

Концептуальной основой Стратегии Сортавальского  района является идея устойчивого развития – согласованное и сбалансированное экономическое, социальное и пространственное развитие, с учётом и соблюдением интересов настоящего и будущего поколений жителей Кааламского сельского поселения.

Механизм реализации Стратегии Сортавальского  района, в том числе и Кааламского сельского поселения,  основан на решении приоритетных задач и реализации стратегических проектных инициатив.

Приоритетная задача определяется как деятельность, направленная на преодоление ключевых внутренних проблем, которые препятствуют достижению динамической цели или оказывают негативное влияние на неё.

Стратегическая проектная инициатива предполагает реализацию потенциала внутренних сильных сторон в рамках ключевых внешних трендов и сформулирована как масштабная идея, консолидирующая муниципальные ресурсы и объединяющая общество, власть, бизнес на достижение структурной цели.

Одним из основных конкурентных преимуществ Сортавальского  района являются земельные ресурсы и климатические условия, которые служат фундаментальной основой для развития агропромышленного комплекса (далее – АПК).

В Сортавальском  районе созданы условия для устойчивого развития всех ключевых сфер, входящих в состав экономической, социальной и пространственной политик района.

Основные ценностные ориентиры:

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Оно должно базироваться на балансе интересов всех слоев и классов общества.  Социальное благополучие - это достойный уровень жизни (материальное благосостояние населения), высокое качество жизни (качественные и доступные системы здравоохранения и образования, отвечающие высоким мировым стандартам), безопасная экология, возможность полноценной самореализации личности (культура, спорт, бизнес, профессия, политика).

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РАЙОНА

Экономический рост должен основываться на новейшей технологической базе, сопровождаться созданием высокопроизводительных рабочих мест, развитием высококонкурентоспособной промышленности и модернизацией инфраструктуры.     район должен активно позиционироваться и притягивать инвестиционный капитал, интеллектуальные и трудовые ресурсы.

3. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИКАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Район обладает значительным культурным наследием – это многочисленные историко-культурные объекты, памятные места.
Одним из основных факторов, определяющих перспективы экономического развития Кааламского сельского поселения и его место в экономике Республики Карелия, является развитие добычи полезных ископаемых, лесопильного производства, розничной торговли, туризма, организациями социальной инфраструктуры
Целями развития является создание точек экономического роста, способных эффективно функционировать и развиваться, обеспечивая, тем самым, личные доходы граждан, новые рабочие места, расширение рынков сбыта, создание новых продуктов и услуг, что будет способствовать решению социальных проблем поселения.

  Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач, а именно:

- формирование эффективной промышленной и инвестиционной политики муниципалитета для активизации экономической деятельности на территории поселения, привлечение внутренних и внешних инвесторов;

- формирование и развитие экономической базы поселения, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест;

- развитие предпринимательства на территории поселения, активизация предпринимательского потенциала населения;

- разработка эффективной молодежной политики, создание привлекательных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечение жильем молодых специалистов, развитие современных досуговых центров;

- развитие межрайонного экономического сотрудничества;

- реализация на территории поселения промышленных и предпринимательских проектов с участием внешнего капитала. 

Сельскохозяйственное производство в поселении представлено малыми формами хозяйствования. 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса включает почти все виды экономической деятельности, наиболее распространенными на территории поселения являются розничная торговля, общественное питание, туризм, транспортные, бытовые услуги, автосервис. За последние годы отмечено поступательное развитие малого и среднего бизнеса. 

Сфера туризма. Инфраструктура сферы туризма постепенно наращивает оборот. Туризм по своей природе связан с конкретным ресурсом, природно-географическим фактором, территориальными особенностями. Именно поэтому любые реформы в туристской сфере нуждаются в проведении гибкой политики, учитывающей специфику территории поселения. 

Под инфраструктурой туризма понимается комплекс сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.

Система общественного питания представлена ресторанами различной классности, барами, кафе и столовыми, пунктами быстрого питания, удовлетворяющими потребности посетителей туристского центра. 

2.5.2. Производственная инфраструктура. 
На территории поселении осуществляют свою производственную деятельность  более 40 предприятий различной формы собственности и видов деятельности: 

- Предприятия горнодобывающей промышленности - это ОАО «Сортавальский ДСЗ», ООО «Карелприродресурс». К сожалению из-за финансовых трудностей периодически прекращают свою деятельность АО «Карьер «Коккомяки» и ООО «Яккимо»;
- Камнеобрабатывающая промышленность представлена организациями  ООО «Дара» и ООО «Росток»;
- Деревообрабатывающая промышленность -  ООО «Рустимбер»;
- Предприятие по лесозаготовке - ООО «Вест Форест»; 

-  Малая гидроэлектростанция «Рюмякоски».

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведены в таблице 2.5.2.1. 

Производственные объекты
Таблица 2.5.2.1.
	Наименование 
	Месторасположение 
	Вид деятельности 

	Предприятие по разработке 

месторождения мрамора «Рускеала - 2»
	п.Рускеала (восточная часть) 


	Добыча мрамора

	Объекты предприятий по добыче 

строительного камня (габброиды, 

гранит, амфиболит): карьеры, 

дробильно-сортировочные установки, 

асфальтобетонные заводы, 

погрузочные площадки
	В западной части поселения, к югу от

п.Кааламо.

В южной части поселения, к югу и юго-востоку от п.Рюттю


	Добыча строительного камня



	Объекты предприятий по добыче 

сланца на облицовочный камень
	В 2 км к северу от ст.Пирттипохья


	Добыча сланца

	Объекты предприятий по добыче 

песка, глины, песчано-гравийной 

смести


	В 2 км к северу от п.Кааламо
	Добыча песка, глины, песчано-гравийной смести открытым 

способом



	
	В 4 км к северу от п.Пуйккола
	

	
	В 5 км к северу от п.Кирьявалахти
	

	
	К западу от п.Маткаселькя
	

	Торфяные поля
	К северу от п.Пуйккола
	Добыча торфа

	
	К западу от п.Кааламо
	

	Мусороперерабатывающий комплекс
	4,2 км к юго-востоку от п.Рюттю
	Мусороперерабатывающий комплекс

	Цех камнеобработки
	п.Ханнуккаланмяки
	Производство изделий из камня

	Пилорама
	п.Ханнуккаланмяки
	Производство лесопильное



	
	п.Кааламо (юго-восточная часть)
	

	
	п.Пуйккола, (северная часть)
	

	
	В 800 м к северу от п.Киркколахти
	

	Деревообрабатывающее предприятие
	п.Ханнуккаланмяки
	Производство изделий из дерева

	Животноводческий объект
	у п.Киркколахти
	содержание животных до 100 голов

	Погрузочная площадка 

ст.Маткаселькя
	В южной части п.Маткаселькя


	Деревообрабатывающее производство

	Зернокомплекс
	п.Ханнуккаланмяки
	Хранение и переработка зерна

	Склад леса
	п.Кааламо
	Складирование материальных запасов



	Овощехранилище
	п.Кааламо (юго-западная часть)
	

	Склад взрывчатых веществ
	В 2,7 км к востоку от п.Рюттю
	

	
	В 1,8 км к востоку от п.Кааламо
	

	Склад горюче -смазочных материалов
	п.Кааламо (северная часть)
	

	Производственные мастерские
	п.Рускеала
	п.Рускеала (северная часть)

	Асфальтобетонный завод
	В 3,7 км к юго-востоку от п.Рюттю
	Производство асфальтобетона


На территории поселения функционирует много туристических объектов, наиболее крупные из них это  ООО ОХ «Черные камни», ООО «Колмас – Карелия», ООО «Точка на Карте» и ООО «Гардарика-Сервис».

Кааламское сельское поселение обладает инвестиционной привлекательностью. Предприниматели, создавая предприятия на территории поселения  вкладывают денежные средства  в развитие этой территории, что позволяет улучшать инфраструктуру, создавать новые рабочие места и т.д. Расположенные на территории Кааламского сельского поселения в ряде случаев выделяют средства на мероприятия по развитию поселения, в частности  на софинансирование мероприятий программы поддержка местных инициатив и комплексного развития сельских территорий (ООО ОХ «Черные камни»), ремонт фасада ДК п. Кааламо (охотничье хозяйство).
Согласно Инвестиционного паспорта Сортавальского муниципального района Республики Карелия  (https://kr-rk.ru/media/investpassports/sortavalskii-munitsipalnyi-raion.pdf) на территории Кааламского сельского поселения предусматривается реализация ряда инвестиционных проектов и выделение земельных участков для строительства новых объектов:

- В рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года» проект «Грунтовый водозабор и магистральный трубопровод от нового водозабора до существующей магистральной сети посёлка Кааламо»;

-  В рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года» проект «Грунтовый водозабор и магистральный трубопровод от нового водозабора до существующей магистральной сети посёлка Рускеала». 

- Земельный участок для строительства автогазозаправочной станции. Площадь участка 2  га, кадастровый номер земельного участка 10:07:0020203:15. Местоположение - Республика Карелия, Кааламское сельское поселение, г.Сортавала, район п. Куконваара. 

-  Земельный участок. Площадь 2,6 га, кадастровый номер земельного участка 10:07:0030812:128. Местоположение - Республика Карелия, г.Сортавала, пос. Кааламо, 6 погранзастава «Кумури» (недействующая). Имущественный комплекс зданий расположен на берегу оз. Сиесманъярви, в зоне пограничного контроля – в 3х км от государственной границы с Финляндией.

На территории Вяртсильского городского поселения (непосредственно прилегающей к территории Кааламского сельского поселения) ведется формирование заявки на создание  особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. На приграничной с Финляндией территории запланировано размещение различных производственных комплексов, что будет способствовать и экономическому развитию  Кааламского сельского поселения. В настоящее время активно ведутся работы по поиску и привлечению инвесторов во вновь создаваемую ОЭЗ особой экономической зоны (ОЭЗ). Первоначально планировалось создание ОЭЗ в 2019 году, однако, затем сроки были сдвинуты на 2020 год, а в связи с непредвиденными обстоятельствами сроки могут быть передвинуты и на более поздние.

Экономическая структура Кааламского сельского поселения представлена предприятиями по добыче полезных ископаемых, лесопильного производства, розничной торговли, туризма, организациями социальной инфраструктуры.

Основным сегментом экономики поселения является промышленность. Все предприятия района по добыче полезных ископаемых расположены на территории данного поселения:

- ООО «Сортавальский ДСЗ»  - добыча полезных ископаемых; г. Сортавала      п. Кирьявалахти, ул. Гранитная, д.1

- ООО «Карелприродресурс» - добыча полезных ископаемых; п.Кааламо,

- АО «Карьер «Коккомяки» - добыча полезных ископаемых; п.Кааламо,ул.Железнодорожная, 11 

ООО «Яккимо» - добыча полезных ископаемых,  п. Хелюля, ул. Риеккала, д. 1 (в стадии банкротства).

В 2018 году доля отрасли в общем объеме отгруженной продукции по району снизилась с 25% до 11,5 %. Такое снижение связано с износом и поломкой оборудования и ухудшение состояния технологических дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями.
 Второе существенное направление в экономической структуре поселения представляет деревообрабатывающие производство – ООО «Рустимбер» - обработка древесины и производство изделий из дерева; г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.19(офис). Объем отгруженной продукции предприятия в 2018 году увеличился на 41% к прошлому году и составил более 31 млн. руб. Загруженность мощностей предприятия в настоящее время составляет порядка 60%, из-за недостатка сырья.

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кааламского сельского поселения зарегистрировано 47 организации и  индивидуальных предпринимателей. 

Основными видами деятельности МСП являются: розничная торговля, общественное питание, туризм, сельское хозяйство.

   Сельское хозяйство представлено малыми формами хозяйствования -  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: КФХ «Родник» (Концевой А.М.) (производство картофеля и овощей), КФХ «Мякеля» (Концевой Н.М.)  (производство картофеля, овощей и клубники) КФХ Чебаевский А.П. (разведение птицы),  КФХ Чебаевская Н.А.(выращивание ягод клубники и смородины), КФХ Рогачева Е.А. (разведение овец).  

В сфере туризма большая часть коллективных средств размещения Сортавальского муниципального района располагается на территории Кааламского сельского поселения. Наиболее крупными из них являются: база отдыха «Черные камни» (150 мест размещения), отель комфорт-класса «Точка на карте» (122 места, в планах отеля «Точка на карте» - развитие номерного фонда категории «люкс»), отель-клуб «Гардарика» (до 100 мест), база отдыха «Рускеала» (до 300 мест), туркомплекс «Арсенал» (до 50 мест), база отдыха «Янисьярви» (до 70 мест), база отдыха «Хекселя» (60 мест), Дом Творчества Композиторов (20 мест),  база отдыха «Аласари» (16 мест), гостевые дома: «Уют», «Царь горы», «Мраморная гора» (до 15 мест), "Фортуна" (30 мест), «Лисья гора», Кемпинг "Лесная поляна", Мини-отель "Франц Елоф Свеннсон", база отдыха «Суанрюттю» (до 20 мест), мини гостиница «Юлия» (до 10 мест),  

Автономной некоммерческой организацией «Дом творчества композиторов «Сортавала» продолжаются строительные работы, в скором времени планируется ввести гостиницу на 50 мест. Также на территории строятся: кафе с авторской кухней на 50 мест, уникальный концертный зал на 270 мест европейского уровня с панорамным рестораном, СПА-комплекс на 12 мест, более десяти композиторских дач, в перспективе планируется провести реконструкцию главного здания комплекса — Охотничьего замка. Организацией планируется создать 20 новых рабочих мест, инвестиции составили порядка 200 млн. руб. 

ООО «Черные камни» планируется благоустроить приобретенный участок бывшей мебельной фабрики в районе набережной г.Сортавала, построить крупный гостиничный комплекс с причалами и СПА-центром, организовать новые рабочие места. 

Крупнейший туристический объект - Горный парк «Рускеала», который ежегодно посещают более 300 тыс. туристов, завоевал в 2018 году два Гран-при российской премии в сфере туризма: в номинации «За личный вклад в разработку и популяризацию туристических маршрутов». В номинации «Лучший тур на событие» победил проект «Рояль на каньоне: возвращение».

4 мая 2018 г. на территории Горного парка «Рускеала» состоялось открытие нового пункта почтовой связи. В пункте связи Горного парка клиенты смогут отправлять посылки с сувенирами, приобретенными на память о Карелии, письма и открытки близким и друзьям, приобретать печатные издания, сопутствующие почтовые товары, совершать денежные переводы и даже осуществлять различные платежи, а в августе «Ростелеком» открыл зону свободного Wi-Fi. Доступ в интернет на скорости до 20 Мбит/сек организован на смотровой площадке мраморного каньона под открытым небом.

На подъездной дороге к парку введена в эксплуатацию новая парковка на 700 мест. В целом для гостей парка доступны 1100 парковочных мест.

В связи с открытием железнодорожного сообщения по маршруту Горный парк «Рускеала» - Сортавала – Санкт-Петербург туристический поток увеличился в среднем на 20% (по итогам сезона 2018 года в Горном парке «Рускеала» зафиксирована рекордная посещаемость за всю историю проекта - более 315 тысяч туристов, в 2019 году - 350 тысяч человек.) 

2 ноября 2019 года на территории Горного парка состоялось открытие уникального музея деревянной скульптуры «Обитель ангелов». Этот музей уже известен далеко за пределами Республики Карелия. Специально для его размещения  в парке, в районе Светлого озера установлен геокупол диаметром 15 метров  и высотой 7,5 метров. Основу экспозиции составляют деревянные скульптуры чемпиона России по парковой скульптуре, победителя и лауреата крупнейших международных фестивалей художественной  резьбы по дереву Александра Ивченко из Воронежа.  Техническое исполнение работ не имеет аналогов в мире. Все скульптуры виртуозно выполнены бензопилой на 99 %. Это поистине уникальные работы, способные пробудить у людей глубокие чувства.

Летом 2020 года в горном парке планируется продлить линию на 1 км от временной станции до мраморного железнодорожного вокзала, который сейчас восстанавливается. В этом же месте, планируется строительство разворотного круга для паровозов, создать новую входную зону в парк. В ближайших планах Горного парка открытие на территории хаски-центра, площадки для лошадей, увеличение количества точек питания, создание зоны для знакомства с карельской кухней как с современной, так и с исторической, организация новых фестивалей, зоны для активного отдыха. Вложение инвестиций составит порядка 200 млн. руб. 
По территории Кааламского  сельского поселения проходит  ряд туристических маршрутов международного и межрегионального значения:
−«Горный Парк Рускеала»;
−«Водопады на реке Тохмайоки»;
−«Ретропоезд на паровой тяге из Сортавалы в Рускеала»;
- «Реаскульские водопады»;

- «Реаскульский провал»;

- «Подземная Рускеала»;

- Объекты культурного наследия в населенных пунктах п. Кирьявалахти, Рюттю, Партала.

Более подробная информация по этому вопросу представлена на сайте http://kareliainvest.ru/republic-for-investors/projects/turizm.pdf в  Унифицированном туристическом паспорте Республики Карелия (Управление по туризму Республики Карели, 2018). Основные задачи и приоритеты развития туризма в Республике Карелия  определены   «Государственной программой Республики Карелия «Развитие туризма» (Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года N 11-П (с изменениями на 26 марта 2020 года 108-П).
Транспортная доступность территории поселения обеспечивается автомобильным и железнодорожным транспортом.
2.5.3.  Леса. Лесосырьевые ресурсы

Территория Кааламского сельского поселения находится в зоне хвойных лесов, подзоне средней тайги. Также здесь встречаются виды, характерные для южнотаёжной подзоны (например, липа, клен и другие).

Средняя лесистость поселения достаточно высокая.

В составе лесов преобладают хвойные породы. Лиственница встречается в культурах. Из других лесообразующих пород распространены: берёза, осина, ольха серая; ольха чёрная и ива древовидная встречаются очень редко.

Выводы

Для решения основных проблем лесного хозяйства поселения необходимо:

- Создать удовлетворительную транспортную сеть.

- Повысить качество рубок ухода за лесом и санитарных рубок.

- Рациональное использование лесного фонда.

- Создание производств по углубленной переработке древесины.

2.5.4.  Недревесные ресурсы леса

Леса поселения имеют важное  значение не только как источник получения древесины, но и как источник многих хозяйственно-ценных видов недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов.

Богатые возможности по заготовке недревесных ресурсов при их рациональном использовании могли бы принести существенный доход поселения. В настоящее время, ягоды, грибы и другие недревесные ресурсы используются в основном местным населением стихийно.

Недревесные ресурсы леса  предполагается использовать осуществляя не только их заготовка и сбор (дикорастущие ягоды, грибы, лекарственное сырьё, берёзовый сок и др.), но и  формировать  специализированные угодья с зарослями черники, брусники, клюквы и т.д.
2.5.5. Животный мир и охотничье-промысловые ресурсы

Численность охотничьих зверей в 2017 году, следов на 10 км по Республике Карелия представлена в табл. 2.5.5.1. (по данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2017 г.)

Таблица 2.5.5.1.
	Длина маршрутов, км
	Белка
	Волк
	Горностай
	Заяц- беляк
	Куница
	Лисица
	Лось
	Росомаха
	Рысь

	10145,4 
	1,4
	0,9
	0,14
	3,3
	1,0
	0,8
	3,0
	0коло 150
	Около 
200*


*- количество особей на территории республики

В настоящее время численность лося на территории Карелии составляет более 20 150 особей, бурого медведя – 3200 особей. В сезон охоты 2014-2015 г.г. В настоящее время численность лося на территории Карелии составляет более 20 150 особей, бурого медведя – 3200 особей. В сезон охоты 2014-2015 г.г. (http://www.ohotnadzor.ru/oxotnadzor/oxotnadzor-respublika-kareliya/) при лимите 1020 особей добыто 767 лосей, а также 164 медведя при лимите 341 особь.

Численность бурого медведя по Сортавальскому району в 2009 г. составила 60 особей (всего по Карелии – 3200).

Численность тетеревиных птиц в 2017 году, птиц на 10 км маршрута (по данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2017 г.) (табл. 2.5.5.2.).
Таблица 2.5.5.2.

	Административный район
	Глухарь
	Тетерев
	Рябчик
	Белая куропатка

	Республика Карелия
	0,5
	2,4
	0,6
	0,3


В целом в Приладожье регулярно встречается 256 видов птиц, принадлежащих к 17 отрядам. На транзитном пролёте весной и осенью здесь отмечено более 50 видов птиц. Миграционные связи Приладожья охватывают пространство от Исландии до Индии и от южной Африки до Новой Земли. Наиболее привлекательными для птиц территориями является южное Приладожье. Здесь на пролёте встречаются поганки, лебеди, гуси, утки, кулики, чайки, крачки, журавли и пастушковые, а также гнездовья речных уток, хохлатой чернети, красноголового нырка, чаек, крачек, большого и среднего кроншнепов, большого веретенника, травника, золотистой ржанки и других куликов, серого журавля, орлана-белохвоста, скопы, кобчика, филина, бородатой неясыти, болотной совы и ряда других птиц.       Северные       шхеры       являются       местом       гнездования серощёкой поганки, большого и среднего крохалей, чаек (в том числе морской чайки и клуши), крачек (в том числе полярной крачки), куликов и многих других видов, на пролёте наблюдаются скопления арктических уток и куликов.
В 2018 году продолжилось сокращение численности  белки, зайца-беляка, лисицы, рыси, глухаря и тетерева. Незначительно сократилось поголовье лося. На уровне предыдущего года оказались показатели численности по кунице, горностаю, рябчика и белой куропатки.
В целом в республике обитает не более 250 особей рыси, 130-150 особей росомахи, волка около 400, около 21 тысячи лосей.
В целом  популяции охотничьих зверей и птиц в республике продолжается сокращаться.

В 2018 году после двухлетнего спада наблюдался рост общей численности мелких млекопитающих (землеройки, грызунов- полевок, лесной мышовки
Общая площадь охотничьих угодий Республики Карелия, включая особо охраняемые природные территории регионального значения, составляет 17,44 млн.  га. В 2018 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия выдано более 33,4 тыс. разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов на периоды весенней, летней, летне-осенней и осенне-зимней охоты, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий - 21,8 тыс. разрешений. Действенным мероприятием по воспроизводству копытных животных остается регулирование численности волков, в 2018 году добыто 236 волков. 
В республике в настоящее время деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляют 47 охотпользователей на основании 6 долгосрочных лицензий и 68 охотхозяйственных соглашений.
Для пользования охотничьими ресурсами им передано 72 охотничьих угодья общей площадью 6,82 млн. га, что составляет 40 % всех охотничьих угодий республики

Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов в Республике Карелия осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» государственной программы Республики Карелия от 20 января 2015 года N 7-П (с изменениями на 8 сентября 2020 года №452-П) «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов».
2.5.6. Рыбные ресурсы (рыбное хозяйство)

Рыбохозяйственный фонд Кааламского сельского поселения представлен, в основном, озерными системами. Главными водоемами, имеющим перспективное рыбохозяйственное значение, является Ладожское озеро, озера  Янисъярви (Янис-ярви, Большое Янисъярви), Вахва-ярви, Пялкъярви (Пялк-ярви), Руокоярви.

 Ихтиофауна озер и рек на территории Кааламского сельского поселения  представлена 14 семействами: миноговые, осетровые, лососевые, хариусовые, корюшковые, щуковые, карповые, вьюновые, сомовые, угревые, тресковые, колюшковые, окуневые и подкаменьщиковые. Всех видов и  разновидностей рыб в Ладоге насчитывается 53: минога речная, минога ручьевая, стерлядь (как возможная случайность), осетр балтийский (изредка), лосось морской, лосось озерный, форель озерная, форель ручьевая, палия лудожная, палия ямная, ряпушка обыкновенная, рипус ладожский, сиг вуоксинский, сиг черный, сиг ямный или валаамский, сиг лудога, сиг волховский, сиг свирской, сиг озерный, хариус, корюшка, снеток, щука, плотва, елец, голавль, язь, гольян, красноперка, жерех, линь, пескарь, уклея, густера, лещ, белоглазка, синец, сырть, чехонь, карась, голец усатый, вьюн, щиповка, сом, угорь, налим, колюшка девятииглая, колюшка трехиглая, судак, окунь, ерш, бычок четырехрогий, подкаменщик. К основным промысловым видам рыб относятся: окунь, плотва, щука, лещ, ряпушка, сиг, форель, палия, лосось, кумжа, корюшка.

Рыбы, занесенные в Красную Книгу Карелии, обитающие в водных объектах Кааламского сельского поселения: атлантический осетр, стерлядь, озерный лосось, озерная форель, голавль, красноперка.

Охрана, воспроизводство и использование рыбных ресурсов в Республике Карелия осуществлялось в рамках подпрограмма 7 «Развитие рыбного хозяйства»  государственной программы Республики Карелия от 20 января 2015 года N 7-П (с изменениями на 8 сентября 2020 года №452-П) «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов».

2.5.7. Ландшафтно-рекреационная оценка

Карельские ландшафты на фоне Европейского Севера отличаются большим разнообразием и очень высокими рекреационными качествами. В республике создана и расширяется сеть ООПТ, в т.ч. с крупными массивами тайги. Территория доступна и в транспортном отношении (железнодорожным, автомобильным, водным). Это привлекает сюда все большее количество туристов. Жители региона занимаются сбором грибов, ягод и лекарственных растений, охотой и рыболовством. Очевидно, что обязательным условием комфортного существования местного населения и развития природного туризма с развитой инфраструктурой является сохранение благоприятной и стабильной экологической ситуации.

В соответствии с общим растительным районированием Республика Карелия располагается в пределах таежной зоны, занимая подзоны северной и средней тайги. Территории Кааламского сельского поселения находится в пределах средней тайги и имеет благоприятные условия для размещения объектов рекреации и туризма.

На основе ландшафтной карты и разработок Института леса Карельского научного центра РАН проведена ландшафтно-рекреационная оценка. Её целью на данном этапе проектирования является выделение рекреационных зон и назначение их функционального использования на основе анализа рекреационной ценности ландшафтов.

К уникальным ландшафтам Кааламского сельского поселения отнесены территории денудационно-тектонического, холмисто-грядового и скального рельефа занятые коренными слабоизмененными сосновыми и еловыми лесами. Эти территории получили развитие на юге района.

Ландшафты высокой рекреационной ценности распространены практически во всех  частях поселения. Ландшафты этой группы представлены сосняками брусничными, черничными нормального увлажнения, отличаются высокой эстетической ценностью, благоприятны по условиям климатических условий и транспортной доступности. Развитие инфраструктуры отдыха в западной части  ограничивает ее нахождения в пограничной зоне.

2.6. Особо охраняемые природные территории регионального значения и особо охраняемые территории местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения.
На территории Кааламского сельского поселения в настоящее время отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения (письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 19.03.2020 №4341).

Согласно Схеме территориального планирования Республики Карелия в границах Кааламского сельского поселения располагаются перспективные ООПТ регионального значения:
- Памятник природы «Болото Риллинкисуо», Лесничество Пуйккольское квартала: 6-8, 16,17, 24, 25, 145-148 площадью 2,4 тысячи га. Памятник природы «Болото Риллинкисуо», представляющее собой последнюю почти ненарушенную крупную болотную систему (более 1 тыс. га) Приладожья. Болото состоит из болотных массивов верхового и переходного типов, является ценным ягодником клюквы. 
- Памятник природы «Болото Лапкосуо», Лесничество Рускеальское квартала: 1, 3, 4, 190, 192, 193, 195, 196  площадью 2,0 тысячи га.

Указанные памятники природы включены во второй список территорий перспективных для создания ООПТ регионального значения, к которым отнесены территории, имеющие первичные данные, однако обоснование придания статуса ООПТ таким участкам, их границы и площади требуют уточнения и специальных комплексных обследований и изысканий.
В окрестностях небольшого поселка Рускеала находится единственный памятник истории горного дела России и Финляндии – мраморные ломки. Турфирме «Колмас Карелия» удалось восстановить старые штольни, провести освещение, проложить экскурсионные тропы,  построить смотровые площадки.

Вместе с тем на территории Кааламского сельского поселения на кадастровый учет поставлено большое количество земельных участков, отнесенным к категории особо охраняемых территорий и объектов, расположение которых показано на Карте зон с особыми условиями использования территорий (в материалах по обоснованию генерального плана Кааламского  сельского поселения). Такие объекты имеются вблизи п.Киркколахти, м.Ханки, п.Рюттю и около озер Рюттюярви и Риукулампи и озера Пюёрюкялампи и др.
В рамках настоящего генплана учтено создание ряда особо охраняемых  территорий   местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения:
-  Постановлением Администрации Кааламского Сельского поселения от 18.03.2021 года №12 «О создании особо охраняемой территории местного значения Кааламского сельского поселения» принято решение об отнесении  земельного участка с кадастровым номером 10:07:0030804:291 к землям особо охраняемой территории местного значения и создания в границах указанного участка  особо охраняемой территории местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения. Этим же постановлением определен Порядок использования земель особо охраняемых территорий местного значения Кааламского сельского поселения.
- Постановлением Администрации Кааламского Сельского поселения от 27.05.2016 года  №25  «О создании особо охраняемой территории местного значения»  к землям такого назначения   были отнесены земельные участки с кадастровыми номерами: 10:07:0042801:166; 10:07:0042801:167; 10:07:0042801:69, 10:07:0042801:70; 10:07:0042801:95, 10:07:0042801:96; 10:07:0042801:101;   10:07:0042801:102; 10:07:0042801:117; 10:07:0042801:118; 10:07:0042801:119; 10:07:0042801:120; 10:07:0042801:121; 10:07:0042801:122; 10:07:0042801:123; 10:07:0042801:124, расположенные в районе п.Рюттю. На базе выше перечисленных земельных участков создана особо охраняемая территория местного значения рекреационного назначения.
- Постановление Администрации Кааламского Сельского поселения от 15.09.2016 года  №31  «О создании особо охраняемой территории местного значения рекреационного назначения» к землям  особо охраняемых территорий  были отнесены земельные участки с кадастровыми номерами: 10:07:0030811:80; 10:07:0030811:81; 10:07:0030811:82; 10:07:0030811:83; 10:07:0030811:95; 10:07:0030811:96; 10:07:0030811:107. На базе выше перечисленных земельных участков  создана особо охраняемая территория местного значения рекреационного назначения.
- Предусматривается  на базе существующего на территории поселения Дома творчества композиторов создать особо охраняемую территорию. Перевод земель запаса и сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий и объектов приведет к реализации инвестиционного проекта по развитию объектов природно-познавательного туризма. Генпланом предусматривается для развития объектов Дома творчества композиторов перевод трех земельных участков с кадастровыми номерами в особо охраняемые территории местного значения: 

- 10:07:0042803:213  площадью 15000 м2 (земли сельскохозяйственного назначения);

- 10:07:0042803:219 площадью 29000 м2 (земли запаса);

- 10:07:0042803:220 площадью 65000 м2 (земли запаса).

Порядок создания  такой территории подробно описан в Письме Министерства имущественных и земельных отношений от 18.05.2021 №5742/14.1 – 14/МИЗО-и (Приложение 3).

- Предусмотрено в соответствии с Распоряжением Администрации Кааламского сельского поселения от 21.01.2021 г.№3 «Об утверждении порядка использования особо охраняемых территорий местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения» создание  особо охраняемой природной территории Кааламского сельского поселения рекреационного назначения на основе земельных участков с кадастровыми номерами:

- 10:07:0020404:53 площадь 1500 м2;

- 10:07:0020404:51 площадь 2000 м2;

- 10:07:0020404:23 площадь 8562 м2;

- 10:07:0020404:20 площадь 8465 м2.

Порядок создания  такой территории подробно описан в Письме Министерства имущественных и земельных отношений от 11.12.2020 №14142/1Ж1 – 16/МИЗО-и.

- Прорабатывается вопрос создания  особо охраняемой природной территории местного значения рекреационного назначения и на базе земельного участка с кадастровым номером  10:07:0000000:98    (площадь       104917,98 м2).

Данные об отнесении выше указанных земельных участков к категории земель особо охраняемых территорий местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения приведены на картах функционального зонирования территории и Карте планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Кааламского сельского  поселения.
2.7. Историко-культурное наследие

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (с изменениями от 24.04.2020 № 147-ФЗ) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию (статья 15 ФЗ №73).

После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы (статья 18 ФЗ №73).

Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр: сведения о наименовании объекта, сведения о времени возникновения или дате создания объекта, сведения о местонахождении объекта, сведения о категории историко-культурного значения объекта,  сведения о виде объекта, описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (статья 18 ФЗ №73).

Особое значение для разработки градостроительной документации приобретает требование четкого определения границ территории расположения объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Единого государственного реестра недвижимости, что позволяет четко фиксировать местоположение памятника культуры и обеспечить его сохранность. Четкие требования к фиксированию границ территории объекта и сведений о наличии или об отсутствии защитной зоны определены статьями 18, 20, 21 ФЗ №73.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия в установленном порядке направляют необходимые  документы, а также сведения, содержащие  графическое описание  местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в орган регистрации прав (статья 20.2. ФЗ №73).

Графическое описание местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режим использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия утверждаются правовым актом регионального органа охраны объектов культурного наследия (статья 20.2. ФЗ №73).

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Государственная  охрана объектов культурного наследия обеспечивается  системой правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 ФЗ №73).

На объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), собственнику или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия (статья 21 ФЗ №73).

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (статья 33 ФЗ №73).

 В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (статья 34 ФЗ №73) или статьей 34.1. «Защитные зоны объектов культурного наследия» ФЗ №73 (см. полное изложение ниже).

Охранная зона представляет из себя  территорию, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия (статья 34 ФЗ №73).

Территория объектов культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии со  статьей  3.1 ФЗ №73.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия регламентируются статьей 5.1.  ФЗ №73

Статьей 36 Федерального закона  РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подробно регламентируются меры по обеспечению объектов культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. В частности, предусматривается, что:

- Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30  ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

- Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья  38 ФЗ №73).

Особое внимание необходимо обращать на сохранение объекта культурного наследия на всех этапах проведения работ, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (статья  40 ФЗ №73). Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер (статья  47.2. ФЗ №73).

Содержание и использование объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 47.3. ФЗ №73). Лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

При разработке градостроительной документации необходимо учитывать, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и деятельность не соответствующая их целевому назначению. Учтено, что  для организации карьеров для добычи песка и песочно-гравийных смесей и других полезных ископаемых на территории поселения необходимо  проводить  государственную историко-культурную экспертизу в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами  и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2016 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ)  определено:

Пунктом 1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ №73 требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Пунктом 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Пунктом 4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Пунктом 6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы. Порядок проведения  историко-культурной экспертизы регламентируется Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года №569.

Кроме того на территории Республики Карелия  необходимо учитывать требования:

-  ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ от 6 июня 2005 года N 883-ЗРК 
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия (с изменениями на 29 апреля 2019 года №2368-ЗРК) (Наименование в редакции, введенной в действие с 11.08.09  г. Законом Республики Карелия от 16.07.09 г. N 1319-ЗРК);

- ПРИКАЗА министерства культуры Республики Карелия от 06.05.2013 г. N217 «О порядке формирования Списка выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия» 

В настоящее время Сортавальский муниципальный район является культурно-туристическим центром Северного Приладожья и имеет большой туристический потенциал: на его территории расположено более 500 объектов, имеющих историко-культурную ценность, в том числе и уникальный природно-культурный памятник – остров Валаам. Большая часть объектов культурного наследия относится к памятникам архитектуры - более 400, также в районе имеются памятники археологии - более 30, памятники истории - порядка 20, памятники искусства - 2.  Сведения об объектах культурного наследия размещены на сайтf[: http://monuments.karelia; http://opendata.mkrf.ru; http://nasledie-archive.ru/regs/reg_10.html  и http://file.karelia.ru/q2q3sz/.

 На территории Кааламского сельского поселения расположено 39 объектов культурного наследия и 25 объектов археологии, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленных объектов культурного наследия, перечень которых приведен ниже в таблице. 
На территории поселения  расположены объекты археологического наследия, сведения о расположении которых в силу пункта 10 статьи 20 ФЗ №73-ФЗ и приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 №2328 не подлежат публикации (Управление по охране объектов культурного наследия республики Карелия письмо от 29.01.2020 №293111-14/УОКА-и). 

Учет памятников культурного наследия в Республике Карелия ведется Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия» (http://monuments.karelia.ru/o-centre/).

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района (по состоянию на 18.08.2020 г.) имеется на сайте: http://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/spiski-ob-ektov-kul-turnogo-nasledija-po-rajonam-i-poselenijam-respubliki-karelija/sortaval-skij-r-n/spiski-ob-ektov-po-poselenijam/kaalamskoe-sel-skoe-poselenie/. Перечень объектов культурного насления  был представлен Администрацией Кааламского сельского поселения и приведен ниже в таблице 2.7.1.

Таблица  2.7.1.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории Кааламского сельского поселения

Сортавальского муниципального района

(по данным Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия по состоянию на 05.08.2020 г.)

	Наименование
	Датировка
	Местонахождение
	Документ о постановке на гос.учет

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура)

	Памятники (регионального значения):

	«Вилла «Охотничий замок»
	1935-1937 гг. арх. Паули Бломстед
	п. Кирьявалахти
	Постановление Совета Министров КАССР от 06.04.1988 г. №85
Приказ Управления по охране ОКН РК от 06.05.2020 г. №108

	ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура)

	Памятники:

	Здание железнодорожного вокзала
	кон.XIX-нач.XX вв.
	п.Рюттю
	Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 

	Усадьба: скотный двор (корпус "А")
	кон.XIX в.
	п.Рюттю
	Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 

	Усадьба: скотный двор (корпус "Б")
	кон.XIX в.
	п.Рюттю
	Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 

	Санаторный комплекс: корпус №1
	кон.XIX-нач.XX вв.
	п.Партала
	Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 

	Санаторный комплекс: корпус №2
	кон.XIX-нач.XX вв.
	п.Партала
	Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 

	Санаторный комплекс: корпус №3
	кон.XIX-нач.XX вв.
	п.Партала
	Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 

	Руины фундамента бывшей лютеранской церкви
	1632 г.
 
	п.Рускеала, ул.Школьная
	Приказ Государственного комитета РК по охране ОКН от 27.10.2017 г. №87

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история)

	Памятники (регионального значения):

	Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
	1941-1945 гг.
	пос.Рускеала
	Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 

	Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
	1941-1945 гг.
	п.Кааламо
	Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149

	Могила пограничника Джигаева, погибшего 30 мая 1941 г.
	 
	ст.Маткаселькя
	Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149

	Памятное место, где в июле 1941 г. размещался полевой штаб 168 стрелковой дивизии
	 
	шоссе Сортавала-Вяртсиля 14 км
	Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149

	Достопримечательные места (регионального значения):

	Карьер мраморных ломок
	2-я пол.XVIII - сер.XIX вв.
	п.Рускеала
	Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 

	ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история)

	Памятники:

	Могила пограничника Р.Е.Томилова
	1914-21.06.1940 гг.
	п.Партала, 3 км от поселка, на территории 4-й погранзаставы
	Приказ Министерства культуры РК от 09.12.1997 г. №303 

	ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

	Памятники (федерального значения):

	Стоянка Янисъярви I
	VI-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р

	Стоянка Янисъярви III
	VI-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р

	Стоянка Янисъярви IV
	VI-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р

	Стоянка Янисъярви V
	VI-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р

	ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

	Памятники:

	Стоянка Вяртсиля I
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля II
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля III
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля IV
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля V
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля VI
	V-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля VII
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля VIII
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля IX
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Вяртсиля X
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Киркколахти I
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Киркколахти II
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Киркколахти IIа
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Киркколахти III
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти I
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти II
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти III
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти IV
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти V
	II тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти VI
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 

	Стоянка Ораваниеменлахти VII
	VII-IV тыс. до н.э.
	Информация не подлежит опубликованию
	Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 02.02.2007 г. №24а 


2.8. Состояние и охрана окружающей среды

Основные  данные о состоянии окружающей среды Республики Карелия  подробно рассмотрены в ежегодных Государственных докладах о состоянии окружающей среды Республики  Карелия. В частности в настоящем генплане использованы сведения из доклада за 2018 год (https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_7/203_doklad_okr_sredi_Karelia_2018/001.htm).
Экологическая ситуация поселения определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

Основные задачи в области охраны окружающей среды на территории поселения были сформулированы в рамках генплана 2013 года и полностью сохранили свою актуальнось в рамках настоящих изменений. При этом следует учитывать, что за последние годы (2011-2020 годы) в области защиты окружающей среды наметились положительные сдвиги.

Сопоставление динамики экономических и экологических показателей за 2000-2018 годы свидетельствует в целом о положительных тенденциях снижения интенсивности загрязнения окружающей среды в республике. В 2017-2018 годах экономический рост сопровождался увеличением отдельных показателей негативного воздействия на окружающую среду. По сравнению с 2016 годом индекс физического объема промышленного производства вырос на 2,4%. При этом выбросы в атмосферу от стационарных источников сократились на 2,1%, объем образования отходов производства и потребления вырос на 4,2%, сбросы загрязненных сточных вод увеличились на 0,9%. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по добыче полезных ископаемых (60,1% от объема валовых выбросов по республике); производство бумаги и бумажных изделий (20,4%); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (11,7%). По сравнению с 2016 годом наибольшее снижение выбросов вредных веществ в атмосферу произошло на предприятиях по добыче полезных ископаемых (на 8,7%). Сбросы загрязненных сточных вод выросли на 0,9% и составили 223,2 млн. м3 . Без необходимого комплекса очистных сооружений подавалась вода водопроводами из поверхностных источников в 12 районах республики, в том числе и в Сортавальском районе.
В 2018 году в республике отмечается двукратное увеличение доли проб воды водопроводов, не соответствующих требованиям законодательства по микробиологическим показателям, при одновременном снижении процента проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
Объем сброса нормативно-чистых вод вырос на 62,5% – 28,2 млн. м3. Основной объем сброса загрязненных сточных вод приходится на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности – 43% от общего объема сброса загрязненных сточных вод по республике. Одной из наиболее актуальных проблем воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в республике остается проблема образования отходов производства и потребления. В 2017 году общий объем образования отходов вырос на 4,2% и составил 139,7 млн. тонн. При этом увеличились по сравнению с 2016 годом объемы образования отходов V класса (практически неопасные) на 5,695 млн. т (4,3%), II класса – на 17,4 т (71,6%) и I класса – на 11,2 т (18,1%). Наибольшее снижение объемов образования достигнуто по отходам IV класса опасности (малоопасные) – на 13,9 тыс. т, или на 3,4%, в основном за счет сокращения отходов асфальтобетона в кусковой форме в 3,7 раза. Основной вклад в образование отходов в разрезе видов экономической деятельности вносит добыча полезных ископаемых – 137,7 млн. т (98,6%).
В 2018 году в республике было зарегистрировано 1060 техногенных пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года характеризуется уменьшением количества пожаров - на 3,7 % (за 2017 год - 1100 пожаров). На пожарах погибло 43 человека, за 2017 год - 55. Материальный ущерб от пожаров составил 19,08 млн. рублей. Отмечено уменьшение ущерба от пожаров на 13,1 % (в 2017 году - 21,97 млн. рублей).

Техногенных чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, потенциально опасных объектах (химических, взрывопожароопасных), критически важных объектах, трубопроводах, объектах электроэнергетики и иных систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. 

Состояние объектов энергоснабжающих, теплоснабжающих организаций, объектов газоснабжения в целом соответствует установленным требованиям. В 2018 году чрезвычайных ситуаций природного характера не зарегистрировано. В целом биолого-социальная обстановка в Республике Карелия в 2018 году остается стабильной. Предпосылок для возникновения эпидемий, массовых инфекционных заболеваний нет.

Надзорными органами республики выявлено 225 мест несанкционированного размещения отходов и навалов мусора (в 2016 году – 185 мест) на площади 35,66 га, ликвидировано 136 мест (в 2016 году – 169 мест) на общей площади 15,36 га. В настоящее время в республике отсутствует развитая и современная инфраструктура сбора, переработки, обезвреживания, утилизации твердых коммунальных отходов, мусороперерабатывающих заводов. В ряде административных районов республики (Беломорский, Пудожский, Лахденпохский) отсутствуют объекты по размещению отходов. 

Состояние окружающей среды в Республике Карелия в 2018 г. на фоне предшествующих лет в целом можно оценить как стабильное. Впрочем, можно выделить некоторые наиболее заметные и значимые явления и тенденции самого различного плана, как позитивные, так и негативные (в порядке следования по разделам доклада). По значению среднегодовой температуры воздуха +3,1°С (на 1,4°С выше климатической нормы) год характеризуется как умеренно теплый. По сумме выпавших на территории республики осадков, составляющей 127% нормы, год занял 3-е место в ряду наиболее влажных. Случаи экстремально-высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксированы. Структура водопотребления и водоотведения водопользователями не претерпела существенных изменений. 

Как и ранее, большинство действующих канализационных очистных сооружений требуют капитального ремонта, реконструкции в связи с устаревшим технологическим оборудованием, не соответствующим по своей мощности объемам принимаемых сточных вод, а также его физическим износом. Изношенность водопроводных труб во всех поселениях составляет более 70%, что значительно ухудшает качество воды, подаваемой населению.
 Радиационная обстановка была спокойная и оставалась на уровне естественного фона.
 Изменений в структуре фауны за 2017-2018 годы не произошло.
В 2018 году в республике снизился на 32,07 % уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями (с 22,48 на 100 тыс. населения в 2017 г. до 15,27 в 2018 г.) за счет снижения заболеваемости туляремией и КБ.
Естественная убыль населения увеличилась по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза (численность населения за год сократилась на 4,7 тыс. человек). 
Учрежден национальный парк «Ладожские шхеры» (122 тыс. га). 
Сопоставление динамики экономических и экологических показателей за 2000-2018 годы свидетельствует в целом о положительных тенденциях снижения интенсивности загрязнения окружающей среды в республике. 
В 2018 году экономический рост сопровождался увеличением отдельных показателей негативного воздействия на окружающую среду. Одной из наиболее актуальных проблем воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду в республике остается проблема образования отходов производства и потребления. В 2018 году общий объем образования отходов вырос на 4,2% и составил 139,7  млн. тонн. 

2018 году на территории Республики Карелия событий, подлежащих учету как чрезвычайная ситуация, не зарегистрировано. В 2018 году чрезвычайных ситуаций техногенного характера не зарегистрировано.  Техногенных чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, потенциально опасных объектах (химических, взрывопожароопасных), критически важных объектах, трубопроводах, объектах электроэнергетики и иных систем жизнеобеспечения населения в 2018 году не зарегистрировано. В 2018 году, как и в предыдущем, чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Республики Карелия не зарегистрировано. В целом биолого-социальная обстановка в 2018 году остается стабильной. Предпосылок для возникновения эпидемий, массовых инфекционных заболеваний в Республике Карелия нет. Однако, в 2020 году Карелия столкнулась с пандемией короновирусной инфекции, что существенно осложнило ситуацию  не только в Республике Карелия, но и в целом по стране.
Сопоставление динамики экономических и экологических показателей за 2000-2018 гг. свидетельствует в целом о положительных тенденциях снижения интенсивности загрязнения окружающей среды в республике. 
Выводы:

Экологическая ситуация на территории Кааламского сельского поселения характеризуется как удовлетворительная.

Уровень антропогенной нагрузки поселения определяется преимущественно воздействием г. Сортавала, в котором сосредоточена большая часть промышленных предприятий и коммунально-складских территорий.

Основными источниками загрязнения на территории поселения являются котельные, предприятия лесодобывающей, деревообрабатывающей,  горнодобывающей и камнеобрабатывающей промышленности, сельское хозяйство, автодороги, а также Сброс сточных вод.
На территории поселения организованный водозабор предусмотрен для пяти населённых пунктов:
- п. Кааламо (поверхностный водозабор на р. Тохмайоки),
- п. Рюттю (Поверхностный водозабор из оз. Хеполампи),
- п. Пуйккола (Поверхностный водозабор из оз. Пялькъярви),
- п. Партала (Поверхностный водозабор из оз. Пялькъярви),
- п. Рускеала (Поверхностный водозабор на р. Тохмайоки),
- п. Рускеала (Подземный водозабор).
Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из поверхностных водных объектов, колодцев и скважин.
Централизованные системы водоотведения действуют только в п. Каалампо и п. Партала. Сточные воды поступают на станции биологической очистки.

В малых населенных пунктах  в неканализованных домовладениях сбор стоков осуществляется в  выгребные ямы, надворные туалеты, состояние которых в большинстве аварийное. Система биологической очистки действует только на КОС в п. Каалампо и п. Партала. 

Поверхностные источники водоснабжения, используемые для водозабора ЦСПВ населенных мест по химическому составу имеют повышенную природную цветность, перманганатную окисляемость, в определенные периоды года - повышенную мутность.

Качество исходной воды практически во всех населенных пунктах Сортавальского района не соответствует российским нормам питьевой воды по цветности, мутности.

2.8.1. Отходы производства и потребления

На территории Республики Карелия действует Региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Карелия на 2018-2027 годы (утверждена распоряжением правительства Республики Карелия от 23 августа 2018 года № 555р-П  
«Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Карелия на 2018-2027 годы».
Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.12.2019 № 494-П «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в Республике Карелия» (https://minprirody.karelia.ru/ohrana-okruzhajucshej-sredy/territorial-naja-shema-obracshenija-s-othodami-respubliki-karelija/ была утверждена территориальная  схема обращения с отходами. Часть из заданий определенных выше указанными документами рассмотрена ниже.

На территории Республики Карелия сбор отходов и транспортирование от источников образования и мест накопления осуществляется специализированными организациями-перевозчиками, управляющими организациями, непосредственно хозяйствующими субъектами и физическими лицами, которые образуют отходы. Большая часть отходов транспортируется на объекты размещения. Часть отходов направляется на объекты обработки. На территории муниципальных образований и в городских округах в Республике Карелия накопление ТКО осуществляется на контейнерных площадках в контейнеры. Далее специализированным транспортом отходы перевозятся на объекты размещения отходов без обработки и предварительной сортировки.

В Карелии функционируют 76 объектов размещения отходов, зарегистрированных в государственном реестре объектов размещения отходов, включая объекты размещения отходов производства, и 18 специально оборудованных объектов захоронения ТКО.

В Республике Карелия насчитывается 52 несанкционированные свалки общей площадью земельных участков около 95 га. Свалки, в основном исторически сложившиеся, размещены на землях, выделенных в соответствии с постановлениями местных администраций в 1990-х годах.

Оптимальным решением для создания эффективной системы обращения с ТКО в Республике Карелия является: строительство 6 мусоросортировочных комплексов на территории Прионежского,  Кемского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов, Костомукшского и Петрозаводского городских округов; строительство 3 мусороперегрузочных станций в Пудожском, Олонецком и Лоухском муниципальных районах.

	Период 
	Объект обработки и размещения ТКО 
	Местоположение объекта обработки и размещения ТКО 

	Сортавальский муниципальный район, включая сельские поселения 

	С 2019 года 
	мусоросортировочный комплекс на 30 000 тонн ТКО в год 
	Республика Карелия,
Сортавальский муниципальный район 

	С 2020 года 
	объект размещения отходов 
	


Процент централизованного сбора ТКО по Сортавальскому муниципальному  району  составляет  84%.

С 2017 года на территории Сортавальского и Лахденпохского муниципальных районов обработка ТКО производится на мусоросортировочном заводе мощностью 20-30 тыс. тонн в год. Для повышения эффективности обработки ТКО запланировано приобретение дополнительной сортировочной линии, измельчителя крупногабаритных отходов (тары и проч.) и мусоросжигающей установки пиролизного типа.

На территории Сортавальского муниципального района имеется  232 площадки для накопления ТКО, из которых 194 контейнерных площадок нуждаются в  переоборудовании. Дополнительно на перспективу требуется создание 38   контейнерных площадок.

Кроме того требуется организация пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов у населения в Республике Карелия, которых в Сортавальском  муниципальном районе должно быть не менее 6 единиц.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 сентября 2017 года N 306-П (в ред. от 6 сентября 2018 года N 328-П)  утвержден Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Карелия, согласно которому на контейнерных площадках организуется раздельный сбор ТКО. На первом этапе планируется разделение ТКО по следующим видам отходов: бумага, стекло, пластик, прочие виды отходов. На втором этапе планируется дополнительное выделение ртутьсодержащих и металлосодержащих отходов.
На территории Сортавальского района предусматривалось создание мусоросортировочного комплекса на 30 000 тонн ТКО в год в 2019 году.

В Сортавале собирать пластик и картон отдельно от других отходов начали еще 3 года назад.  Вторсырье также отправляют в Санкт-Петербург. Местная компания «Спецтранс» по просьбе жителей установила контейнеры, построила сортировочный комплекс. Но сейчас линия простаивает. Региональный оператор заключил с компанией договор лишь на вывоз мусора в районе, договора на сортировку отходов — нет.

На территории Кааламского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов осуществляет региональный оператор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». Оператор по транспортированию ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания».

Характеристика системы отходов

На территории Кааламского сельского поселения применяется планово-регулярная (1-2 раза в неделю) система вывоза твердых бытовых отходов – вывоз ТКО с периодичностью, предусмотренной санитарными нормами.

В Кааламском сельском поселении на данный момент имеется контейнерные площадки, на которых расположены ёмкости для накопления твёрдых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся регулярно 1-2 раза в неделю по мере накопления на свалку п. Рюттю (МУП Благоустройство и озеленение») (в  2,6 км к юго-востоку от п. Рюттю).  Полный технологический цикл по захоронению ТКО на свалке не осуществляется. Свалка ТБО не оборудована ванной для обеззараживания, не оснащена контрольными скважинами. Данные о полигоне ТКО представлены ниже:
	Расположение полигона
	Площадь, га
	Загруженность, %

	п. Рюттю (МУП Благоустройство и озеленение»)
	8,7 
	67,4


Складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках с ТБО. Вывоз КГО осуществляется с применением грузовой машины.

Контейнерная площадка выполнены в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 и имеет твердое водонепроницаемое покрытие, удобное в отношении их уборки и мойки. Ограждение на контейнерной площадке отсутствует. Количество контейнеров на контейнерной площадке – 1-2 ед. 

В Кааламском сельском поселении селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется. 

Дезинфекция контейнеров осуществляется ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания» посредствам обработки контейнеров хлоркой 3 раза в год.

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно 1-2 раза в неделю по мере накопления на санкционированную свалку п. Рюттю (МУП Благоустройство и озеленение»).

Администрацией Кааламского сельского поселения разработан реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кааламского сельских поселений и порядок их создания. Утвержден и порядок сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в Администрации Кааламского сельского поселения (постановление Администрации Кааламского сельского поселения от 29.10.2018 №33).
Сбор отходов I-III класса опасности, как правило, осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» (г. С-Петербург), ООО «Природоохранный центр РК» (г. Петрозаводск), ООО «Природоохранный центр-Групп» (г. Череповец)), которые транспортируются за пределы республики.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия в области обращения с ТКО:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами Кааламского сельского поселения;
- Замена и установка контейнеров для нужд населения и социальной инфраструктуры объемом 0,75 м3;

- Рекультивация свалок.
При рассмотрении вопросов обращения с ТКО следует учитывать, что:
Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека: 

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих. 

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов. 

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов. 

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

- отсутствует система раздельного сбора ТКО;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО; 

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

2.9.  Территории специального назначения.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона санкционированной свалки (более детально рассмотрено в разделе охраны окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране) – санитарная очистка территории.

2.9.1. Территория кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности, размер земельного участка под новые захоронения составит 0,25-0,27 га. 

Сведения о существующих и планируемых кладбищах представлено ниже в таблице:

	Наименование 
	Обслуживаемые населенные пункты 
	Месторасположение 

	Кладбище
	п. Рускеала, п. Яккима, п. Отраккала, м. Ханки 
	К юго-западу от п. Рускеала 

	
	п. Маткаселькя, м. Яккима, п. Саханкоски 
	К западу от п. Маткаселькя 

	
	п. Пуйккола 
	К северо-востоку от п. Пуйккола 

	Закрытое кладбище 
	-
	В 250 м к востоку от п. Контиолахти 


Предложений от Администрации поселения по увеличению площадей существующих или созданию новых кладбищ не поступало.

2.9.2. Скотомогильники.

Отходы животного происхождения размещаются на скотомогильниках в районе п. Рюттю и п. Пуйккола.
	Наименование 
	Месторасположение 

	Скотомогильник 


	В 2,2 км к северо-западу от п. Рюттю 

	
	В 1,7 км к северо-западу от п. Пуйккола 

	Яма Беккари (скотомогильник) 
	В 2,3 км к юго-востоку от п. Рюттю 


Вопросы функционирования существующих объектов неоднократно поднимались на уровне поселения и района. Так, в 2015 году были проведены торги на земельный участок   общей площадью 34,7  кв.м. (кадастровый № 10:07:0030803:66) со скотомогильником, расположенный по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, пос. Партала, вместе с земельным участком категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 10:07:0030803:67 общей площадью 211+/-10 кв.м. и разрешенным использованием – для размещения сооружения коммунального хозяйства (Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район). Затем из-за ненадлежащей эксплуатации этого объекта  вопрос рассматривался на уровне прокуратуры области. В последние годы в районе проводились торги на  рекультивацию скотомогильников, в том числе объекта у п.Рюттю.

2.10. Территории с особым режимом использования

Зоны с особыми условиями использования территорий, иные зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виды зон с особыми условиями использования территории и основания для установления ограничений на таких территориях представлены в таблице 2.10.1.
Таблица 2.10.1.
	Вид зоны с особыми условиями использования территории
	Основание установления ограничений

	Зона охраны объектов культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, стоящими на государственной охране)
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (с изменениями на 24 апреля 2020 года)

 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

	Охранные зоны воинских захоронений
	Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 (с изменениями на 1 апреля 2020 года) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

	Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов
	Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года)

 «Об   особо охраняемых природных территориях»

	Санитарно-защитные зоны
	Федеральный Закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2020 года);

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года) 

	Водоохранные зоны
	«Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. ((с изменениями на 24 апреля 2020 года)

	Прибрежные защитные полосы
	"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020)

	Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения
	СанПиН 2.1.4.1110-02  (с изменениями на 25 сентября 2014 года) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1-5)

	Охранные зоны канализационных систем и сооружений
	МДК   3-02.2001.   Правила технической эксплуатации    систем    и сооружений коммунального       водоснабжения и канализации

	Охранные зоны магистральных трубопроводов
	Правила        охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. № 9; 

РД 39-30-114-78 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов

	Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 


	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 21 декабря 2018 года) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»


	Охранные зоны объектов системы газоснабжения 


	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года)  «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»


	Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации 


	Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 



	Охранные зоны геодезических пунктов 


	Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 года N 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»


	Охранные зоны железных дорог 


	Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования 

полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» 



	Зоны затопления, подтопления 


	Федеральный закон РФ от 21.10.2013 № 282-ФЗ  (в ред.от 14.10.2014) «О внесении изменений в Водный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 



	Зоны охраняемых объектов 


	Постановление Правительства РФ от 31 августа 2019 года N 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта» 


	Рыбохозяйственные заповедные зоны 


	Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ ( с изменениями от 15.10.2020 N 331-ФЗ )«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 603 (ред. от 25.02.2014)  «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» 



	Рыбоохранные зоны 


	Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 15.10.2020 N 331-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 6.10.2008 № 743 (с изменениями на 20 января 2016 года) «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» 



	Защитные леса и особо защитные участки лесов 


	Лесной кодекс РФ (с изменениями на 31 июля 2020 года)


	Придорожные полосы автомобильных дорог
	Федеральный закон 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 «Об автомобильных дорогах и о дорожной   деятельности   в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные       законодательные акты Российской Федерации».

 Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 №4 (с изменениями на 3 апреля 2018 года) "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" 

Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2008 г. № 219 (с изменениями на 3 августа 2020 года)  «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального  или межмуниципального значения»   

	Приаэродромная территория 


	Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (с изменениями на 3 февраля 2020 года)  «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» 



	Противопожарные разрывы
	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)


Перечень зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), а также иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района приведен в нижеследующей таблице 2.10.2.  (в соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией – генплан 2013 года). 
Таблица 2.10.2.

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны
	Наименование объекта 
	Месторасположение 
	Приравненный объект 
	Санитарная классификация 
Санитарно-защитная зона (Разрыв) 

	Железнодорожная линия «Хийтола – Янисъярви» 
	Железнодорожные пути 
	100/50 м 

	Железнодорожная линия «Маткаселькя – Вяртсиля» 
	
	

	Железнодорожные пути подъездные и станционные 
	
	

	АЗС 
	п. Пуйккола, Сортавальское шоссе 
	АЗС
	Расчетная показана на карте

	
	к западу от п. Маткаселькя 
	Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта 
	Класс IV

100 м

	
	в 4 км к востоку от п. Рюттю
	
	

	
	на юге поселения на пересечении автомобильных дорог А-121 «Сортавала» и Подъезд к п. Вяртсиля
	
	

	
	на севере поселения у пересечении автомобильной дороги Подъезд к п. Вяртсиля
	
	

	Гараж 
	п. Пуйккола (в северной части) 
	Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей до 10 постов 
	

	Стоянка автомобильного транспорта 
	в северной части п. Рускеала 
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью 11 машино-мест и более 
	50 м 

	СТО 
	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
	Класс V 

50 м 

	Коллективные гаражи индивидуального автомобильного транспорта 
	В юго-западной части п. Рускеала 
	Сооружения для хранения легкового автотранспорта 
	от 10 до 50 м 

	Коллективные гаражи индивидуального автомобильного транспорта
	В юго-западной части п. Рускеала 
	Сооружения для хранения легкового автотранспорта
	от 10 до 50 м

	
	В северной части п. Пуйккола
	
	

	Вертолетная площадка
	В 600 м к северо-востоку от п. Киркколахти 
	Стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта
	Класс IV

100 м

	Клуб
	п. Рускеала, Школьная ул.
	Культурно-досуговые и развлекательные центры
	Класс V

50 м

	Дом культуры
	п. Кааламо
	
	

	Здание бывшего дома культуры
	п. Пуйккола
	
	

	Церковь
	п. Рускеала, Школьная ул.
	Культовые объекты
	

	Дом Молитвы
	п. Кааламо
(северо-восточная часть)
	
	

	Женский монастырь
	п. Кааламо, Центральная ул.
	
	

	Часовня
	К северу от м. Ханки (территория кладбища)
	
	

	Пожарное депо
	п. Рускеала, Заводская ул.
	Пожарное депо
	

	Стадион
	п. Рускеала, Школьная ул.
	Спортивные площадки
	

	
	п. Кааламо, 40 лет Победы ул.
	
	

	Канализационная насосная станция
	В юго-восточной части п. Кааламо
	Канализационная насосная станция
	15 м

	Канализационная станция биологической очистки
	К юго-востоку от п. Кааламо
	Сооружения механической и биологической очистки производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки.
	150 м

	Канализационные очистные сооружения
	п. Партала
	
	

	Котельная
	п. Кааламо 
(центральная часть)
	Котельная мощностью более 3 Гкал/час
	Расчетная 
Показана на карте

	
	п. Партала 
(северная часть)
	Котельная мощностью менее 3 Гкал/час
	

	
	прочие независимо от месторасположения
	Котельная мощностью менее 3 Гкал/час
	Класс V

50 м

	Карьер
	п. Рускеала
(восточная часть) 
	Предприятия по добыче мрамора разработкой
	Класс IV

100 м

	Объекты предприятий по добыче строительного камня (габброиды, гранит, амфиболит)

карьер
	В западной части поселения, к югу от п. Кааламо.

В южной части поселения, к югу и юго-востоку от п. Рюттю
	Предприятия по добычи камня
	1000

	То же
Дробильно-сортировочная установка
	
	
	350 м

	То же
Погрузочная площадка
	
	
	500 м

	Карьер
	В 1,3 км к северо-западу от х. Суйкка
	карьер
	Показана на карте

	Объекты предприятий по добыче сланца на облицовочный камень
	В 2 км к северу от ст. Пирттипохья
	Карьер
	Класс II

500 м

	Объекты предприятий по добыче песка, глины, песчано-гравийной смести
	В 2 км к северу от п. Кааламо
	Предприятия по добыче песка открытой разработкой 
	Класс IV
100 м

	
	К западу от п. Маткаселькя
	
	

	
	В 4 км к северу от п. Пуйккола
	
	

	
	В 5 км к северу от п. Кирьявалахти
	
	

	Торфяные поля
	К западу от п. Кааламо
	Предприятия по добыче торфа
	300 м

	
	К северу от п. Пуйккола
	
	

	Мусороперерабатывающий комплекс
	В 3,2 км к юго-востоку от п. Рюттю
	Мусороперерабатывающие заводы мощностью более 40 тыс. т/год
	Класс I
1000 м

	Цех камнеобработки
	п.  Ханнуккаланмяки.
	Предприятия по обработке естественных камней
	Класс III



	Пилорама
	п.  Ханнуккаланмяки
	Производство лесопильное
	Класс IV

100 м

	
	п. Кааламо
(юго-восточная часть)
	
	

	
	п. Пуйккола, 
(северная часть)
	
	

	
	В 800 м к северу от п. Киркколахти
	
	

	Деревообрабатывающее предприятие
	п.  Ханнуккаланмяки
	Деревообрабатывающее предприятие
	Показана на карте

	Животноводческий объект
	у п. Киркколахти
	содержание животных до 100 голов
	Класс IV
100 м

	Погрузочная площадка ст. Маткаселькя
	В южной части п. Маткаселькя
	Деревообрабатывающее производство
	Класс III

300 м

	Зернокомплекс
	п. Ханнуккаланмяки
	Элеваторы

Мельницы произво-дительностью от 0,5 до 2 т/час
	Класс IV

100 м

	Склад леса
	п. Кааламо
	Материальный склад
	Класс V

50 м

	Овощехранилище
	п. Кааламо
(юго-западная часть)
	Овощехранилище
	

	Склад взрывчатых веществ
	В 2,7 км к востоку от п. Рюттю
	Склад взрывчатых веществ
	Класс I

1000 м

	
	В 1,8 км к востоку от п. Кааламо
	
	

	Склад горюче-смазочных материалов
	п. Кааламо 
(северная часть)
	Склад горюче-смазочных материалов
	Класс IV

100 м

	Пескобаза
	К югу от п. Рускеала
	Предприятия по добыче песка открытой разработкой
	Класс IV

100 м

	Производственные мастерские
	п. Рускеала
	Предприятие металлоштамп
	Класс V

50 м

	Асфальтобетонный завод
	В 3,7 км к юго-востоку от п. Рюттю
	Производство асфальтобетона на стационарных заводах
	Класс II

500 м

	Кладбище
	К юго-западу от п. Рускеала
	Сельское кладбище
	Класс V

50 м

	
	К западу от п. Маткаселькя
	
	

	
	К северо-востоку от п. Пуйккола
	
	

	Закрытое кладбище
	В 250 м к востоку от п. Контиолахти
	Закрытое кладбище
	

	Скотомогильник
	В 2,2 км к северо-западу от п. Рюттю
	Скотомогильник
	Класс I

1000 м

	
	В 1,7 км к северо-западу от п. Пуйккола
	
	

	Яма Беккари (скотомогильник)
	В 2,3 км к юго-востоку от п. Рюттю
	
	

	Полигон твердых бытовых отходов
	
	Полигоны твердых бытовых отходов
	

	
	В 1,1 км к северо-западу от п. Партала
	
	

	
	В северо-восточной части п. Рускеала
	
	


Объекты, для которых установлены зоны затопления, подтопления

	Наименование объекта
	Приравненный объект
	Территории, входящие в границы зон
	Документ, которым определены границы зон

	
	
	Затопления
	Подтопления
	

	Реки и ручьи
	Незарегули-рованный водоток
	Прилегающие территории, затапливаемые при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров
	Территории, прилегающие к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов
	Месторасположение зоны отображено в СТП Сортавальского муниципального района

	Водоемы
	Естественный водоем
	Прилегающие территории, затапливаемые при уровнях воды однопроцентной обеспеченности
	
	-


Объекты, для которых установлены иные зоны с 
особыми условиями использования территорий

	Наименование объекта
	Наименование зоны
	Приравненный объект
	Размер зоны

	Автомобильная дорога общего пользования (вне границ населенных пунктов)

	Автомобильная дорога А-121 «Сортавала»
	Придорожная полоса автомобильной дороги
	автомобильные дороги III и IV категорий
	50 м

	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения
	
	
	

	
	
	автомобильные дороги V категории
	25 м


Во всех случаях, когда объект не нашел своего отражения в выше приведенных таблицах зоны с особыми условиями использования территорий определялись с учетом документов описанных в таблице 2.10.1., в том числе  с учетом ниже приведенных сведений.
 Определение  размеров водоохранной зоны и береговой защитной  полосы  осуществлялось в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации  водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации  устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения определялись с учетом требований  СанПиНа 2.1.4.1110-02 к источники водоснабжения.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

При отображении  охранных зон (санитарных разрывов) учитывалось, что:
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 35 кВ   -  15 м,

- 110 кВ  – 20 м,

- 150, 220 кВ – 25 м,

- 330 кВ – 30 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Санитарно-защитные зоны объектов определялись 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (50 м, 100 м, 300 м, 500 м)

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (150 м, 200 м, 400 м)

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал)

- санитарно-защитная зона кладбища (закрытого – 50 м, 300 м)

- санитарно-защитная зона карьера песка (100 м)

- санитарно-защитная зона железной дороги (100 м).

Противопожарные разрывы - специально созданные противопожарные барьеры в виде просеки.  В соответствии с СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) расстояние от границ застройки поселений  до лесных массивов должно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной  индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров. 
3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.
Генеральным планом 2013 года (с учетом изменений 2016 и 2018 годов) был выполнен подробный анализ территории  и перспективы развития Кааламского сельского поселения. Проведенный генпланом 2013 года анализ не утратил своей актуальности. Основные положения перспектив развития поселения остались практически неизменными при актуализации ряда положений с учетом перспектив развития поселения на ближайшую и удаленную перспективу.

Комплексная
 оценка 
территории
поселения
была проведена
на  основании анализа комплекса факторов, влияющих на основные виды освоения его территории.

Основными
видами
использования
территории
Кааламского сельского поселения являются:

- градостроительное освоение;
- производственное освоение и развитие промышленного производства;
- сельскохозяйственное освоение;

- природоохранное освоение;

- рекреационное освоение.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
1. Расселение на территории поселения не компактное. Основная часть населения проживает в административном центре поселения: п. Кааламо, а также в п. Рускеала, п. Партала и п. Пуйккола (в западной и северо-восточной части поселения). 

2. Территория поселения покрыта лесами. Застроена преимущественно центральная часть поселения в районе п. Кааламо и п. Рускеала. 

3. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного пользования расположены на территории самого поселения (в основном в п. Кааламо), объекты периодического и эпизодического пользования расположены в административном центре Сортавальского муниципального района (г. Сортавала). 

4. Система внутренних автомобильных дорог достаточно развита, и в целом соответствует расселению и системе социального обслуживания. Население проживает в населенных пунктах, связанных с административным центром района дорогой с твердым покрытием. 

5. На территории поселения организовано централизованное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение. Планируется проведение  работ по газификации основных населенных пунктов. 

6.  Качество транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур и жилищного фонда поселения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального строительства. 

7.  На территории поселения и его административного центра проведено  функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения. 

8.  Жилая застройка – средне- и малоэтажная. Доминирует малоэтажная индивидуальная застройка 

9. Производственные зоны поселения расположены в п. Кааламо, п. Рускеала и на территории поселения в местах добычи и переработки полезных ископаемых. 

10. Дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений, городских округов Республики Карелия». 

Кроме того необходимо отметить, что сложившаяся за последние годы демографическая ситуация по Кааламскому сельскому поселению характеризуется устойчивым уменьшением численности жителей, как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока жителей. Наблюдаемый отток жителей из поселения, обусловлен теми же причинами, что и по Республике Карелия в целом (низкий уровень жизни, слабая доступность жилья и низкая комфортность проживания, неразвитая  жилищно-коммунальная и социальная инфраструктуры и  т.п.).
Основными конкурентными преимуществами Сортавальского муниципального  района и Кааламского сельского поселения являются:

1)
выгодное экономико-географическое положение, приграничное положение:  транзитная территория, соединяющая страны с крупным транспортным узлом Северо-Запада г. Санкт-Петербургом и г.Петрозаводском (выход на Мурманск) - 
дает возможность для развития транзитного туризма, транспортного логистического центра;

2) Строительство современной автомагистрали Санкт-Петербург – Петрозаводск через Сортавала А-121 -  уменьшение расстояния и времени проезда до Санкт-Петербурга;

3) приграничное положение района, наличие международного автомобильного пункта пропуска на границе с Финляндией обеспечивает возможность развития новых направлений сотрудничества с организациями и предприятиями стран Евросоюза в различных сферах, привлечения на территорию иностранных инвесторов;

4)    наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и территорий под бывшими сельхозобъектами дает предпосылки для развития сельскохозяйственных производств,  крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов;

5)
наибольший среди районов республики Карелия туристско-рекреационный потенциал, расположение в районе знаменитых туристических брендов: остров Валаам, Рускеальский мраморный каньон - определяет возможность развития малого бизнеса в сфере услуг гостеприимства и привлечение ещё большего туристического потока в район;

6)
высокий уровень муниципальных учреждений культурно-досуговой и физкультурно-спортивной направленности, широкий спектр данных услуг дает возможность удовлетворения потребностей населения в духовном и нравственном развитии;

7)
многолетнее приграничное сотрудничество с Финляндией дает возможность  реализации эффективных международных проектов.

Следует, однако,  учитывать и негативные факторы, способные затормозить развитие региона:

1) Сокращение доли населения трудоспособного возраста, усиление демографической нагрузки на трудоспособное население поселения;

2)    Недостаточность инвестиций в инфраструктуру района и Кааламского сельского поселение;
3)   Труднопрогнозируемая политика собственников в отношении перспектив развития бизнеса. Уход предприятий МСП в «теневой» сектор в связи с увеличением уровня минимальной оплаты  труда;
4)  Низкие темпы реализации  проекта газификации Северного Приладожья ставит под угрозу дальнейшее развитие всех сфер  социальной,  экономической и иженерно-технической инфраструктур Кааламского  сельского поселения;

5)  Нестабильность нормативно-правовой базы в сфере земельных отношений, уменьшение арендных платежей в связи с перераспределением полномочий в области земельных отношений, переоценкой кадастровой стоимости земельных участков;
6)  Снижение уровня и качества предоставления образовательных, культурно-досуговых услуг в результате снижения расходов бюджета;
7)  Низкая степень гражданской активности общества, пассивность населения в решении местных проблем, невысокий уровень доверия к власти;

8) Сокращение туристского потока, особенно в условиях пандемии короновируса;
9)  Отсутствие на законодательном уровне кардинальных и действующих мер воздействия на собственников объектов культурного наследия, содержащих данные объекты не должным образом, что приводит к их утрате.

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей Сортавальского муниципального района и Кааламского сельского поселения основная стратегическая цель сформулирована следующим образом:

Стабильное улучшение качества жизни населения поселения  и его успешной самоорганизации на основе эффективного использования экономико-географического, промышленного и культурно-исторического потенциала.

Данная цель может быть достигнута путем реализации мероприятий по трем основным стратегическим направлениям социально-экономического развития:

- Ускорение экономического развития района;

- Создание благоприятной среды проживания населения;

- Развитие человеческого потенциала.
3.1. Планировочная структура.

Функциональное зонирование территории поселения

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей. 

Развитие территории поселения и всех  населенных пунктов поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2013 года, согласно которому:

- предусматривалось  сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. 

- для целей планирования размещения капитального строительства на территории поселения инвестиционно - привлекательными были признаны  территории населенных пунктов – Каалампо, Рускеала, Партала, Пуйккола;

- территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагающий деление  территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. 

- архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов поселения  должна быть основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивать:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Настоящим проектом  генерального плана предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Настоящим проектом  генплана не изменяют предложения генерального плана 2013 года по данному вопросу, однако, уточняют отдельные положения территориального зонирования населенных  пунктов.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности (представлено на Карте функциональных зон Кааламского сельского поселения). Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного сельского поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.
Функциональное зонирование территории поселения основано на пофакторном анализе, совокупности природных условий, размещении производительных сил.

В соответствии с пунктом 9.8. Приказа Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планом поселений и городских округов» К функциональным зонам могут быть отнесены общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами. Границы зон различного функционального назначения могут определяться с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

В качестве параметров развития функциональных зон могут применяться такие показатели, как:

- максимально допустимый коэффициент застройки зоны (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);

- максимальная и средняя этажность застройки зоны (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);

- плотность населения (для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья);

- площадь зоны;

- максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны;

- иные параметры, характеризующие количественные и качественные особенности функциональной зоны.

Именно такой подход использован при подготовке проекта настоящего Генплана и   определены виды зон, которые отмечены на Карте функциональных зон Кааламского сельского  поселения.

3.2. Планировочная структура

Основными элементами планировочной структуры Кааламского сельского поселения являются транспортная ось расселения - автомобильная дорога Кааламо – Вяртсиля (с запада на север поселения). Естественная ось расселения не выражена.

За основу предлагаемой Генеральным планом планировочной структуры принимается сложившаяся планировочная структура поселения, которая сильно дифференцирована по плотности заселения. Значительная часть территории к западу от транспортной оси расселения находится в пограничной зоне, что серьезно влияет на заселение и развитие этой части поселения.
3.3. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно- защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки и ценных градоформирующих объектов;

- устранение ранее допущенных нарушений, связанных с переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов;

- корректировка  границ населенных пунктов с целью размещения жилой и общественной застройки для удовлетворения нормативных потребностей постоянных жителей населенного пункта и желающих поселиться на его территории;

- разработка в составе генерального плана поселения и утверждение новых границ населенных пунктов;
- разработка новых границ населенных пунктов в составе схем функционального

HYPERLINK \l "_bookmark138" зонирования Кааламского  сельского

HYPERLINK \l "_bookmark138" поселения.
3.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного и  регионального значения на территории муниципального образования

Кааламское   сельское   поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой, которые можно использовать   для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Кааламское  сельское   поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенных пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения), к объектам туристического назначения и инфраструктуре индустрии отдыха. Следует отметить, что на обозримую перспективу развитие поселения  будет обусловлено  развитием индустрии туризма и отдыха населения.
3.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия   от 21.04.2020 №153-П   были внесены изменения в «Схему  территориального планирования Республики Карелия», которая   является стратегическим градостроительным документом, направленным на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Республики Карелии  до 2020 года
(первый этап) и до 2030 года (второй этап).

Список (выборка) объектов представлен в редакции Постановления Правительства Республики Карелия   от 21.04.2020 №153-П (с сохранением нумерации мероприятий в соответствии с нумерацией   постановления от 21.04.2020 №153-П). 
Мероприятия по созданию объектов регионального значения, включенные в Схему, соответствуют целям и задачам отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и направлены на реализацию Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года № 899р-П, а также следующих федеральных и региональных документов стратегического планирования, инвестиционных программ субъектов естественных монополий:

- Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р; http://docs.cntd.ru/document/465403806

- Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 г. (http://www.energyland.info/files/library/112008/7579b56758481da282dd7e0a4de05fd1.pdf)

- Генеральной схемы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Республика Карелия. (http://минстройрк.рф/files/2014/gaz/page28.pdf).
Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта.
Исходя из анализа транспортной системы Республики Карелия и выявленных проблем в соответствии со Стратегиями социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и  до 2030 года Схемой предлагаются мероприятия, приведенные ниже в таблице, касающиеся нового строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  в Кааламском сельском поселении. 

Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта
	№ п/п
	Наименование, назначение объекта, мероприятий
	Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт)
	Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)
	Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия
	Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории
	Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог

	I очередь - до 2020 года

	15.1
	Автомобильная дорога «Подъезд к горному парку «Рускеала»
	Сортавальский район – Кааламское с.п.
	Техническая категория  - IV, протяженность участка определится посредством разработки проектной документации
	Размещение обусловлено необходимостью повышения доступности  к объектам туристского показа


	развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения
	Государственная  программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П, предложение 

Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия
	Инженерно-транспортной инфраструктуры

	II очередь - до 2030 года

	29.2
	Участок автомобильной дороги Оппола - Рускеала, км 58 - км 68
	Сортавальский район-

Кааламское с.п.
	Техническая категория автодороги - IV;

протяженность - участка определится посредством разработки проектной документации
	Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий 
	улучшение качества и пропускной способности  существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому развитию прилегающих территорий
	Предложение 

Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия
	Инженерно-транспортной инфраструктуры


Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения
	№ п/п
	Наименование, назначение объекта, мероприятий
	Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт)
	Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)
	Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия
	Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории
	Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I очередь - до 2020 года

	10.
	Реконструкция спального корпуса № 2 Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	Сортавальский район - Кааламское с.п., пос.Партала
	Здание кирпичное пятиэтажное общей площадью 1687,89 кв.м. Проектная мощность составит 100 койко-мест
	Размещение обусловлено существующим местоположением  реконструируемого  объекта
	Улучшения качества медицинского обслуживания населения Республики Карелия, улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории
	План основных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 2161-р 


	Общественно-деловая


 Объекты капитального строительства регионального значения в области        туризма

	№ п/п
	Наименование, назначение объекта, мероприятий
	Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт)
	Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)
	Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия
	Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории
	Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I очередь - до 2020 года

	4.
	Реконструкция горного парка «Рускеала», в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей инфраструктуры
	Сортавальский район – Кааламское с.п., пос. Рускеала
	Характеристики объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, зон с особыми условиями территории определятся посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации
	Расположение обусловлено исторической и природной ценностью территории.

Основой для создания комплекса является горный парк «Рускеала», главной достопримечательностью которого является мраморный каньон
	Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий
	Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы), инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия»
	рекреационная

	20.
	Строительство туристского комплекса «Дом композиторов», в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей инфраструктуры 
	Сортавальский район – Кааламское  с.п.,

 пос. Кирьявалахти
	Характеристики объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, зон с особыми условиями территории определятся посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации
	Размещение объекта обосновано благоприятными природными и климатическими условиями, наличием на прилегающих территориях объектов культурного наследия и туристского притяжения
	Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий
	Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019- 2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии»
	рекреационная

	24.
	Создание туристского комплекса «Парк-отель «Рускеала», в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей инфраструктуры
	Сортавальский район – Кааламское  с.п.,

 пос. Рускеала
	Характеристики объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, зон с особыми условиями территории определятся посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации
	Размещение объекта обосновано благоприятными природными и климатическими условиями, наличием на прилегающих территориях объектов культурного наследия и туристского притяжения
	Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий
	Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019- 2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии»
	рекреационная

	32.
	Создание туристского комплекса  «Хутор Елки», в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей инфраструктуры
	Сортавальский район - Кааламское с.п., пос. Рускеала
	Характеристики объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, зон с особыми условиями территории определятся посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации
	Размещение объекта обосновано благоприятными природными и климатическими условиями, наличием на прилегающих территориях объектов культурного наследия и туристского притяжения
	Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий
	Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019- 2025 годы)», инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-рекреационного кластера «Легенды Карелии»
	рекреационная


Территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения, территории, перспективные 
Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения
	№ п/п
	Предполагаемое наименование
	Предполагаемая категория и профиль ООПТ
	Местоположение 
(муниципальный район; лесничество, перечень кварталов лесного фонда (по материалам лесоустройства))
	Примерная площадь, тыс. га
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	36
	«Болото Лапкосуо»
	Памятник природы
	Сортавальский район.

Лесничество Рускеальское 1, 3, 4, 190, 192, 193, 195, 196
	2,0
	Зона ООПТ

	37
	«Болото Риллинкисуо»
	Памятник природы
	Сортавальский район.

Лесничество Пуйккольское 6-8, 16, 17, 24, 25, 145-148
	2,4
	Зона ООПТ


Территории, перспективные для  создания особых экономических зон

Комплексная оценка использования территории, на которой предусматривается создание особой экономической зоны «Вяртсиля»

ОЭЗ «Вяртсиля» создается в целях содействия развитию экономики Республики Карелия, Сортавальского муниципального района, Вяртсильского городского и Калаамского сельского поселений и формирования наиболее благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями промышленных инвестиционных проектов.  Основные   объекты особой экономической зоны «Вяртсиля» предусматриваются на территории Вяртсильского городского поселения  и в рамках настоящего генплана не рассматриваются, так как выходят за рамки настоящего документа.
ОЭЗ «Вяртсиля» создается в целях содействия развитию экономики Республики Карелия, Сортавальского муниципального района, Вяртсильского городского и Калаамского сельского поселений и формирования наиболее благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями промышленных инвестиционных проектов. 

С  учетом комплексной оценки использования территории, целесообразность создания в Республике Карелия производственно-промышленной особой экономической зоны обусловлена следующими факторами: 

- выгодное транспортно-географическое и транзитное положение республики, достаточно развитая внутренняя транспортная инфраструктура;

- наличие сети международных автомобильных и упрощенных пунктов пропуска, приграничной инфраструктуры;

- устоявшиеся внешнеэкономические связи с партнерами из стран ЕС, реализация большого числа международных проектов и программ;

- близость и развитые торгово-экономические и производственные связи с городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом);

- наличие значительных запасов природных ресурсов, туристско-рекреационная привлекательность территории, благоприятная экологическая обстановка;

- накопленный положительный опыт ведения международной деятельности;

- четко определенные приоритетные отрасли экономики (лесопромышленный комплекс, черная и цветная металлургия, рыболовство, туризм);

- наличие высококвалифицированных кадров, высокий образовательный потенциал;

- возможность и перспективы инновационного пути развития.

Вяртсильское городское поселение и Кааламское сельское поселение, на территории которых планируется создание ОЭЗ «Вяртсиля», входят в состав Сортавальского муниципального района Республики Карелия. 

Административный центр Вяртсильского городского поселения – поселок городского типа Вяртсиля.

Административный центр Кааламского сельского поселения – поселок Кааламо.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р Вяртсильское городское поселение включено в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 2 категории, как  моногород, в котором имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Территория Вяртсильского городского поселения и территория Кааламского сельского поселения граничит с территориями Республики Финляндия, Лоймольского сельского поселения Суоярвского муниципального района, Харлуского сельского поселения Питкярантского муниципального района, Сортавальского городского поселения Сортавальского муниципального района, Хелюльского городского поселения Сортавальского муниципального района, Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского муниципального района.

На территории поселка городского типа Вяртсиля расположены: международный автомобильный пункт пропуска МАПП Вяртсиля, железнодорожная станция и железнодорожный пункт пропуска Вяртсиля.

Основу транспортной сети составляют:

- в Вяртсильском городском поселении: автомобильные дороги федерального значения А-121 «Сортавала» и «Подъезд к МАПП Вяртсиля», железнодорожная станция Вяртсиля, автомобильная дорога республиканского значения «Вяртсиля-Карписелька», сеть муниципальных дорог общей протяженностью 14 км.

- в Кааламском сельском поселении: железнодорожная станция «Кааламо», автомобильные дороги А-121 «Сортавала» (федерального значения) «Санкт-Петербург — Сортавала – автодорога Р-21 «Кола», территориальная (регионального значения) автомобильная дорога «Пуйккола – Партала», территориальная (регионального значения) автомобильная дорога подъезд к п. Маткаселькя, территориальная (регионального значения) автомобильная дорога Рускеала – Кааламо – Хелюля, территориальная (регионального значения) автомобильная дорога
Автодорога А-130 «Олонец – Вяртсиля» – Рускеала», автомобильные дороги местного значения подъезд к Пирттипохья, «Рюттю – Кааламо».

Поселок городского типа Вяртсиля расположен в непосредственной близости к границе с Республикой Финляндия, на расстоянии 280 км от города Петрозаводск, 290 км от города Санкт-Петербург, на расстоянии 70 км от поселка городского типа Вяртсиля находится  международный аэропорт Йонсуу (Финляндия).

Поселок Кааламо также расположен в непосредственной близости к границе с Республикой Финляндия, на расстоянии 290 км от города Петрозаводск, 331 км от города Санкт-Петербург, на расстоянии 41,4 км от поселка Вяртсиля. 

Экономическая структура Вяртсильского городского и Кааламского сельского поселений представлена предприятиями обрабатывающей промышленности, черной металлургии, лесопильного производства, лесозаготовки, туризма, розничной и оптовой торговли, предприятиями социальной инфраструктуры, а также федеральными и бюджетными учреждениями. 

Основным сегментом экономики моногорода Вяртсиля является промышленность, в которой доля обрабатывающих производств составляет более 96 %. В структуре обрабатывающих производств доля металлургического производства и производства готовых металлических изделий градообразующего предприятия ЗАО «Вяртсильский метизный завод», составляет 82,4% от объема отгруженных товаров, производимых на территории моногорода. Загруженность градообразующего предприятия в настоящее время составляет менее 60%, и существует высокая вероятность  закрытия предприятия. 

Второе существенное направление в экономической структуре поселения представляют лесозаготовительные и деревообрабатывающие производства (16,0%), в котором основную роль занимает предприятия холдинга «Карлис Групп», осуществляющие полный комплекс по глубокой переработке лесоматериалов. Загруженность мощностей предприятия в настоящее время составляет менее 48%, только из-за недостатка сырья (круглые лесоматериалы).

В Вяртсильском городском поселении численность постоянного населения с 2012 года до 2017 год сократилась на 1,8 %, при этом среднесписочная численность работников градообразующего предприятия уменьшилась практически в два раза. Доля численности работников градообразующей организации в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории Вяртсильского городского поселения, уменьшилась и в настоящее время составляет около 16%. Среднесписочная численность всех работников в городском поселении продолжает сокращаться. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года составляет 1,4%.

Градообразующее предприятие -  ЗАО «Вяртсильский метизный завод» продолжает оказывать существенное влияние на развитие экономической и социальной сферы моногорода Вяртсиля. Объем отгруженных товаров градообразующего предприятия превышает 82 % от объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании. Среднесписочная численность работников градообразующей организации на 1 мая 2018 года составила 218 человек или 16 % от экономически активного населения, занятого в организациях всех форм в моногороде, продолжается тенденция снижения численности работников предприятия. 

Основным сегментом экономики Кааламского сельского поселения является промышленность. Все предприятия района по добыче полезных ископаемых расположены на территории данного поселения (ООО «Сортавальский ДСЗ», ООО «Карелприродресурс», АО «Карьер «Коккомяки», ООО «Яккимо» - в стадии банкротства). В 2018 году доля отрасли в общем объеме отгруженной продукции по району снизилась с 25% до 11,5 %. Такое снижение связано с износом и поломкой оборудования и ухудшением состояния технологических дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Второе существенное направление в экономической структуре Кааламского сельского поселения представляет деревообрабатывающие производство – ООО «Рустимбер». Объем отгруженной продукции предприятия в 2018 году увеличился на 41% к прошлому году и составил более 31 млн. руб. Загруженность мощностей предприятия в настоящее время составляет порядка 60%, из-за недостатка сырья.

В сфере туризма наиболее крупными объектами на территории Кааламского сельского поселения являются:  база отдыха «Черные камни» (150 мест размещения), отель комфорт-класса «Точка на карте» (122 места, в планах отеля «Точка на карте» - развитие номерного фонда категории «люкс»), отель-клуб «Гардарика» (до 100 мест),  база отдыха «Рускеала» (до 300 мест), туркомплекс «Арсенал» (до 50 мест), база отдыха «Янисьярви» (до 70 мест), база отдыха «Хекселя» (60 мест), Дом творчества композиторов (20 мест, планируется построить гостиницу на 50 мест, кафе на 50 мест, СПА-комплекс), база отдыха «Аласари» (16 мест), гостевые дома: «Уют»,  «Царь горы», «Мраморная гора», «Фортуна», «Лисья гора», кемпинг «Лесная поляна», мини-отель «Франц Елоф Свеннсон».

Создание на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Вяртсильского городского поселения и Кааламского сельского поселений ОЭЗ «Вяртсиля», учитывая создание особого правового режима осуществления предпринимательской деятельности, а также возможности применения таможенного режима свободной таможенной зоны,  позволит привлечь новых инвесторов, создать дополнительные рабочие места, позволит повысить уровень социально-экономического развития региона в целом.

	№ п\п


	Наименование,

назначение объекта,

мероприятий
	Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт)
	Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)
	Обоснование размещения ОЭЗ
	Оценка возможного влияния создания ОЭЗ на комплексное развитие соответствующей территории
	Сведения об отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития макрорегионов и стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом прогнозов социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Создание особой экономической зоны «Вяртсиля»
	Сортавальский район – Вяртсильское г.п., Кааламское с.п.
	Параметры объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны, определятся

посредством разработки проекта планировки особой экономической зоны
	Размещение ОЭЗ обусловлено результатами комплексной оценки территории, на которой предусматривается ее создание 
	Создание ОЭЗ на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Вяртсильского городского поселения и Кааламского сельского поселения позволит  привлечь новых инвесторов, создать дополнительные рабочие места, повысить уровень социально-экономического развития региона
	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года на 
	Производственная и инженерно-транспортная.


Исходя из того, что основная масса объектов, касательно экономической зоны «Вяртсиля», планируется разместить вне территории Кааламского сельского поселения в картматериалах генплана  данная зона не отображается. Выше указанная территория должна найти отражение в градостроительной документации по Вяртсильскому городскому поселению.
Объекты федерального значения в области газоснабжения, отображенные на схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р

Объекты федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта, планируемые для размещения на территории Республики Карелия,  приведены ниже в таблице. Данное мероприятие не затрагивает на прямую Кааламское сельское поселение, но без его реализации в дальнейшем будет невозможным и реализация газоснабжения Кааламского сельского поселения
	№
	Наименование объекта 
	Местоположение объекта 
	Основные характеристики объекта 
	Основное назначение объекта 

	4.
	Газопровод-отвод и ГРС Сортавала
	Республика Карелия, район Лахденпохский, городское поселение Лахденпохское, сельское поселение Мийнальское;

район Сортавальский, сельское поселение Хаапалампинское
	проектный объем транспортировки газа - 69,945 млн. куб. метров в год
	обеспечение потребителей природного газа в Северном Приладожье Республики Карелия


Объекты федерального значения в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, отображенные на схеме территориального планирования Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года № 384-р

	№
	Наименование объекта 
	Местоположение объекта 
	Основные характеристики объекта 

	2.
	Автомобильная дорога А-121 от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включая строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке населенного пункта Керро, Ленинградская область
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Приозерск, Приозерский район, г. Сертолово, Республика Карелия, Лахденпохский, Питкярантский, Пряжинский, Суоярвский районы, г. Сортавала, г. Санкт-Петербург, Выборгский район


	строительство и реконструкция автомобильной дороги на участке км 32 + 744 - км 468 + 876 протяженностью 425,16 км, категория IБ.



Объекты культурного наследия, оказывающие влияние на размещение туристско-рекреационных кластеров

	№
	Наименование
	Местоположение объекта

	Туристско-рекреационный кластер «Южная Карелия»

	Сортавальский район

	55
	Руины фундамента бывшей лютеранской церкви
	п.Рускеала, ул.Школьная

	56
	Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
	пос.Рускеала

	57
	Карьер мраморных ломок
	п.Рускеала


Туристско-рекреационный кластер «Легенды Карелии»
	447
	Руины фундамента бывшей лютеранской церкви
	п.Рускеала, ул.Школьная

	448
	Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
	пос.Рускеала


3.6.Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные характеристики и местоположение приведены ниже. За основу приняты данные генерального плана Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ. ГП 86.610.411МО1  (утвержден Решением сессии Совета Сортавальского муниципального района  от 16.12.2013 г. №20  (см. сайт: https://fgistp.economy.gov.ru/ais/of1?id=20CA0EDE804F91428EE34A92432D947C). 
Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территориях поселения (в соответствии с генеральным планом 2013 года с учетом изменений 2016 и 2018 г.г. без учета мероприятий реализованных в последние годы)
	Вид и назначение объекта 
	Наименование объекта 
	Характеристики объекта 
	Месторасположение 
	Статус *

	Схема территориального планирования Сортавальского муниципального района 


	Земельные участки для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Объекты деловой недвижимости 
	Пригодные для ведения хозяйственной деятельности 
	п. Кааламо (восточная и центральная часть) 
	П

	Дошкольные образовательные учреждения для улучшения качества предоставления дошкольной образовательной услуги 
	Детский сад п. Кааламо 
	Реконструкция с расширением на 20 мест 
	п. Кааламо, Центральная ул. 
	П

	
	Детский сад п. Рускеала 
	Реконструкция
	п. Рускеала, Школьная ул., 30 
	П



	
	Детский сад п. Партала 


	
	п. Партала, Центральная ул., 2 
	

	Общеобразовательные учреждение для улучшения качества предоставления образовательной услуги 
	Школа п. Кааламо 


	
	п. Кааламо, 40 лет Победы ул. 
	

	
	Начальная школа п. Кааламо 
	
	п. Кааламо, Гагарина ул. 
	

	
	Школа п. Рускеала 


	
	п. Рускеала, Школьная ул., 29 
	

	
	Школа п. Пуйккола 


	
	п. Пуйккола, Центральная ул. 
	

	Фельдшерско-акушерские пункты для улучшения качества медицинского обслуживания населения
	ФАП п. Партала 


	
	п.Партала
	

	
	ФАП п. Пуйккола 
	
	п.Пуйккола
	

	
	ФАП п. Рускеала 
	
	п.Рускела (центральная часть)
	

	Амбулатория для улучшения качества медицинского обслуживания населения 
	Амбулатория 


	
	п. Кааламо, Лесная ул., 1 


	

	Физкультурно-оздоровительный комплекс для развития физической культуры 
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	Бассейн, спортивный зал на 50 мест 
	п. Кааламо, (центральная часть) 
	П

	*Дома культуры для развития социальной сферы поселения 


	Дом культуры п. Кааламо 
	Реконструкция
	п. Кааламо, Центральная ул. 
	

	
	Дом культуры п.Рускеала
	
	п.Рускеала Школьная ул.
	

	
	Дом культуры п. Пуйккола 
	перенос
	п.Пуйккола
	

	Автомобильные дороги местного значения для улучшения транспортной доступности населенных пунктов и посещаемых мест


	 Автодорога Дорога А-130 «Олонец – Вяртсиля» - Дорога А-130 «Олонец – Вяртсиля» – Рускеала 
	Реконструкция 
	В центральной части поселения 
	П

	
	Автодорога «Рюттю – Кааламо» 
	Реконструкция – 7,8 км, Строительство – 4,3 км 
	В юго-западной части поселения 
	П

	
	Подъезд к Партала 
	Реконструкция – 4 км, Строительство – 3,2 км 
	В северной части поселения 
	П

	
	Автодорога «Киркколахти – Картенниеми» 
	3,7 км 
	В восточной части поселения 


	П

	
	Автодорога «Пуйккола - Киркколахти» 
	7,8 км 
	
	П

	
	Автодорога «ур. Рехикангас – ур. Аннониеми» 
	Реконструкция – 2,7 км, 

Строительство – 8,2 км 
	В северной части поселения 
	П

	
	Автодорога «Лахденкюля – Кирьявалахти» 
	Реконструкция – 2,3 км, 

Строительство – 3,6 км 
	В южной части поселения 
	М

	
	Подъезд к Пирттипохья 
	Реконструкция 
	В центральной части поселения 
	П

	Свалки для снижения негативного воздействия на окружающую среду 


	Свалка у п. Партала  
	рекультивация
	В 1,1 км к северо-западу от п. Партала 
	

	
	Свалка в п. Рускеала
	
	В юго-восточной части п. Рускеала 
	

	Газорегуляторные пункты для организации газоснабжения населенных пунктов поселения 


	ГРП Рюттю
	Понижение давления 

Понижение давления 


	в северной части п. Рюттю 


	П

	
	ГРП Кааламо
	
	в восточной части п. Кааламо 
	П

	
	ГРП Рускеала
	
	в юго-западной части п. Рускеала 
	П

	
	ГРП Маткаселькя
	
	в северо-западной части п. Маткаселькя
	П

	
	ГРП Киркколахти
	
	в северо-западной части п. Киркколахти 
	П

	
	ГРП Пуйккола
	
	к северу от п. Пуйккола
	П

	
	ГРП Партала
	
	В центральной части п. Партала 
	П

	Уличная газораспределительная сеть для организации газоснабжения потребителей 


	Газораспределительная сеть  Рюттю
	Тупиковая газораспределительная сеть среднего давления от 0,005 до 0,3 МПа 
	В северной части п. Рюттю 

П 


	П

	
	Газораспределительная сеть Кааламо
	
	В п. Кааламо и п. Кекоселькя 

П 


	П

	
	Газораспределительная сеть Рускеала
	
	В юго-западной части п. Рускеала 

П 


	П

	
	Газораспределительная сеть Маткаселькя
	
	В северной части п. Маткаселькя и п. Яккима 

П 


	П

	
	Газораспределительная сеть Киркколахти
	
	В северной части п. Киркколахти 

П 


	П

	
	Газораспределительная сеть Пуйккола
	
	северной части п. Пуйккола
	П

	
	Газораспределительная сеть Партала
	
	На территории жилой и общественно-деловой застройки п. Партала 
	П

	Котельные для улучшения теплоснабжения потребителей 
	Котельная п. Кааламо 
	Вид топлива – природный газ 
	п. Кааламо (центральная часть) 
	П

	Водоснабжение (водозаборные сооружения и сети) для повышения качества обслуживания потребителей 


	Водозаборные сооружения п. Кааламо


	Реконструкция сетей водоснабжения, и поверхностного водозабора на р. Тохмайоки и водонапорной башни 


	К юго-востоку от п. Кааламо 


	П

	
	Водонапорная башня п. Кааламо 
	
	п. Кааламо 

(центральная часть)
	

	
	Водозаборные сооружения п. Рускеала 
	
	В юго-западной части п. Рускеала 


	П

	
	Водонапорная башня п. Рускеала 
	
	
	

	Водозаборы для организации водоснабжения потребителей
	Подземный водозабор 

п. Рускеала 
	Производительность – 500 куб. м в сутки, Резервуар емкостью - 200 куб. м, 

Водопровод: 

- диаметром – 100 мм,  

- протяженностью – ок. 3 км 
	К югу от п. Рускеала 
	П

	
	Подземный водозабор 

п. Кааламо 
	Производительность – 250 куб. м в сутки, Резервуар емкостью - 200 куб. м, 

Водопровод: 

- диаметром – 160 мм, 

- протяженностью – 6,5 км 
	В 6 км к юго-западу от п. Кааламо, 
	П

	
	Водозабор п.Партала
	Реконструкция 
	п.Партала
	

	
	Водозабор п. Рюттю
	Реконструкция
	К востоку от п.Рюттю
	

	Канализационные очистные сооружения для снижения 

воздействия на окружающую среду 
	КОС п. Партала 
	Механическая и биологическая очистка 
	п. Партала (восточная часть) 
	П

	*Канализационная насосная станция для повышения качества обслуживания потребителей 
	КНС п. Кааламо 
	Реконструкция 
	п. Кааламо 
	П

	Автозаправочная станция для развития транспортной инфраструктуры 


	АЗС «Кааламо» 


	Заправка 

топливом легкового и грузового автотранспорта, оказание сопутствующих услуг
	п. Кааламо (западная часть) 
	М

	
	АЗС «Рускеала» 


	
	п.Рускеала (южная часть)
	М

	Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия до 2020 года»

	Грунтовый водозабор в п. Рускеала
	водозабор в п. Рускеала
	реконструкции объектов водоснабжения
	п.Рускеала
	Р

	Грунтовый водозабор в п. Кааламо
	водозабор в п. Кааламо
	реконструкции объектов водоснабжения
	п. Кааламо
	Р

	Стратегия социально-экономического развития Сортавальского муниципального района на период до 2025 года

	Туристический дайвинг-центр,  первая очередь  и ротонда у провала на территории «Горного парка Рускеала»

	Туристический дайвинг-центра,  первая  очередь  и ротонда у провала на территории «Горного парка Рускеала»
	создание туристического дайвинг-центра,  первой очереди и ротонды у провала на территории «Горного парка Рускеала»
	п.Рускеала
	Р

	Генплан 2016 года

	Объекты гостиничного обслуживания (размещения):
	спортивно-туристический комплекс (проектируемый)
	Проектирование, строительство
	к востоку от п. Рюттю
	Р

	Генплан 2018 года

	Кемпинг
	Кемпинг
	строительство
	К югу от п. Рускеала
	Р

	Спортивно-туристический комплекс (проектируемый) 
	Спортивно-туристический комплекс
	Проектирование, строительство
	К югу от п. Рускеала
	Р

	Строительство Туристического комплекса «Горный парк Рускеала»
	Увеличение количества средств размещения туристов, создание 40 новых рабочих мест
	Проектирование, строительство
	К югу от 

п. Рускеала
	М

	Программа «Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2026 г.» 

	Котельные (перевод на природный газ) для улучшения теплоснабжения потребителей 
	Котельная п. Рускеала 
	Реконструкция с переводом на природный газ 
	п. Рускеала (южная часть) 
	П

	
	Котельная п. Рускеала (школа) 
	Реконструкция с переводом на природный газ 
	п. Рускеала (юго-западная часть) 
	П

	
	Котельная п. Пуйккола 
	Реконструкция с переводом на природный газ 
	п. Пуйккола (северная часть) 
	П

	
	Котельная п. Партала 
	Реконструкция с переводом на природный газ 
	п. Партала (северная часть) 
	П

	Особо охраняемые территории местного значения Кааламского сельского поселения рекреационного назначения. Постановления  Администрации Кааламского сельского поселения от 18.03.2021 года №12, от 27.05.2016 года  №25, от 15.09.2016 года  №31,   от 21.01.2021 г.№3

	Создание особо охраняемой территории  местного значения рекреационного назначения
	Северо-западная часть кадастрового квартала 10:07:0030804
	Объект рекреационного назначения  местного значения 
	ЗУ с кадастровым номером 10:07:0030804:291
	П

	Создание особо охраняемой территории  местного значения рекреационного назначения
	В районе п. Рюттю.
	Объект рекреационного назначения  местного значения 
	ЗУ с кадастровыми номерами 10:07:0042801:166; 10:07:0042801:167; 10:07:0042801:69, 10:07:0042801:70; 10:07:0042801:95, 10:07:0042801:96; 10:07:0042801:101;   10:07:0042801:102; 10:07:0042801:117; 10:07:0042801:118; 10:07:0042801:119; 10:07:0042801:120; 10:07:0042801:121; 10:07:0042801:122; 10:07:0042801:123; 10:07:0042801:124
	П

	Создание особо охраняемой территории  местного значения рекреационного назначения
	Кадастровый  квартал 10:07:0030811
	Объект рекреационного назначения  местного значения 
	ЗУ с кадастровыми номерами 10:07:0030811:80; 10:07:0030811:81; 10:07:0030811:82; 10:07:0030811:83; 10:07:0030811:95; 10:07:0030811:96; 10:07:0030811:107
	П

	Создание особо охраняемой территории  местного значения рекреационного назначения
	территории поселения вблизи Дома творчества композиторов
	Объект рекреационного назначения  местного значения. Создание объектов отдыха и туризма
	ЗУ с кадастровыми номерами 10:07:0042803:213;

10:07:0042803:219;

10:07:0042803:220
	П

	Создание особо охраняемой территории  местного значения рекреационного назначения
	Объект «Арсенал»
	Объект рекреационного назначения  местного значения. Создание объектов отдыха и туризма
	ЗУ с кадастровыми номерами 10:07:0020404:53;

 10:07:0020404:51;

 10:07:0020404:23;

 10:07:0020404:20
	П

	Создание особо охраняемой территории  местного значения рекреационного назначения
	Объект в стадии оформления 
	Объект рекреационного назначения  местного значения. Создание объектов отдыха и туризма
	ЗУ с кадастровым номером 10:07:0000000:98    
	П


- Р – объект регионального значения; 
- М – объект местного значения, уровень района; 
- П – объект местного значения, уровень поселения.
4. Баланс территории муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского  района Республики Карелия.

Настоящий баланс составлен в границах территории Кааламского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Кааламского  сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, представлены в таблицах 4.1. и 4.2.
Таблица 4.1.
	№ п/п
	Категория земель
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	
	га
	%
	га
	%

	I
	Земли сельскохозяйственного назначения
	3508,50
	3,27
	3519,76
	3,28

	II
	Земли населенных пунктов
	2250,43
	2,10
	1416,12
	1,32

	III
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	639,95
	0,60
	885,26
	0,82

	IV
	Земли лесного фонда
	76631,40
	71,39
	77303,40
	72,02

	V
	Земли водного фонда
	24041,69
	22,40
	24041,58
	22,40

	VI
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	142,66
	0,13
	168,66
	0,16

	VII
	Земли запаса
	120,15
	0,11
	0,00
	0,00

	Итого площадь МО:
	107334,78
	100,00
	107334,78
	100,00


При подготовке баланса территории населенных пунктов Кааламского сельского поселения было учтено, что по данным Администрации Кааламского сельского поселения на территории поселения в настоящее время естественным путем образовалось три агломерации из населенных пунктов, разделить которые с четким определением границ населенных пунктов практически невозможно. В этой связи эти агломерации:

- п. Кааламо, п. Кекоселькя, п. Ханнуккаланмяки;

- п. Маткаселькя, м. Яккима, п. Саханкоски; 

- п. Рускеала, п. Отраккала, м. Ханки 

рассматриваются как единое образование без разделения их на  отдельные населенные пункты. Возможно на перспективу имеет смысл объединить их в единые населенные пункты, однако, этот вопрос нуждается в более серьезной проработке, оценке техническо-экономической целесообразности и только после этого провести такое объединение в соответствии с требованиями законодательства. 
Баланс территории населенных пунктов поселения

Таблица 4.2.
	№ п/п
	Территории
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	
	га
	%
	га
	%

	1
	ст. Алалампи
	8,40
	100,00
	8,40
	100,00

	1.1
	Территории жилой зоны
	8,40
	100,00
	5,56
	66,15

	1.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,00
	0,00
	2,84
	33,85

	2
	п. КААЛАМО, п. Кекоселькя,
 п. Ханнуккаланмяки
	276,65
	100,00
	189,77
	100,00

	2.1
	Территории жилой зоны
	12,36
	4,47
	89,09
	46,95

	2.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	1,28
	0,46
	25,30
	13,33

	2.3
	Территории производственного использования
	6,66
	2,41
	55,30
	29,14

	2.4
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	30,37
	10,98
	12,57
	6,62

	2.5
	Территории рекреационного назначения
	211,25
	76,36
	2,18
	1,15

	2.6
	Территории сельскохозяйственного использования
	14,73
	5,32
	5,33
	2,81

	3
	п. Киркколахти
	60,22
	100,00
	189,07
	100,00

	3.1
	Территории жилой зоны
	4,18
	6,95
	28,77
	15,22

	3.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,63
	1,04
	0,78
	0,41

	3.3
	Территории производственного использования
	0,02
	0,03
	9,95
	5,26

	3.4
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	0,00
	0,00
	36,76
	19,44

	3.5
	Территории рекреационного назначения
	29,49
	48,97
	74,72
	39,52

	3.6
	Территории сельскохозяйственного использования
	25,90
	43,01
	34,98
	18,50

	3.7
	Территории акваторий
	0,00
	0,00
	3,11
	1,65

	4
	п. Кирьявалахти
	22,23
	100,00
	61,61
	100,00

	4.1
	Территории жилой зоны
	1,44
	6,49
	30,70
	49,83

	4.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	2,55
	11,45
	2,55
	4,13

	4.3
	Территории рекреационного назначения
	18,25
	82,06
	28,36
	46,04

	5
	п. Контиолахти
	2,25
	100,00
	11,12
	100,00

	5.1
	Территории жилой зоны
	2,25
	100,00
	11,12
	11,12

	6
	п. Куконваара
	26,02
	100,00
	26,14
	100,00

	6.1
	Территории жилой зоны
	5,32
	20,45
	5,32
	20,36

	6.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	1,49
	5,74
	1,61
	6,15

	6.3
	Территории производственного использования
	0,00
	0,00
	16,48
	63,04

	6.4
	Территории рекреационного назначения
	19,21
	73,81
	2,73
	10,45

	7
	п. Леппяселькя
	83,48
	100,00
	77,76
	100,00

	7.1
	Территории жилой зоны
	80,44
	96,36
	74,17
	95,38

	7.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	3,04
	3,64
	3,04
	3,90

	7.3
	Территории рекреационного назначения
	0,00
	0,00
	0,56
	0,72

	8
	п. Маткаселькя, м. Яккима,
 п. Саханкоски
	126,34
	100,00
	122,89
	100,00

	8.1
	Территории жилой зоны
	1,57
	1,25
	50,55
	41,14

	8.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	25,61
	20,27
	62,72
	51,04

	8.3
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	0,00
	0,00
	4,11
	3,35

	8.4
	Территории рекреационного назначения
	99,01
	78,37
	4,58
	3,73

	8.5
	Территории сельскохозяйственного использования
	0,15
	0,12
	0,00
	0,00

	8.6
	Территории специального назначения
	0,00
	0,00
	0,92
	0,75

	9
	п. Партала
	79,74
	100,00
	79,79
	100,00

	9.1
	Территории жилой зоны
	64,60
	81,02
	56,11
	70,32

	9.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	1,19
	1,49
	3,08
	3,86

	9.3
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	12,10
	15,18
	20,60
	25,82

	9.4
	Территории сельскохозяйственного использования
	1,84
	2,31
	0,00
	0,00

	10
	ст. Пирттипохья
	12,57
	100,00
	12,57
	100,00

	10.1
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	12,57
	100,00
	12,57
	100,00

	11
	п. Пуйккола
	123,72
	100,00
	105,78
	100,00

	11.1
	Территории жилой зоны
	88,52
	71,55
	73,41
	69,40

	11.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	1,67
	1,35
	5,41
	5,12

	11.3
	Территории производственного использования
	3,21
	2,59
	10,24
	9,68

	11.4
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	3,35
	2,71
	6,12
	5,79

	11.5
	Территории рекреационного назначения
	17,95
	14,50
	10,60
	10,02

	11.6
	Территории сельскохозяйственного использования
	9,03
	7,30
	0,00
	0,00

	12
	п. Рускеала, п. Отраккала,
 м. Ханки
	1296,94
	100,00
	394,08
	100,00

	12.1
	Территории жилой зоны
	33,04
	2,55
	195,18
	49,53

	12.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	19,97
	1,54
	21,38
	5,43

	12.3
	Территории производственного использования
	3,59
	0,28
	37,93
	9,63

	12.4
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	25,53
	1,97
	70,37
	17,86

	12.5
	Территории рекреационного назначения
	1183,88
	91,28
	63,54
	16,12

	12.6
	Территории сельскохозяйственного использования
	22,24
	1,71
	0,00
	0,00

	12.7
	Территории акваторий
	8,69
	0,67
	5,68
	1,44

	13
	п. Рюттю
	130,80
	100,00
	136,09
	100,00

	13.1
	Территории жилой зоны
	40,96
	31,31
	18,61
	13,67

	13.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	2,17
	1,66
	10,61
	7,79

	13.3
	Территории, занятые общественно-деловыми объектами
	15,80
	12,08
	18,50
	13,59

	13.4
	Территории рекреационного назначения
	21,44
	16,39
	39,43
	28,97

	13.5
	Территории сельскохозяйственного использования
	50,45
	38,57
	48,95
	35,97

	14
	х. Суйкка
	1,05
	100,00
	1,05
	100,00

	14.1
	Территории жилой зоны
	1,05
	100,00
	1,05
	100,00


5. Защита  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Описание территории муниципального образования, условий (топографо-геодезических, инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения ранее было изложено в ряде  разделов  Генерального плана Кааламского сельского поселения 2013 года (утвержден Решением сессии Совета Сортавальского муниципального района  от 16.12.2013 г. №20)  и настоящих изменений к нему.
Следует учитывать, что существенного изменения  ситуации в области защиты территории Кааламского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по сравнению с описанном в генплане 2013 года не произошло.

Ниже приведено краткое изложение ситуации на территории поселения  в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения  могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения (после ввода в эксплуатацию), водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах.

На основании прогноза видов и масштабов возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, учитывая климатические и природные особенности, наличие потенциально-опасных объектов, можно предположить, что материальный ущерб и пострадавшее население  могут быть вследствие следующих причин чрезвычайного характера:

- октябрь-февраль – сильные морозы;

- ноябрь-апрель – отрыв льдин с людьми;

- апрель-июнь – паводки;

- май-август – лесные и торфяные пожары;

- май-август – эпидемии и эпизоотии, связанные с появлением энцефалитного клеща;

- май-июль – гибель людей на водоемах;

- в течение года – гибель людей вследствие аварий на пожаро-взрывоопасных объектах района, а также на автомагистрали Санкт-Петербург – Петрозаводск.

Исходя из этого, учитывая многолетние наблюдения и статистику можно предположить, что основной материальный ущерб  возникнет от последствий лесных пожаров, сильных морозов, розлива и воспламенения нефтепродуктов и аварий на пожаро-взрывоопасных объектах.

Людские потери при этом могут составить от 3 до 13 человек. Пострадавшее население в очагах возможных ЧС предположительно составит от 1 до 9 человек.

Территориями неблагополучными с лесными пожарами и другими ЧС на территории Сортавальского района является территории и  Кааламского  сельского поселения. Основная причина – несанкционированный поджег травы с переходом на лесные массивы. В зоны опасных лесных пожаров попадают  дачные кооперативы, находящиеся на территории района.

На территории Кааламского сельского поселения  в настоящее время отсутствуют пожарные депо. Территория поселения расположена в районе выезда ПЧ-41 п.Хелюля и ПЧ-40 п.Вяртсиля. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. Для большинства  населенных пунктов Кааламского сельского поселения этот норматив не  выдерживается, так как они расположены на расстоянии более 13 км (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/час).  Объекты на территории  14 населенных пунктов пожарные машины достигнут за время больше расчетного. Почти час или даже более потребуется для подъезда пожарных машин до ст.Алалампи (62 мин.), п.Контиолахти (59 мин.), ст.Пирттипохья (57 мин.) и др.
При разработке документации по планировке территории поселения следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, то есть запланировать строительство пожарного депо на 2 машины в одном из населенных пунктов, расположенных в центральной части поселения.  
Населенные пункты поселения не попадают в зоны возможного прогнозируемого затопления или подтопления. 

Территория Республики Карелия является эндемичной по клещевому энцефалиту (КЭ) и клещевому боррелиозу (КБ), туляремии, геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), в ряде административных территорий имеется риск заражения другими природно-очаговыми инфекциями. В 2018 году на территории Республики Карелия среди населения не регистрировались случаи заболевания бруцеллезом, сибирской язвой, листериозом, лептоспирозом, орнитозом и бешенством. В 2018 году в республике снизился на 32,07 % уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями (с 22,48 на 100 тыс. населения в 2017 г. до 15,27 в 2018 г.) за счет снижения заболеваемости туляремией и КБ. Заболевшие лица не относятся к группам профессионального риска, заражение происходит  при пребывании на энзоотичной территории при работе или отдыхе на приусадебных участках, посещении лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам. Механизм заражения во всех случаях – трансмиссивный (инокулятивный) в результате укуса насекомого.

Очаги заболевания крупного рогатого скота и очаги АЧС на территории Сортавальского района отсутствуют.

Вопросы  риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кааламского сельского поселения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  были подробно рассмотрены в генеральном плане 2013 года. Основные положения  этого раздела генплана не претерпели изменения и сохранили свою актуальность и в настоящее время.  Некоторые положения раздела были уточнены в Паспорте безопасности Сортавальского муниципального района (утвержден Главой администрации муниципального района 18.12.2015 года).  В частности, согласно Паспорта  безопасности на территории всего Сортавальского района показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера  соответствует показателю приемлемого риска для населения  и составляет 1х10-6  в год.
В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) сельских поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

По данным за  2018 год очагов опасных вредителей и болезней леса на землях лесного фонда, относящихся к ЧС и находящихся в ведении Министерства, не зафиксировано. В течение 2018 года вспышек массового размножения, очагов опасных вредителей и болезней леса, относящихся к ЧС, не выявлено.
Техногенных ЧС на объектах транспортной инфраструктуры, потенциально опасных объектах (химических, взрывопожароопасных), критически важных объектах, трубопроводах, объектах электроэнергетики и иных систем жизнеобеспечения населения в 2018 году на территории Республики Карелия  не было зарегистрировано. 

Состояние объектов энергоснабжающих, теплоснабжающих организаций, объектов газоснабжения в целом соответствует установленным требованиям. Проведенные профилактические работы по подготовке объектов энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения к эксплуатации в сложных условиях (низкие температуры, сильные снегопады и т.д.) позволили в 2018 году предотвратить возникновение ЧС на данных объектах. Анализ рисков их возникновения на территории Республики Карелия и последствий показывает, что в целом среди потенциально опасных объектов, промышленных предприятий и объектов жизнеобеспечения населения отсутствуют объекты, аварии на которых могли бы привести к масштабным ЧС.

 Аварии и катастрофы могут произойти на участке автомагистрали Петрозаводск-Санкт-Петербург с проливом моторного топлива до 10 тонн.

Высокая степень износа коммунальных систем жизнеобеспечения, недостаточные возможности предприятий ЖКХ осуществить качественную подготовку к эксплуатации в зимний период в полном объеме может вызвать аварии на тепловых сетях. Наибольшую социальную напряженность вызывают ЧС на системах жизнеобеспечения населения. В снежные и холодные зимы возможны аварии на электроэнергетических сетях.

На территории Кааламского сельского поселения отсутствуют радиационно-, химически и биологически опасные объекты. 

На территории Кааламского сельского поселения  находятся  следующие  пожароопасные объекты:  
- АЗС №7 ЗАО «Карелиянефтепродукт» (к востоку  от п.Маткаселькя) – до 200 т нефтепродуктов, 4 резервуара по50 тонн;
- АЗС ОАО «Сортавальский ДСЗ» (п. Кирьявалахти карьер гранитов «Кирьявалахти») – 60 т дизельного топлива;

- АЗС № 32 ООО “Лукойл – Северо-Западнефтепродукт” п. Пуйколла – 48 т нефтепродуктов.

Тип возможных  ЧС на этих объектах – локальный.

Потенциально пожароопасными являются и котельные расположенные на территории п.Каалампо, п.Пуйккола, п.Рускеала, п.Партала (топливо твердое – дрова и торф), а также предприятия по переработке древисины  ООО «Рустимбер» и  ООО «Вест Форест». 

 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.
Вместе с тем на территории поселения возможны ЧС, связанные с перевозкой пожаро-взрывоопасных веществ (нефтепродукты) и химически опасных веществ (хлор, аммиак и др.). Такие ЧС связаны с разгерметизацией емкостей, розливом и сопровождающими их взрывами. Зоны поражения и возможные последствия таких ЧС рассмотрены в генплане 2013 года.
Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2013 года.  
Таким образом  территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера. 

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси и разрушение цистерны для перевозки хлора. 

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения. 

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст. 68 Регламента о ПБ. 

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения не соответствует требованиям ст. 76 Регламента о ПБ. Представляется целесообразным размещение отдельного пожарного поста в п. Рускеала, в котором ведется размещение пожарного депо.
6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Сущест- вующее

положение на 2020 г.
	На

1 очередь 2030 г.
	На  расчетны

й срок 2040г.

	1
	Территория
	га
	107334,78
	107334,78
	107334,78

	1.1
	 Земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	3508,50
	3519,76
	3519,76

	1.2
	 Земли населенных пунктов, в том числе
	га
	2250,43
	1416,12
	1416,12

	1.3
	 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	639,95
	720,15
	720,15

	1.4
	 Земли особо охраняемых территорий 
	га
	142,66
	168,66
	168,66

	1.5
	 Земли лесного фонда 
	га
	76631,40
	77468,51
	77468,51

	1.6
	 Земли водного фонда 
	га
	24041,69
	24041,58
	24041,58

	1.7
	Земли запаса 
	га
	120,15
	0
	0

	2
	Население

	
	Всего
	тыс. чел
	2,6
	2,4
	2,6

	
	Показатели  естественного

движения населения
	человек на 1000

жителей
	-34,2
	-12,0
	+1,0

	
	Естественный прирост населения
	
	-23,1
	-10,0
	0

	
	Показатель миграции

населения
	
	-11,1
	-2,0
	+1,0

	
	Число населенных пунктов
	единиц
	20
	20
	20

	
	Возрастная структура

населения:
	
	
	
	

	
	Моложе трудоспособного возраста
	% от общей численнос ти населения
	15,2
	17,0
	17,0

	
	население в трудоспособном

возрасте
	
	54,4
	62,0
	64,2

	
	население в возрасте старше

трудоспособного
	
	30,4
	21,0
	18,8

	3
	Жилищный фонд

	
	всего
	тыс. м2
общей площади
	81,3
	84,0
	104,0

	
	Обеспеченность населения

общей площадью
	м2/чел
	31,3
	35
	40

	
	Обеспеченность жилищного

фонда
	
	
	
	

	
	водопровод
	%
	70
	90
	100

	
	канализация
	
	40
	50
	100

	
	центральным отоплением
	
	40
	50
	75

	
	горячим водоснабжением
	
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Газом (природным)
	
	-
	-
	50

	
	ванными (душ)
	
	70
	90
	100

	
	Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО
	
	84
	100
	100

	
	Новое жилищное строительство

всего:
	тыс. м2 общей

площади
	-
	2,7
	22,7

	4
	Объекты социальной сферы

	
	Детские дошкольные

учреждения
	Мест
	255
	255
	255

	
	Общеобразовательные школы
	Мест
	288
	288
	288

	
	Амбулаторно-поликлиническая  сеть


	единиц
	5
	5
	5

	5
	Транспортная инфраструктура

	
	Протяженность

железнодорожной сети общего пользования
	км
	32,3
	32,3
	32,3

	
	Протяженность автомобильных

дорог общего пользования,
	км
	67,08
	67,08
	67,08

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- федерального значения
	км
	
	
	

	
	- регионального  и межмуниципального значения
	км
	53,931
	53,931
	53,931

	
	- местного значения
	км
	13,146
	13,5
	14,0

	
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми

автомобилями на 1000 жителей
	Автомоби лей
	210
	250
	350

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление, всего
	тыс.

м3
	74,439
	74,439
	74,439

	
	в том числе на хозяйственно-

питьевые нужды населенных пунктов
	тыс. м3
	74,439
	74,439
	74,439

	
	Водоотведение
	
	
	
	

	
	Водоотведение, всего
	тыс.м3/сут.
	7,341
	9,188
	9,5

	7
	Энергоснабжение

	7.1
	Электроснабжение
	млн. кВт*ч
	1,1574
	1,2844
	1,3510

	
	Удельное коммунально-

бытовое электропотребление на человека
	кВт/чел
	0,31
	0,39
	0,5

	7.2
	Теплоснабжение 
	Гкал
	10739,48
	10739,48
	11000,0

	7.3
	Газоснабжение (природный газ)
	млн. м³
	0
	н/д
	н/д


Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Кааламского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Кааламского сельского поселения как развитого социально-экономического и туристического центра в составе Сортавальского муниципального района Республики Карелия.
Настоящий генплан  предусматривает исправление ранее допущенных ошибок при подготовке материалов по переводу земель из одной категории  в другую и распределению земель по категориям.  Учтено и изменение границ Кааламского сельского поселения  в рамках закона Республики Карелия № 813-3PK от 01.11.2004 г. (с изменениями на 03.07.2020 №2483-ЗРК) «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия». В лесной фонд предусматривается возврат всех земель ранее ошибочно переведенных в земли иных категорий, в том числе в земли населенных пунктов.
Современное состояние земельного фонда Кааламского сельского поселения определено с учетом данных государственного кадастра недвижимости (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на октябрь  2020 года. Распределение земель на расчетный срок оценено с учетом устранения ранее допущенных ошибок при подготовке градостроительной документации (без учета всех требований законодательства) и предложений Администраций Кааламского сельского поселения и Сортавальского муниципального района. В ходе подготовки генплана выявилось наличие в поселении земельных участков, имеющих двойной учет,  при котором ряд земельных участков поселения,  согласно данным Единого государственного реестра недвижимости  были отнесены к землям населенных пунктов, сельскохозяйственного назначении, к землям промышленности или иным категориям,  а по данным государственного лесного реестра являются землями лесного фонда.  В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления  принадлежности земельного участка к определенной категории земель», а также с поручением Правительства  Российской федерации от 12 февраля 2018 года №ДК-П9-750 в составе проекта генерального плана необходимо представить текстовые и графические материалы, подтверждающие отнесение земельных участков, имеющих двойной учет, к иной категории земель, нежели к землям лесного фонда.  Данный вопрос по земельным участкам на территории Кааламского сельского поселения, имеющим двойной учет,  был  детально рассмотрен  в ходе подготовки генплана, в том числе на согласительных совещаниях всех заинтересованных лиц. Достигнутые соглашения были учтены при подготовке настоящего генплана.
Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Кааламского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Кааламского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.
Приложение 1

[image: image15.png]PECHIYBJIMKA KAPEJIHs

AIMMHHCTPALMSI
COPTABAJILCKOTO MYHUUMITAJILHOIO PAFOHA

PACHOPSIKEHHE

Or Db » el 209, »_ 7Y

O noaroTonke wvenennii B renepaTLbii NN
Kaa.1aMcKoro cebeKoro nocesenis

Ha ocuomamii npezvioAetii MiiHCTEPCTSI JKOHOMHHECKOTO PAIBHTHS
npowbmenmocTn PecnyGumkn Kapeaws (wex. Ne 561/13.1-18/MPn o1
012019 1.) n AO «Kopuopauss passits Pecnyomukn Kapexmn» (nex.
12 or 11012019 r), pyrososcrayscs cr. 9, cr. 24, cr. 25
T'pazoctponTe:bioro Koxexca Poccuiickoii Qexepaum, cr. 13, ct. 15 3axoma
PecnyGmnk Kapenns or 02.11.2012 r. N 1644-3PK «O nexorophix sonpocax
1patocTpoNTenbHOli  AestenshocTH B PecnyOuuke Kapemwsy, cr. 14
Dezeparsioro akona or 06102003 r. N 131-03 «O6 obuunx npmmunax
opramusauuM  MecTHOTO camoympasienns B Pocewiickoli  Meepaiiv,
npuKazon MUHHCTEPCTBa HKOHOMMYECKOrO passuTis Pocchiickoii Meliepatui
o1 19.07.2012 r. N 439 «O6 yraepaenun Topwixa oopwieiis u noa
3a8BKH HA COYIANHE 0cOGOI IKOHOMMYECKOH 30HBI, B TOM WHCIE Mepedns
JOKYMEHTOB,  NpWIArAOUMXCS K 3asmKe», Yeranow  COPTABLICKOTO
MYHHUHIBHOTO pafiona:
1. Tlpucrynurs K nourorose ienewi B reneparsimii mian
KaaiawcKoro cenbekoro MOCENeHys B 4aCTH YCTAHORIEHHS B NPEIEIaX HacT

‘TeppHTOpHH KaaIaMCKOTO CETBCKOTO TI0GEEHHA 0C0GOH FKOHOMHIECKOi 30Hb
HPOMILIEHIO-IPONSBOACTBCHHOTO THITA.

2. Tlpoexr wivenenwit b remeparbibii mian Kaaiauckoro censckoro
TOCE/IEHMA 10 €10 YTBEPAUCHNS NOLICAWT B COOTBETCTBMM cO CT. 25
TpaocTpouTeabHOTO  KoZexca  Poccilickol  (ejepaitii  00K3aTeBHOMY
COTAACOBRNMIO B NIODAIKE, YCTAHOWIEHHOM MpHKasoM  MumicTepCTsa
SKoHOMIuECKor0 pasaui Pocciickoli dexepaun ot 21.07.2016 r. Ne 460
«OG  yIBepAJCHAH TODRIKA COTTACOBANHS  UPOSKTOB JIOKYMEHTOB
TEPPHTOPHAILIOND ILIANMPOBANHA MYHMIMIANLHbX OGpasoBaill, COCTaRd 1
nopaIKa paBoThi COrMACHTENbHON KOMHCCHH TDH COTTACOBAHM NPOSKTOB
OKYMEHTOB TEPPHTOPHATLHOTO IIAHHPOBAID).

3. VBeloMHTE B 21eKTpONHON GOpME H (KIK) TIOCPE/CTBOM T1OUTOBOT0
OTNpaBTenMS Oprab IOCYAGpCTBCHNOH WIACTH M  OIAb  MECTHOTO
CaMOYNIpaBICHIA B COOTBTCTBHH cO CT. 25 IPAIOCTPOHTEILHONO KOCKCa




[image: image16.png]Poceuiickoii Mesepatn 05 oecriederiN A0CTYNIa K MPOCKTY MIMCHCHNTT B
resepabiii Mian KaATaMcKOro Cebekoro. Nocenientis B MHGOpMAIlHONIOf
CHCTEME TEPPHTOPHATLHOFO TIAHHPOBAHA B TPeXANCBHBI CPOK €O A
‘oBecneyeiis AaHKoro f0CTyN.

4. Pacnopscnie aiMmmicTpaumn COpTaBATLCROND. MYHHLMIIAILHOND
palionia ot 25.04.2018r. Ne 315 «O MOATOTOBKE iIMCHCHMTE B TeHCPATBHLI
1utan KagiayeKoro Ce:1beKOro MOCe et OTMENHTs.

5. OnyGamkosats Wactosmee paciiopsaenme B paliomnoil 1usere
Wlaora-Copraara» W ofWIMAIbHOM  caliTe  AIMMIHCTPAUM
CopTaBaILCKOr0 MyHHUMIATSHOO pafiona b cetn Hareprer.

6. KOHTPON, 32 HCMOMHEHNEM HACTORILICTO PaCTIOPSAEHHS OCTARIAIO 3a
cooi.

Trnasa axcrpawm < @(% BT —




Приложение 2
[image: image17.jpg]Texanaeckoe 3a;

HA BHINOJIHEHNE padoT no pa3padorke JOKYMeHTa
(remepaJibHEBIN NJIAH) H TPAZOCTPOUTEILHOTO 30HUP
3acrpoiiki) Kaanamckoro cenn

Tpunoxenne Ne 1
K MyHHIIAIEHOMY KOHTPAKTY
ot «7» despais 2020 roga

VHUEe

TePPHTOPHAILHOr0 IVIAHAPOBAHUS
DBAHMHA (npamma 3eMJICII0/IL30BAHUS U
CKOTO TT0CeIeHHst

Haumenosanue

Copnepxanue

1. | HaumenoBanue paGoTs

15 Pazpaborka

JIOKyMEHTa TEPPUTOPUAIIBHOTO

TIAHUPOBaHUs (T¢HepalmbHEIM miaH) KaanaMcKoro ceabckoro

TMOCEJICHUS.

2 Paspabotkg

JOKYyMEHTa TPafoCTPOUTEIIBHOTO

30HUpOBaHMs (TIPAaBHJIA 3EMIICIIONB30BAHUS U  3ACTPOUKH)
KaanaMcKoro ceLcKoro moceneHus.

2. | OcHoBaHue WIS PaspaGoTKn
IIPOCKTOB

Pacnopsoxenne
MyHHUIUTATEHOIO

a/IMHHHMCTPAIIH CopraBaibekoro
paiiona ot 27 smBaps 2020 r. Ne 45 «O

TIOATOTOBKE IIPO@KTA TIEHEPATbHOTO IIJIaHa Kaamamckoro
CEJILCKOI'O TTOCEIICHEIA .

Pacnopsoxenue

MYHUIUIIAIBHOTO
TIOOIOTOBKE MPOCK
Kaamamckoro ceip

aIMHHHCTPALIHK Coprapanbekoro
pationa ot 31 smBapst 2020 r. Ne 70 «O
Ta IPaBUI 3€MJIETIONB30BAHMS W 3aCTPOAKH
CKOT'0 IIOCENCHHSY.

3. | McTounnk ¢puHaHCHpOBaHUS
pabot

Bromxer Coprasar

BCKOTO MYHHIIHIIAJIBHOTO paioHa

4. | 3akazumk

MyHHIUNATEHOE K
HWHBECT», BrICTY|
o6pazoBanus «Co

tazeHHoe yupexaenne «HenBuxumMocTs-
MAOIIEee OT UMEHHM MYHUIUIIATBHOTO
VTaBAIBCKHA MYHUIUIIATBHEIA paifoH»

5. | Moxpsuuk

000 «I'pad-Uud

Hopmarusro-npasoBast Gasa
pa3paboTKU HOKYMEHTaIMI

6.1. I'pagocrponrte
6.2. 3eMelbHBIH KQ
6.3. DenepanbHeli
«06 obmux

msHBIH Konexe Poceniickoii Depeparu,
nexe Poceniickoit Oeneparmu.

i saxon 0T 06 oxTA6ps 2003 roga Ne 131-®3
OPUHUMIAX ~ OPraHM3alHH  MECTHOIO

camoynpasinenns B Poccuiickoit Oeneparmuy.
6.4, @enepanbubli 3akoH 0T 29 nexabps 2004 rona Ne 191-03

«O BBemeHwe B
Poccuiickoit ®ene;
6.5. OenepanbHbIi
«O BBeNEHHH B I
DQenepanuuy.
6.6. DenepanbHbIH

OKpY:Karolen cpeibl

6.7. ®enepanpubiil
«06 0cobo oxpansl|
6.8. OenepanbHbIi

Jeiictere  I'pagocTponTensHOro  Komgekca
DaIHH.

3aKOH 0T 25 oxta6ps 2001 roga Ne 137-®3
ciictBan 3eMenbHOTO Kojekca Poccwmiickoit

sakon ot 10.01.2002 Ne 7-@3 «O6 oxpane
I

3akoH oT 14 mapra 1995 roga Ne 33-®3
EMBIX IPHPOIHBIX TEPPHTOPHAX .
3aK0H 0T 25 mons 2002 roga Ne 73-@3 «06

O0beKraX KyTbTYPHOTO HaclefHs (NAMSTHHKAX HCTOPHE M

Ky.IBTYpPbI) HAPOJIO!

3 Poccufickoit deneparumy.

6.9. ®enepansrrnf sakon P® ot 18.06.2001 N 78-®3 "O

3emieyctpoiictae”





[image: image18.jpg]“6.10. DenepantHe:

6.11. denepalsHel
nepeBoae 3eMeb

JIOKYMEHTOB
MYHUIMIAIBHBIX O

10
OTOOpAKESHHIO
ITaHUPOBAaHUS 00H

HpH3HAHAH yTPATH

6.14. Meroauyeck!
TEHEPAJIBHBIX TIJIal

pazeutis PO or 26
6.15. Tlpukaz Mu
Ne | 540 «O6

Pa3permeHHOro uer
6.16. Ilocranosmen
N 222 "O6 yrBeps
3AUIUTHBIX  30H

PaCMOI0KEHHBIX B
6.17. Veras mynui

Juis moroToBky Ip

TOCYIapCTBEHHOH PErHCTPalliy He IBUKAMOCTH Y,

COTJIACHTENBHON KOMHCCHM
JIOKYMEHTOB TEPPUTOPHAIEHOTO [IIAHUPOBAHKSA».

6.13. Tlpuxa3 Munpkorompaseutus Poccun ot 09.01.201
«O6  yrBepxneHHI

PErvuoHaIBHOIO 3HAYCHHU, 0OBEKTOB MECTHOTO 3Ha4€HUs

Poceunn ot 7 nexabps 2016 . Ne 793 ».

yTBepXKAeHHBIe I[IpuKasoM MUHHUCTEpPCTBA perHOHANBH

6.18. Mnbie HopMaTa

# 3akoH oT 13.07.2015 Ne 218-®3

i 3akoH or 21.12.2004 Ne 172-®3

TePPUTOPHANLHOTO
OpasoBaHuif, cocraBa M MOpsAKa pad
TIpE  COTJIaCOBaHMM  IIPOCK

TpeboBanmi X  ommcaHuIo)
B JIIOKyMEHTax TEPPUTOPUAIIBH
€KTOB (hellepajIbHOr0 3HAYeHHUs, OOBEK

BIDHM CHITY IpHKa3a MI/IHaKOHOMPBSBH

1¢ PEKOMEHIANMY 110 pa3paboTKe MpoeK
OB ITIOCEJICHUH M TOPONCKHUX OKpYI

05.2011 Ne 244.
HokoHompazBuTHs Pocemn ot 01.09.2
YTBEPXIEHHH  KJaccH(puKaTopa
)IIB30BAHKS 3EMETBHBIX YUaCTKOBY.
e IlpaButensctBa PO or 3 mapra 201
ineruy [TpaBuIl ycTaHOBIIEHHs caHuTap
HCTIOB30BAHMSA  3EMEBHBIX  yUacT!
"PaHHUIEX CAHMTAPHO-3aLIUTHEIX 30H".
MATBHOr0 06Pa3OBaHHS.
BHO-TIPABOBBIE JOKYMEHTBI, HEOOX 011}
0€eKTa.

WM 3eMEeNBHBIX YYacTKOB M3 OfHOH
KaTeropyy B APYTYEO».

6.12. TIpukas Mumskonompassutus Poccum ot 21.07.2
Ne 460 «O6 yTBepIkIeHUHN HOPSIKA COMIACOBAHUS MPOEK
IUTAHEPOBAHUS
OTBI

TOB

TOB

roB,

oro

014

BUI0B

8r.

0B,

iBbIE

OmnucaHue IpoeKTUpyeMoit
TEPPUTOPUHI

Tepputopust My
CETBCKOTO MOCEIICH

LHUATIAJIBHOTO
5L,

obpasoBanus  Kaamamckoro

Teny v 3ajiaunr paspaboTkm
JAOKyMEHTaluuu

8.1. Ompenenernue
3HAUEHUA, OOBLEKT
MECTHOTO 3HAuYeHMUs|
IIPOrpaMM CyOBEKT
KOMMYHAJIBHOTO

9KOHOMHYECKOTO Pal
8.2, YcranoBiexue
Ha OCHOBE aHAJIH3
BO3MOXHBIX HaIlp:
JEHCTBYIOMMX OTD:
83 Cosganme
Tepputopun MO.

8.4. Cosznmanue ycio!

JIn.
ydas

IOPUIHYECKUX
3€MEIIbHBIX
CTPOUTEIBCTBA.

8.5. Obecrieyenne paB U 3aKOHHBIX HHTEPECOB (H3UIECK

8.6. Cospmanme yquoBuid s

MECTOIOJIOKEHHS 0OBEKTOB cpeuepanbﬂ
OB PETHOHAIBHOIO 3HAYEHHS, OOBEK

KOMIIIEKCa,
3BUTHS.
(YHKIMOHAJBHBIX U TEPPUTOPUATLHBIX
| UCIOJIb30BAHUSA TEPPUTOPUM IOCEICH
IBIICHUM  PasBUTHSA OTOH TePPUTOPHH
HAYECHHH STOH TEPPUTOPHHL.
yCIOBHH  UI1  yCTOMYMBOIrO

mporpaMM  COLHMallh

Ul JUIS IaHUPOBKH Tepputopun MO.

L B
' TKOB

TOM
n

qucIe

00BEKTOB  KalUTalIbH

IIDUBJICYCHUS] HMHBECTHI]

oro
'TOB

Ha OCHOBAHMH AHAJIM3a WHBECTHIMOHHBIX
)B €CTECTBEHHBIX MOHOIIONHI, OpraHu3anuit

HO-

30H
Hs,
u

pasBATHUA

X 1

mpaBoobnagareeit

oro





[image: image19.jpg]offecrieyenus 11pa

B M 33KOHHBIX HHTEPECOB (GH3HYECKHX H

FOPHITIECKHX JIUII.

9. | CocraB u comepxanue B| coorercteum ¢ TpeGoBaHmsMu cr.cr. 23, 34-36
JIOKYMEHTaLHH I'panoctpontensrEOTo Koxexca Poceniickoit Denepanun.

10. | IMopsmok cGopa uexonHoH 1| Tenepanbrpii mian KaanaMcKoro cemsckoro moceneHus,
nEdOpMAIIH JUIs YIBEPKICHHBIH [ yCTAHOBIEHHOM 3aKOHOM TODAIKE, B
MOATOTOBKH TOKYMEHTAILHH mporpamme Maplifo, TexcToBbrit popmar Microsoft Word.

2. Tlpasuna semienosb3oBanust W 3acTpoiiku Kaanamckoro

CEIBCKOro II0CE):
38KOHOM IMOPSIIIKE
Microsoft Word.

Kaamamckoro ¢
YATaHOBJICHHOM 3

TIC

YUBEpXKICHHAS B

Iy

iy

(PDF).

HE

Hopmatugst

KanacrpoBsie
CceNeHnst B (op!
JloKyMeHTaLH

orpamme Auto
pMar  Microso

CxeMBl  KOM
JKEHEPHOM

(CHHS, YTBEPXKICHHBIE B yCTAHOBICHHOM
, 8 nporpamme Maplnfo, TexcroBbiit gopmar

TPaJIOCTPOUTENBHOTO  IIPOEKTHPOBAHHUS

JIBCKOTO  TIOCEJICHHS,  YTBEPXKJIEHHBIE B

\KOHOM TIOPSIIIKE.

IJIaHE! TeppHTOpHH KaaraMcKoro cemsekoro

rate XML.

51 o IUIAHUPOBKE TEPPUTOPHH,
YCT2HOBJIEHHOM 3aKOHOM IODSIKE, B

Cad/Maplnfo (ups Hammumm), TEKCTOBBLIH

[t Word mmu Portable Document Format

IUIEKCHOTO ~ Pa3BHTHS TPAHCIOPTHOH |
aH(PACcTPYKTYpBI, YTBEPXKIEHHBIE B

YCTAHOBJICHHOM 34KOHOM TIOPAIKE.

IKOHOMHYECKOI'0

IO

p

CaMOyIIpaBICHHS

M

10

Tonorpaguge
Jlanneie 1po

CEIICHUIO.
Tlpemnoxenn
[aBHJI 3€MJIETIOJI]

TEPUAIIOB [UIA K
. Cratuctryeck

CKas CheMKa TEPPHTOPHH (IPH HATHYHH).
'PaMM  BCeX ypOBHtEFI BJIaCTH COLMAIBHO-
Pa3BUTHA, OTHOCAUIMECA K  CEIBCKOMY

{ II0 H3MCHEHUIO I'€HEpaJIbHOr0 IJjlaHa |
bZOBAHWST M 3ach017rKn OT OpraHa MECTHOT'O
HOCENCHHs. ¢ MPHIOXKEHHEM Trpaduyeckix
NEeHTH(UKALHH TEPPATOPHH.

We [aHHbe O HACeNEHWH, XWIOM (oHue,

9KOHOMHKE, MHKCHEPHOH M TPAaHCHIOPTHON HMH(pPACTPYKType

110
11
(v

TEPPUTOPHH, B

p

ofecrieunBaeTcs
cofiefcTBUH 3
YDOTHOMOYCHHEIE

M
12]

HepOXOIUMOM 1]

3al

CEJICHUS U T.I1.

. C6op wundopmaryy, HEOGXOAMMOH T4  OmpeneTeHHs

TAHOBJICHAS) 3

IOEKTOB ~ TaKH:

HHCTEPCTBA 1 B
Cbop  uHOM

a3uuK (TIpU Ha

OH C OCOOBIMH YCJIOBHSMH HCHOJB30BaHHUS
TOM YHCJIE O HAIMYHH YTBEP)KACHHBIX

30H OT CyIECTBYIOIUX OOBEKTOB,
[onpamunkoM (0 HEOGXOAMMOCTH | MpH
AKa3yuKa) IyTeM obparesnit B
Ha IpPeJOCTaBIeHHe TaKoi HHpOpMAanuy
CIOMCTBA.

uexonHod  uHGopmanmm B obbeMe,
s nomrotoku  Ilpoekra, obGecreurnBaer
IAYHK TAKOH BO3MOMKHOCTH) Ha OCHOBAHUH

3alpocoB, MOArOTOBICHHBIX HOﬂpZ)l‘-!PIKOMA HEHOCTa}OHIle

HH
Ha
cal

hopmanmro ITo,
TIPEIOCTaBI
VMOCTOSITENBHO.

IpAIYUK 3ampaliiBacT B YIIOJITHOMOYEHHBIX
CHHE  Takod  WHpoOpMaumm ~ opramax





[image: image20.jpg]1

OcHOBHBIE TPeGOBAHUS K
oopMIeH#0
JIOKYMEHTAIIH

Tonpsrank p:
Ppa3paboTaHHOM 10!

| = IEMOHCTPALMOHHE
| IIpoexToB TeppuT
IJ4H) ¥ TIPago
3eMIIENOIE30BAHHUS
TOCEeNeHus s ]
061IeCTBEHHBIX 06
nocutene u Ha CD
JOTIOJTHUTEIBHO
TPEIOCTABIISIOTCS
HH(OPMALHOHHON
(®I'UC TII) B op
300 dpi m obsbe
Kozekcom PD, u B ¢
- Ha yTBEP)KICHHE
3IEKTPOHHOM BHJIE
JHCK, MaTepuabl
BBUIOJNHEHB B
rpatuyeckoii yacty
CD/DVD - muck,
JOJDKHBI OBITH BB
Matepuanbl rpadn
copmMupoBaHEL B |
KaXI0¥ CXEMBI B OT
OpITb  chopMHpOBE,
cXeMaMu B hopmare

CIIOCTABIIACT 3ax
'YMEHTALIMH B CICOYH
bl KOMILIEKT Matep
/PHAIIBHOIO  TUIAHUD
CTPOMTENBHOTO 30!

(pOBENEHUA  I1yOud|
CyXJeHui B 1 sk3e
-mcke (B (opmare
MaTepHaibl
1a CD-nicke nist p

mare dwg, jpeg (pdf]
Me, OIpejencHHOM
OOTBETCTBUH C TPeb
2 sKsemmsipa Ha 6
2 sxzemmsipa (1 93

hbopmare  Microsoft
ITpoexra B popmatg
MaTepuaibl TeKCT
IIONTHEHBI B hopm
geckoif wactu IIp
vaGoune HabOpHI B

Ha daiinoBas mamk:
: IPG).

3UUKY MaTepHabl
meM ooseme:

MajoB pa3paboTaHHBIX

BaHHA (PeHepaTbHbIH
MpoBaHUA  (TIpaBuia

u 3acrpoiikn) Kapmamckoro censckoro
HBIX CIyIIaHUH WM
VTspe Ha GymMakHOM
JPG) B 1 sk3emizape,
TeHepabHOTO

IUTaHa

IBMEIIEHUS TIPOCKTa B
CHCTEME TEPPUTOPHAJIEHOTO TIaHUPOBAHUA

png) ¢ paspereHneMm
I'panocTponTeabHbIM

Banusmu ®TUC TII;

MaXXHOM HOCHTENE, B
eMmsip — CD/DVD —

TekcToBO# YacTu IlpoexTa HOMKHBI ObITH

Word, marepuaist
JPG) , 1 sx3emmsp -
Boii wactw IIpoexra
Te Microsoft Word,
€KTa JODKHBEI OBITh
opMate Mapinfo s

nenbEble (haiiloBEe NaNKy, TaK Ke J0IKHA

¢ paspaboTaHHBIME

12.

CpOKI/I TIOATOTOBKH U
TPeanCTaBICHU S
JAOKYMCHTALUH

C naThl 3aK0YeHN
mo3gHee 31 urons 2

[ MYHUIATIANBEOTO K
020 roxa.

HTPaKTa ¥ HE

13.

Iopsimok cornacoBaumus,
00CY:KIEHNS U YTBEPKIEHHS
JIOKYMEHTALHH

13.1. Coenacosanue,
Cormacso  cTathu
Tpukasa MuHOKOH!
«O06  yTBepKeH
JIOKYMEHTOB

MYHHIMIATBHBIX 0|

13.2. Obcyocoenue
Toappsnuuky 1oy
NPOBEACHHS Iy
obcyxknenu, B

MYHHIHIATBEHOTO
TIPaBOBBIMM aKTaMU
13.3. Ymeepoicoenu
B coorsetcTBHE CO
P®, HopmaruBHO
06pasoBaHmsL.

COIJIACHTENIBHOH  KOMHCCHU
ZIOKYMEHTOB TEPPUTOPHATBHOTO IIAHUD

T'panoctpontensHoro kogekca Pd, Ve

oMpasBuTHA Poccun
H  1mopsika
TePPUTOPHATEHOTO
GpasoBaHmii, cocras

[Inoexmos:
FOTOBHUTH
TYHBIX ~ CIYIIAHUH
COOTBETCTBHH ~ CO

06pazoBaHusL,
» IIpoexmos:

IIPaBOBBIMU aKTam]

IIpoexma (cennnana):
25 TpamoctpoutenpHoro komekca Pd,

corjacoBaHusg

MaTepuajibl
CT.CT.

MHBIMA

T 21.07.2016 Ne 460
TIPOEKTOB

TIAHAPOBAHHS!
U TopaaKa paGoThl

OpH  COrjIaCOBaHMH IPOEKTOB

BaHUA».

IlpoexToB s
WA OOMECTBEHHEIX
51, | 28, |31
BOM AJIMHHUCTpAIA
HOPMAaTHBHO-

eT.cT. 24, 32 ['pagocTponTenbHOro KoaeKca

1 MYHUIHUOAIBHOTO

14.

Ocofsie ycnosus

i TTozrorosur

b IIPOEKTHI IOKYMEHTOB TEPPHTOPHATLHOTO
IUIAHUPOBAHKS (TeHepaIbHEIA IUIAH) U
30HMPOBAaHUA (IPABHIIA 3eMJIENMOITB30R

IPpaoCTPOUTENHEHOTO
AQHHS WM 3aCTPOUKHU)





[image: image21.jpg]KaanamcKoro censckoro TIOCeJICHUS B
3eMENb  HACENEHHBIX  ITyHKTOB
MPENyCMOTPETh TIEPEBOJ 3eMENh Jiec]
TaKo# HeOOXOIMMOCTH), 3eMelb
prHaqum{ B [pPaHUOBI 3CMESIIb
TIPEZTyCMOTPETH H3MEHCHHE [
TEPPUTOPUATBHOTO 30HUPOBAHUS 3EME.
361['[3.()21) B COOTBETCTBUH C IPEUIOKEH|
CEWOpraBHCHI/Iﬂ/ B3aUHTEPECOBAHHBIX
TEPPUTOPHH MYHULHUIIAJIIBHOTO 00

H()KyMeHTBI B COOTBETCTBHE
3aKOHOMATENbCTBA M JaHHEIX EIPH.
2. OcyImecTBUTh  COTTIAcOBAHHE

TEPPUTOPUATIBHOTD TUIAaHUPOBAHUS
Kaanamckoro CEJIbCKOT0 IIOCEJICHUS
oprasamu rocy,uapcrseﬂﬂoﬁ BJIACTH.

3. Ipencrasurs [IpoexTs! oKyMer
IUIAHKPOBaHUs (TeHepaBHbI IIaH)
30HUPOBaHUSA (H]’)BBHHG 3EMIICIIOJIb 3!
Kaanamekoro  cesibckoro  HoceneH
CIYMIAHAAX WK OOIIECTBEHHBIX 06CY XK
4. Brectn Bee HeoOXomuMble U3MeE
JOKYMEHTaILUIO no HTOram TIpo:!
u(lxymeu'raunu H C Yy4eTOM pe3s
Ty O/TMYHBIX CITYIIARMH.

HOTO

c

TOB

51

€JIECKOX03AHCTBeH
HACEJICHHBIX  ITyH)
/HKIIMOHAJIBHOIO
b (B TOM 4YHCIIE 3¢
SIMH OpraHa Mect
piziig JUTSL
pasoBaHH, npu

Ilpoexta  moky
TEHEPAIBHOro 11
C YIOJHOMOYEHH

H TPajloCTPOHUTENH
BaHAA M 3aCTPO

ACHUSAX.
HEHHS U JOMOJHEH
epKH,  COIJIACOB;
IBTATOB  NIPOBENEHHUS

dorma (B c

LEIAX HCKIIFOYCHUs 13
JIECHBIX Y4acTKoB,

ydae
HOTO
KTOB,

H
MelTh
HOTO
BCek
cCTH

TpeGoBaHMAMU

TEPPHTOPHAIB

eHTa
1aHa)
BIMH

HOTO
HOTO
#xr)

Ha  IyOJHYHBIX

Ui B
AHESA

«3aKRazUMK»
Z{npel(ropf'M

bo»

JL.B. Mopsikos

&





Приложение 3
[image: image22.png]-
Bt Copramuacan pao, Py Kepens,
o WAL ] M50 o7

Voxaeuuah Jeowa Flerposss!
Vasxaena Anape Mivcaizom!

MICTepCTIO WymecTaenix i escssines orvowesh PecnyGamsn Kaperin
(raee ~ Mutncreperao) o mopyseo Taasst PecnyGauon Kapemn oximser
conchicrowe lowy Taopaccraa sounonrropos. (Bparstiesa Mapua Hoasonus) 8
Coprassncron symamaAwoN pafione (x35ce - Jlow THOPIECTRS KOMTONETOPoR) 10
Hompocy OGP0, EAOSTARIN  IKPEBOTA ) OO KITEFOPIN B APYTYIO
HCODNCTINBDX 14 PESHSSLI HHDSCTHLRNIIOTD TPOKTS EMERLHX YYBCTRDR.

JION TROPIECTES OMIOITOpOS NTSPECORSH B MPAOCTARTEHN CACTYIULK
ML YACTROR, WECTOO RSl (P KOTOPLX NOAAEAT YTONEHIO:

@ - 100000, reropux sewem: e cemcroncnersmions

~10:07:0042803:210, xarropus sewess: sesenn samaca;

- 10:070042803:220, areropus sevess: s sanaca.

Taicwe Jlow TROPHCCTDA KOMIEHTOpOR MAITCPecoRS & HPIGCTARICHN ABYX
EMERLHLX yCTEDS, FOTOpL FORCEIT OGPIORINID TAONAIMD 12498 K 1 1 493
K CoommeTeTRCHO ) SeMErl CenI<KOMICTIRHOND MAMRNCH, CoTECH
HOOTORIEHIN NHDSCTOPOw CYOMAN _POCIOORSNNE. SMETLY YARCTEOR
KUICTPORON [ TepPITOpN, KOTOpUS 8 MacToRIce Bpewt. WINORFTES
pacuoTpen » Muncreperae.

(Cxe Fpai MECTOROACETIE LA YYSCTEOS TUIATBETEA.

Corzacuo myuwry 1 crarsn 103 Sewenusoro sosesca Pocewiicrod Dezepstunt
(Rarce — Seuenuiil KOIeKS) X T aCH CTIOCATER JeN, NEOTRIIASCE B
rocyapCrION N MyumaRUNGH _cofcracimocTi K We  TpeAOCTARIEHINE
PO W opiriccny B, % WeKuOwINN ewen. Gowra
cpepacapeseseaa scuc, GOPNIPYEMOrD § CouTreTCTIN o caTacH 80 JevemHOro

Hicnomsoraine seuens amca sonysrasTea moss nepwmo X b ApyTy0
KATETOpINO, 38 WCKNONEHMCN CYvach, €CIM SCMIH ANCH BEMONHA B fpamMI





[image: image23.png]oxomnm yTOR, W WK IPEYCHOTPEALX (PCACPATLAN RO CYeE
(nywer 2 cramun 103 Seweuoro zozexca).

Tcromty | oxomarens e wenomossun Jlouou  Tiapiectia
oo oA ACTIOR:  TPUPOIO-TENRITETMA TYPIN, TUOKE
oy HEpeRo MEALILEX ASCTKDB 153 COCTARA XET CEALKKONTIAHCTOIOTD

e CCYeCTAASTLCA AR NACEIEHINX YHKTOR (JOIYIKT $ IYWKTR. | ST
O ammoro. woncees) W 3eunex ocobo CXPUAEMAK TEPPHTOpH W OBLEKTON
(monyut  myuxTa 2 Crari 4 JeNEaHORD KOREKSD).

e, atrauy bocisiouy TywKTa | craTin § JesCAAOR0 KORERSA NEPEROL
e wanemenAK, TOR B N UK FATETopuR 4 JeMeih WA Jareropu &
e oM ko8 NESBACHND 0T . 0P COBCTREHIOCTH OCYUECTRTACTEX
Tytou yeranomGR Wan_WOMENCHIA_ TP
oo AL KOAKCOM i SKOURATCTION PoccHRGKON DEAPRLIN O

0B AcATEAMAOCTI.

ety moamyta | RYWETS | Carul 84 JeMIANOTD KOBEKCA YCTMIORAEINEN W1
o TN WOGEACIMX YWKTOR ARTICTCA YTDEPKACULE WIM IDNEHCING
mimoro. Aauh TOpOSCKOND GEPYTS, O, OTOSPEKIOUETD TP
o myion, . pachooReWx B [PUNNAX  GOOTRETCTRYIOUSIO
Apwntmasworo oGpsomI.

e as Wopua COREFANTCR 8 T | Cratun 8 Ocaepauuoro saxons ot 21
exatin 3008 rona o {T3-07 €0 PpeBORE EME WA OUETLIL YCTEDD ) OZHOH
e » ApytyPon (xiree — 34KOH O IEPEROE), COrSAcHO KOTOpOl YCTRIORIENIE
e it AacescHHIX TYHKTOR,  TAGKS BKTIGACAIE JONETMMUX JHICTHOR
s WacemeHHA MYWKTOR 2160 NCKIHCHWE JSUSTIAIX YWASTIOD ) PO

ecreon  toctabe. THEHR SuEnL B YYD Kateropho 2450 nepesotow el W
e yAAcTio h cocTame TAIK 6N 3 29T KITEFOpH B 36N HAGBIEHILLX
aywsron.

e esomsrernio, Sk o YTRCPRRCUN WA WMCCHUN [OHEPATMORD 1A
Fopoor rpyta, ocencut, KITOPAN ENCROTEA AN HICCHEHIL IYTON
IAMACTCR KT 0 epeBO2E ML N HETLIX

Dt akoro WaeeacINORD IYWKTA W FEpEYeH, KOOpAIAT XBPUKTEPULX TeX ik
T  cocreue KoopNAT, NEDGTATYCHGR A pedos ELTCND COYAFETI o
e, WamcTY, 8 OfFAN PETNCTPOIN TSR A IOMEUEHR KTSFOp
Seveauoro yvacTea.

ot AT aoro SpASNTa GYAET PCiEH TAAS AKYATLIN 400POC 0
nccom . Eawin - rocyuaperseunl _poecTp  HCANDRMOCTH  coeaenil 0
ecronaRoKEHM TP OIPEASAEINOFD IACEIENNOTO IYIKTI.




[image: image24.png]Tiepenon seweuoro yvacrca s 02080 expasEML TeppUTOpHh 1 oBnexTon
PeryTIpYTCR AYILLIOA IPABOBLH HOPEN.

B coommerermo ¢ acriio 2 crarit 10 3asones o nepemae nepeso sevexs ZpyTOR
KETCrODMI AN JeNEAY. yWacTKOR B CocTbe TAKHX JeMexh B I 06060
OXPAIACHLX TEPPITOPII i OBLEKTOR (32 HESSIOHCHIC e NACEAEHMLE IYHKTOR)
Sonyeraerca ncryuac:

1) contaus 0c0B OxpaNRENX TEpPITOPIR;

2) conan TYPHCTCRD-pespAHOHIAX 0COBLX SKOUONINECKIX 3,

5) 0 wni ycranomtenmLx Jeweauini KoreKcoN # APYTHMH GECPATNN
anonmn cayvns

‘Coraacuo nywxty 4 craris 94 Jeue1LHoro KDASEEa HOPRIoK OTHECEH: SeMETL K
3 06050 ORPARGM TEPPHTOPHE MECTHOTO) WaveHhs, HOPRIOS ICTOTLIORRINNS 1
OXPA KT 0600 GXPRHACULI TEPPHTOPHR MOCTHORD JMEHI YCTAATHNIOTER
PRI MECTHOTO CAMGYTIPRRICHIS 5 COOTBSTCTRIN € (RACPAIMAN JUKDI,
Savoaun cyGuexron Poccuicrofl DeAcpuIN 1 HOpNATHBHMH TpIROBLD SXTaNH
opranon wecTioro caveyupeasc.

Ha octomain myisra 4 crarn 2 JeweasuOro KOIEKER OPFIN MCTIORD.
CaoyTPARTEINA B UPEEREX. ChOWX TBOTIOMOWEL NOTYT LTARIT SKTH, CORCPRMLINE
OpHI JEMETIORD Tpa WA OCHORANIN MO NCTOTNNME JeMCTMMOTD KOACKCD,
RACPATLNALK S4KOHOR, WHLIX HOPMATHIIL FPOBORLX aKTOB POCHACKOR Dezcpacin,
SAKOMON 1 WA HOPMBTHNLY oMLY AXT0R <y kT8 PoccnAckoR Desepai.

Hexain 10 npauoro. xasmua sacrn 2 crarn 10 Sakona o fepesose &
HODNATHMIO-TDSRORON. ENCTRS ¢ osoKEHIRN wacTHO 4 CTaTil 94 FoueTMHOTD
KOIGRCH CAGAYET, 10 DOPEROA JEMETMIGK YWACTROR 1) JMEh HNLDX KITETOpH B
KATeropito 3e4esh OCO0 ORPIAENIAX TEPUTOpM it GGVEKTON ZOMYCKAETER B CAYYGE,
GCMH EA0 TIROTD. EPEOIA AMIACTCN. COVAINE Ha. TEPATOPIN MYWHIRAMAOTS
OGP0 0coG0 OXPRACNOH TEPPITOPI MECTHOTO MANEIN, KOTOPRA KNECT
TpARCHNG B SKTE OpraNa MECTHOTO CBUOVIPANTENI, § COOTRTETMN © KOTOPUM
OTpecIcHo GyNKIOIATINGS  JaaENE TIXOH TEPITOpIN, 4 TAKE. P
Icnomoon ce Jewers. Tipn JTOu GO3OGMLA IXT A0TXCH IPRONATICE A0
CYLICCTAAEHIN HPOLICAYPU TIPSR I YT CROGTD PO OGOCHOBINEN NEPSBOTS
26MEALNORD YVACTK 5 OO KTETOPHN 3.

Tucke cormcio mywery 3 crara 4 Jawows o nepesote ycramosrcune
MCCODTRCTCTIAA  UCHPAUMENORD HEIEHOTD WIIINENIE JONETL TN JeNEIMIX

TICPRACILON  AOKYNETIN  TEPPATOPUBILMOTO _ TAMIORIIX &
JORyMENTIIA 0 NABHpORKE. TCPPHTOpH,  JeNAEYCTPOMTEILNOR  AORYMENTALIN,
ANBAETCR OCHORSHACA 10X OTKAS. B ETX903¢ TAKI M Tl JHEMX YYACTROR.

‘CACIOMTERLIO, A1 TPIUATIA PEUEIN 0 TEPOTE NCIMML YYACTROS 1)
CocTaRa JcMCA 300163 1 EMEA CCTACKOXOMACTREHIORD HAWSNEIN B JONIN 05080
OXpaACNLX TEPPATOPUR  OG1eKTon omcTPa  KaAMCKORO. eaLCRDrD.

CCICROD HOGEACHNA (PCKPEANOMNOTD  WENIYSHLR) D0 NGSTY  PaEHOSORCHNN
SemeR YIBCTHO,

706 yrhepicium mosRCUIS 0 COVBHHO 05060 ONPURENOR TEPPUTOpII
MecTIOrD SuawHn KAATAMEROTO CETLEKOTO HOCAEHIA (POXPRALIOHNORD HENANEINE)
[y ———————y




[image: image25.png]AT COpTazicRoro yWAUIATHHOFO PO, HeoGRORINO T
CooThETCTRYIHING GRS eepaMNA 1 KASIANEROXD GETIGKORD HOSEAEHI,
" orpaTTL QYRR S0y PERPAIONIORD WENENEHIA B KPTEX
YUY 300 TeHEPAILIOTD 3ua KSAIMCKORD CETICKDTD. HOGEIENAK 10
MECTY PACTIOIGACHIA SN Y aCTEOR;
orpanr. TeppTOpINO COVMIOR 0060 OXPRIACNOR TEPPITOPIT MECTIOTO
nascinn KEABMCKORO CEALCROTD HOCEAEHN (POXPESLINONNOND ISINCH) B KPTEX

OTAMATAN WHANTON PEUIEHNE TOCTIBACHNOTO. BOTPOCA & WANATS TOTOTORKY.
HEOXOTINLLX AGKYMCHTON, COOSAUITL WHOPNALIND O CPOKIX. WX paspadoman
yovepenns.

MuiacTepeTso roroso okaRSTL KoWcyASTAIOMNGE cOreACTIHE B PANKIX

wcomelon souneresi.

kot s sy, ¢ s | e 021 v s
» “crmmponiors fosyerma e axpes noura
m .a.mu..u,..emmw

e
























































5
Великий Новгород


